Ławy fundamentowe

 Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne klasa betonu B25, zbrojenie główne 4#12 klasy AIIIN, strzemiona co 20cm Ø6 klasy AI. Ławy ułożone na warstwie chudego betonu klasy B10 grubości 10cm. Szerokość ław 80 cm, wysokość 40 cm.

Ściany fundamentowe

 Ściany fundamentowe gr. 24[cm] bloczek betonowy układany na z2.2.3. Ściany zewnętrzne

 ściany z cegły czerwonej palonej - grubości 42 [cm] murowane na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone systemowo styropianem grubości 20[cm].

Ściany wewnętrzne

 ściany wewnętrzne nośne gr. 24,0[cm] - murowane z bloczków grubości 24[cm] na zaprawie systemowej

 ściany działowe gr.12,0[cm] - wykonać jako - murowane z bloczków gazobetonowych  ścianki działowe murować na zaprawie cienkowarstwowej;

Stropy

 Stop stanowi dolny pas kratownicy drewnianej wykonany z deski 3,5x16cm będącym konstrukcją wsporczą pod stelaż sufitu z płyt gipsowych lub typ Amstrong EI30.

Wieńce

 Wieńce żelbetowe, wylewane na mokro. Zbrojenie prętami 4#12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 20cm.

Schody

 Nie dotyczy

Nadproża

 Nadproża żelbetowe, wylewane na mokro lub prefabrykowane.

Przewody wentylacyjne

 kanały wentylacyjne - systemowe pustaki wentylacyjne zakończone kratkami wentylacyjnymi w ścianie przy wlocie do kanału i na kominie przy wylocie z kanału.

 wentylacja kanalizacji sanitarnej w postaci systemowego kominka DN160, wyprowadzony ponad połać dachu na wysokość 0,5-1,0[m];zaprawie cementowej i 15[cm] izolacji termicznej styropian XPS;

Przejścia i przepusty

 należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi oraz projektami przyłączy i wymogami przepisów ppoż.;

 w otworach należy montować przepusty z rury PCV;

 średnicę przepustów dobierać do średnicy rury;

Izolacja ław i ścian fundamentowych

pozioma: Wykonać należy układając 2 x papa na lepiku.

pionowa: Wykonać z masy dyspersyjnej (nie zawierającej rozpuszczalników) po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża produktem tego samego systemu. Należy wykonać izolację z min. zużyciem 1,5[kg/m2/mm]

Izolacje przeciwwilgociowa podłóg

Po wykonaniu betonu podkładowego należy ułożyć folię PE z wywinięciem na ścianę, styropian twardy 10,0 cm i ponownie folię PE. Po wykonaniu izolacji i posadzki nadmiar wywiniętej foli na ścianie należy usunąć.

Izolacja termiczna

ściany fundamentowe – styropian ekstrudowany gr.15[cm] np. styropian XPS;

ściany zewnętrzne - styropian gr.20[cm]

sufit podwieszany – wełna mineralna gr 15+5[cm];

Wiatroizolacja

Folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatką o wysokiej paroprzepuszczalności, papa na deskowaniu.

Paroizolacja

folia paroizolacyjna

Posadzki i podłogi

Posadzki wewnątrz z płytek antypoślizgowych, cokoliki;

Tynki i okładziny ścian

Wewnętrzne

Stosować tynki cementowo - wapienne kat. III z gładzią gipsową lub gipsowe maszynowe, których powierzchnia musi być wykonana w jakości gładzi gipsowej;

Zewnętrzne

Tynk mineralny, akrylowy, silikonowo-silikatowy lub silikat baranek, ziarno 1,5[mm], malowany farbą silikonową lub barwiony w masie (technologia lekka mokra systemu ocieplenia budynków);

Sufity

Sufity na stropie:

Płyta gipsowa, gładź gipsowa, powłoka malarska lub sufit Amstronga 60x60 w klasie ogniowej EI30.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna zewnętrzne.

Okna zewnętrzne PVC typowa. Stosować profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone, uchylne, otwieranie dostępne z posadzki, szklenie podwójne, szyby o współczynniku U=0,9 [W/m2K].

Drzwi zewnętrzne.

Zaprojektowano stalową ślusarkę zewnętrzną. Drzwi otwierane zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Klamki w kolorze stali nierdzewnej.

Drzwi wewnętrzne

Zaprojektowano wewnętrzne drzwi z płyty wiórowej drewnopodobnej okleinowanej kolor zgodny z aranżacją i uzgodnieniami z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Ościeżnica regulowana dostosowana do grubości muru. Okucia w kolorze stali nierdzewnej.

Pokrycie dachu

Dach kryty blachodachówką w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Przekroje elementów drewnianych więźby według rysunków architektonicznokonstrukcyjnych.

Murłaty ułożone na stropie należy zakotwić w wieńcu żelbetowym kotwami ø12[mm] co 1,5[m]. Więźbę dachową należy zaimpregnować przeciw grzybom oraz przeciwogniowo np. preparatem FOBOS

M2 według instrukcji producenta.

Obróbki blacharskie

 rury spustowe – PCV;

 obróbki blacharskie - w kolorze ustalonym przez inwestora

Odwodnienie dachu

Wody opadowe z dachu budynku, zostaną sprowadzone za pomocą rynien i rur spustowych przymocowanych do elewacji i ukryte w warstwie ocieplenia oraz odprowadzone na powierzchnie terenu działki. Rynny dachowe kwadratowe z maskownicą z polichlorku winylu o śr. 110 [mm] łączone na uszczelką, Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 [mm] np. MARLEY STORMFLO lub równoważny.

Roboty dodatkowe

 wokół budynku wykonać opaskę betonową na podsypce piaskowej ze spadkiem 1,0[%] od budynku

 miejsca parkingowe oraz dojście do budynku wykonać z kostki brukowej gr: 8 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr: 3 cm oraz chudym betonie gr: 10 cm

 ogrodzenie panelowe wys: 1,53 x 2,5m, betonowe podmurówki oraz bramę i bramkę wykonać z profili stalowych zamkniętych wypełnionych elementami z paneli ogrodzeniowych systemowych. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.