Załącznik nr 2 do SWZ

Numer sprawy: IZD.271.5.2025.

Nazwa zadania: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI KOŁOWEJ

FORMULARZ TECHNICZNY

Dane dotyczące wykonawcy

| Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy: ulica, nr domu, nr lokalu Kod, miejscowość |  |
| --- | --- |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA / PARAMETRY |  | POTWIERDZENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ / PARAMETRÓW PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koparko- ładowarka kołowa | Producent (marka) Model | PODAĆ: Producent (marka)……………………… PODAĆ: Model …………………………………… |
|  |  | Fabrycznie nowa, spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, deklaracja zgodności CE | TAK / NIE (*) |
| 2 | Rok produkcji | 2025 | PODAĆ: ……………………… r. |
| 3 | Koparko- ładowarka kołowa z sieci autoryzowanego sprzedawcy | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| SILNIK |  |  |  |
| 4 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny turbodoładowany, zgodność z normami emisji spalin Stage V | TAK / NIE (*) |
| 5 | Moc silnika | Minimalna moc znamionowa brutto minimum 80 kW | PODAĆ: ……………………… kW |
| 6 | Liczba cylindrów | 4 | PODAĆ: ……………………… szt. |
| 7 | Pojemność skokowa | Min. 3,5 l | PODAĆ: ……………………… l |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 8 | Rodzaj napędu | 4x4 (na cztery koła) | PODAĆ: ……………………… |
| 9 | Skrzynia biegów | Skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem | TAK / NIE (*) |
| 10 | Liczba biegów w przód | min. 4 biegi | PODAĆ: ……………………… |
| 11 | Liczba biegów w tył | min. 3 biegi | PODAĆ: ……………………… |
| 12 | Przednia oś wychylna | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 13 | Przednie koła skrętne | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 14 | Tylne koła skrętne | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 15 | Tryb skrętu krab | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 16 | Pełna blokada tylnego mostu | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |  |
| 17 | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową | Natężenie przepływu pompy głównej (l/min)- min. 165 | PODAĆ: ……………………… l/ min |
|  |  | Ciśnienie robocze min. 250 bar | PODAĆ: ……………………… bar |
| 18 | Instalacja hydrauliczna do obsługi młota | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 19 | Instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 20 | Hamulec postojowy | Sterowany ręcznie | TAK / NIE (*) |
| KABINA |  |  |  |
| 21 | Otwierane drzwi lewe i prawe | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 22 | Fotel kierowcy pneumatyczny z obrotowym fotelem | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 23 | Klimatyzacja | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 24 | Tylna szyba uchylna | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 25 | Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 26 | Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej FOPS | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 27 | Poziom hałasu w kabinie | Max. 75 (dBA) | PODAĆ: ……………………… dBA |
| 28 | Radio fabryczne z bluetooth | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 29 | Lampy oświetleniowe robocze- lampy migowe LED | Min. 4 szt | PODAĆ: ……………………… szt. |
| 30 | Metalowe osłony tylnych lamp | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| OGUMIENIE I OŚWIETLENIE |  |  |  |
| 31 | Koła przednie | Min. 28” | PODAĆ: ……………………… |
| 32 | Koła tylne | Min. 28” | PODAĆ: ……………………… |
| 33 | Błotnik kół przednich i tylnych | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 34 | Oświetlenie drogowe | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 35 | Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| WAGI, WYMIARY I POJEMNOŚCI |  |  |  |
| 36 | Masa eksploatacyjna maszyny | Max. 12 000 kg | PODAĆ: ……………………… kg |
| 37 | Całkowita długość robocza koparko- ładowarki | Max. 6,0 m | PODAĆ: ……………………… m |
| 38 | Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | Min. 100 l | PODAĆ: ……………………… l |
| 39 | Pojemność zbiornika paliwa | Min. 130 l | PODAĆ: ……………………… l |
| OSPRZĘT |  |  |  |
| 40 | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 41 | Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 42 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 43 | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 44 | Łyżka ładowarkowa – dzielona (otwierana) | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 45 | Łyżka ładowarkowa 6 w 1- możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania montowana na szybkozłącze hydrauliczne | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 46 | Pojemność łyżki ładowarki | 1,2 m3 ± 0,1 m3 | PODAĆ: ……………………… m3 |
| 47 | Szerokość łyżki ładowarki | Max. 2,5 m | PODAĆ: ……………………… m |
| 48 | Szybkozłącze hydrauliczne ładowarkowe zamontowane na ramieniu ładowarkowym | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 49 | Maksymalna wysokość załadunku | Min. 3,0 m | PODAĆ: ……………………… m |
| 50 | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej | Min. 4.200 kg | PODAĆ: ……………………… kg |
| 51 | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 53 | Szybkozłącze hydrauliczne koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 54 | Szerokość łyżek koparkowych | 600 mm ± 20 mm i 300 mm ± 20mm | PODAĆ: ……………………… mm |
| 55 | Łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze hydrauliczne koparkowe | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 56 | Szerokość łyżki skarpowej uchylnej | 1500 mm ± 20 mm | PODAĆ: ……………………… mm |
| 57 | Łyżka skarpowa uchylna montowana na szybkozłącze hydrauliczne koparkowe | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 58 | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 59 | Głębokość kopania | Min. 5,80 m | PODAĆ: ……………………… m |
| 60 | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) | Min. 3,5 m | PODAĆ: ……………………… m |
| 61 | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) | Min. 1800 kg | PODAĆ: ……………………… kg |
| 62 | Siła skrawania na łyżce koparkowej | Min. 60 kN | PODAĆ: ……………………… kN |
| 63 | Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 64 | Podkładki gumowe pod stabilizatory | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 65 | Hydrauliczny przesuw konika tylnego |  | TAK / NIE (*) |
| 65 | Łyżka trapezowa do rowów | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 66 | Zrywak do karp | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 67 | Frezarka do nawierzchni asfaltowych | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 68 | Pług śnieżny | Wymagana praca w czterech trybach roboczych, t.j. odgarniać w prawo, w lewo jak i też w strzałkę (rozgarnianie śniegu) oraz w Y (zgarnianie śniegu na pryzmę). Szerokość robocza m.in. 2400mm. Dodatkowe wyposażenie: Kółka podporowe, Gumowe listwy zgarniające, Amortyzacja hydrauliczna | TAK / NIE (*) |
| 69 | Młot hydrauliczny | Klasa energii min. 650 J | TAK / NIE (*) |
| 70 | Zamiatarka z pojemnikiem | Długość szczotki walcowej min. 2100mm, Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia min. 240l. Funkcja zraszania. Szczotki boczne. Hydrauliczne opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia. | TAK / NIE (*) |
| 71 | Widły do palet mocowane na szybkozłącze hydrauliczne | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 72 | Dodatkowy lemiesz do łyżki ładowarkowej | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 73 | Łyżka ładowarkowa | m.in. pojemność 1 m3 | TAK / NIE (*) |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 74 | Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 75 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 76 | Skrzynka narzędziowa | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 77 | Fabryczny immobiliser | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 78 | Przeszkolenie w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko- ładowarki | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 79 | System nawigacji satelitarnej GPS z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 80 | Okres gwarancji wynoszący w miesiącach lub mth | Min. 60 miesięcy | PODAĆ: ……………………… miesięcy |
|  |  | Min. 4000 mth | PODAĆ: ……………………… mth |
| 81 | W okresie gwarancji wszystkie koszty napraw w tym dojazd, koszty części zmiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi sprzedawca | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 82 | Sprzedawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną koparko- ładowarkę na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru | Wymagane | TAK / NIE (*) |
| 83 | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 200 km od siedziby Zamawiającego | Wymagane | TAK / NIE (*) |

(*) Niepotrzebne skreślić

...............................................................

Kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany

lub podpis osobisty