Uchwała Nr XV/103/07

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 6 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,                 Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.              z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XLIV/81/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku.

2. Rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic planu;

b) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania;

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

d) strefy ochronnej ujęcia wody;

e) sieci kanalizacji sanitarnej ø600;

f) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: PSU – zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, KD – drogi publicznej, KDWp – ciągów pieszo-jezdnych .

3. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

| Oznaczenie terenu: | ## Przeznaczenie terenu na cele: |
| --- | --- |
| 1 PSU, 2 PSU | zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej |
| 1 KD | drogi publicznej |
| 1 KDWp, 2 KDWp | ciągów pieszo-jezdnych |

2. W granicach planu nie ustala się lokalizacji inwestycji celu publicznego                       o znaczeniu gminnym, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się poprzez zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

| Oznaczenie terenu | ## Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy |
| --- | --- |
| 1 PSU, 2 PSU | 1. Zabudowę należy kształtować jako obiekty budowlane: produkcji, składów i usług lub jako zespoły w/w obiektów. 2. Zabudowę należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji. 3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 5º-35º. 4. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 65%. 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 15%. |

- Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi komunikacyjne.

| Oznaczenie terenu | ## Funkcja komunikacyjna | ## Klasa techniczna | ## Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 KD | Droga (ulica) powiatowa | Z 1x2 | w istniejących liniach rozgraniczających |
| 1 KDWp, 2 KDWp | Drogi wewnętrzne | ciągi pieszo-jezdne¹) | w istniejących liniach rozgraniczających |

¹) minimalna szerokość jezdni – 5 m (jak dla ciągu pieszo-jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych).

2. Dla zabudowy oznaczonej symbolami: 1PSU i 2PSU ilość miejsc parkingowych należy (odpowiednio) zapewnić w granicach przedmiotowych działek budowlanych.

3. Pozostawia się oznaczoną w rysunku planu sieć kanalizacji sanitarnej ø600. Ewentualna jej przebudowa na koszt inwestora.

4. W granicach planu:

a)	każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i gazowej;

b)	zasilanie elektroenergetyczne działek budowlanych należy realizować liniami napowietrznymi lub kablowymi NN z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych SN/nN;

c)	zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych lub scentralizowanych źródeł ciepła                 (z wykluczeniem stosowania paliw węglowych w indywidualnych źródłach ciepła);

d)	wody opadowe należy odprowadzić do systemu istniejącej kanalizacji deszczowej a w przypadku braku w/w kanalizacji - na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych na własnej działce (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego);

e)	zasilanie w gaz ziemny ustala się z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia, z uwzględnieniem połączeń systemowych z sieciami gazowymi poza terenem objętym planem. Rozbudowę i przebudowę sieci należy zlokalizować w pasach drogowych poza obszarem jezdni.

5. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do miejskiej sieci wodociągowej.

6. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach planu powinno nastąpić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Nie zezwala się na stosowanie zbiorników na ścieki oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków.

7. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punkcie 4a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

8. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne                                         z rozprowadzeniem w pasach drogowych dróg: 1KD, 1KDWp, 2KDWp. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi w/w urządzenia należy przebudować na warunkach określonych przez TP S.A.

9. W granicach planu nie ustala się inwestycji należących do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

| Oznaczenie terenu | ## Stawka w % |
| --- | --- |
| 1 PSU, 2 PSU | 30 |
| 1 KD | *) |
| 1 KDWp, 2 KDWp | *) |

*) Dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania.

§ 9. W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Suwalską, Szosą Obwodową, Białostocką i projektowaną zbiorczą tranzytową uchwalonego uchwałą Nr XII/63/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 lipca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 1999r., Nr 51 poz. 952).

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/103/07

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 6 grudnia 2007r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,                 z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Giżycku postanawia,                        co następuje:

1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka, uchwalonego uchwałą Nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 r.

2a. Do projektu planu, w trakcie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygnięte uchwałą Nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r.

2b. Do projektu planu, w trakcie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W związku z treścią § 7 pkt 9 uchwały w granicach planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha