Załącznik Nr 9

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

pn. "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko"

1. Jednostka centralna wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2650 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
|  | Pamięć operacyjna | 1 x 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA |
|  | Grafika | Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |
|  | Obudowa | - Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” i 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. - Wymagany jest wbudowany fabrycznie system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie zasilacza. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) - Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: - Wersji BIOS - Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach - Informacji o dysku twardym: model, pojemności, wersja firmware oraz numerze seryjnym - Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmware - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
|  | Bezpieczeństwo | - BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB - możliwość zapięcia linki typu Kensington |
|  | Zarządzanie | Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D - min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portów USB z tyłu, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz dodatkowe wyjście liniowe z tyłu obudowy – możliwość podłączenia systemu audio 5.1 - Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, ASF 2.0, ACPI - Płyta główna z chipsetem min H61, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB pamięci RAM DDR3 1333MHz - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3, 3 szt PCIe x1, 1 szt miniPCIe - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |

2. Monitor LCD

| Lp. | Parametr | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | LCD kolorowy min. 20” panoramiczny, matryca typu TN LED, podświetlenie WLED, matowa |
| 2 | Plamka | 0,277 mm |
| 3 | Rozdzielczość | 1600x900 |
| 4 | Jasność | min. 250 cd/m2 |
| 5 | Kontrast | Typowy min. 1000:1; Dynamiczny min. 3 000 000:1 |
| 6 | Kąty widzenia (poziom/pion) | 170°/160° |
| 7 | Czas reakcji matrycy | max 5 ms |
| 8 | Pobór mocy | Typowo max 22 W; Maksymalnie 27W; w trybie uśpienia <0,5 W |
| 9 | Normy | Energy Star 5.0, EPEAT Silver |
| 10 | Inne | Zasilacz zewnętrzny, OSD, wejście VGA, DVI-D z HDCP, opcjonalnie dołączane głośniki stereo, nachylenie ekranu +25 do -5 stopni |
| 11 | Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta |

3. Wymagania dodatkowe

3.1. Dostawa, podłączenie, uruchomienie i konfiguracja:

- Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Miasta Giżycka w terminie w terminie 28 dni od dnia podpisania umowy.

- Terminy dostaw (data i godzina) zostaną uzgodnione z Zamawiającym w formie harmonogramu dostaw i instalacji sprzętu.

- Wykonawca podłączy sprzęt w miejscach instalacji, dokona sprawdzenia jego prawidłowego działania, skonfiguruje zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami końcowych użytkowników.

- Dyski twarde dostarczanych komputerów, powinny zostać skonfigurowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie ilości i rozmiaru partycji.

- Dostawa, podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sprzętu zostanie potwierdzona sporządzonym przez Wykonawcę protokołem instalacji oraz testowania sprzętu i oprogramowania.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający dokona weryfikacji i kontroli dostaw oraz wykonanych przez Wykonawcę czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych w miejscach instalacji sprzętu.

- Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę musi posiadać oryginalne licencje wystawione przez producentów oprogramowania, których załączenie jest wymagane do sporządzonego i przekazanego Zamawiającemu protokołu. Licencje muszą uwzględniać specyfikę realizowanego projektu – tzn. możliwość wielokrotnego (bez ograniczeń ilościowych), nieodpłatnego oraz nieograniczonego w czasie użyczenia oprogramowania przez Zamawiającego gospodarstwom domowym.

- W szczególności Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę spełniało wymagania określone przez Zamawiającego oraz uwzględniało warunki licencjonowania odpowiadające specyfice projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe postępowanie, tj.:

- Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dostarczane w ramach przedmiotowego zamówienia, zostaną przekazane osobom trzecim (osobom fizycznym) do niekomercyjnego użytkowania.

- Przekazanie sprzętu i oprogramowani nastąpi na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentami Ostatecznymi Projektu, zawieranej na okres co najmniej 3 lat.

- Zamawiający dopuszcza możliwość nieograniczonej zmiany podmiotów, na rzecz których następować będzie użyczenie sprzętu i oprogramowania.

- Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę, musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę na komputerach i w razie potrzeby zarejestrowane i aktywowane na stronie producenta w momencie instalacji i konfiguracji u użytkowników końcowych.

- W momencie instalacji sprzętu, Wykonawca przeszkoli użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu, w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, postępowania w razie zauważenia problemu technicznego w działaniu sprzętu. w zakresie eksploatacji sprzętu.

- Dostarczony sprzęt zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

- W związku z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji potwierdzającej dostawę, instalację i konfigurację oraz testowanie sprzętu i oprogramowania.

- Do oferty Wykonawca przedłoży wszystkie dokumenty, o których mowa w specyfikacji technicznej, w szczególności:

- Wydruk z przeprowadzonych testów ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating.

- Certyfikat zgodności producenta systemu operacyjnego z dostarczanym komputerem.

- Wydruk z testu jednostki notyfikowanej, potwierdzający, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu ISO 9001 na projektowanie i produkcję komputerów dla producenta komputera.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu ISO 14001 dla producenta komputera.

- Deklaracja zgodności CE dla jednostki centralnej komputera.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych certyfikatów oraz spełnienie wymaganych standardów przez oferowany monitor LCD, zgodnie z opisem przedstawionym w specyfikacji technicznej.

- Karty katalogowe oferowanych urządzeń.

3.2. Oznakowanie sprzętu:

- Wykonawca oznakuje każdy z elementów dostarczonego sprzętu komputerowego (jednostka centralna, monitor,) zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Jednostka centralna komputera powinna zostać oznaczona poprzez naklejenie na obudowie w miejscu widocznym naklejek informacyjnych o wymiarach min. 40 x 70 mm, wykonanych z folii plombowej, z nadrukiem w trzech kolorach (czarny, biały, niebieski) z indywidualnym numerem dla każdego urządzenia nadanym przez Zamawiającego.

- Monitor powinien zostać oznaczony poprzez naklejenie na obudowie (tylna część monitora) naklejek informacyjnych o wymiarach min. 40 x 70 mm, wykonanych z folii plombowej, z nadrukiem w trzech kolorach (czarny, biały, niebieski) z indywidualnym numerem dla każdego urządzenia nadanym przez Zamawiającego.

- Zamiennie Zamawiający dopuszcza umieszczenie trwałego graweru na wyżej wymienionych elementach zestawu komputerowego zawierającego wymienione poniżej dane.

- Dane zawarte w opisie (naklejka, grawer) powinny zawierać co najmniej informacje wskazujące na Zamawiającego jako właściciela sprzętu:

- logo Miasta Giżycka z podpisem Urząd Miejski w Giżycku,

- informacja „ Sprzęt jest własnością Gminy Miejskiej Giżycko. ”

- tytuł projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko"

Serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu i oprogramowania

I. Zakres usług objętych umową serwisowania, konserwacji, wsparcia technicznego i monitoringu użytkowania sprzętu i oprogramowania:

  - Czynności kontrolne:

- kontrola prawidłowości wykorzystywania sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem przez użytkowników

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem sprzętu komputerowego powierzonego gospodarstwom domowym oraz nadużyciach w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania

  - Czynności serwisowe:

- Diagnozowanie usterek i awarii sprzętu oraz oprogramowania na każde uzasadnione wezwanie użytkownika.

- Serwisowanie sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji na każde wezwanie użytkownika.

- Bezpośredni odbiór sprzętu z miejsca instalacji i przekazanie do serwisu w przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia usterki.

- Instalacja i konfiguracja sprzętu zastępczego w miejscu instalacji.

- Dostarczenie oraz ponowna instalacja sprzętu i oprogramowania po odbiorze z serwisu.

- Zapewnienie sprzętu zastępczego (o co najmniej równoważnych parametrach do dostarczonego przez Wykonawcę) na cały okres naprawy, w przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia usterki w miejscu użytkowania sprzętu.

  - Czynności doradcze i szkoleniowe:

- Udzielanie poradnictwa i wsparcia użytkownikom we wszelkich kwestiach dotyczących użytkowania dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania – za pośrednictwem różnych środków komunikacji (telefon, e-mail, czat, bezpośrednio u użytkownika).

- Możliwość zapewnienia zdalnej pomocy użytkownikowi komputera.

II. Wymagania w zakresie obsługi serwisowej:

  - Okres trwania umowy: 36 miesięcy od dnia instalacji sprzętu potwierdzonego Końcowym protokołem odbioru.

  - Dostępność serwisu: w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 18.00

  - Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie, faksem, e-mail.

  - Reakcja serwisu - przybycie na miejsce instalacji sprzętu:

  - w przypadku zgłoszeń dokonanych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu: reakcja w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia w dni robocze,

  - w przypadku zgłoszeń dokonanych przez Zamawiającego: reakcja w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.