# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dotycząca zakresu robót budowlano – montażowych instalacji elektrycznych

związanych z remnotem pomieszczeń Gimnazjum nr 1 w Giżycku

Inwestor: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Projektant:

03.17.

Zakres robót   obejmuje:

-    montaż konstrukcji wsporczych pod przewody i oprawy,

- prace budowlano – montażowe związane z układaniem przewodów, montażem  opraw i osprzętu,

- prace związane z przebudową rozdzielnic

- prace pomiarowe.

- Zagrożenia występujące przy montażu konstrukcji wsporczych:

- spadnięcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją,

- uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu ściany  podczas wykonywania przebić i przewiertów.

- Zagrożenia występujące przy pracach budowlano – montażowych związanych z układaniem przewodów, montażem  opraw i osprzętu:

- spadnięcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją,

- osunięcie się drabiny z pracownikiem,

- porażenie prądem podczas montażu osprzętu

- 3.  Zagrożenia występujące przy przebudowie rozdzielnicy :

- porażenie prądem podczas montażu osprzętu modułowego,

- oślepienie  lub poparzenie łukiem elektrycznym po spowodowaniu zwarcia             w rozdzielnicy,

- manipulacja osób nieuprawnionych w rozdzielnicy przy zdjętych osłonach

4.   Zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych:

- porażenie prądem elektrycznym

W nawiązaniu do powyższych zagrożeń zabrania się:

- przechodzenia i przebywania w pobliżu rusztowań,

- pracy bez osłon, odzieży ochronnej,

- wykonywania demontażu bez uprzedniego upewnienia się że demontowane instalacje są trwale odłączone od napięcia,

- dokonywania przełączeń w rozdzielnicy bez wyłączenia napięcia,

- dokonywania prac spawalniczych bez sprzętu ochronnego,

- jednoosobowego wykonywania prac pomiarowych,

- pozostawiania bez nadzoru rozdzielnicy i osprzętu bez osłon

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe musi wykonywać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu.

Uwagi.

Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich przemieszczenie i przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu. Miejsce składowania powinno być zagrodzone i oznakowane.

Przed rozpoczęciem przebudowy rozdzielnic należy się zapoznać ze schematem zasilania obiektu (w dokumentacji użytkownika) w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac i skutecznego odłączenia od napięcia przebudowywanych urządzeń.