Giżycko, 26.03.2008 r.

Dnia 21 marca 2008 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od jednego                         z Wykonawców na „Wykonanie wymiany stolarki drewnianej na okna z PCV w Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku”.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytania skierowanego przez Wykonawcę wraz                     z odpowiedzią, wyjaśnieniami i modyfikacją treści SIWZ przez Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i uzasadnienie niektórych z wymogów przewidzianych przez SIWZ:

- co oznacza określenie „twardy’ w opisie profili oraz wymagania dotyczące wymiarów „grubości” profili skrzydła i ramy. Obowiązująca w tym zakresie norma PN-EN 12608 z listopada 2004 bardzo szczegółowo określa  parametry profili PVC lecz brak w niej zacytowanych pojęć. Klasyfikacja  dopuszczanych do obrotu i stosowania profili nie określa jakichkolwiek wymogów dotyczących gabarytów zewnętrznych profili ani też zestawu komponentów użytych do ich wytworzenia, dlatego tez prosimy o wyjaśnienie zapisu o konieczności zastosowania stabilizatorów wapniowo-cynkowanych;

- prosimy o wyjaśnieni co oznacza „klasa np. Vinkhaus z czopami antywłamaniowymi” w odniesieniu do zastosowanych okuć. Jeżeli chodzi tutaj o podwyższoną odporność na włamanie to prosimy o podanie właściwej klasyfikacji,

- w jakich jednostkach wyrażony jest współczynnik infiltracji  dla okna nierozszczelnionego „0,5<a<1,0. Jeżeli chodzi o m3 /m h daPa2/3 ) w jakiej z reguły podaje się współczynnik infiltracji to podana wartość jest absurdalna i niezgodna z przepisami.

- prosimy o wyjaśnienie terminu „ ośmiopunktowa regulacja docisku skrzydła”

- prosimy o wyjaśnienie czym różni się  „termoramka” od „ramki ciepłej redukującej kondensacji pary wodnej” i jaka jest intencja tego zapisu

- co oznacza termin „uszczelka dwukomorowa o wysokich parametrach izolacyjnych”. O jaką izolacyjność chodzi. Co rozumie się przez termin „komora” w odniesieniu do uszczelek.

Odpowiedź na pytanie 1.

Analizując powyższe zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający modyfikuje  pkt. 2.2.2. w STWIORB, który otrzymuje  brzmienie:

„ 2.2.2. Wymogi techniczne dla okien PCV w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku przy          ul. 3 Maja 21.

- profil najmniej pięciokomorowy na bazie stabilizatorów wapniowo -cynkowych o grubości

zewnętrznej ścianek min 3 mm z wkładką usztywniającą stalową ocynkowaną , profil ramy

o  grubości min 70 mm, profil skrzydła o grubości min 75 mm , kolor biały, profil

zakwalifikowany do materiałów niezapalnych,

- uszczelnienie podwójne,

- okucia obwiedniowe  rozwierno - uchylne z funkcją mikrowentylacji ( klasy np. Vinkhaus , Maco)

z czopami antywłamaniowymi minimum 2 sztuki na skrzydło,

- współczynnik infiltracji powietrza a okna nierozszczelnionego a« 0,3 m3/(m*h*daPa2/3),

- współczynnik infiltracji powietrza a okna rozszczelnionego 0,5«a «1,0 m3/(m*h*daPa2/3),

- współczynnik infiltracji powietrza a okna nieotwieranego a« 0,1 m3/(m*h*daPa2/3),

- systemowy profil podparapetowy umożliwiający szczelne zamontowanie parapetu wewnętrznego

i zewnętrznego,

- minimum 2 rygle antywyważeniowe w narożnikach skrzydeł,

- elementy umożliwiające regulację skrzydła w trzech osiach położenia,

- współczynnik izolacyjności akustycznej okna minimum Rw 30 dB,

- szklone pakietem jednokomorowym -szkłem niskoemisyjnym o współczynniku U min 1,0

W/m2K  z ramką redukującą kondensację pary wodnej na szybie,

- uszczelki termoplastyczne o wysokich parametrach izolacyjnych –TPE,

- w skrzydłach rozwierno uchylnych zastosowanie mikrowentylacji umożliwiającej stały dopływ

świeżego powietrza,

-podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej.

Współczynniku U dla całego okna min 1,6 W/m2K.

Okna powinny posiadać :

a. ważne aprobaty techniczne ITB,

b. certyfikat zgodności,

c. ważny atest higieniczny dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie,

d. określenie wskaźnika zapalności ,,i ’’ oraz wskaźnika spalania ,,c’’,

e. świadectwo badań dla szyby zespolonej określające wymagany współczynnik przenikania ciepła  ,, U ''.

Pytanie 2.

W myśl obowiązujących przepisów od kilku lat nie istnieje pojęcie  „certyfikatu zgodności ITB”.

Prosimy o uaktualnienie wymaganych dokumentów. Czy mogą być zaoferowane okna wykonane zgodnie z PN EN 14351-1 i oznakowane znakiem CE.

Odpowiedź na pytanie 2.

Mogą być  zaoferowane okna wykonane zgodnie z PN EN 14351-1 i oznakowane znakiem CE, ale jednocześnie  spełniające warunki Zamawiającego zawarte  w STWIORB  w pkt. „STOLARKA OKIENNA”.

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie pojęć zawartych w p. 2.3.1 „Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchylno-osłonowe” oraz w punkcie 2.2.3 – jakie okucia wymagają zabezpieczenia  minią ołowianą lub emalią.

Odpowiedź na pytanie 3.

Punkt 2.3, 2.3.1 i 2.2.3 wykreśla się z STWIORB.

Pytanie 4.

Czy obligatoryjne jest zabezpieczenie ciągnika z przyczepą jako środka transportu.

Odpowiedź na pytanie 4

Nie jest obligatoryjne.

Załącznik – zmodyfikowana STWIORB.