| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  | EGZ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO NA „KLUB SENIORA” |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 3 | 4 |
| ADRES INWESTYCJI |  | NR DZIAŁKI |  | arch. |  |
| GIŻYCKO UL. KRÓLOWEJ JADWIGI |  | 273/1 |  |  |  |
| INWESTOR |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | 11-500 Giżycko ul. Traugutta 14c www.architekt.info.pl mail valas@wp.pl tel./fax. (87)4291847 |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA / |  |  |  |  |  |
| GMINA MIEJSKA GIŻYCKO |  |  |  |  |  |
| ADRES |  |  |  |  |  |
| 11-500 GIŻYCKO ###### UL. 1 MAJA 14 |  |  |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| OPIS, DOKUMENTY, UZGODNIENIA, RYSUNKI | NR STR. | RYSUNKI |  | NR RYS |  |
| OPIS PROJ. ZAGOSP. DZIAŁKI | 2-3 | ARCHITEKTURA |  |  |  |
| OPIS OGÓLNY ARCHITEKTURA | 4-7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  | 1A |  |
|  |  | RZUT BUDYNKU |  | 4A |  |
| ZAŚWIAD. O PRZYNALEŻNOSCI DO IZBY |  | RZUT DACHU |  | 5A |  |
| DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ |  | ELEWACJA PÓŁNOCNA |  | 13A |  |
| OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU TERENEM |  | ELEWACJA ZACHODNIA |  | 14A |  |
| BIOZ |  | ELEWACJA POŁUDNIOWA |  | 15A |  |
| DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY |  | KOLORYSTYKA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ |  | 16A |  |
| WARUNKI TECH. – PRZYŁĄCZE WOD-KAN |  | KOLORYSTYKA ELEWACJI ZACHODNIEJ |  | 17A |  |
| WARUNKI TECH. – PRZYŁĄCZE CIEPŁA |  | KOLORYSTYKA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ |  | 18A |  |
| WARUNKI TECH. – PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE |  | ZESTAWIENIE STOLARKI |  | 19A |  |
| UZGODNIENIA |  | KONSTRUKCJA |  |  |  |
| OPINIA RZECZOZNAWCY P.POŻ |  | RZUT FUNDAMENTÓW |  | 2K |  |
| OPINIA RZECZOZNAWCY BHP |  | POZIOMY MURÓW |  | 3K |  |
| OPINIA RZECZOZNAWCY SANITARNEGO |  | PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D |  | 6K |  |
| ZUD |  | PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E |  | 7K |  |
|  |  | ZBROJENIE ŚCIAN POCHYLNI |  | 8K |  |
|  |  | PRZEKROJE POPRZECZNE POCHYLNI |  | 9K |  |
|  |  | KONSTRUKCJA DASZKU |  | 10K |  |
|  |  | SZCZEGÓŁY KONSTR. DASZKU |  | 11K |  |
|  |  | PRZEKRÓJ PODŁUŻNY F-F |  | 12K |  |
| PROJEKTANCI |  |  |  |  |  |
| IMIĘ NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS | BRANŻA / STANOWISKO/ DATA | IMIĘ NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS |  | BRANŻA / STANOWISKO/ DATA |  |
|  | ARCHITEKTURA |  |  | KONSTRUKCJA |  |
|  | PROJEKTANT |  |  | PROJEKTANT |  |
|  | 2006-07-24 |  |  | 2006-07-24 |  |
|  | INSTAL. SANIT. |  |  | INSTAL/ ELEKTR. |  |
|  | PROJEKTANT |  |  | PROJEKTANT |  |
|  | 2006-07-24 |  |  | 2006-07-24 |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany, w opracowanej przeze mnie części, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej co potwierdzam podpisem powyżej.

OPIS TECHNICZNY

ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

NA „KLUB SENIORA”

NA DZIAŁCE NR 273/1 W GIZYCKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

# PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora.

  - Decyzja o warunkach zabudowy

  - Wizja w terenie.

  - Mapka sytuacyjno-wysokościowa 1:500.

  - Uzgodnienia ze zleceniodawcą.

  - Obowiązujące normy i przepisy

- OPIS BUDYNKU.

Założeniem projektu była adaptacja budynku magazynowego na obiekt publiczny z przeznaczeniem na „Klub Seniora”, dostosowany do użytku przez osoby starsze i niepełnosprawne. Opracowanie obejmuje także projekt podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz termomodernizację budynku.

  - Rozwiązania konstrukcyjne

Budynek zaprojektowany był w sposób tradycyjny ze ścianami murowanymi, stropem z płyt CŻ, oraz stropodachem z płyt korytkowych.

- DANE LICZBOWE.				przed zmianą s.u.	po zmianie s.u.

powierzchnia zabudowy	  	171,38 m²	266,74 m²

powierzchnia użytkowa razem		123,4+26,8=150,40 m²	150,40 m²

kubatura 		375,80+89,24= 465,12 m³	465,12 m²

wysokość		4,38 m	4,68 m

szerokość		12,35 m	12,56 m

długość		14,27 m	14,37 m

poziom parteru		136,65  m n.p.m.	136,65  m n.p.m.

- KONSTRUKCJA

  - Fundamenty

Adaptowany budynek posadowiony jest na własnych istniejących fundamentach. Projektowaną pochylnię dla osób niepełnosprawnych posadowiono na ławach fundamentowych żelbetowych o przekroju poprzecznym 50x30cm. Ławy te wykonane będą z betonu B25 zbrojonego wg. rys. 6K oraz 7K zbrojeniem głównym ze stali A-III i strzemionami ze stali A-0. W konstrukcji fundamentów przewidziano przerwy dylatacyjne wskazane na rysunkach.

Przed wykonaniem fundamentów pochylni należy usunąć istniejące niewykorzystywane już fundamenty przemysłowe pokazane za rysunku 1A.

  - Ściany

  - Ściany zewnętrzne budynku wg. niniejszego projektu nie będą ulegały zmianie. Zostanie wykonana jedynie ich termomodernizacja poprzez wykonanie zewnętrznej warstwy izolacyjnej ze styropianu grubości 10cm.

  - Ściany oporowe pochylnie dla niepełnosprawnych zaprojektowano jako monolityczne wykonane z żelbetu. Ściany te wykonać zgodnie z rysunkami 6K, 7K oraz 8K z betonu klasy B25 i stali zbrojeniowej A-III. W konstrukcji ścian oporowych przewidziano wykonanie przerw dylatacyjnych, wskazanych na rysunkach.

  - Słupy

  - W konstrukcji budynku znajduje się istniejący słup żelbetowy nie podlegający żadnym zmianom. Podczas prac wykończeniowych powierzchnię jego zagruntować i pomalować analogicznie do ścian wewnętrznych

  - Podciągi, nadproża

  - W konstrukcji budynku znajduje się istniejący podciąg żelbetowy  nie podlegający żadnym zmianom. Podczas prac wykończeniowych powierzchnię jego zagruntować i pomalować analogicznie do ścian wewnętrznych bądź sufitu.

  - Otwory w nowopowstałych otworach drzwiowych zabezpieczyć nadprożami monolitycznymi. Nadprożom zapewnić podparcie szerokości 15cm z każdej strony.

  - Schody zewnętrzne

Istniejący zewnętrzny bieg schodowy dostosować należy do zaprojektowanych poziomów terenu. Istniejące stopnie schodów należy skuć zgodnie z rysunkiem 4K i wykonać nowe. Wykonać należy także drugi bieg schodowy znajdujący się powyżej zgodnie z rysunkami.

  - Stropy

Istniejące stropy nie ulegną zmianą konstrukcyjnym. Jedynie w aneksie przewidzianym do zagospodarowania pod bufet oraz w pomieszczeniach tj. szatnia, łazienki, biuro, należy wykonać sufit podwieszany wyrównujący poziom tego sufitu z sufitem w pozostałej części sali. Przekrój tego sufitu pokazano na rysunku 2K.

  - Dach

Dach budynku wykonany jest z płyt korytkowych pokrytych papą. Konstrukcja ta nie ulegnie zmianie. Należy tylko naprawić i wykonać ponownie warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej. Pustkę powietrzną w stropodachu wypełnić izolacją termiczną Eco-fiber w celu poprawy izolacyjności termicznej.

- DANE MATERIAŁOWE

  - Ściany zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne docieplić warstwą styropiany FS 20 grubości 10cm, otynkować i pomalować zgodnie z projektowaną kolorystyką budynku.

Podziemną część ścian zewnętrznych budynku zabezpieczyć izolacją przeciwilgociową typ lekkiego w postaci Abizolu R, Abizolu P, folii kubełkowej oraz styropianu „STYRODUR” grubości 10cm. Ściany oporowe od strony zasypowej zabezpieczyć warstwami Abizolu R i P, a ze strony przeciwnej otynkować i pomalować zgodnie z kolorem elewacji.

  - Podłogi i posadzki

Zakłada się usuniecie starej podłogi i wykonanie nowej wg podanych niżej warstw

4.2.1. W pomieszczeniach suchych

- terakota 1cm

- warstwa betonu 5cm

- folia izolacyjna

- styropian 10cm

- folia izolacyjna

- warstwa betonu 7cm

- żwir zagęszczony

4.2.2. W pomieszczeniach mokrych

- panele podłogowe 1,2cm

- klej do paneli

- posadzka betonowa grubości 6cm z rurami ogrzewania podłogowego średnicy 20mm na siatce podłogowej Rabitza.

- folia PE

- styropian 8cm

- folia PE

- beton 7cm

- żwir zagęszczony

  - Dach

Istniejące pokrycie dachowe oczyścić, miejscowo naprawić lub usunąć i na całości połaci dachowych wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej

  - Przewody wentylacyjne, kominy:

Istniejące przewody wentylacyjne skontrolować i w razie potrzeby naprawić lub udrożnić. W łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wykonać otwór wentylacyjny i poprzez wykonane w stropie otwory wyprowadzić komin z ze stali ponad dach sąsiedniego budynku.

  - Schody:

Schody zewnętrzne

Stopnie schodów wykonać z wysoką starannością, powierzchnię skuć i obłożyć terakota mrozoodporną o powierzchni antypoślizgowej w kolorze brązowym.

#### Wykończenie wewnętrzne ścian murowanych

Tynki cementowo – wapienne kat III lub gipsowe.

Malowanie wszystkich ścian farbami emulsyjnymi.

## Tynki zewnętrzne i kolorystyka

Tynki w technologii firmy system Terrasil metoda lekko-mokra lub odpowiedniej technologii innej firmy.

Dobór kolorów wg palety barw firmy Terranova lub Dryvit. Poszczególne kolory określone zostały na rysunkach kolorystyki.

  - Stolarka:

Okienna i drzwiowa  wg wykazu 13A.

  - Rynny i rury spustowe

Rynny PE  12,5 i rury spustowe 10 w kolorze brązowym

- WARUNKI SANITARNE I BHP ORAZ PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt będzie działał jako siedziba „Klubu Seniora”. W obiekcie organizowane będą  przede wszystkim spotkania towarzyskie. Nie przewiduje się zatrudniania pracowników (wszelkie prace wykonywane będą społecznie przez członków klubu w krótkim wymiarze czasu)

Łazienki dla uczestników spotkań zaprojektowano dwie, jedna dla mężczyzn i  osób niepełnosprawnych i druga składająca się dwuch kabin dla pań. W każdym pomieszczeniu sanitarnym przewiduje się złączkę do węża i wpust podłogowy.

Wejście obiektu dla osób niepełnosprawnych umożliwia pochylnia o spadku 6 %

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

  - Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Jako obiekt jednokondygnacyjny może być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej.

  - Wysokość budynku wynosi 4,68 m, w związku z czym zaliczony jest do budynków niskich.

  - Strefy pożarowe

W projektowanym budynku powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000 m2.

  - Warunki ewakuacyjne

- długość przejść w pomieszczeniach nie przekracza 40 m,

- z głównej sali zapewnione są dwa wyjścia ewakuacyjne szerokości co najmniej 0,9 m w świetle, otwierane na zewnątrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

  - Wymagania instalacyjne

- Budynek wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego i instalację odgromową wg projektu branżowego.

- Ponieważ powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 200 m2, nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych 25.

- Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia miejska sieć wodociągowa. Najbliższe dwa hydranty nadziemne 80 będą znajdować się w odległości do 75 m

  - Od ulicy Królowej Jadwigi zapewniony jest dojazd do posesji spełniający wymagania stawiane drogom pożarowym.

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- Instalacje wewnętrzne - elektryczna, grzewcza, wod.-kan., wg, oddzielnych opracowań branżowych.

- Wentylacja grawitacyjna obliczona na wymianę wymaganą wymianę powietrza

- UWAGI KOŃCOWE:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym,  a całość robót winna być wykonana pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia.

PROJ. KONSTRUKCJI              PROJ. ARCHITEKTURY

Giżycko 24.07.2006r.