Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do umowy ......

##### Zakres Zadań Wykonawcy

Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które wykona Wykonawca w przypadku wygrania przetargu:

- Rozbiórka elementów dróg                                                                                 - 14 481,0 m2

- Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm w krawężniku kamiennym na ławie betonowej z oporem                           - 13 313 m2

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego                                                                        - 193,0 m2

- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm w obrzeżu betonowym                                                                                           - 4665,0 m2

- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej                      - 4794,0 m2

- Założenie zieleńców                                                                                              - 6920,0 m2

- Oznakowanie pionowe                                                                                                  - 2 kpl.

- Wykonanie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur plastikowych o średnicach:

- d= 200 mm                                                                                                                     - 38 m

- d= 300 mm                                                                                                                   - 370 m

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200                                                      - 11 szt.

10.  Studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem  d=500 mm                             - 10 szt.

- Lampy oświetleniowe z oprawami                                                                              - 76 szt.

- Linia kablowa YAKY 5x50 mm2                                                                              - 760,0 m

- Linia kablowa YAKY 4x50 mm2                                                                            - 1544,0 m

- Linia kablowa YKY 5x10 mm2                                                                                - 441,0 m

- Opracowanie projektu technicznego wymiany oświetlenia ul. Moniuszki na odcinku od mostu obrotowego do skrzyżowania z ul. Turystyczną wraz z uzgodnieniami  - około 500m

- Oświetlenie ul. Moniuszki zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

- Organizacja placu budowy:

- Wykonanie przyłączy wodociągowych i zasilania elektrycznego placu budowy do 100 m długości,

- Koszty zużytej energii elektrycznej i wody.

- Ubezpieczenie budowy.

- Obsługa geodezyjna ( w tym odtworzenie graniczników),  inwentaryzacji powykonawcza w 3 egz.

- Organizacja ruchu, zajęcie pasów drogowych.

- Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BiOZ).

- Organizacja obsługi i odbioru robót przez powołane do tego celu instytucje ( PWiK Sp. z o.o., Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Energetyczny, Rozdzielnia Gazu, Telekomunikacja, itp.).

- Roboty odwodnieniowe.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zamawiający :                                                                    Wykonawca :