Załącznik nr 4

Zestawienie równoważności

(uzupełnienie zestawienia równoważności (zał. nr 8 do siwz) o poz. 75, 76 i 77)

UWAGA: Opisany poniżej zakres równoważności dotyczy części dokumentacji technicznej, opisującej roboty konieczne do wykonania w postępowaniu przetargowym.

| Lp. | Określenie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, producenta | Określenie miejsca w projekcie, w którym projektant zastosował znak towarowy | Opis rozwiązania równoważnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 75. | Ultradźwiękowe sondy typu USC-600 f-my Aplisens | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | zakres pomiarowy 0,35 ....10 m; strefa martwa 0,35 m; rezystancja obciążenia dla zasilania 24 V DC ≤ 600Ω; powtarzalność wynosi ± 0,2 % zmierzonego dystansu + 0,05% zakresu, kąt wiązki 50; ciśnienie (absolutne) 0,3...3 bara; zasilanie 10,5..40 V DC. |
| 76. | Sterowniki VersaMax | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Konfiguracja zamienna: - kaseta (64 kB;0.8 ms/kB, port RS232 i RS485, Ethernet) - kasety I/O - moduł 32-punktowy wejść dyskretnych, 24 VDC, logika dodatnia/ujemna - moduł wejść analogowych, 8-kanałowy, napięciowo-prądowy - zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością 3.3 VDC |
| 77. | Stacja operatorska | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Wymagania sprzętowe pod system SCADA - komputer z procesorem min. 3 GHz - pamięć RAM min. 1 GB - dysk twardy min. 100 GB - karta graficzna – min. (1024 × 768) - napęd CD-ROM albo DVD - monitor - mysz + klawiatura - system operacyjny |