zał nr 6/pfu

Wytyczne do projektowania

1. budynek

winien spełniać wymogi przepisów dotyczących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych

1.1.konstrukcja nośna

- murowana, żelbetowa;

1.2.ściany zewnętrzne i wewnętrzne : murowane z bloczków gazobetonowych,

1.3.Stropy: elementy prefabrykowane żelbetowe

1.4.Stropodach

- konstrukcja: żelbetowa,

- izolacja termiczna i wodna: styropian + papa zgrzewalna,

1.5.ściany wewnętrzne działowe

- murowane

- wykończenie ścian i sufitów: tynk gipsowy

- podłogi: przedpokoje, kuchnie lub aneksy kuchenne i łazienki-  płytki gres, pokoje panele podłogowe,

1.6.stolarka okienna i drzwiowa

- okna: PCV  z nawietrzakami w górnej ramie okna,

- drzwi wejściowe płytowe do mieszkań  wyposażone w dwa zamki patentowe

- drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicami stalowymi, drzwi do łazienki

z otworami wentylacyjnymi

1.7. Roboty wykończeniowe zewnętrzne

Izolacja scian zewnętrznych – metoda lekka mokra z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową,

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

1.7.instalacje wewnętrzne

1.7.1. instalacja gazowa

- mieszkanie wyposażone w piec gazowy dwufunkcyjny oraz w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przeciw wypływowi gazu

- instalację we wszystkich pomieszczeniach prowadzić na ścianach 20cm pod sufitem

- licznik gazowy dla każdego lokalu odrębny zlokalizować na klatce schodowej

1.7.2. instalacja elektryczna

- budynek wyposażony w instalację elektryczną 230V dla potrzeb oświetlenia i

zasilenia urządzeń AGD oraz pieca gazowego dwufunkcyjnego

- przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić ukrywając ją wewnątrz ścian

- stosować natynkowe włączniki, gniazda wtykowe oraz oprawy oświetleniowe

- licznik (dla każdego lokalu odrębny) zlokalizować na klatce schodowej

- w każdym pokoju mieszkalnym oraz w łazience wykonać minimum 2 osobne gniazda

wtykowe, oraz dodatkowo jedno podwójne nad węzłem kuchennym i jedno podwójne

pod węzłem kuchennym. W sąsiedztwie pieca gazowego dwufunkcyjnego

zlokalizować dodatkowo jedno gniazdo wtykowe do jego zasilania

1.7.3. instalacja wodno-kanalizacyjna

- mieszkanie  wyposażone w węzeł kuchenny z zlewozmywakiem oraz łazienkę w której

zlokalizowano toaletę typu kompakt, umywalkę oraz natrysk. Należy przewidzieć

możliwość podłączenia pralki automatycznej.

Ciepła woda użytkowa z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

- instalację wodną wykonać rurami stalowymi

1.7.4. instalacja grzewcza

- budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy

dwufunkcyjny i grzejniki panelowe (w łazience zastosować grzejnik łazienkowy

drabinkowy)

- stosować kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komora spalania i montować na ścianie w

łazience .

1.7.5. wentylacja

- zapewnić wentylację w oparciu o kratki wentylacyjne montowane w ścianach

zewnętrznych pod sufitem oraz nawietrzaki szczelinowe w oknach.

1.7.6.wyposażenie techniczne i sanitarne

- piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania

- aneks kuchenny lub kuchnia : szafka z blatem kuchennym laminowanym pod zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, wylewka mieszająca, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym,

-wyposażenie łazienki: toaleta typu kompakt, brodzik natryskowy stalowy emaliowany głębokości minimum 20cm, bateria prysznicowa mieszająca, umywalka ceramiczna z wylewka mieszającą

- liczniki: gazu, wody, energii elektrycznej (zabudowane na klatce schodowej budynku)

1.7.7. instalacja domofonowa

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. dojścia do budynku - chodniki

wykonane z kostki betonowej, podbudowa musi umożliwić przejazd samochodom osobowym

2.2. dojście do budynku wielorodzinnego

wykonać o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,5m

2.3. wejście do budynku

Wykonać z kostki betonowej z wtopioną wycieraczką stalową.

2.4. plac parkingowy dla samochodów osobowych

Wykonać w formie utwardzonego placu

2.5. istniejący wjazd na teren działki

- nawiązać wysokościowo do istniejących rzędnych wjazdu i wykonać połączenie z drogą dojazdową. Konstrukcja wjazdu odpowiednia dla ruch pojazdów do 12 ton.

2.6. miejsce gromadzenia odpadów komunalnych

- wykonać plac o nawierzchni z kostki betonowej. Konstrukcja odpowiednia dla ruch pojazdów

do 12 ton

- ustawić wiatę śmietnikową mieszczącą minimum 6 kontenerów o pojemności 1,1m3

Konstrukcja wiaty stalowa lub betonowa (elementy stalowe winny malowane proszkowo), nie stosować elementów drewnianych.

2.7. oświetlenie terenu

Wykonać poprzez ustawienie  latarń parkowych na słupach stalowych o wysokości 5m

3. uzbrojenie terenu

3.1. kanalizacja sanitarna

Wykonać kanalizację sanitarną dla potrzeb planowanego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce inwestycyjnej.

Podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

3.2. sieć gazowa

Wykonać sieć gazową dla potrzeb planowanych budynków oraz budynku mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego na działce inwestycyjnej. Dla budynku wielorodzinnego

wykonać przyłącze i zabudować na jego elewacji skrzynkę dla reduktora.

Podłączyć do gazociągu w ul. Cmentarnej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

3.3. sieć energetyczna

Wykonać sieć energetyczną prowadząc przewody pod ziemią.

Zabudować podlicznik dla instalacji oświetlenia terenu

Podłączyć do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia

3.4. wodociąg

Podłączyć do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia.

3.5. kanalizacja deszczowa

-Wykonać skuteczne odwodnienie terenu  i ciągów komunikacyjnych

4. uwagi ogólne

4.1. gwarancje

niezależnie od wymogów dotyczących trwałości poszczególnych materiałów, wymaga się by:

-w okresie 5 lat nie pojawiły się jakiekolwiek ogniska korozji na elementach stalowych

-w okresie 20 lat nie doszło do zagrożenia konstrukcji budynku