# OPIS TECHNICZNY

#### DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

przebudowy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem – Gmina Gniewkowo

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1: 500

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Katalog Typowych Elementów Drogowych KPED

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe

- Cel, zakres i lokalizacja opracowania

Celem opracowania jest przebudowa ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie wraz z przebudową zatok parkingowych, placów, chodników i zjazdów.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ulicy o długości 269,97 m.

- Stan istniejący

  - Istniejący układ komunikacyjny

W stanie istniejącym, na terenie objętym opracowaniem, znajduje się pas drogowy ul. Pająkowskiego w skład którego wchodzą:

- ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej – szerokość 6,0 z licznymi spękaniami i wykruszeniami z remontami po przekopach kanalizacyjnych. Spadki jezdni poprzeczne nierównomierne od 0% do 3%. Spadki podłużne od 0,2% do 1,7%.

- chodniki jednostronne i po obu stronach: z kostki betonowej i płytek betonowych obramowane obrzeżem betonowym,

- obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi częściowo wymienionymi na nowe ( zgodnie z planem sytuacyjnym) pozostałe złuszczone, wykruszone i spękane oraz krawężnikami kamiennymi – do wymiany,

- zjazdy bitumiczne i z kostki betonowej.

Place z bloczków betonowych, trylinki, bitumiczne i lokalnie z kostki kamiennej.

  - Istniejące uzbrojenie

W obszarze objętym zagospodarowaniem występuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i energetyczna.

  - Odwodnienie

Odwodnienie odbywa się do istniejących wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej. Wpusty i studnie kanalizacji są częściowo zarwane i zniszczone – wymagają przebudowy. Wymagane jest uzupełnienie kanalizacji o dodatkowe wpusty ściekowe oraz przestawienie istniejących aby w pełni spełniały swoją rolę.

- Stan projektowany

Projekt przebudowy opracowano przy następujących założeniach:

- rozbiórka i wymiana zniszczonych elementów betonowych i kamiennych (krawężnik, obrzeża),

- frezowanie i profilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, i ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego,

- rozbiórka części nawierzchni w miejscach po przekopach kanalizacyjnych wraz dogęszczeniem podłoża i wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni,

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- rozbiórka chodników z kostki betonowej oraz płytek betonowych,

- rozbiórka placów z trylinki, kostki kamiennej i bitumicznych

- budowa nowych zatok parkingowych,

- wykonanie konstrukcji placów i zatok parkingowych,

- remont nawierzchni istniejących chodników i zjazdów,

- regulacja, zabezpieczenie i wymiana urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej ,

- wykonanie oznakowania poziomego oraz regulacja i uzupełnienie pionowego.

  - Droga w planie

Trasę w planie wytyczono w oparciu o istniejący przebieg drogi. Dokonano niewielkich korekt przebiegu wynikających z uzyskania normatywnych szerokości jezdni oraz przebiegu łuków poziomych. Projektowane parametry trasy wraz ze współrzędnymi punktów głównych są załączone do projektu.

Przebieg trasy przedstawiono na rysunku 1d. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi w osi 269,97m.

  - Droga w profilu podłużnym

Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący z korektami w celu zachowania płynności przebiegu oraz zapewnienia poprawnego odwodnienia jezdni. Załamania wyokrąglono łukami pionowymi. Przebieg niwelety przedstawiono na rys. 2d.

  - Droga w przekroju poprzecznym

Szerokość nawierzchni jezdni 6,0m.

Szerokość zatok parkingowych 2,5 – 5,0 m.

Szerokość nawierzchni chodników 1,50-2,7 m.

Spadki poprzeczne jezdni daszkowe – 2%, i jednostronny na łuku W2 – 2% spadek poprzeczny zatok parkingowych 2,0% w kierunku jezdni i 1,0-2,0% w kierunku placu (zgodnie z Planem sytuacyjnym), chodników 2% w kierunku jezdni. Na włączeniach do ul. Dworcowej i ul. 17-Stycznia ul. Cegielnej, spadek dostosowany do podłużnego spadku krawędzi ulic.

  - Chodniki

Lokalizację i szerokości chodników podano na planie sytuacyjnym oraz w wykazach załączonych do projektu wykonawczego.

Istniejące chodniki przewidziano do rozbiórki.

Chodniki wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej i warstwie odcinającej z materiału niewysadzinowego (piasku lub pospółki) gr. 10 cm.

Spadek poprzeczny chodników 2%.

  - Zatoki parkingowe

Zatoki parkingowe w ciągu jezdni wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm na 4 cm podsypce cementowo–piaskowej, podbudowie z chudego betonu B10 gr. 15 cm i warstwie odcinającej z materiału niewysadzinowego (piasku lub pospółki) gr. 10 cm.

Spadek poprzeczny zatoki parkingowej 2,0% w kierunku jezdni.

Zatokę parkingową na placu w km 0+028,15 wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącej nawierzchni.

  - Place

Plac w km 0+028,15 wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącej podbudowie z trylinki oraz na 15 cm warstwie odcinającej z piasku, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm i 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie z planem wysokościowym rys. 6d. projektu wykonawczego).

Plac w km 0+149,45 wykonać z kostki betonowej szarej i kolorowej gr. 8 cm (zgodnie z planem wysokościowym rys. 6d. projektu wykonawczego), na 4cm podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm.

Spadek poprzeczny placów zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 1d.

  - Krawężniki i obrzeża

Jezdnię obramować krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. Krawężnik ponad krawędź jezdni powinien wystawać 12 cm.

Obramowanie zatok parkingowych krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem wystającym  12 cm ponad nawierzchnię zatoki. Oporniki betonowe 12x25 wtopione na ławie betonowej z oporem zastosować jako zakończenie poprzeczne zjazdów i ich obramowanie. Oporniki betonowe 12x25 przewidziano również jako obramowanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej i ławie żwirowej gr. 10 cm zastosować jako obramowanie chodnika w miejscach braku występowania naturalnego oparcia w postaci fundamentów budynku i ogrodzenia. Obrzeża ponad nawierzchnię chodnika wynieść na wysokość 3 cm.

W miejscach zjazdów i zatok parkingowych krawężnik zaniżyć do 3 cm ponad krawędź jezdni. W miejscach przejść dla pieszych w ciągu chodnika krawężniki zaniżyć do 2 cm ponad krawędź jezdni. Jako krawężnik zaniżony zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują:

- zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm w miejscach nowych konstrukcji,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń jezdni, pod konstrukcję nowej podbudowy jezdni, chodników, zjazdów, placów i zatok parkingowych,

- humusowanie gr. 10 cm z obsianiem pasów zieleni trawą.

  - Zjazdy

Zjazdy wykonać o następującej konstrukcji:

- kostka betonowa kolorowa (grafitowa) – gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa – gr. 4 cm,

- podbudowa z chudego betonu  B10 – gr. 15 cm,

- warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego (piasku lub pospółki) gr. 15 cm.

Zjazdy obramować opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu B15.

  - Nawierzchnia jezdni

Projektuje się wzmocnienie nawierzchni poprzez profilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/16,0 mm śr. 118kg/m2 i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm.

Przed wykonaniem wzmocnienia jezdni wykonać lokalne frezowanie nawierzchni.

W miejscach przekopów po robotach kanalizacyjnych, wykonać częściową rozbiórkę (70,00m2 w km 141,40) nawierzchni i (315,00m2) podbudowy z dogęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Odtworzenie nawierzchni jezdni wykonać o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 mm - gr. 4 cm,

- profilowanie betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16,0 mm – śr. 118kg/m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego (piasku lub pospółki) gr. 15 cm.

Poszerzenia jezdni (uzupełnienie podbudowy) wykonać o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 mm - gr. 4 cm,

- profilowanie betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16,0 mm – śr. 118kg/m2

- podbudowa z betonu B20 – gr. 20 cm (uzupełnienie przestrzeni pomiędzy jezdnią a krawężnikiem).

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchnię oczyścić i skropić emulsją asfaltową

  - Odwodnienie

Odwodnienie do istniejących i projektowanych wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej (opracowanie równoległe stanowiące integralną cześć projektu).

W km 0+136,40 ÷ 0+170,30 (strona lewa) wykonać ściek przykraweżnikowy z kostki betonowej w obramowaniu z opornika drogowego zaniżone 2 cm w stosunku do nawierzchni.

  - Oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu” stanowiącym integralną część projektu.

  - Zabezpieczenie urządzeń podziemnych

Zgodnie z uzgodnieniami branżowymi przewidziano:

- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi A 110 PS.

  - Regulacja i wymiana urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej

W celu dostosowania do projektowanych rzędnych wykonać regulację istniejących urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

- studzienki telekomunikacyjne,

- zawory wodociągowe i gazowe,

- włazy kanałowe studni kanalizacyjnych,

- wymianę studni teletechnicznych znajdujących się na wjazdach na typ ciężki.

  - Wycinka drzew

Opracowanie przewiduje wycinkę drzew (zgodnie z załączonym wykazem).

- Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Opracowała

mgr inż. Anna Sawińska