Zakres projektu pn.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie”

- Inwestor: Gmina Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

- Lokalizacja inwestycji: Szkoła Zawodowa w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo, działka 465/5.

- Dane ogólne:

- Powierzchnia projektowanych elementów: 476,00 m2

- Utwardzenie z kostki betonowej: 15,00 m2

- Razem: 491,00 m2

- Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest realizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Zawodowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5                  w Gniewkowie. Na powyższe zadanie składa się wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytami. Projekt przewiduje utwardzenie terenu – dwa dojścia do płyty boiska. Uzupełnieniem dla powyższego jest montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Dla wykonania zadania niezbędne jest wycięcie kilku drzew oraz krzewów. Po zakończeniu praz teren zostanie uporządkowany oraz wykonany zostanie nowy trawnik.

- Elementy składowe: Projekt przewiduje powstanie boiska wielofunkcyjnego                   o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 28,0x17,0 m. Na płycie boiska projektuje się:

- Boisko do koszykówki o wymiarach 26,0x15,0 m

- Kort tenisowy o wymiarach 23,77x10,97 m

- Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0x9,0 m.

Przewiduje się ogrodzenie boiska ze wszystkich stron ogrodzeniem o wysokości 4,0 m. Od strony Szkoły Zawodowej – po stronie wschodniej – projektuje się dwie furtki wejściowe o wymiarach 1,2x2,2 m. Po stronach północnej i południowej –                    w szczytach boiska przewiduje się piłko chwyty o wysokości 6,0 m.

Projekt przewiduje montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wzdłuż dłuższych boków boiska. Zlokalizowane są one po 2 szt. z każdej strony, po 7,0 m od końca boiska. Słupy aluminiowe, wysokie na 9,0 m, zawierające oprawy LED.