Załącznik nr 1

OPIS TECHNICZNY

budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo-Michałowo II etap

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy części drogowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniewkow–Michałowo od km 0+762 – 2+311 o długości 1546,0 m.

Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej, położona poza pasem drogowym, na działkach o numerach ewidencyjnych wymienionych w decyzji nr 2/05 z dnia 03.06.2005r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na długości działek o numerach 311/1, 311/2, 307/8, 307/9 projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie w granicach pasa drogowego zgodnie z porozumieniem z GDDKiA O/Bydgoszcz

- Rozwiązania projektowe

  - Plan sytuacyjny

Projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie włącznie od ulicy Cegielnej w Gniewkowie do drogi gruntowej w lewo przed skrzyżowaniem do Buczkowa. Składa się wyłącznie z odcinków prostoliniowych. Oś poprowadzono środkiem geodezyjnie wydzielonego pasa, o szerokości 3,0m, graniczącym z pasem drogi nr 15.

W km 0+906,50 - 0+998 , 1+077,50 – 1+166 ścieżka rowerowa przebiegać będzie pasie drogi krajowej.

2.2. Profil podłużny

Z uwagi na wąski pas terenu, przeznaczony pod inwestycję w stosunku do szerokości ścieżki rowerowej, niweletę poprowadzono po istniejącym terenie. Założono wyniesienie niwelety średnio o 20 cm.

Na przejściach ścieżki przez nieutwardzone drogi i zjazdy należy poprowadzić niweletę dostosowując ja do istniejącego terenu  umożliwiając przejazd bez przeszkód. Odcinki przejściowe na których należy dokonać zmiany pochylenia podłużnego wynoszą 5,0m.

  - Przekrój poprzeczny

Zaprojektowano ścieżkę rowerowa o szerokości 2,00 m łącznie z obrzeżami betonowymi 8x25 cm. Spadek poprzeczny ścieżki 25 w stronę rowu przydrożnego.

W km 1+087 – 1+157 zastosowano korytka ściekowe wg KPED poz.01.03.

Korytka należy ułożyć przy ścieżce od strony drogi krajowej.

2.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące rodzaje przekrojów konstrukcyjnych:

2.4.1. Ścieżka rowerowa

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej                           -   6 cm gr.

- nawierzchnia przy krawędziach chodnika po 1 pasie z kostki czerwonej prostokątnej o      szerokości 12 cm                                                                                     -   6 cm gr.

- podsypka cementowo – piaskowa                                                         -   4 cm gr.

- podsypka piaskowa                                                                                - 15 cm gr.

2.4.2. Ścieżka – przejścia przez drogi gruntowe, zjazdy

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej prostokątnej                       -   8cm gr.

- podsypka cementowo – piaskowa                                                           -   4 cm gr.

- podbudowa z betonu B-15                                                                       - 15 cm gr.

- podsypka piaskowa                                                                                  - 15 cm gr.

2.5. Zjazdy

W opracowaniu uwzględniono utwardzenie powierzchni  na zjazdach oraz na przejściach przez drogi gruntowe tylko w szerokości projektowanej ścieżki rowerowej.

2.6. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnie ścieżki rowerowej odwodniono poprzez przyjęte pochylenie podłużne i poprzeczne rowu przydrożnego.

- Uwagi końcowe

1. Wysokościowo projekt nawiązano do reperu nr 39 umieszczonego w ścianie frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy Toruńskiej 26. Rzędna reperu H=76.700.Wzdłuż   projektowanej trasy zniwelowano pięć reperów roboczych. Lokalizację i rzędne pokazano na   planie sytuacyjnym.

2. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego.

3. O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego.