Zał. nr 9

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST 02, SST 03, SST 04

-SST 02	 UKŁADANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z OBRZEZAMI – Kod CPV 29814330-0

-SST 03  ROBOTY MALARSKIE – Kod CPV45442100-8

-SST 04  ROBOTY ŚLUSARSKIE – Kod CPV 93950000-2

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z ułożeniem obrzeży betonowych 30 x 8 cm ( 86 m) na ławie betonowej  z betonu B- 10 wokół   boiska do koszykówki , malowanie linii boiska farbą chlorokauczukową , wykonanie i  montaż osprzętu sportowego do koszykówki : konstrukcja + tablica + obręcz +siatka i do siatkówki: siatka na słupkach stalowych- piłkochwyt o długości 15m, wysokości 3,0m.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie boiska do koszykówki

- Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej z betonu B-10,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej K- 7 bez bazy  ( firmy KAMAL z Pakości) na posypce piaskowo-cementowej o wymiarach 28,00 x 15,00 m,

- Malowanie linii boisk farbą chlorokauczukową,

- Wykonanie i montaż osprzętu sportowego do koszykówki i siatkówki.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Elementy betonowe

- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm,

- kostka betonowa K- 7 bez fazy 9 firmy KAMAL z Pakości)

2.2. Linie boisk

- farba chlorokauczukowa

2.3. Osprzęt sportowy

- koszykówka – konstrukcja + tablica + obręcz +siatka

- siatkówka – siatka na słupkach stalowych- piłkochwyt o długości 15m, wysokości 3,0m.

3. Sprzęt

Roboty związane z  wykonaniem obrzeży betonowych, wykonaniem boiska z kostki betonowej K-7 i malowanie linii boisk, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

- 5.1. Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej ,

- 5.2. Wykonanie podbudowy z 10 cm warstwy betonu B- 10,

- 5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej K-7 bez fazy,

- 5.4  Malowanie linii na boisku farbą chlorokauczukową,

- 5.5. Wykonanie i montaż osprzętu sportowego.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania

zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do

badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).

7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót ,

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją, jeżeli ich jakość i ilość jest zgodna ze

Specyfikacją i poleceniami koordynatora.

W przypadku stwierdzenia usterek, Koordynator ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z koordynatorem..

8. Kontrola jakości

- ułożonych obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki K-7

- pomalowanych linii boisk,

- wykonanie podbudowy z 10 cm warstwy betonu BN-10,

- wykonanie i montaż osprzętu sportowego.

9. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- obrzeża betonowe -m  ułożonego obrzeża

- podbudowa z betonu – m2

- boisko do koszykówki -m2.

- linie na boisku- mb,

- osprzęt sportowy kpl.

10. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

11. Podstawa płatności

Wg zapisów zawartych w Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót

12. Przepisy - normy

PN~EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy-

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych,