Zał. nr 6

Opis zadania:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipie gm. Gniewkowo.

Boisko do koszykówki- o wymiarach 15,00 x 28,00 m o nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres robót:

-usunięcie ziemi urodzajnej o grubości 25 cm z terenu projektowanej płyty boiska z  rozścieleniem w kierunku rowu,

-wyprofilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego,

-wykonanie podbudowy z 10 cm warstwy betonu B-10,

-ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej z betonu B-10,

-wykonanie nawierzchni z kostki K-7 bez fazy ( firmy KAMAL z Pakości) na podsypce piaskowo-  cementowej o wymiarach 28,00 x 15,00 m,

-obsadzenie konstrukcji koszy z tablicami i obręczą,

-malowanie linii boisk farbą chlorokauczukową

-obsadzenie słupków stalowych o śr. 70 mm o wysokości 3,0 m nad powierzchnią terenu          rozpięcie linki   stalowej ocynkowanej piłkochwytów zlokalizowanych za koszami ( w trakcie gry zawieszana będzie siatka z polipropylenu o oczkach 10 x 10 cm).

-nie przewiduje się drenażu.