Zał. Nr 5

Opis zadania

- Cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem oraz Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przy³aczami,

przepompownia ścieków i przy³aczem energetycznym w ul. Dzia³kowców, Kwiatowej,

częściowo w ul. Spółdzielczej i Inowrocławskiej w Gniewkowie.

Dokumentacja obejmuje opis techniczny, za³aczniki formalno – prawne, plany

zagospodarowania terenu, rysunki wykonawcze obiektów, profile sieci.

Z projektem technologicznym związana jest dokumentacja branży elektrycznej

obejmujaca zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków.

Zakres inwestycji:

- sieci grawitacyjne PCW 200: 1141 m

- przyłacza grawitacyjne PCW 160: 503 m

- sieci tłoczne PE 75: 151 m

- sieci tłoczne PE 63: 185 m

- sieci tłoczne PE 50: 63 m

- przyłacza PE 40: 467 m

- przepompownia przejezdna: 1 szt

- przepompownie przydomowe 10 szt

- przyłacza kablowe - zgodnie z projektem branży elektrycznej

Warunki gruntowo-wodne

Na terenie planowanej inwestycji występuje glina piaszczysta z przewarstwieniem

piasku, piasku gliniastego o konsystencji twardoplastycznej, przechodzącej lokalnie

w półzwarta. Do głębokości 4,0 m od powierzchni terenu nie stwierdzono

występowanie wody gruntowej.