OPIS TECHNICZNY

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO-AMFITEATRU ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GOSPODARCZEGO NA CELE GOSPODARCZO-SOCJALNO-BYTOWE NA TERENIE DZIAŁEK NR 19/1, 20/1, 21 W MIEJSCOWOŚCI GNIEWKOWO

PROJEKT ZMIAN (POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR:AB.6740.2.31.2013)

TRYBUNY PRZY BOISKU SPORTOWYM

- Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest zmiana do projektu trybun wraz z zadaszeniem, oraz  bieżni wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje budowę:

- trybun wraz z częściowym zadaszeniem – Pz=823,76 m2

- bieżni – Pz = 663,05 m2

- ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych

- Projekt opracowano w oparciu o :

-	Powolenie na budowę nr: AB.6740.2.31.2013 z dnia 18.11.2013

-	Decyzja o warunkach zabudowy nr: 3.4.2013.2017 z dnia 02.08.2017

-	Decyzja o warunkach zabudowy nr: KOM.6730.4.2013. z dnia 18.01.2013r

- Zakres zmian :

-	Zmiana trybun przy boisku sportowym zmiana przeznaczenia z max 500 do 894 osób na trybunach. Trybuny wykonane z płyt betonowych gr. 5 cm. Szerokość rzędów 90 cm, wysokość 45 cm.

-	Siedziska –zamieniono z ławek drewnianych na krzesełka stadionowe montowane bezpośrednio do płyty betonowej na 3 kołki rozporowe Ø8 każde krzesełko.

Dodano ciągi komunikacyjne co 16 krzesełek

-	Zmiana nawierzchni bieżni sportowej z mączki ceglanej na warstwę poliuretanową (14mm)

Pozostałe elementy trybun wg projektu podstawowego.

- Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020

PN-B-03002:1999

PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200

PN-B-03264:1999

PN-B-03340:1999

- Charakterystyka obiektu

Wysokość górnej krawędzi dachu 8,50 m  – 	wg W.Z. max. wysokość 14m

Ilość miejsc siedzących 894 .			wg W.Z. max 1500 osób

Dach jednospadowy o kącie nachylenia 6°  – 	wg W.Z. od 1,5° do 30°

  - Skarpa

dla wykonania trybun skarpa usypana z pospółki piaskowej zagęszczonej ID=0.90.

Skarpa trybun obsiana trawą. Projektuje się ułożenie 30cm warstwy humusu pod nasiona. Spód skarpy wzmocniony płytami ażurowymi wg rysunku techniznego

  - Ciągi komunikacyjne

Wykonane z kostki betonowej gr. 6cm. Kostki betonowe ułożone na warstwie konstrukcyjnej 20cm z betonu B-20 zbrojenie siatka Ø8 20x20cm. Pod warstwą konstrukcyjną zaprojektowano podkład z betonu B-15 gr. 30cm Stopnie schodów uformowane wg rysunków przekrojów poprzecznych

  - Trybuny

Wykonane z płyt betonowych gr. 5cm. Konstrukcja trybun wykonana z betonu B-20 gr. 20cm zbrojonego siatką stalową Ø8 20x20cm. Pod konstrukcją podkład z betonu B-15 gr. 30cm

  - Murki oporowe

Wokół ciągów komunikacyjnych na trybunach projektuje się murek oporowy (ścianka fundamentowa) gr. 25 cm wykonany z betonu B-20 zbrojony obustronnie siatką Ø12 20x20cm. Murki oporowe wystawione 50cm nad poziomem kostki brukowej z komunikacji na trybunach. Lico ścianki oporowej wibrować do uzyskania gotowej gładkiej powierzchni. Górną powierzchnie ścianki wykończyć płytkami klinkierowymi z kapinosem. Zachować spadek powierzchni płytek 3% w stronę na zewnątrz od komunikacji. Pod murki oporowe projektuje się podkład betonowy B-15 o wymiarach 30x30cm

  - Balustrady

Balustrady stalowe malowane proszkowo według rysunków technicznych.

Na środku biegów schodów oraz na murkach trybun zaprojektowano balustradę o łącznej wysokości 110 cm.

  - Fundamenty

Stopy fundamentowe 200x200 cm,  250x250 cm oraz 300x300 cm, beton B15 , stal A-I i A-III. Pod stopami podkład z betonu B-15 gr. 10cm.

  - Izolacje fundamentów

Stopy fundamentowe oraz ściankę fundamentową (murek oporowy) do poziomu kostki betonowej przesmarować  2razy masą bitumiczną

  - Słupy stalowe:

Więźba dachowa opiera się na słupach stalowych 355,6 mm, g=28 mm oraz 244,5 mm, g=20mm. Konstrukcje stalową malować 2 razy antykorozyjnie + 2 razy farba chlorokauczukowa nawierzchniowa. Głowice dolną i górną słupów wykonać zgodnie z rys. technicznym. Pod słupami projektuje się stopy

  - Zadaszenie

więźba dachowa z drewna klejonego GL28H (wg rzut więźby dachowej i przekroju)., Woda deszczowa odprowadzona za pomocą systemu orynnowania na powierzchnię skarpy.

Dach nad trybuną kryty membraną z tkanin wielowarstwowych stosowanych w budownictwie posiadających odpowiednie atesty. Membrana o gramaturze min. 590g/m2, trudnopalna E30.

Nie dopuścić do zaśnieżenia i oblodzenia. Max. warstwa śniegu 70 kg/m2. Obiekt należy wyłączyć z użytkowania, kiedy prędkość wiatru  przekracza 70 km/h.

Łączenie membran – zgrzewanie na zakładkę na całej długości.

Mocowanie membran do konstrukcji – przegubowe, specjalnym systemem zawiesi z regulacją naprężeń zewnętrznych i wewnątrz  membrany. Membranę mocować do konstrukcji za pomocą listew stalowych i lin krawędziowych mocowanych do konstrukcji.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

  - Obróbki blacharskie

Zastosować system rynien z blachy powlekanej. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,6

  - Bieżnia

Bieżnia 4-stanowiskowa do biegów na 100 metrów. Zmiana nawierzchni z mączki ceglanej na warstwę poliuretanową (14mm)  na podbudowie betonowej gr.10cm.

  - Oświetlenie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się pod projektowanym zadaszeniem trybun boiska projektuje się oświetlenie trybun.

POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM POSIADAJĄCYM POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR:AB.6740.2.31.2013 Z DNIA 18.11.2013

Projektował: