OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZMIAN

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie inwestora;

- Decyzję o warunkach zabudowy nr KOM.6730.4.2013. z dnia 18.01.2013r.

oraz decyzja nr 3.4.2013.2017 z 04.08.2017r. dot. Pkt 2 lit d

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500;

- obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

- uzgodnienia międzybranżowe;

- uzgodnienia z Inwestorem.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu działek nr 19/1, 20/1 i 21 w miejscowości Gniewkowo. Inwestor posiada warunki zabudowy na działki objęte opracowaniem oraz badania geotechniczne.

- STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowe działki są zabudowane i zagospodarowane – istniejąca niecka basenu,        istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki, tereny utwardzone i zielone, wjazd                na działkę, uzbrojenie techniczne.

- ZAKRES ZMIAN:

- Zmiana trybun przy boisku sportowym

Trybuna składająca się z 7 rzędów, przeznaczona była dla max 500 osób. Zgodnie z projektem zmian ilość osób na trybunach równa się 894 osób,

siedziska –zmiana z ławek drewnianych na krzesełka stadionowe mocowane bezpośrednio do płyty betonowej.

Inne elementy według projektu podstawowego. Nad trybunami częściowe zadaszenie (więźba dachowa w konstrukcji stalowej, przykrycie dachu membraną PCV), spadek dachu 10%. Trybuny wykonane z płyt betonowych gr. 5cm, szer. rzędów 90cm, wys. 45cm,. Skarpa dla wykonania trybun usypana z pospółki piaskowej. Schody i komunikacja z kostki betonowej gr. 6cm

- Zmiana nawierzchni bieżni sportowej :

Bieżnia 4-stanowiskowa do biegów na 100 metrów. Nawierzchnia z mączki ceglanej zmieniona na warstwę poliuretanową na podbudowie betonowej gr. 10cm

- POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Pozostałe elementy Projektu Zagospodarowania Terenu pozostają bez zmian

i są zgodne z opracowaniem projektu podstawowego

- Tereny zielone:

Według rysunku Planu zagospodarowania terenu:

Do wycinki przeznaczone 19 drzew

- Projektuje się ogrodzenie z siatki powlekanej na cokole prefabrykowanym

Kolor zielony, grubość drutu min.3mm , szerokość oczek 50mm. Wysokość ogrodzenia wg rys. PZT oraz Rzut trybun

Projektowane 3 bramy wjazdowe oraz jedne furtka.

- Projektowany ciąg pieszy wzdłuż trybun wg. Projektu PZT, warstwy konstrukcji ciągów pieszych pokazane na rysunku przekrój poprzeczny

- Projektowane utwardzenie przy bramach wjazdowych na wschodniej stronie trybun wg rysunku PZT

- Projektowana bieżnia sportowa wykonana z masy poliuretanowej na podkładzie betonowym wg rys PZT oraz Przekroju A-A

- Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki

Zestawienie powierzchni pozostaje bez zmian, zgodne z projektem

podstawowym

- proj. zaplecze sceny					109,46 m²

- proj. scena 							331,45 m²

- proj. widownia 						951,06 m²

- proj. plac taneczny					733,72 m²

- budynek gospodarczo-socjalno-bytowy		95,64 m²

- proj. trybuny przy boisku sportowym			823,76 m²

- proj. bieżnia						663,05 m²

- zabudowa istniejąca					54,14 m²

Razem	3762,28 m²

Teren utwardzony

- kostka betonowa 8cm               				2019,82 m²

- kostka betonowa 6cm                       			3629,43 m²

- płyty ażurowe						150,43 m²

Razem	8299,68 m²

Teren zielony

- projektowany						6937,19 m²

- istniejący							32550,48 m²

Razem	39487,67 m²

Istn. asfalt								2500,00 m²

Istn. kort								1115,37 m²

Razem powierzchnia działeki               			52665,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ok. 75% (39487,67m²) > 50% (26332,50m²) powierzchni działki

- Dane informujące na temat wpisu działki do rejestru zabytków oraz czy podlega ona ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie jest położona na terenie objętym formą ochrony zabytków oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka nie jest usytuowana w granicach terenu górniczego.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowane obiekty ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe oraz przewidziane przeznaczenie nie będą wywierały negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W budynkach nie będą gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, odpady stałe, promieniowanie jonizujące, nie będą emitowane zakłócenia elektromagnetyczne. Nie będzie on więc  wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Realizacja inwestycji nie pogorszy środowiska naturalnego.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko         planowanej inwestycji.

PROJEKTOWAŁ: