|  | PROGRAM |  |
| --- | --- | --- |
| FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY |  |
| Zamawiający: | Urząd Miejski w Gniewkowie |  |
| Adres: | ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo |  |
| Nazwa zadania: | „Budowa drogi gminnej w m. Zajezierze, dz. nr 78”. |  |
| Program realizacji: | Realizacja zadania odbywać się będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj" |  |
| Termin realizacji: | 3 miesięce, licząc od daty podpisania umowy |  |
| CPV: | 45.00.00.00-7; 71.32.00.00-7 |  |
| Zawartość: | Rozdział I - część opisowa Rozdział II – część informacyjna |  |
| Autor opracowania: | maj 2021 rok |  |

Spis treści

ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Opis stanu istniejącego i zamierzonych zmian	3

1.2.	Zakres zamówienia	3

1.2.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	3

1.2.2.	Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót.	3

1.3.	Charakterystyczne parametry określające zakres i wielkość robót budowlanych	3

1.3.1. Charakterystyczne parametry dotyczące drogi:	4

1.3.2.	Odwodnienie	4

1.3.3.	Oświetlenie	4

1.3.4.	Organizacja ruchu	4

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.4.1.	Wpływ na środowisko	4

1.4.2.	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji	4

1.4.3.	Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy	4

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki projektowania i wykonania	5

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych	5

2.1.1. Architektura	5

2.1.2. Konstrukcje:	5

3. Organizacja ruchu	5

3.1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót	5

3.2.	Stała organizacja ruchu	5

4. Dokumenty wykonawcy	5

4.1. Skład dokumentów wykonawcy	5

4.2.	Specyfikacje na projektowanie	6

4.2.1.	Przeznaczenie i ogólne zasady stosowania specyfikacji na projektowanie	6

4.3.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	6

ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA	7

1. Przepisy prawne	7

1.1. Wykaz aktów prawnych	7

1.2.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	7

Zamawiający nie posiada opinii konserwatorskiej. Wykonawca pozyska ją we własnym zakresie w ramach wykonywania dokumentacji projektowej jeśli będzie wymagana.1.3.	7

1.3.	Inwentaryzacja zieleni	7

2.	Załączniki	7

Zał. Nr 1 – Plan sytuacyjny oraz koncepcja i rozwiązania techniczne – materiał ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie do celów realizacji niniejszego zadania.	7

# ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## 1.1.	Opis stanu istniejącego i zamierzonych zmian

Istniejąca jezdnia (droga) przebiegająca śladem działki o numerze ewid. nr 78 w m. Zajezierze posiada nawierzchnię gruntową. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa dla użytkowników. Na całym odcinku występują liczne nierówności i zaniżenia powodujące zastoiska wodne, pogłębiające degradację nawierzchni gruntowej. Woda opadowa odprowadzona jest z drogi powierzchniowo na pobocze.

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno być doprowadzone do parametrów G1 oraz właściwie zagęszczone i wyprofilowane.

W ramach zadania przewiduje się:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód i decyzji od gestorów sieci i organów administracji państwowej i jst.;

- Wykonanie SSTWiORB, wykonanie przedmiaru robót, projektów tymczasowej i docelowej organizacji robót;

- Uzyskanie pozwolenia na budowę;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej po  uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie jezdni o szerokości 3,5 m, poszerzenia jezdni o „mijankę”, zjazdów, obustronnych poboczy (w lokalizacji umożliwiającej wykonanie) o szerokości 0,75 m, oraz sieci i oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi LED.

## 1.2.	Zakres zamówienia

Zadanie: „Budowa drogi gminnej w m. Zajezierze, dz. nr 78”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

### Opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane jest na gruntach gminnych. Dokumentację projektową Wykonawca opracowuje w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, przedstawionych przez Zamawiającego planie i koncepcji, decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania.

### Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót.

## 1.3.	Charakterystyczne parametry określające zakres i wielkość robót budowlanych

### 1.3.1. Charakterystyczne parametry dotyczące drogi:

Kategoria drogi — gminna, Klasa drogi - D1/2,

Kategoria ruchu – KR2 Nośność nawierzchni – 100 kN/oś,

Prędkość projektowa w terenie zabudowanym – 40 km/h,

Rodzaj nawierzchni jezdni i zjazdów – betonowa kostka brukowa gr. 8cm

Szerokość jezdni – 3,5m,

Szerokość jezdni na poszerzeniu „mijanki” – 5,0m

Obramowanie jezdni i zjazdów – krawężnik betonowy „najazdowy” 15x22cm

Szerokość pobocza – 0,75m,

Rodzaj pobocza – kruszywo naturalne łamane

### 1.3.2.	Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo poprzez uzyskany spadek „daszkowy” jezdni, na pobocza z kruszyw łamanych.

### 1.3.3.	Oświetlenie

W ramach inwestycji należy wykonać oświetlenie uliczne, z oprawami energooszczędnymi LED.

### 1.3.4.	Organizacja ruchu

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

## 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### 1.4.1.	Wpływ na środowisko

Długość budowanej drogi wynosi odcinek poniżej 1 km, nie ma więc potrzeby ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Poza tym zakres planowanych robót nie będzie znacząco wpływał na zmiany środowiskowe.

### 1.4.2.	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Teren budowy oraz teren zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie wykonawca.

### 1.4.3.	Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować  w wydzielonym miejscu w pojemnikach zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. W celu ograniczenia hałasu prace budowlane w sąsiedztwie terenów mieszkalnych należy prowadzić wyłącznie  w godzinach 6.00-22.00, a do wykonywania robót należy stosować urządzenia o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony terenowe.

# 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki projektowania i wykonania

## 2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych

### 2.1.1. Architektura

Teren wokół obiektu po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu poprzedniego z odtworzeniem elementów zagospodarowania, zniszczonych podczas budowy.

### 2.1.2. Konstrukcje:

Konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdów oraz poboczy należy zaprojektować i uzgodnić  z Zamawiającym.

# 3. Organizacja ruchu

## 3.1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót

Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu i wprowadzi go podczas robót.

## 3.2.	Stała organizacja ruchu

Wykonawca wykona projekt docelowej organizacji ruchu i wprowadzi go po zakończeniu  robót.

# 4. Dokumenty wykonawcy

## 4.1. Skład dokumentów wykonawcy

W ramach zaakceptowanego wynagrodzenia dla Wykonawcy kwoty kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotów zamówienia.                     W szczególności należy opracować:

- mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych (jeżeli będzie taka wymagana),   skala 1:500;

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych     przepisami szczególnymi;

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- materiały do wniosku o zatwierdzenie realizacji zadania oraz uzyskanie prawomocnego zgłoszenia przed rozpoczęciem robót;

- projekt urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu budowlanego;

- przedmiary robót;

- dokumentację powykonawczą;

- geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą, operat kolaudacyjny.

## 4.2.	Specyfikacje na projektowanie

### 4.2.1.	Przeznaczenie i ogólne zasady stosowania specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszej PFU, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

4.2.2.  Zestawienie specyfikacji na projektowanie
SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy,

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień          i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji.

## 4.3.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia               w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte                    w opracowanej przez Wykonawcę Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania  i odbioru robót budowalnych.

SST winny być sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających                        z projektu budowlanego opracowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Jeżeli po opracowania projektu budowlanego wyniknie potrzeba wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego dodatkowe niezbędne SST na te roboty oraz wykonać te roboty   w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

# ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# 1. Przepisy prawne

## 1.1. Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega Prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest to realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony niżej wykaz prawny ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego i nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamawiania będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza również konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

## 1.2.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

## Zamawiający nie posiada opinii konserwatorskiej. Wykonawca pozyska ją we własnym zakresie w ramach wykonywania dokumentacji projektowej jeśli będzie wymagana.1.3.

## 1.3.	Inwentaryzacja zieleni

Na odcinku objętym zadaniem usytuowana jest zieleń.

Wykaz aktów prawnych:

-	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470                  z późn. zm.);

- Rozporządzanie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                   w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).

# 2.	Załączniki

### Zał. Nr 1 – Plan sytuacyjny oraz koncepcja i rozwiązania techniczne – materiał ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie do celów realizacji niniejszego zadania.