BURMISTRZ GMINY GNIEWKOWO

Plan gospodarki odpadami

GMINY GNIEWKOWO

na lata 2005-2008

z perspektywą na lata 2009-2012

Gniewkowo, czerwiec 2005 r.

Spis treści

I. Aktualny stan gospodarki odpadami	5

1. Wprowadzenie	5

2. Charakterystyka gminy	5

2.1. Położenie geograficzne	5

2.2. Charakterystyka przyrodnicza gminy	6

2.3.Sytuacja demograficzna gminy	7

2.4. Działalność przemysłowa, handlowa, wykaz obiektów użyteczności publicznej	7

3. Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami	8

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	8

3.1.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym - gospodarstwa domowe	8

3.1.2. Dane dotyczące wytwarzania odpadów w sektorze handlowym i publicznym	10

3.1.3. Odpady wielkogabarytowe	11

3.1.4. Odpady niebezpieczne powstające w sektorze odpadów komunalnych	12

3.1.5. Odpady z przemysłu	13

3.1.6. Odpady z sektora budowlanego	14

3.1.7. Odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody	14

3.1.8. Odpady powstające w sektorze energetycznym	16

3.1.9. Odpady opon	16

3.1.10. Odpady niebezpieczne	17

3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	27

3.2.1. Odpady poddawane odzyskowi w sektorze komunalnym	27

3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	29

4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	30

4.1. Eksploatowane instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	30

4.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyłączone z eksploatacji	33

4.2.1. Składowisko w Michałowie	33

4.3. „Dzikie” składowiska odpadów	34

4.4. Inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	34

4.4.1. I.T.I. POLAND Wielowieś 28	34

4.4.2. „POLPLAST” Krzysztof Goralewski Gniewkowo	34

5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	35

5.1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów	35

5.2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów	38

5.3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów	38

6. Ocena gospodarowania odpadami na terenie gminy Gniewkowo	39

II. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami	41

1. Przewidywane zmiany demograficzne	41

2. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów	41

2.1. Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany	41

3. Polityka cele i zadania w planach wyższego szczebla	43

3.1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010	43

3.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami	44

3.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010	44

3.4. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu Inowrocławskiego na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010	45

4. Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Gniewkowo	47

4.1. Zbiórka odpadów komunalnych	48

4.2. Plan redukcji i zbiórka odpadów wielkogabarytowych	49

4.3. Plan redukcji i zbiórka odpadów budowlanych	50

4.4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych	51

4.5. Odpady medyczne i weterynaryjne	52

4.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów	53

4.7. Plan odzysku odpadów opakowaniowych	54

4.8. Odpady unieszkodliwiane na składowisku	55

4.9. Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych	56

5. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć	56

6. Zasady finansowania planu	59

7. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	61

8. Analiza oddziaływania proponowanych rozwiązań na środowisko	62

9. Edukacja ekologiczna	63

10. Wybrane akty prawne	63

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	64

# I. Aktualny stan gospodarki odpadami

## 1. Wprowadzenie

Sporządzenie dokumentu, jakim jest plan gospodarki odpadami wynika z obowiązku zapisanego w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Mówią o tym art. 14-16 ww ustawy.

Plany gospodarki odpadami służą realizacji celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Ponadto mają one pomóc w stworzeniu w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dla opracowanego planu gospodarki odpadami dla gminy Gniewkowo dokumentami nadrzędnymi są Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego, opracowany na szczeblu powiatu, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opracowany na szczeblu województwa oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO). Opracowany gminny plan powinien być zgodny z ww dokumentami wyższego szczebla.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami jest opracowywany przez organy wykonawcze gminy, tj. dla gminy Gniewkowo – przez burmistrza. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji co 4 lata, a burmistrz co 2 lata składa sprawozdanie Radzie Gminy z realizacji planu.

Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów, które zostaną ujęte w planie gospodarki odpadami będą mogły być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzenia planu gospodarki odpadami określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66/2003, poz. 620). Zgodnie z ww rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami powinien uwzględnić:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- projektowany system gospodarki odpadami,

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,

- sposób finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

W przedmiotowym opracowaniu konieczne jest uwzględnienie celów lub zadań wyznaczonych dla gminy, a wynikających z opracowanych planów wyższego szczebla.

Załącznikiem do planu jest mapa, zawierająca najistotniejsze ustalenia wynikające z opracowanego dokumentu.

## 2. Charakterystyka gminy

### 2.1. Położenie geograficzne

Gmina Gniewkowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi ona w skład powiatu inowrocławskiego i liczy 22 sołectwa. Odległości miasta Gniewkowa, będącego siedzibą gminnych władz administracyjnych do najbliższych jednostek administracji rządowej i samorządowej, odpowiednio wynoszą:

- ok. 56,0 km od Bydgoszczy siedziby wojewódzkiej administracji rządowej;

- ok. 23 km od Torunia siedziby samorządowych władz wojewódzkich;

- ok. 12 km od Inowrocławia siedziby władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego;

- oraz	ok. 24,0 km od Aleksandrowa Kujawskiego,

- ok. 17,0 km od Dąbrowy Biskupiej,

- ok. 9,0 km od Rojewa,

- ok. 22,0 km od Wielkiej Nieszawki,

miejscowości spełniających rolę siedzib lokalnych władz samorządowych na szczeblu gminnym.

Gmina Gniewkowo jest gminą miejsko-wiejską gdzie miasto pełni rolę lokalnego ośrodka koncentrującego funkcje z zakresu mieszkalnictwa, administracji, usług infrastruktury społecznej, technicznej, działalności gospodarczej.

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 17944 ha z tego obszar miasta w granicach administracyjnych obejmuje 913 ha.

### 2.2. Charakterystyka przyrodnicza gminy

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Kondrackiego obszar gminy Gniewkowo należy do dwóch makroregionów: makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Pojezierza Wielkopolskiego oraz dwóch mezoregionów Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej.

Rzeźba terenu północnej części gminy związana jest z krajobrazem terasowo-dolinno-wydmowym Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, południowa natomiast z krajobrazem wysoczyzny morenowej. Płaska na ogół wysoczyzna morenowa zbudowana z glin zwartych piaszczystych zajmuje znaczną część powierzchni gminy. W części wschodniej występują płaskie formy akumulacji lodowcowej utworzone z piasków średnio i różnoziarnistych gliniastych. Urozmaiceniem powierzchni wysoczyzny są dwa rozległe obszary wytopiskowo-jezierne. Północną część terenu zajmuje obszar piasków wodnolodowcowych.

Na wysoczyźnie morenowej przeważają czarne ziemie, o najwyższej rolniczej przydatności. W ich sąsiedztwie występują gleby brunatne i płowe, charakteryzujące się również wysoką żyznością. Skałą macierzystą ww gleb jest glina. Obszarowi wytopiskowo-jeziernemu i krajobrazowi terasowo-dolinnemu Kotliny Toruńskiej w części północnej towarzyszą słabe gleby wytworzone z utworów piaszczystych. Obszary podmokłe, doliny cieków i tereny wokół jezior zajęte są przez gleby pochodzenia organicznego.

Niemal cały obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, jedynie skrajnie południowo-zachodnia część należy do dorzecza Odry. Teren odwadniany jest przez szereg cieków i rowów. Uzupełnieniem systemu hydrograficznego są obszary podmokłe wraz z oczkami wodnymi oraz dwa większe jeziora w części północnej: jezioro Nowe i jezioro Stare.

Zachodnią część gminy zajmują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:

- zbiornik nr 138 „Pradolina Toruń-Eberswalde” w utworach czwartorzędowych wymagający najwyższej ochrony (ONO),

- zbiornik nr 143 „Subzbiornik Inowrocław-Gniezno” w utworach trzeciorzędowych.

Obszar gminy można podzielić na dwie strefy o odrębnych reżimach wód gruntowych:

- strefa doliny rzecznej ze swobodnym i ciągłym zwierciadłem wód gruntowych, utrzymujących się głównie w piaskach rzecznych,

- strefa wysoczyzny morenowej o nieregularnym zaleganiu 1-szego zwierciadła wód gruntowych w przewarstwieniach piaszczysto-żwirowych.

Obok zasobów wód czwarto- i trzeciorzędowych występują również wody jurajskie.

Obszar gminy wg podziału Gumińskiego należy do środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej, która charakteryzuje się niską, roczną sumą opadów atmosferycznych (poniżej 500 mm). Okres wegetacyjny trwa od 170 do 180 dni. Średnia roczna temperatura wynosi 7,50C. Rejon wysoczyzny charakteryzuje się mało zróżnicowanym klimatem, korzystnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi oraz przeciętnym usłonecznieniem. Tereny leśne odznaczają się mniejszą prędkością wiatru, zmniejszonym stopniem ochładzania i parowania, nie są narażone na wahania temperatury i wilgotności. Wokół terenów wytopiskowo-jeziornych panują niekorzystne warunki termiczne i wilgotnościowe powietrza.

Obszar północnej części gminy stanowi fragment międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły ECONETU. Pokrywa się on w granicach gminy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Na południu gminy znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich. Obejmuje on system rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich i „Ostrowskich”. Ponadto w skład systemu przyrodniczego gminy wchodzą objęte ochroną prawną użytki ekologiczne, pomniki przyrody, parki wiejskie, podworskie.

### 2.3.Sytuacja demograficzna gminy

Według danych otrzymanych w Urzędzie Miejskim obszar gminy zamieszkiwany jest przez 15 017 osób, z tego w mieście mieszka 7 389 osób, a na terenie pozostałych miejscowości 7628 osób (dane na dzień 12.10.2004).

Liczba mieszkańców na terenie poszczególnych miejscowości przedstawia się wg tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Miejscowość | Liczba mieszkańców (na dzień12.10.2004) | Udział % w ludności obszarów wiejskich gminy |
| --- | --- | --- |
| Branno | 41 | 0,6 |
| Buczkowo | 44 | 0,6 |
| Bąbolin | 94 | 1,2 |
| Chrząstowo | 210 | 2,8 |
| Dąblin | 112 | 1,5 |
| Godzięba | 105 | 1,4 |
| Gąski | 427 | 5,6 |
| Kaczkowo | 117 | 1,5 |
| Kawęczyn | 342 | 4,5 |
| Kijewo | 237 | 3,1 |
| Klepary | 127 | 1,7 |
| Kępa Kujawska | 55 | 0,7 |
| Lipie | 408 | 5,3 |
| Markowo | 275 | 3,6 |
| Murzynko | 258 | 3,4 |
| Murzynno | 231 | 3,0 |
| Ostrowo | 230 | 3,0 |
| Perkowo | 70 | 0,9 |
| Skalmierowice | 222 | 2,9 |
| Suchatówka | 465 | 6,1 |
| Szadłowice | 392 | 5,1 |
| Szpital | 168 | 2,2 |
| Warzyn | 169 | 2,2 |
| Wielowieś | 473 | 6,2 |
| Wierzbiczany | 343 | 4,5 |
| Wierzchosławice | 1355 | 17,8 |
| Więcławice | 306 | 4,0 |
| Zajezierze | 260 | 3,4 |
| Żyrosławice | 92 | 1,2 |
| Łącznie | 7628 | 100,0 |

Największą miejscowością w gminie poza Gniewkowem są Wierzchosławice, następnie Suchatówka, Wielowieś, Gąski, Lipie.

### 2.4. Działalność przemysłowa, handlowa, wykaz obiektów użyteczności publicznej

Obszar gminy składa się w większości z terenów rolniczych. Na jej terenie mieszczą się m.in. następujące zakłady:

- „K.C.B. Interlight” w Gniewkowie zajmujący się produkcją świec,

- Cykoria S.A. Wierzchosławice,

- „Bonduelle Polska S.A.” w Gniewkowie zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw,

- Tapicernia Gniewkowo,

- Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Cerama” Sp. z o.o. w Gniewkowie zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego oraz remontami maszyn,

- „MARHEN” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryka Jobczyk Gniewkowo

Obsługę kredytową i kasową zapewniają trzy banki: Wielkopolski Bank Kredytowy, Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie Oddział Gniewkowo, Agencja PKO.

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Szkoły Podstawowe w Kijewie, Wierzchosławicach, Szadłowicach, Gąskach, Murzynnie, Gniewkowie,

- Gimnazjum w Gniewkowie,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gniewkowie

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie, filia w Lipiu,

- ponadto funkcjonują placówki kulturalne: świetlice wiejskie, biblioteki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

W zakresie opieki zdrowotnej w gminie znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewkowie oraz w Szadłowicach i Murzynnie. W Gniewkowie, Szadłowicach i Murzynnie znajdują się apteki.

## 3. Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami

Na terenie gminy realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymania czystości i porządku. Wynikają one z obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132/1996, poz. 622 z późn. zm.), która mówi, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie reguluje uchwała rady gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego.

Na terenie gminy Gniewkowo obowiązuje uchwała nr X/85/99 Rady Miejskiej z dnia 31.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej uchwały zawierające Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Gniewkowo. Regulamin zawiera zapis zobowiązujący właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowościach, w których znajdują się pojemniki do selektywnej zbiórki.

### 3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) odpady są każdą substancją lub przedmiotem należącym do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Załącznik powyższy zawiera 16 pozycji określających kategorie odpadów od Q1 do Q16.

Wszystkie odpady zostały podzielone na 20 grup na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). W każdej grupie następuje podział na podgrupy i rodzaje odpadów, uwzględniający źródła powstawania. Każdemu rodzajowi odpadu został przypisany sześciocyfrowy kod.

#### 3.1.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym - gospodarstwa domowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zmianami) definiuje odpady komunalne jako „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Odpady komunalne należą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 20.

W nawiązaniu do powyższego źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Ilość powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Gniewkowo została obliczona na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Danymi wyjściowymi do obliczeń dotyczących oszacowania ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Gniewkowo jest analiza liczby mieszkańców.

Na terenie gminy zamieszkuje obecnie 15017 osób (wg danych na dzień 12.10.2004), z czego 7389 osób mieszka w mieście, natomiast 7628 na terenach wiejskich.

Ze względu na brak prowadzonych badań dotyczących składu morfologicznego powstających odpadów komunalnych ich ilość można oszacować metodą wskaźnikową.

Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych oraz procentową zawartość poszczególnych frakcji przyjęto wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Zgodnie z KPGO wskaźnik nagromadzenia odpadów w gospodarstwach domowych dla terenu miasta wynosi 224 kg/M/rok natomiast dla terenów wiejskich 116kg/M/rok. Skład morfologiczny odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych wg KPGO przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

| Frakcja odpadów | Tereny miejskie | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- |
|  | udział % | udział % |
| frakcja organiczna | 36 | 16 |
| papier i tektura | 19 | 13 |
| tworzywa sztuczne | 14 | 13 |
| szkło | 8 | 8 |
| metale | 4 | 4 |
| tekstylia | 4 | 3 |
| frakcja mineralna i drobna | 15 | 43 |
| Razem | 100 | 100 |

Odpady organiczne stanowią domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji.

Odpady mineralne to odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie.

Natomiast frakcja drobna to odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla).

Według uzyskanej liczby mieszkańców z Urzędu Miejskiego obliczona została ilość odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy Gniewkowo – tabela nr 3.

Tabela nr 3

| Nazwa | Liczba ludności [M] | Wskaźnik nagromadzenia odpadów [Mg/M/rok] | Ilość odpadów[Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo – miasto | 7389 | 0,224 | 1655 |
| Gniewkowo-gmina | 7628 | 0,116 | 885 |
| Łącznie | 15017 |  | 2540 |

Na podstawie ogólnej ilości obliczonych odpadów przeliczony został procentowy skład odpadów. Na terenie miasta Gniewkowa skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Frakcja organiczna [36%] | Papier i tektura [19%] | Tworzywa sztuczne [14%] | Szkło [8%] | Metale [4%] | Tekstylia [4%] | Frakcja mineralna i drobna [15%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1655 | 596 | 314 | 232 | 132 | 66 | 66 | 249 |

Na terenie gminy Gniewkowo skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Frakcja organiczna [16%] | Papier i tektura [13%] | Tworzywa sztuczne [13%] | Szkło [8%] | Metale [4%] | Tekstylia [3%] | Frakcja mineralna i drobna [43%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 885 | 142 | 115 | 115 | 71 | 35 | 27 | 380 |

Łącznie na terenie gminy Gniewkowo powstaje rocznie 2540 Mg odpadów komunalnych na rok o następującym składzie:

-  frakcja organiczna – 738 Mg,

- papier i tektura – 429 Mg,

- tworzywa sztuczne – 347 Mg,

- szkło –203 Mg,

- metale – 101 Mg,

- tekstylia – 93 Mg,

- frakcja mineralna i drobna – 629 Mg.

Z powyższego składu odpadów komunalnych część nadaje się do przeprowadzenia procesu segregacji i odzysku. Są to przede wszystkim papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale.

#### 3.1.2. Dane dotyczące wytwarzania odpadów w sektorze handlowym i publicznym

Odpady komunalne oprócz gospodarstw domowych powstają również w obiektach infrastrukturalnych. Należą do nich miedzy innymi: handel, usługi, rzemiosło, szkoły, obiekty turystyczne, targowiska.

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach miejskich wynosi 110 kg/M/rok, natomiast z terenów wiejskich 45 kg/M/rok.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających w obiektach infrastruktury przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

| Frakcja odpadów | Udział % |
| --- | --- |
| frakcja organiczna | 10 |
| papier i tektura | 30 |
| tworzywa sztuczne | 30 |
| szkło | 10 |
| metale | 5 |
| tekstylia | 3 |
| frakcja mineralna i drobna | 12 |
| Razem | 100 |

Biorąc pod uwagę ilość ludności zamieszkującej teren gminy obliczona ilość odpadów komunalnych powstających w obiektach infrastrukturalnych przedstawia się wg tabeli nr 7.

Tabela nr 7

| Nazwa | Liczba ludności [M] | Wskaźnik nagromadzenia odpadów [Mg/M/rok] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo miasto | 7389 | 0,110 | 813 |
| Gniewkowo gmina | 7628 | 0,045 | 343 |
| Łącznie | 15017 |  | 1156 |

Na terenie miasta Gniewkowa skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Frakcja organiczna [10%] | Papier i tektura [30%] | Tworzywa sztuczne [30%] | Szkło [10%] | Metale [5%] | Tekstylia [3%] | Frakcja mineralna i drobna [12%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | 81 | 244 | 244 | 81 | 41 | 24 | 98 |

Na terenie gminy Gniewkowo skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Frakcja organiczna [10%] | Papier i tektura [30%] | Tworzywa sztuczne [30%] | Szkło [10%] | Metale [5%] | Tekstylia [3%] | Frakcja mineralna i drobna [12%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 | 34 | 103 | 103 | 34 | 17 | 10 | 42 |

Łącznie na terenie gminy Gniewkowo powstaje rocznie 1156 Mg odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastrukturalnych o następującym składzie:

-frakcja organiczna – 115 Mg,

- papier i tektura – 347 Mg,

- tworzywa sztuczne – 347 Mg,

- szkło –115 Mg,

- metale – 58 Mg,

- tekstylia – 34 Mg,

- frakcja mineralna i drobna – 140 Mg.

Część z powyższych odpadów stanowią frakcje podatne na segregację i odzysk. Są to papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale.

#### 3.1.3. Odpady wielkogabarytowe

W odpadach pochodzących z gospodarstw domowych można wyróżnić również odpady wielkogabarytowe. Ze względu na ich rozmiary są one traktowane indywidualnie.

Wskaźnik nagromadzenia tych odpadów na terenach miejskich wynosi 20 kg/M/rok, natomiast na terenach wiejskich 15 kg/M/rok. Ich średni skład procentowy przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

| Frakcja odpadów | udział % |
| --- | --- |
| drewno | 60 |
| metale | 30 |
| inne | 10 |
| Razem | 100 |

Ilość powstających na terenie gminy odpadów wielkogabarytowych przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

| Nazwa | Liczba ludności [M] | Wskaźnik nagromadzenia odpadów [Mg/M/rok] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo miasto | 7389 | 0,020 | 148 |
| Gniewkowo gmina | 7628 | 0,015 | 114 |
| Łącznie | 15017 |  | 262 |

Na terenie miasta Gniewkowa skład morfologiczny powstających odpadów wielkogabarytowych przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Drewno [60%] | Metale [30%] | Inne [10%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 | 89 | 44 | 15 |

Na terenie gminy Gniewkowo skład morfologiczny powstających odpadów wielkogabarytowych przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

| Ogólna ilość odpadów [Mg/M/rok] | Drewno [60%] | Metale [30%] | Inne [10%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | 68 | 34 | 12 |

Łącznie na terenie gminy Gniewkowo powstaje rocznie 262 Mg odpadów wielkogabarytowych o następującym składzie:

-drewno – 157 Mg,

- metale – 78 Mg,

- inne – 27 Mg.

W ostatnich latach wzrasta ilość odpadów wielkogabarytowych w związku ze wzrostem konsumpcji i wymianą sprzętu AGD na nowy. W związku z powyższym przybywa takich odpadów jak stare meble, zużyty sprzęt typu: lodówki, kuchenki, pralki. Odpady wielkogabarytowe są źródłem surowców wtórnych, z których przed ich demontażem można wysegregować odpady nadające się do odzysku.

Na terenie gminy brak jest zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

#### 3.1.4. Odpady niebezpieczne powstające w sektorze odpadów komunalnych

Wśród odpadów bytowo-gospodarczych, powstających w gospodarstwach domowych jak też w małych zakładach rzemieślniczych, instytucjach publicznych, powstają również odpady, których właściwości powodują, że stanowią one odpady niebezpieczne.

Do grupy powyższych odpadów należą m.in.: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, detergenty zawierające środki niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wynosi dla obszaru miasta 3 kg/M/rok, natomiast dla obszaru wiejskiego 2 kg/M/rok. W nawiązaniu do powyższego ilość powstających odpadów niebezpiecznych na terenie gminy przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

| Nazwa | Liczba ludności [M] | Wskaźnik nagromadzenia odpadów [Mg/M/rok] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo - miasto | 7389 | 0,003 | 22 |
| Gniewkowo-gmina | 7628 | 0,002 | 15 |
| Łącznie | 15017 |  | 37 |

Zestawiając poszczególne składniki odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Gniewkowo ich ilość kształtuje się wg tabeli nr 15.

Tabela nr 15

| Rodzaj odpadu | Ilość powstających odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- |
| odpady komunalne z gospodarstw domowych | 2540 |
| odpady komunalne z obiektów infrastruktury | 1156 |
| odpady wielkogabarytowe | 262 |
| odpady niebezpieczne | 37 |
| Razem | 3995 |

Na terenie gminy Gniewkowo powstaje w ciągu roku 3995 Mg odpadów komunalnych. Są to wielkości wyliczone na podstawie ilości mieszkańców oraz wskaźników nagromadzenia odpadów poszczególnego rodzaju podanych w KPGO. Z tej ilości 2540 Mg stanowią odpady powstające w gospodarstwach domowych, 1156 Mg to odpady pochodzące z obiektów infrastruktury, 262 Mg stanowią odpady wielkogabarytowe natomiast 37 Mg to odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych.

#### 3.1.5. Odpady z przemysłu

Odpady z przemysłu dzielą się na odpady komunalne oraz typowe odpady przemysłowe, powstające podczas procesu produkcyjnego – odpady technologiczne.

Największymi zakładami produkcyjnymi, a zarazem wytwórcami odpadów na terenie gminy są:

- „K.C.B. Interlight” w Gniewkowie zajmujący się produkcją świec,

- Cykoria S.A. Wierzchosławice,

- „Bonduelle Polska S.A.” w Gniewkowie zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw,

- Tapicernia Gniewkowo,

- Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Cerama” Sp. z o.o. w Gniewkowie zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego oraz remontami maszyn,

- „MARHEN” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryka Jobczyk Gniewkowo

Powstające odpady przemysłowe pochodzą głównie z grup:

02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 ,19)

15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16 – odpady nieujęte w innych grupach

17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Zakłady produkcyjne jako wytwórcy odpadów są zobowiązane dla odpadów innych niż niebezpieczne, w myśl art. 17 ustawy o odpadach, do przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarzają ich powyżej 5 Mg rocznie. Ponadto wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza więcej niż 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Na terenie gminy Gniewkowo nie ma typowego składowiska odpadów przemysłowych. Część odpadów trafia na gminne składowisko w Kaczkowie, jeżeli rodzaj odpadu jest zgodny z rodzajami odpadów dopuszczalnych do przyjmowania na składowisku.

Zakłady zobowiązane są do prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i przy zastosowaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Ponadto na mocy aktualnych decyzji – pozwoleń na wytwarzanie odpadów są one zobowiązane do segregacji powstających odpadów.

Podmioty gospodarcze w większości mają uregulowaną zgodnie z prawem gospodarkę odpadami: posiadają pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzone programy gospodarki odpadami, przekazują informacje o wytwarzanych odpadach.

#### 3.1.6. Odpady z sektora budowlanego

Odpady pochodzące z sektora budowlanego to odpady zarówno ze źródeł komunalnych jak też z innych. Na podstawie wskaźnika nagromadzenia odpadów podanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjmuje się, że zarówno dla terenów miejskich jak i wiejskich wynosi on 40 kg/M/rok. W związku z powyższym wyliczone ilości odpadów budowlanych powstających na terenie gminy, pochodzących z sektora komunalnego przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16

| Nazwa | Liczba ludności [M] | Wskaźnik nagromadzenia odpadów [Mg/M/rok] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo – miasto | 7389 | 0,040 | 296 |
| Gniewkowo-gmina | 7628 | 0,040 | 305 |
| Łącznie | 15017 |  | 601 |

Średni skład procentowy odpadów pochodzących z sektora budowlanego przedstawia się następująco:

- cegła – 40%

- beton – 20%

- tworzywa sztuczne – 1%

- bitumiczna powierzchnia dróg – 9%

- drewno – 7%

- metale – 5%

- piasek – 15%

- inne – 4 %.

#### 3.1.7. Odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

Komunalne osady ściekowe to zgodnie z ustawą o odpadach, pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje gminna oczyszczalnia w Gniewkowie. Przyjmuje ona i oczyszcza ścieki ogólnospławne oraz produkcyjne z terenu Gniewkowa oraz dowożone taborem asenizacyjnym. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, o maksymalnym dobowym przepływie 3 602 m3/d. Na dzień dzisiejszy obsługuje ona 37 300 RLM.

W wyniku procesu oczyszczania ścieków powstają osady: osad wstępny i biologicznie czynny nadmierny, które podlegają procesowi zagęszczenia, stabilizacji w warunkach fermentacji metanowej, następnie odwodnieniu i okresowemu składowaniu.

Z procesem przeróbki osadu związane są następujące obiekty (fot.20-22):

- grawitacyjny zagęszczacz osadu,

- wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFo,

- budynek odwadniania osadu i stacja dozowania polielektrolitu,

- magazyn osadu odwodnionego.

W wyniku procesu oczyszczania powstają oprócz osadów inne odpady. Są to skratki, czyli zanieczyszczenia stałe, które zatrzymują się na kratach. Z kraty są podajnikiem ślimakowym dostarczane do pojemnika, gdzie gromadzi się je. Są dezynfekowane wapnem chlorowanym i wywożone na gminne składowisko odpadów. Ponadto w wyniku pracy piaskowników zatrzymywana jest zawiesina mineralna – piasek. Gromadzi się on na dnie piaskowników w lejach. Przetaczany jest za pomocą pompy na zdrenowane poletko. Po odsączeniu piasek wywożony jest na gminne składowisko odpadów.

Osad biologiczny nadmierny oraz wstępny doprowadzany jest do dwóch grawitacyjnych zagęszczaczy osadu. Zagęszczony osad poddaje się procesowi fermentacji metanowej w otwartych komorach fermentacyjnych. Przefermentowany osad odprowadzany jest z dna WKFo do komory pomp osadu przefermentowanego, skąd doprowadza się go do stacji odwadniania. Odwadnianie osadu odbywa się mechanicznie w wirówkach sedymentacyjnych. Proces odwadniania wspomagany jest dodatkiem polielektrolitu. Osad w wirówce odwadniany jest do ok. 70-80 %. Osad odwodniony może być składowany przez 2,5 roku na terenie magazynu osadu. Po trzyletnim leżakowaniu osad jest wykorzystywany do upraw zieleni miejskiej, zagospodarowania nieużytków lub jego nadmiar wywożony jest na składowisko odpadów, gdzie wykorzystuje się go na przesypki.

Powstające osady mogą być wykorzystywane pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140). Na podstawie ostatnich przeprowadzonych badań osadu powstającego w gminnej oczyszczalni w Gniewkowie nie wyizolowano bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz nie wykryto żywych jaj pasożytów przewodu pokarmowego, zawartość metali ciężkich również nie budziła zastrzeżeń. W związku z powyższym badana partia osadu mogła zostać wykorzystana na cele nieprzemysłowe.

Na terenie gminy znajdują się również lokalne oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne oparte na systemie złóż zraszanych: Lipie, Wierzchosławice oraz typu Bioclere: Wierzbiczany, Więcławice, Markowo, Warzyn. Są one bądź w złym stanie technicznym bądź zaprzestano ich eksploatacji . Osadniki nie były w nich regularnie opróżniane z powstającego osadu.

W ostatnim czasie do eksploatacji oddana została kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu EKO-WGB w Więcławicach. Jednym z elementów ww oczyszczalni jest zbiornik osadu gromadzący osad wstępny oraz nadmierny, piasek i inne części mineralne przez okres minimum 3 miesięcy. Osad jest w znacznym stopniu ustabilizowany tlenowo. Okresowo będzie wywożony beczkowozem do gminnej oczyszczalni ścieków w celu przeróbki i odwodnienia.

Odpady powstające w trakcie procesu oczyszczania ścieków mają następujące kody:

- skratki 19 08 01

- zawartość piaskowników 	19 08 02

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05.

Odpady te są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku w Kaczkowie.

Ilości składowanych odpadów z oczyszczalni ścieków w latach od 2001 do października 2004 przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17

| Nazwa odpadu - kod | Ilość w roku 2001 [Mg] | Ilość w roku 2002 [Mg] | Ilość w roku 2003 [Mg] | Ilość do X.2004 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skratki 19 08 01 |  | 4,24 | 17,58 | 10,30 |
| zawartość piaskowników 19 08 02 | 17,84 | 22,42 | 30,31 | 3,88 |
| ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 |  | 424,11 | 456,76 | 143,90 |
| Łącznie | 17,84 | 450,77 | 504,65 | 158,08 |

W chwili obecnej ustabilizowane osady są odbierane przez mieszkańców gminy do własnego wykorzystania.

Eksploatator ujęć wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wytwarza odpady pochodzące z uzdatniania wody w ilości około 12 Mg/rok. Odpady są wykorzystywane do utwardzania dróg lub wywożone na składowisko.

#### 3.1.8. Odpady powstające w sektorze energetycznym

Na terenie miasta funkcjonują trzy kotłownie osiedlowe, które dostarczają ciepło dla potrzeb komunalnych miasta. Są one zasilane węglem lub miałem, wyposażone są w kotły o niskiej sprawności. Są to:

- kotłownia przy ul. 700-lecia o mocy Q=2,064 MW, zasilana węglem kamiennym grubym, zaopatrująca w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne i budynek usługowy;

- kotłownia przy ul. Dreckiego o mocy Q=3,18 MW, zasilana miałem węglowym, zaopatrująca w ciepło budynki wielorodzinne, budynek rzemieślniczy, usługowy;

- kotłownia przy ul. Pająkowskiego o mocy Q=1,285 MW, zasilana węglem kamiennym grubym, zaopatrująca w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują drobne lokalne kotłownie usytuowane m.in. w zakładach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, budynkach mieszkalnych. Część kotłowni jest modernizowana i następuje zmiana paliwa stałego na paliwa bardziej ekologiczne tj. olej opałowy, gaz.

Administrujący kotłowniami miejskimi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wytwarza odpady pochodzące z procesu spalania paliw stałych. Powstające odpady żużla i szlaki w ilości około 200 Mg rocznie są wykorzystywane w zasadzie w 100 % do konserwacji dróg.

Brak jest danych dotyczących powstawania odpadów z przydomowych kotłowni. Przypuszcza się, że są wykorzystywane w większości do utwardzania terenu i dróg dojazdowych do posesji oraz wywożone w strumieniu odpadów komunalnych na składowisko.

#### 3.1.9. Odpady opon

Odpady opon powstają w wyniku: eksploatacji pojazdów mechanicznych, złomowania pojazdów, importu zużytych opon. Problem stanowią zużyte opony porzucone najczęściej w miejscach przypadkowych. Wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez: bieżnikowanie, zagospodarowanie całych opon, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej, spalanie z wykorzystaniem energii, np. w cementowniach.

Ze względu na brak zorganizowanego systemu zbiórki zużytych opon podmioty gospodarcze zajmujące się ich recyklingiem mają trudności z pozyskaniem tego odpadu.

Ustawa o odpadach zakazuje składowania całych opon, natomiast z dniem 1 lipca 2006 roku wejdzie w życie zakaz składowania pociętych opon i ich części.

Na terenie gminy brak jest zorganizowanego systemu zbiórki opon, również brak jest informacji na temat ilości powstających zużytych opon.

#### 3.1.10. Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne zgodnie z ustawą o odpadach są odpadami należącymi do kategorii lub rodzaju odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub są to odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zostały określone w katalogu odpadów poprzez oznaczenie indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”. Należą do nich m.in. odpady zawierające azbest, medyczne i weterynaryjne, zużyte oleje odpadowe, odpady zawierające PCB, baterie i akumulatory, odpady przeterminowanych środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy powstają odpady niebezpieczne. Ponieważ brak jest w gminie składowiska odpadów niebezpiecznych są one odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W poniższej tabeli nr 18 przedstawione zostały rodzaje odpadów niebezpiecznych, w zakresie, których są zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Tabela nr 18

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] | Ważność decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o. ul. Przemysłowa | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach szlamy z kolektorów olej z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne) odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 15 02 02 16 02 13 16 07 08 16 07 09 | 2 1 0,8 0,6 0,6 0,2 0,8 0,05 2,0 1,2 | 2009 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SANITRANS” R.Wolski ul. Barycka 50 Białe Błota | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach szlamy z kolektorów olej z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 19 08 10 | 1000 1000 500 2000 2000 1000 1000 | 2014 |
| Inochłod-Serwis Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7 Janikowo | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe freony, HCFC, HFC zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 13 02 06 14 06 01 16 02 13 | 0,03 0,05 0,04 | 2014 |
| “MEGAZEC” Sp. z o.o. ul. Energetyczna 6 Bydgoszcz | trociny, wióry, ścinki drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne mineralne oleje hydrauliczne niezawierające zw. chlorowcoorganicznych syntetyczne oleje hydrauliczne inne oleje hydrauliczne mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające zw. chlorowcoorganiczne mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające zw. chlorowcoorganicznych syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe mineralne oleje silnikowe i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające zw. chlorowcoorganicznych syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi filtry olejowe zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 03 01 04 13 01 10 13 01 11 13 01 13 13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 08 13 03 07 13 03 08 13 03 10 13 05 01 13 05 07 13 05 08 14 06 03 15 02 02 16 01 07 16 05 07 16 05 08 16 07 08 17 04 10 | 0,5 0,18 0,02 0,1 0,05 3,0 0,05 2 3 0,5 0,5 3 6 6 1 3 0,2 1 1 2 1 | 2014 |
| „SERWIS-ZRIDA” Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów K. Majewska ul. Dąbrowskiego 130 Poznań | baterie i akumulatory ołowiowe baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 16 06 01 16 06 02 | 7 2 | 2014 |
| Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych „HYDROKAN” ul. Sztutowska 18c Gdańsk | zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07 13 05 08 | 60 60 | 2014 |
| Skup Złomu Stalowego i Usługi Transportowe Ciężarowe ul. Piasta 16 Gniewkowo | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 13 02 08 15 02 02 | 0,5 0,01 | 2014 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AUTO-COMPLEX” A. Lewandowski – Składnica Złomu Pojazdów Wielowieś 89 | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe olej opałowy i olej napędowy benzyna inne paliwa sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi filtry olejowe płyny hamulcowe płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (lampy fluorescencyjne) baterie i akumulatory ołowiowe baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 08 13 07 01 13 07 02 13 07 03 15 02 02 16 01 07 16 01 13 16 01 14 16 02 13 16 06 01 16 06 02 | 0,15 0,1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,005 0,002 0,25 0,15 |  |
| Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „TECHROL” Szadłowice | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe filtry olejowe płyny hamulcowe baterie i akumulatory ołowiowe | 13 02 08 16 01 07 16 01 13 16 06 01 | 0,5 0,02 0,005 0,1 | 2006 |
| EKOS Poznań ul. Krańcowa 15 | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z kolektorów mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach olej z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach zużyte materiały filtracyjne odpady zawierające inne substancje niebezpieczne odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 13 05 01 13 05 03 13 05 08 13 05 02 13 05 06 13 05 07 15 02 02 16 07 09 16 07 08 17 05 03 15 05 05 19 08 10 19 13 01 19 13 03 19 13 05 19 13 07 | 150 50 150 300 50 50 25 125 125 125 125 250 75 75 50 50 | 2012 |
| Stacja paliw nr 4016 w Gniewkowie ul. Inowrocławska 4a PKN ORLEN | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z użytych urządzeń | 15 02 02 16 02 15 | 0,2 0,1 | 2007 |
| Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 18 Wrocław | mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych syntetyczne oleje hydrauliczne oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganiczne syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej oleje zęzowe z nabrzeży portowych odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach inne emulsje inne nie wymienione odpady sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi płyny hamulcowe odpady zawierające ropę naftową gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierających substancje niebezpieczne | 13 01 09 13 01 10 13 01 11 13 01 12 13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 07 13 02 08 13 03 09 13 03 10 13 04 01 13 04 02 13 05 01 13 05 02 13 05 08 13 08 02 13 08 99 15 02 02 16 01 13 16 07 08 17 05 03 19 08 10 19 08 11 19 08 13 19 13 07 | 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 20 20 10 10 10 5 10 2 1 500 500 50 200 100 100 | 2007 |
| AWAS Polska Sp. z .o.o. ul. Marszałkowska 84/92/117 Warszawa | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach szlamy z kolektorów olej z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 | 150 | 2012 |
| AWAS-Serwis Sp. z .o.o. ul. Egejska 1 Warszawa | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach szlamy z odwadniania olejów w separatorach szlamy z kolektorów olej z odwadniania olejów w separatorach zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach inne niewymienione odpady tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 13 08 99 19 08 10 | 1000 600 800 200 800 1200 400 200 | 2008 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie | mineralne oleje silnikowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych baterie i akumulatory ołowiowe zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 13 02 05 16 06 01 16 02 13 | 0,265 0,025 0,032 | 03 2005 |
| Telekomunikacja Polska S.A. ul. Dworcowa 9 Gniewkowo | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki) | 16 02 13 | 0,00438 | 2006 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROFILAKTYKA” Murzynno 52 | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem 18 0180 i 18 01 82 | 18 01 02 18 01 03 | 0,025 0,1 | 2007 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” ul. Dworcowa 8c Gniewkowo | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem 18 0180 i 18 01 82 | 18 01 02 18 01 03 | 0,04 0,16 | 2007 |
| „POLPLAST” K. Goralewski Wielowieś 28 | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 0,005 | 2007 |
| I.T.I. POLAND Wielowieś 28 | syntetyczne oleje hydrauliczne zużyte syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe baterie i akumulatory ołowiowe urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 13 01 11 13 02 06 16 06 01 16 02 13 | 0,015 0,04 0,03 0,005 | 2006 |

##### 3.1.10.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne to zgodnie z definicją ustawy o odpadach, odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady weterynaryjne zaś to odpady powstające z związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady medyczne i weterynaryjne powstają w procesie diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej i weterynaryjnej, prowadzonych w sieci lecznictwa otwartego i zamkniętego. Powyższe odpady zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego są dzielone na trzy grupy:

- I grupa - odpady bytowo-gospodarcze (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne) – niestanowiące zagrożenia,

- II grupa – są one ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami zagrożeniem dla ludzi i środowiska; zaliczane są do nich zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych,

- III grupa - odpady specjalne – zaliczane są do nich substancje radioaktywne, pozostałości cytotoksyków i cytostatyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki, odpady srebrnonośne.

Odpady z pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, odpady trzeciej grupy wymagają natomiast oddzielnych technik unieszkodliwiania, natomiast grupa druga powinna być gromadzona selektywnie, gdyż wymaga unieszkodliwienia na drodze termicznej.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjmuje wskaźnik powstawania specyficznych odpadów medycznych przypadających na jedno łóżko szpitalne, który wynosi 0,3 kg/łóżko/dobę.

Na terenie gminy Gniewkowo nie znajduje się szpital. Natomiast obiektami służby zdrowia są:

- NZOZ „ESKULAP” w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c,

- NZOZ „REHMAK” w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c,

- NZOZ „PROFILAKTYKA” w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c,

- NZOZ „PROFILAKTYKA” w Murzynnie 52,

- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Szadłowicach,

- Gabinet Stomatologiczny w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c.

W związku z prowadzoną w powyższych placówkach działalnością powstają odpady medyczne.

Odpady medyczne i weterynaryjne podlegają szczególnym zasadom gospodarowania. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach niektórych rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych nie można poddawać procesowi odzysku. Sposób i warunki ich unieszkodliwiania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. Nr 8/2003, poz. 104) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. Nr 200/2004, poz. 2061). Rozporządzenie powyższe dotyczy odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej – kod 18 01 oraz odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej – kod 18 02. Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.U. Nr 8/2003, poz. 103) określa, których rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych nie można poddawać procesowi odzysku.

W chwili obecnej odpady powstające w wyniku działalności służb medycznych mogą być przekazywane do unieszkodliwienia do najbliższych spalarni. Znajdują się one w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, Wojewódzkim Szpitalu we Włocławku. Najbliższa spalarnia odpadów znajduje się w Inowrocławiu, lecz ze względu na problemy techniczne jest nieczynna. Jednak w przypadku jej ponownego uruchomienia, placówki medyczne odpady niebezpieczne będą przekazywały do Inowrocławia.

Część placówek medycznych posiada zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Decyzje zatwierdzające określają sposób gromadzenia odpadów, ich magazynowanie i unieszkodliwienie. Ze względu na małą ilość odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne placówki medyczne nie przedkładają informacji o wytwarzanych odpadach.

Ilość odpadów weterynaryjnych powstających w prywatnych praktykach jest niemożliwa do oszacowania, gdyż w dostępnych statystykach nie są udostępniane informacje dotyczące ich ilości. Szacuje się, że odpady weterynaryjne stanowią 10% odpadów medycznych. Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych odbywa się w Jezuickiej Strudze „Struga S.A.” w gminie Rojewo, gdzie funkcjonuje instalacja do utylizacji materiału szczególnego ryzyka i padłych zwierząt. Zakład posiada stosowne pozwolenia. Jest to najbliższy tego typu obiekt, jeden z 5 w województwie.

Gabinety medyczne i weterynaryjne powinny przedkładać informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeśli wytwarzają do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

##### 3.1.10.2. Wraki samochodowe

Wraki pojazdów mechanicznych są odpadem poużytkowym klasyfikowanym jako odpad niebezpieczny o kodzie 16 01 04 wg obowiązującego katalogu odpadów. Przepisy dotyczące rocznego poziomu odzysku i recyklingu nie obejmują pojazdów lecz jedynie ich elementy. Są to m.in.: akumulatory, opony, oleje smarowe. Większość elementów z wycofywanych pojazdów ma wartość surowcową, w związku z tym wskazane jest ich przetworzenie i powtórne wykorzystanie. Szacuje się, że corocznie w kraju wycofywanych z eksploatacji jest około 2,5-3% pojazdów. Powinny one trafić do profesjonalnych zakładów demontażu i recyklingu pojazdów.

Na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonuje Przedsiębiorstwo Recyklingu Pojazdów w Latkowie, które posiada stosowne decyzje dla prowadzenia działalności. Na obszarze województwa istnieje sieć zakładów, posiadających koncesje wojewody, zajmujących się demontażem samochodów. Zabezpiecza to potrzeby województwa. W Grudziądzu znajduje się jedna z trzech funkcjonujących w kraju instalacji do strzępienia pojazdów. Jej moce przerobowe są niewykorzystane. W gminie Gniewkowo stosowne decyzje dotyczące demontażu pojazdów posiada m.in. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AUTO-COMPLEX” A. Lewandowski – Składnica Złomu Pojazdów Wielowieś 89.

##### 3.1.10.3. Odpady zawierające PCB

PCB – polichlorobifenyle zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i ludzi. Wprowadzanie ich do obrotu i odzysk jest zakazany. Odpady, które zawierają PCB mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu tylko po usunięciu z nich PCB. Natomiast PCB powinno być unieszkodliwianie poprzez spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Obowiązek inwentaryzacji urządzeń z PCB został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. „w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska” (Dz. U. Nr 96/2002, poz. 860).

W województwie kujawsko-pomorskim instalacja do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB znajduje się w Zakładach Azotowych Anwil S.A. we Włocławku. Posiada wydajność 4000 Mg/rok. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku prowadzi dekontaminację transformatorów oraz organizuje dostawy odpadów z PCB do unieszkodliwiania w instalacji Zakładów Azotowych Anwil.

Brak jest informacji na temat ilości PCB na terenie gminy Gniewkowo. PCB zawarte są w kondensatorach, transformatorach oraz olejach odpadowych i cieczach z dekontaminacji transformatorów.

##### 3.1.10.4. Oleje odpadowe

Przez oleje odpadowe, zgodnie z ustawą o odpadach, rozumie się wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przystosowane, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Zgodnie z katalogiem odpadów należą one do grupy 13.

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe, urządzenia pracujące w przemyśle.

Powinny one być w pierwszej kolejności poddane procesowi odzysku poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach. Jeżeli regeneracja jest niemożliwa, to oleje powinny być poddawane innym procesom odzysku. Dopiero w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

Na terenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze posiadające zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w zakresie olejów odpadowych. Są one wymienione w tabeli nr 18. Są to zarówno podmioty, które w wyniku działalności powodują powstanie olejów odpadowych oraz podmioty, które zajmują się odbiorem zużytych olejów.

Gmina nie prowadzi selektywnej zbiórki olejów odpadowych i brak jest takich punktów na jej terenie, gdzie np. mieszkańcy wsi mogliby oddać zużyte oleje. Brak jest również danych na temat ilości powstających olejów w gospodarstwach wiejskich.

Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 162/2004, poz. 1968).

##### 3.1.10.5. Baterie i akumulatory

Odpady w postaci baterii i akumulatorów unieszkodliwia się oddzielnie od innych odpadów. Posiadacze odpadów, w wyniku działalności, których powyższe odpady powstają są zobowiązani do ich selektywnej zbiórki, która umożliwi ich późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie. Posiadacz odpadów, który jest osobą fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą powinien zwracać odpady baterii i akumulatorów do punktów ich zbiórki lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady.

Na terenie gminy Gniewkowo funkcjonują przedsiębiorcy posiadający zatwierdzone programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w zakresie odpadów baterii i akumulatorów. Są to zarówno podmioty, które w wyniku działalności powodują powstanie ww odpadów oraz podmioty, które zajmują się ich odbiorem. Brak jest informacji na temat wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów w gospodarstwach domowych. Wprowadzona opłata depozytowa spowodowała, że akumulatory ołowiowe są oddawane przez indywidualnych użytkowników samochodów przy zakupie nowego akumulatora.

##### 3.1.10.6. Środki ochrony roślin

Na terenie gminy Gniewkowo nie znajdują się mogilniki, gdzie gromadzono przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po zużytych w rolnictwie preparatach. W związku z powyższym brak jest informacji o zgromadzonych na terenie gminy odpadach przeterminowanych środków ochrony roślin. Obowiązkiem jest zdawanie opakowań po środkach ochrony roślin do sklepu, w którym były one zakupione. Nie powinny one trafiać na składowisko odpadów.

##### 3.1.10.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Do odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zalicza się złom elektryczny i elektroniczny, urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy. Urządzenia te zawierają substancje niebezpieczne: ołów, rtęć, kadm oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Najprawdopodobniej trafiają one wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko.

Działalność związaną z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych prowadzi na terenie województwa Thormann Recycling w Toruniu.

##### 3.1.10.8. Odpady zawierające azbest

Odpady azbestowe powstają przede wszystkim podczas prac demontażowych, związanych z prowadzonymi remontami. W Urzędzie Miejskim nie ma informacji dotyczących ilości, wielkości i lokalizacji nagromadzonych wyrobów zawierających azbest. Największą ilość wyrobów zawierających azbest stanowią pokrycia dachowe oraz rury wodociągowe azbestowo-cementowe. Wg informacji uzyskanych z ZGKiM w Gniewkowie na obszarze gminy wodociągowe rury azbestowo-cementowe znajdują się:

- na terenie miasta Gniewkowa (ul. Dreckiego, Piasta, Parkowa, Powstańców Wielkopolskich) o łącznej długości około 1500 m i średnicy ø 80, 100 mm;

- na terenie gminy w miejscowości Kijewo (dł. 3650m i średnicy ø 80, 100 mm), Szadłowice (dł. 1850 m i średnicy ø 80, 100 mm) oraz we Wierzchosławicach na terenie spółdzielni mieszkaniowej.

Brak jest natomiast na obecną chwilę zinwentaryzowanej ilości pokryć dachowych zawierających azbest.

W obszarze gminy funkcjonują firmy, które otrzymały decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Decyzje powyższe dotyczą m.in. demontażu elementów azbestowych. Są to następujące firmy ujęte w tabelę nr 19.

Tabela nr 19

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość [Mg/rok] | Ważność decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „Caro” z siedzibą w Zamościu, | zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 100 100 100 | 2014 |
| Zakład Blacharsko-Dekarsko-Instalacyjny M. Czerniak i P. Czerniak Stawiska 52 88-300 Mogilno | odpady z przetwarzania azbestu odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 06 13 04 10 13 09 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 100 100 100 100 100 | 2014 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GNO-BUD Gnojno 4/3 88-100 Inowrocław | materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 50 50 | 2014 |
| ALGADER HOFMAN Sp. z o.o. ul.Wólczyńskiego 133/11b Warszawa | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 15 02 02 17 06 01 17 06 05 | 1 800 199 | 2014 |
| Dekarstwo-Blacharstwo Budowlane-Murarstwo-Transport Ciężarowy Z. Mazur ul. Szenica 2 Inowrocław | odpady zawierające azbest odpady materiałów budowlanych zawierających azbest materiały izolacyjne zawierające azbest | 16 02 06 17 01 05 17 06 01 | 50 |  |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „Rembis” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Janikowo | materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 50 200 | 2013 |
| Firma Usługowo-Handlowa „WOD-PRZEM” ul. Sokoła 34 Toruń | materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 30 70 | 2013 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABBA-EKOMED” Sp. z. o.o. ul. Poznańska 152 Toruń | materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 800 800 | 2010 |
| Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i antykorozyjnych „TERMOEXPORT” ul. Żurawia 24/7 Warszawa | materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 50 50 | 2013 |

Odpady, które powstają podczas prac demontażowych trafiają na składowisko. Brak jest w obszarze gminy odrębnego składowiska. Najbliższe składowisko przyjmujące odpady niebezpieczne znajduje się w Trzemesznie w województwie wielkopolskim – PPHU „Izopol” S.A. Ma ono możliwość rocznego przyjmowania odpadów niebezpiecznych w ilości 10 000 Mg.

## 3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Poprzez odzysk należy rozumieć wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Ustawa podaje w pozycjach od R1 do R14 dopuszczalne procesy odzysku.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do poddania w pierwszej kolejności ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to odpady należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.

W pierwszej kolejności odpady powinny być poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwione w miejscu powstawania. Za procesy odzysku rozumiane są miedzy innymi takie działania jak: wykorzystanie odpadów jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, recykling lub regeneracja metali, innych związków nieorganicznych.

Jako recykling rozumiany jest odzysk, polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

### 3.2.1. Odpady poddawane odzyskowi w sektorze komunalnym

W projekcie nowej uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Gniewkowa zawarte zostało zobowiązanie dla właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowościach, w których znajdują się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (tworzyw sztucznych) pojawiły się na terenie miasta w roku 2001. Były to pojemniki rozstawione przez firmę zajmującą się wywózką odpadów komunalnych od mieszkańców miasta.

W październiku 2004 roku na obszarze gminy zostały rozmieszczone pojemniki do segregacji odpadów, w ilości 36 sztuk (fot.3-9). Są to pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Pojemniki są rozmieszczone w następujących punktach:

- na terenie miasta Gniewkowa (komplet pojemników na: szkło, papier, tworzywa sztuczne) :

  - ul. Dreckiego,

  - ul. Inowrocławska,

  - ul. 700-lecia,

  - ul. Pająkowskiego,

  - ul. Cmentarna,

  - os. Toruńskie,

  - ul. Dworcowa,

  - ul. Rynek,

  - ul. Kilińskiego

- na terenie gminy Gniewkowo:

- Żyrosławice (szkło, tworzywa),

- Suchatówka (szkło, papier, tworzywa),

- Gąski (szkło, papier, tworzywa),

- Wierzchosławice (szkło, papier, tworzywa),

- Lipie (szkło, papier, tworzywa),

- Wierzbiczany (papier, tworzywa),

- Murzynno (tworzywa),

- Wielowieś (tworzywa)

- Chrząstowo (tworzywa),

- Kijewo (tworzywa)

Pojemniki zostały zakupione przez Urząd Miejski, a ich lokalizację uzgodniono z sołtysami miejscowości, gdzie zostały postawione.

Pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych (fot.9) są pojemnikami siatkowymi, o pojemności 1 100dm3 w kolorze żółtym, posiadają koła jezdne i są dostosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki.

Pojemniki do zbiórki szkła (fot.5-6) są czterokółkowymi pojemnikami o pojemności 1 100 dm3, w kolorze zielonym, z płaską pokrywą wyposażoną w dwa otwory wrzutowe z rozetkami gumowymi, są przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki.

Pojemniki do zbiórki papieru (fot.7-8) są czterokółkowymi pojemnikami o pojemności 1 100 dm3, w kolorze niebieskim, z płaską pokrywą wyposażoną w otwór wrzutowy z osłoną przeciwdeszczową, są przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki.

Odzysk surowców wtórnych z dowożonych odpadów prowadzi się na składowisku w Kaczkowie. Odzyskuje się opakowania PET, plastik twardy, szkło, makulaturę, złom (fot.16).

Brak jest natomiast miejsc na zorganizowaną zbiórkę przeterminowanych leków, odpadów zawierających rtęć, przeterminowanych i niepełnowartościowych środków ochrony roślin.

Odpady zbierane selektywnie na terenie miasta i gminy oraz ze składowiska w Kaczkowie są odbierane, na podstawie zawartej umowy, przez Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT z siedzibą w Inowrocławiu. Są one odbierane nieodpłatnie i w zależności od potrzeb. Brak jest na obecnym, początkowym etapie, harmonogramu wywozu. W odstępach comiesięcznych przedstawiane jest sprawozdanie z ilości odebranych odpadów segregowanych. Brak jest na obecną chwilę pierwszym sprawozdań z wywozu odpadów segregowanych.

Odzyskiwanie surowca z odpadów komunalnych przez segregację pozwala m.in. na przedłużenie okresu eksploatacji składowiska oraz zmniejszenie kosztów transportu odpadów na składowisko.

## 3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumiane jest poddawanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Procesem unieszkodliwiania jest m.in. składowanie odpadów na składowiskach.

Większość powstających odpadów z terenu miasta i gminy Gniewkowo podlega procesowi unieszkodliwiania poprzez ich składowanie na składowisku odpadów (symbol D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach).

Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia zbiórki i transportu odpadów komunalnych na trenie gminy zawarty jest w rozdziale 5.1.

Na podstawie bilansu ważeń dokonanego w latach 2002 - do października 2004, na składowisko zostały przyjęte następujące rodzaje odpadów, w odpowiednich ilościach przedstawionych w tabeli nr 20.

Tabela nr 20

| Rodzaj odpadu (kod odpadu) | Ilość w poszczególnych latach w Mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | do X.2004 | ŁĄCZNIE |
| odpadowa masa roślinna 02 01 03 | 2,02 | 0,64 | 3,62 | 6,28 |
| odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 02 01 04 | 1,35 |  |  | 1,35 |
| odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 |  | 0,04 | 0,16 | 0,2 |
| surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 06 01 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir 03 01 05 | 6,72 |  |  | 6,72 |
| odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 | 9,18 | 83,41 |  | 92,59 |
| gruz ceglany 17 01 02 | 157,33 | 1042,04 | 487,15 | 1686,52 |
| usunięte tynki, tapety i okleiny 17 01 80 | 0,33 |  |  | 0,33 |
| skratki 19 08 01 | 4,24 | 17,58 | 10,30 | 32,12 |
| zawartość piaskowników 19 08 02 | 22,42 | 30,31 | 3,88 | 56,61 |
| ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 | 424,11 | 456,76 | 143,90 | 1024,77 |
| odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki 19 09 01 | 7,22 |  |  | 7,22 |
| niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 | 2314,79 | 2732,41 | 2353,05 | 7400,25 |
| odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 | 262,51 | 224,48 | 224,62 | 711,61 |
| odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 | 44,83 |  |  | 44,83 |
| odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 | 422,10 | 100,89 | 93,78 | 616,77 |
| ŁĄCZNIE | 3679,15 | 4689,56 | 3320,46 | 11689,17 |

Z terenu miasta Gniewkowa wywóz odpadów komunalnych odbywa się raz lub dwa w tygodniu, natomiast z terenu miejscowości wiejskich raz na dwa tygodnie oraz na żądanie.

Odpady gromadzone są w typowych pojemnikach:

- z domków jednorodzinnych pojemniki o pojemności 110 dm3,

- z zakładów produkcyjnych, obiektów usługowych i budynków wielorodzinnych – pojemniki o pojemności 1100 dm3 lub w przypadku osiedli w pojemnikach KP-7.

## 4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

### 4.1. Eksploatowane instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Gminne składowisko odpadów znajduje się przy drodze gruntowej Kaczkowo-Godzięba. Obsługuje ono wyłącznie teren miasta i gminy Gniewkowo. Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie.

Składowisko zostało wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 16.04.1998 r. znak UAiNB 73/51/137/98, wydanego przez Kierownika Urzędu Rejonowego. Do użytkowania zostało oddane na podstawie pozwolenia z dnia 30.09.1999 znak UAiNB 7351/137/98/73/99, wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Przed oddaniem do użytku składowiska w Kaczkowie funkcję składowiska gminnego pełniło składowisko w Michałowie.

Składowisko odpadów w Kaczkowie zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji jest składowiskiem odpadów obojętnych. Jest to jednak zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zmianami) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Tak też powinno być określane w instrukcji eksploatacji. Wg obowiązujących przepisów odpady obojętne nie podlegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym i biologicznym, są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcję chemiczne i fizyczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji, nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi. Zgodnie z art. 58 ustawy o odpadach na składowiskach odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne. W związku z powyższym biorąc pod uwagę rodzaje odpadów przyjmowanych na składowisko konieczna jest zmiana typu składowiska w instrukcji na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na składowisko dopuszczalne jest przyjmowanie następujących rodzajów odpadów:

- odpadowa masa roślinna 								02 01 03,

- odpady z gospodarki leśnej 							02 01 07,

- odpady z mycia i przygotowania surowca 					02 02 01,

- odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków 					02 03 05,

- wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych 		02 03 80,

- inne nie wymienione odpady 							02 03 99

- inne nie wymienione odpady 							03 01 99

- inne nie wymienione odpady 							16 82 02

- inne nie wymienione odpady 							17 01 82

- surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 			02 06 01

- odpady konserwantów 								02 06 02

- nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 				02 06 80

- odpady kory i korka 								03 01 01

- trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir 				03 01 05

- żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 					10 01 01

- odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 			17 01 01

- gruz ceglany 									17 01 02

- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 		17 01 03

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych 	17 01 07

- usunięte tynki, tapety i okleiny 							17 01 80

- odpady z remontów i przebudowy dróg 						17 01 81

- skratki 										19 08 01

- zawartość piaskowników 								19 08 02

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe					19 08 05

- odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki 					19 09 01

- odpady ulegające biodegradacji 							20 02 01

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne				20 03 01

- odpady z targowisk 								20 03 02

- odpady z czyszczenia ulic i placów 						20 03 03

- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości20 03 04

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych 						20 03 06

- odpady wielkogabarytowe 							20 03 07

- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 			20 03 99.

Kody podanych odpadów są zgodne z kodami podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206).

Na składowisko nie mogą być przyjmowane odpady niebezpieczne, w rozumieniu ustawy o odpadach. Nie znajdują się na nim wydzielone miejsca do składowania odpadów niebezpiecznych.

Składowisko posiada ogólną powierzchnię 11,9 ha, z czego powierzchnia terenu wygrodzonego wynosi 70 123 m2. Powierzchnia obecnie eksploatowanej kwatery wynosi 0,64 ha. Rezerwa terenu pod kwaterę nr 2 – 8 100 m2. Obecnie eksploatowana kwatera jest niecką o głębokości 2,0 m ppt z 2,0 m obwałowaniem, co pozwala składować odpady do wysokości 4,0 m.

Zakładany okres eksploatacji kwatery nr 1 wynosi 7,5 roku, natomiast po wykonaniu drugiej kwatery przewiduje się okres eksploatacji 15 lat. Po tym okresie docelowo składowisko zostanie rozbudowane o dwie następne kwatery i w związku z tym całkowita przewidywana pojemność składowiska powinna wynieść 30 lat.

Składowisko jest wyposażone w następujące rodzaje elementów zagospodarowania terenu:

- kwaterę składowania o powierzchni 0,64 ha,

- drogi dojazdowe wewnętrzne,

- budynek socjalno-techniczny – złożony m.in. z dwóch garaży, portierni, magazynu środków dezynfekcyjnych, szatni, warsztatu, wc;

- wagę samochodową sprzężoną z komputerem gdzie prowadzona jest ewidencja przyjmowanych odpadów, wykonywane są karty ewidencji odpadów, jak też zestawienia i bilanse na podstawie bazy danych przeprowadzanych ważeń;

- wiatę na surowce wtórne,

- myjnię samochodową,

- brodzik dezynfekcyjny – po dezynfekcji kół pojazdów wyjeżdżających ze składowiska

- przepompownię ścieków i odcieków z niecki składowania,

- stację transformatorową,

- ogrodzenie terenu – teren składowiska jest ogrodzony przed wejściem osób niepowołanych siatką stalową. Składowisko wyposażone jest w dwie bramy wjazdowe;

- pas zieleni izolacyjnej: wysokiej, średniej, niskiej,

- piezometry obserwacyjne – składowisko wyposażone jest w cztery piezometry obserwacyjne nr 1, 2, 4, 5,

- studnię odgazowującą.

Składowisko wyposażone jest w spycharkę T-170M oraz ładowarkę T-018b.

Obecnie eksploatowana kwatera została wyposażona w ostatnim czasie w studnię odgazowującą. Zapewnia ona bierne odprowadzanie powstającego gazu składowiskowego do atmosfery.

Aby ograniczyć szkodliwy wpływ składowiska na powietrze atmosferyczne i glebę podejmowane są następujące działania:

- odpady pyliste są zraszane;

- dowożone odpady są regularnie przykrywane warstwą izolacyjną pośrednią;

- przeprowadzana jest okresowa dezynfekcja składowiska po wystąpieniu plagi much a także deratyzacja, aby przeciwdziałać rozwojowi gryzoni;

- przeprowadzane są nasadzenia w pasie zieleni;

- teren składowiska ogrodzony jest siatką, co zapobiega wywiewaniu lekkich frakcji odpadów;

Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie składowiska na wody podziemne i powierzchniowe:

- zaprojektowano system uszczelnienia dna niecki składowania oraz skarp folią izolacyjną PEHD;

- na dnie niecki został ułożony drenaż zbierający odcieki; wody odciekowe są gromadzone w szczelnym żelbetowym zbiorniku i następnie przesyłane kolektorem tłocznym do miejskiej oczyszczalni ścieków;

- w ramach monitoringu stanu wód podziemnych istnieje sieć piezometrów, umożliwiająca prowadzenie pomiarów stanu jakości wód podziemnych;

Dla terenu składowiska wyznaczona została strefa uciążliwego oddziaływania, na podstawie sporządzonej oceny oddziaływania na środowisko. Zamyka się ona w zasadzie w granicach ogrodzonego terenu składowiska i najbliższego, sąsiedniego terenu.

Gminne składowisko przedstawia dokumentacja fotograficzna (fot.14-17).

Technologia składowania

Dostarczane odpady są przez okres jednego tygodnia składowane w odpowiedniej kwaterze, gdzie po wstępnej segregacji i odzyskaniu surowców wtórnych są rozgarniane i zagęszczane. Następnie po uzyskaniu odpowiedniej grubości warstwy, przykrywane są warstwą izolacyjną o grubości 15 cm. Odpady nie dające się zagęścić są składowane w wydzielonej kwaterze składowiska odpadów. Przyjmuje się, że średnia dobowa ilość odpadów dowożonych na składowisko wynosi 27,4 m3. Przy uwzględnieniu dobowego współczynnika nierównomierności dobowej oraz miesięcznej maksymalna ilość odpadów może wynieść 36,5 m3/d. Po zagęszczeniu objętość odpadów wyniesie: średnio miesięcznie: 13,0 m3/d, natomiast maksymalnie 17,4 m3/d.

Monitoring składowiska

Na składowisku w Kaczkowie prowadzony jest stały monitoring. Zgodnie z instrukcją eksploatacji badania prowadzone są w następującym trybie:

- organoleptyczne badania próbek wody – 1 raz w miesiącu,

- badanie wody na zawartość substancji ropopochodnych – 2 razy w roku lub każdorazowo, jeśli będą na to wskazywały badania organoleptyczne,

- badania fizykochemiczne próbek wody – 1 raz w roku,

- pomiary zwierciadła wody w piezometrach – 4 razy w roku.

W chwili obecnej pomiary prowadzone są raz na kwartał i obejmują: pomiar poziomu wód podziemnych w piezometrach oraz analizę składu wód. Przeprowadzana jest analiza następujących wskaźników: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma WWA. Zakres powyższych analiz jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220/2002, poz. 1858) dla składowisk w fazie eksploatacji. Wskazana jest zmiana w instrukcji eksploatacji częstotliwości prowadzonych badań i dostosowanie do obecnie obowiązującego ww rozporządzenia.

Ostatnie badania były wykonywane w IV kwartale 2004 roku, w dniu 16.11.2004. Wyniki przeprowadzonych pomiarów prezentuje tabela nr 21.

Tabela nr 21

| Oznaczenie [jednostka] | Piezometry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-1 | P-2 | P-3 | P-5 |
| odczyn [pH] | 7,45 | 7,90 | 7,80 | 7,90 |
| przewodność elektrolityczna właściwa [mS/cm] | 0,588 | 0,373 | 0,789 | 0,624 |
| Cu [mg/dm3] | 0,010 | 0,008 | 0,009 | 0,013 |
| Zn [mg/dm3] | 0,033 | 0,040 | 0,068 | 0,059 |
| Pb [mg/dm3] | 0,040 | 0,030 | 0,044 | 0,041 |
| Cd [mg/dm3] | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,006 |
| Cr+6 [mg/dm3] | 0,016 | 0,030 | 0,097 | 0,031 |
| Hg [mg/dm3] | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| WWA [g/dm3] | 0,001 | 0,002 | <0,001 | <0,001 |
| OWO [mgC/dm3] | 20,39 | 25,0 | 28,14 | 25,85 |
| poziom wód [m] | 10,50 | 10,44 | 10,45 | 10,30 |

Rekultywacja terenu składowiska

Po zakończeniu eksploatacji pierwszej kwatery przewidziana została rekultywacja terenu. Polegać ona będzie na przykryciu ostatniej warstwy odpadów warstwą filtracyjną z piasku o grubości około 0,30 m, na której zostanie ułożona folia izolacyjna PEHD grubości minimum 1 mm. Folia zostanie zabezpieczona warstwą piasku drobnego około 0,35 m. Na tym ułożona zostanie warstwa gleby rekultywacyjnej, która zostanie obsiana trawą.

Dla istniejącego składowiska opracowany został przegląd ekologiczny zgodnie z wymogami przepisów. Składowisko posiada decyzję zobowiązującą do sporządzenia przeglądu ekologicznego wydaną dnia 29.01.2002 r. znak: OSR 7628-2/02 przez Starostę Inowrocławskiego oraz decyzję zobowiązującą do dostosowania składowiska do wymogów przepisów z dnia 19.12.2003 r. znak: OSR-7628-2-1/05.

Kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje w zakresie składowania odpadów.

### 4.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyłączone z eksploatacji

#### 4.2.1. Składowisko w Michałowie

Przed oddaniem do eksploatacji gminnego składowiska odpadów w Kaczkowie jego funkcję pełniło składowisko w Michałowie. Znajdowało się na obrzeżach miasta Gniewkowa oraz wsi Buczkowo, przy szosie Gniewkowo-Toruń. Zlokalizowane zostało w nieczynnym wyrobisku po wydobyciu gliny dla pobliskiej Cegielni Michałowo, w latach siedemdziesiątych. Eksploatację składowiska prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy.

Obecnie teren po składowisku został zrekultywowany, na podstawie sporządzonej w marcu 2000 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Teren zrekultywowanego składowiska wynosi około 2,9 ha. Jest on otoczony od strony północnej i wschodniej wyrobiskiem poeksploatacyjnym wypełnionym wodą. Składowisko to nie spełniało wymogów ochrony środowiska, m.in. nie posiadało izolacji dna niecki składowania. Rolę ekranu izolacyjnego pełniły naturalne utwory geologiczne: gliny zastoiskowe i iły. Opracowana dokumentacja rekultywacyjna wskazała jako kierunek rekultywacji – metodę biologiczną. Obecnie teren pełni funkcję zieleni ochronnej. Rekultywacja została przeprowadzona na podstawie decyzji z dnia 29.01.2001 r. znak: GN-I-60180-6/00/01, wydanej przez Starostę Inowrocławskiego. Zgodnie z ww decyzją proces rekultywacji zostanie zakończony do roku 2006.

Na rekultywowanym składowisku znajduje się sieć piezometrów dla potrzeb prowadzenia monitoringu stanu wód podziemnych w rejonie obiektu. Ostatnie badania stanu jakości wód podziemnych zostały wykonane 30.09.2004 r. Do badań pobrano trzy próby czwartorzędowych wód pleistoceńskich z trzech zainstalowanych piezometrów. W próbach wody oznaczane są:

- oznaczenia podstawowe: odczyn, przewodność, OWO;

- oznaczenia metali ciężkich: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom, rtęć;

- oznaczenia uzupełniające: mętność, barwa, twardość węglanowa, zasadowość, azotyny, azotany, siarczany, fosforany.

Na podstawie prowadzonych badań monitoringowych można zaobserwować niewielką poprawę stanu jakości wód podziemnych w rejonie rekultywowanego składowiska, jednak wody pochodzące z piezometrów nr 1 i 2 pozostają nadal w IV klasie jakości (podwyższone zawartości siarczanów) – wody o dużym stopniu skażenia. Wody pochodzące z piezometru nr 3 zostały zaliczone do wód III klasy czystości.

Dla zrekultywowanego składowiska w Michałowie konieczne jest prowadzenie dalszego stałego monitoringu jakości wód podziemnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220/2002, poz. 1858). Dla określenia składu wód podziemnych badania powinny być prowadzone co 6 miesięcy. Zgodnie z decyzją w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego składowiska uznanie rekultywacji za zakończoną odbędzie się na mocy protokołu i poprzez wydanie odrębnej decyzji w roku 2006. Monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej powinien być prowadzony przez 30 lat. Szczegółowy zakres powinien zostać ustalony w decyzji określającej rekultywację za zakończoną.

### 4.3. „Dzikie” składowiska odpadów

Na terenie gminy Gniewkowo brak jest aktualnej inwentaryzacji nielegalnych, tzw. „dzikich wysypisk” śmieci. Na dzień dzisiejszy stwierdzono obecność nielegalnego wysypiska w miejscowości Kaczkowo, gdzie wywożone są różnego rodzaju odpady: gruz, cegły, opony, odpady z rozbiórki pojazdów, papier, gałęzie itp. (fot.10-13). Składowisko to znajduje się na gruntach zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR).Teren, na którym znajduje się nielegalne składowisko wymaga oczyszczenia i rekultywacji, której obowiązek spoczywa na władającym powierzchnią terenu.

W chwili obecnej wskazane jest przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji nielegalnych składowisk i zobowiązanie właścicieli nieruchomości do ich likwidacji i zabezpieczenia terenu przed kolejnymi zrzutami nieczystości, a także przeprowadzenia procesu rekultywacji zdegradowanego terenu.

### 4.4. Inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

#### 4.4.1. I.T.I. POLAND Wielowieś 28

Przedsiębiorstwo I.T.I. z siedzibą w Wielowsi 28 posiada zezwolenie na odzysk odpadów tworzyw sztucznych. Odzysk odpadów poprzedza sortowanie tworzyw sztucznych ze względu na gatunek surowca. Przesortowane odpady są mielone na młynku tnącym na sucho. Zmielone odpady podawane są poprzez wentylator rurami w cyklu zamkniętym do worka typu BIG BAG. Produkowany jest aglomerat na zagęszczarce. Przemiał i aglomerat są w dużym stopniu wykorzystywane na miejscu, bezpośrednio do produkcji elementów na wtryskarki np. kołpaki. Tworzywa, które są zanieczyszczone elementami metalowymi, papierem, piachem poddawane są najpierw oczyszczeniu, a dopiero następnie dalszej obróbce na młynku. Oddzielone papier i tektura są magazynowane w wydzielonych pojemnikach i przekazywane do punktów skupu i organizacji odzysku. Metale żelazne powstające przy oczyszczaniu zderzaków są również magazynowane i przekazywane do punktów skupu. Podobnie dzieje się ze szkłem.

#### 4.4.2. „POLPLAST” Krzysztof Goralewski Gniewkowo

Proces odzysku odbywa się w identyczny sposób jak w I.T.I. Poland

## 5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

### 5.1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów

Na terenie gminy działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych prowadzą następujące firmy:

- Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch ul. Narutowicza 76/57 Inowrocław,

- Alba Ekoserwis ul. Sikorskiego 5 41-922 Radzionków,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń,

- PHU SANITRANS Ryszard Wolski ul. Barycka 50 86-005 Białe Błota,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. ks. Wawrzyniaka 165 88-100 Inowrocław .

Spośród ww firm największą ilość mieszkańców obsługuje firma SANIKONT.

WW firmy posiadają aktualne decyzje zezwalające na zbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, wydane przez Urząd Miejski. Są zobowiązane do sporządzania miesięcznych zestawień ilości wywożonych nieczystości i przedstawiania ich w Urzędzie Miejskim.

W zakresie zbiórki odpadów metali funkcjonują następujące podmioty gospodarcze prowadzące działalność w powyższym zakresie – zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej (wg danych Urzędu Miejskiego):

- R. Piotrowski ul. Cmentarna 4 a Gniewkowo,

- M. Rychwicki ul. Sobieskiego 34 Gniewkowo,

- M. Nowicki ul. Kilińskiego 42/3 Gniewkowo,

- W. Wojtasik Wierzbiczany 5/1 Gniewkowo,

- A. Lewandowski ul. Sikorskiego 39 Gniewkowo,

- J. Gapiński ul. Wierzchosłwice 53/16 Gniewkowo,

- J. Welenc ul. Piasta 16 Gniewkowo,

- J. Sybilski Wierzchosławice 59 Gniewkowo.

W zakresie zbiórki i transportu odpadów innych niż niebezpieczne aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności, na terenie gminy Gniewkowo, posiadają miedzy innymi firmy wyszczególnione w tabeli nr 22.

Tabela nr 22

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Rodzaj działalności | Ważność decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPHU „FOLMAR” Marcin Grabowski Chrząstowo 40 | opakowania z tworzyw sztucznych zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 02 15 01 06 | zbieranie transport | 2009 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.U.H. B. Skonieczny Szadłowice 51 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk odpady żelaza i stali | 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 19 10 01 | zbieranie transport | 2008 |
| ANMIR ul. Kombajnowa 35 Toruń | szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 11 01 09 | zbieranie | 2014 |
| Skup Złomu Stalowego i Usługi Transportowe ul. Piasta 16 Gniewkowo | żelazo i stal | 17 04 05 | zbieranie transport | 2014 |
| Zakład Ogólnobudowlany U. Nowicka Murzynko 27 | osady z oczyszczania i mycia buraków wysłodki wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych tłuczeń torowy inny niż wymieniony w 17 05 07 minerały | 02 04 01 02 04 80 07 01 80 07 05 08 19 12 09 | transport | 2009 |
| I.T.I.POLAND Sp. z o.o. Wielowieś 28 | odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) odpady tworzyw sztucznych odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe metale żelazne tworzywa sztuczne elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80 tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne i guma szkło drewno inne niż wymienione w 19 12 06 tekstylia inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 tworzywa sztuczne | 02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 01 15 01 02 15 01 05 15 01 06 16 01 17 16 01 19 16 02 16 16 03 06 17 02 03 19 12 04 19 12 05 19 12 07 19 12 08 19 12 12 20 01 39 | zbieranie transport | 2006 |
| POLPLAST Krzystof Goralewski ul. Pająkowskiego 5/16 Gniewkowo | opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 01 15 01 02 | zbieranie | 2007 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AUTO-COMPLEX” A. Lewandowski – Składnica Złomu Pojazdów Wielowieś 89 | zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 16 01 04 16 01 06 | transport | 2013 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAIR-BIS”s.c. J.I. Banasiak ul. Cicha 5 Inowrocław | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal cyna mieszaniny metali kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 | zbieranie transport | 2007 |
| L. Młynarski Obwoźny Skup Surowców Wtórnych Kłopot 47 | opakowania z papieru i tektury papier i tektura | 15 01 01 19 12 01 | zbieranie transport | 2007 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARO” J. Sybiliński ul. Sobieskiego 21/1 Gniewkowo | odpady tworzyw sztucznych miedź, brąz, mosiądz aluminium cynk żelazo i stal mieszaniny metali | 07 02 13 17 04 01 17 04 02 17 04 04 17 04 05 17 04 07 | zbieranie | 2013 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M-GAZ Z. Majchrzak ul. Dworcowa 8b/7 Gniewkowo | odpady metalowe zgorzelina walcownicza odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów odpady spawalnicze opakowania z metali zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów metale żelazne metale nieżelazne inne niewymienione elementy inne niewymienione odpady inne baterie i akumulatory miedź, brąz, mosiądz aluminium żelazo i stal mieszaniny metali odpady żelaza i stali odpady metali nieżelaznych | 02 01 10 10 02 10 12 01 01 12 01 13 15 01 04 16 01 06 16 01 17 16 01 18 16 01 22 16 01 99 16 06 05 17 04 01 17 04 02 17 04 05 17 04 07 19 10 01 19 10 02 | zbieranie transport | 2013 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „FOL-MARK” ul. 17 Stycznia 20/2 Gniewkowo | opakowania z tworzyw sztucznych zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 02 15 01 06 | zbieranie transport | 03.2005 |
| Firma Handlowa „AGROLMET” K.Kaczorowski ul. Nowa 1 Gniewkowo | baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | zbieranie | 01.2005 |
| Sklep Motoryzacyjny Wandy Urbańskiej ul. Sobieskiego 34 Gniewkowo | baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | zbieranie | 01. 2005 |
| Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „TECHROL” Szadłowice | ustablizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | transport | 2006 |
| Stacja Paliw nr 4016 w Gniewkowie ul. Inowrocławska 4 a PKN ORLEN | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10 | zbieranie | 2007 |
| Centrum Pasz S.A. w Jezuickiej Strudze 3 | odpadowa tkanka zwierzęca zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 zwierzęta padłe i ubite z konieczności odpady z mycia i przygotowania surowca odpadowa tkanka zwierzęca surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa osady z zakładowych oczyszczalni ścieków odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 02 01 02 02 01 81 02 01 82 02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 81 | zbieranie transport | 2007 |

### 5.2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Gniewkowo aktualną decyzję zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów posiadają następujące podmioty wyszczególnione w tabeli nr 23.

Tabela nr 23

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji |  | D5 | zgodnie z instrukcją |
| I.T.I.POLAND Sp. z o.o. Wielowieś 28 | odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 02 01 04 15 01 05 15 01 06 19 12 12 | D9 | 200 300 100 100 |
| POLPLAST Krzystof Goralewski ul. Pajakowskiego 5/16 Gniewkowo | odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) odpady tworzyw sztucznych odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne i guma opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 01 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 15 01 05 15 01 06 16 02 16 16 03 06 | D9 | 10 1000 20 20 5 10 |
| Centrum Pasz S.A. w Jezuickiej Strudze 3 | odpadowa tkanka zwierzęca zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 zwierzęta padłe i ubite z konieczności odpady z mycia i przygotowania surowca odpadowa tkanka zwierzęca surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa osady z zakładowych oczyszczalni ścieków odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 02 01 02 02 01 81 02 01 82 02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 81 |  | 12 000 |

### 5.3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów

Na terenie gminy aktualną decyzję w zakresie prowadzenia odzysku decyzję zezwalającą na prowadzenie odzysku odpadów posiadają podmioty wyszczególnione w tabeli nr 24.

Tabela nr 24

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPHU „FOLMAR” Marcin Grabowski Chrząstowo 40 | opakowania z tworzyw sztucznych zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 02 15 01 06 | R-14 | 50 |
| I.T.I.POLAND Sp. z o.o. Wielowieś 28 | odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) odpady tworzyw sztucznych odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe tworzywa sztuczne elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne i guma inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 tworzywa sztuczne | 02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 01 15 01 02 15 01 05 15 01 06 16 01 19 16 02 16 16 03 06 17 02 03 19 12 04 19 12 12 20 01 39 | R-3 R-14 | 600 300 300 500 4000 200 600 400 200 200 300 400 200 500 |
| POLPLAST Krzysztof Goralewski ul. Pająkowskiego 5/16 Gniewkowo | odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) odpady tworzyw sztucznych odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne i guma opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 01 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 15 01 05 15 01 06 16 02 16 16 03 06 | R3 R14 | 100 1000 100 200 100 300 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „FOL-MARK” ul. 17 Stycznia 20/2 Gniewkowo | opakowania z tworzyw sztucznych zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 02 15 01 06 |  | 30 |

## 6. Ocena gospodarowania odpadami na terenie gminy Gniewkowo

Prowadzona na terenie gminy Gniewkowo gospodarka odpadami nie jest zadawalająca. Powstające zmieszane odpady komunalne są odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia i wywożone na gminne składowisko odpadów. W zasadzie do tej pory nie było prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Od października gmina zakupiła i ustawiła na terenie miasta i niektórych miejscowości w gminie pojemniki do selektywnej zbiórki szkła, papieru i tworzyw sztucznych. Jednak jak na razie selektywną zbiórką objęty jest niewielki obszar gminy. Na terenie składowiska stopień odzysku surowców wtórnych jest również niewielki.

Brak jest zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy.

Funkcjonujące składowisko posiada niezbędne wyposażenie techniczne, prowadzony jest stały monitoring obiektu pod względem wpływu na stan wód podziemnych.

Prowadzona jest również rekultywacja zamkniętego składowiska w Michałowie wraz z niezbędnym monitoringiem stanu wód podziemnych.

# II. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

## 1. Przewidywane zmiany demograficzne

Gminę Gniewkowo na dzień 12.10.2004 zamieszkiwało 15017 osób, z czego 49,2% stanowi ludność mieszkająca w mieście (7389 osób). Liczba ludności w stosunku do roku 1998 zmniejszyła się – 15226 osób, co stanowi spadek o 1,4 % w porównaniu do stanu z roku 1998. W roku 2002 odnotowano 15066 mieszkańców gminy, natomiast w 2003 15073 mieszkańców. Wyliczona prognoza stanu demograficznego w odniesieniu do roku 2001 dla gminy wg Powiatowego planu gospodarki odpadami przedstawia się wg tabeli nr 25.

Tabela nr 25

|  | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo miasto | 7492 | 7604 | 7680 | 7680 | 7642 | 7611 |
| Gniewkowo gmina | 7817 | 7895 | 7895 | 7848 | 7809 | 7762 |
| Łącznie | 15309 | 15499 | 15575 | 15528 | 15451 | 15373 |

## 2. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów

### 2.1. Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany

Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych cechuje brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe. Aby poznać dokładnie skład jakościowy konieczne są badania prowadzone w dłuższym odstępie czasu. Na terenie gminy Gniewkowo nie były prowadzone badania morfologiczne odpadów komunalnych. Skład ten ulega ciągłym zmianom, w ostatnich latach natomiast obserwowane jest: zwiększenie ilości objętościowej opakowań, zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla kamiennego i koksu oraz utrzymanie na stałym wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów w odpadach komunalnych dla warunków polskich przedstawiają się wg poniższej tabeli nr 26.

Tabela nr 26

| Wskaźnik nagromadzenia poszczególnego rodzaju odpadów | Miasto [kg/M/rok] | Wieś [kg/M/rok] |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne | 224 | 116 |
| Odpady komunalne pochodzące z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| Odpady wielkogabarytowe w strumieniu odpadów komunalnych | 20 | 15 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 3 | 2 |

Przewidywany jest stały wzrost wskaźnika objętościowego nagromadzenia odpadów, co związane jest z rozwojem gospodarczym i wzrostem poziomu życia mieszkańców, a co jednocześnie pociąga za sobą zwiększoną ilość „produkowanych odpadów”.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu przyjęto prognozowany, zgodny z krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami, wzrost emisji odpadów:

- o 16 % w 2006 r.

- o 31 % w 2010 r. w stosunku do wytwarzanych w 2001 roku.

W nawiązaniu do powyższego wyliczona ilość wszystkich odpadów powstających w sektorze komunalnym wytworzonych przez mieszkańców gminy Gniewkowo w roku 2001 wyniosła wg poniższych obliczeń 4621Mg, zawartych w tabeli nr 27.

Tabela nr 27

| Liczba mieszkańców | Ilość odpadów powstałych w sektorze komunalnym w roku 2001 na postawie średnich wskaźników nagromadzenia [Mg/rok] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odpady z gospodarstw domowych | odpady z infrastruktury | odpady wielkogabarytowe | odpady niebezpieczne | odpady budowlane | Łącznie |
| Gniewkowo-miasto–7441 M | 1667 | 818 | 149 | 22 | 298 | 2954 |
| Gniewkowo-wieś –7644 M | 887 | 344 | 115 | 15 | 306 | 1667 |
| Łącznie –15085 M | 2554 | 1162 | 264 | 37 | 604 | 4621 |

W związku z powyższym prognozowana ilość odpadów komunalnych w roku 2006 wyniesie o 16% więcej, co daje 5360 Mg, natomiast w roku 2010 o 31% więcej w stosunku do roku 2001, czyli 6053 Mg odpadów.

Prognozowany podział jakościowy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w roku 2006 przedstawiać się będzie wg tabeli nr 28.

Tabela nr 28

| Strumień odpadów komunalnych | Średnia zawartość frakcji w odpadach [%] | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2006 r. [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| odpady ulegające biodegradacji | 19,3 | 1035 |
| papier i tektura | 16,3 | 874 |
| opakowania wielomateriałowe | 1,1 | 59 |
| tworzywa sztuczne | 14,2 | 761 |
| tekstylia | 2,5 | 134 |
| szkło | 7,8 | 418 |
| metale | 3,8 | 204 |
| opady mineralne | 3,4 | 182 |
| drobna frakcja popiołowa | 9,8 | 525 |
| odpady wielkogabarytowe | 6,4 | 343 |
| odpady budowlane | 14,7 | 788 |
| odpady niebezpieczne | 0,7 | 37 |
| Łącznie | 100 | 5360 |

Prognozowany podział jakościowy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w roku 2010 przedstawiać się będzie wg tabeli nr 29.

Tabela nr 29

| Strumień odpadów komunalnych | Średnia zawartość frakcji w odpadach [%] | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| odpady ulegające biodegradacji | 18,1 | 1096 |
| papier i tektura | 17,9 | 1083 |
| opakowania wielomateriałowe | 1,3 | 79 |
| tworzywa sztuczne | 13,5 | 817 |
| tekstylia | 2,5 | 151 |
| szkło | 8,5 | 514 |
| metale | 3,5 | 212 |
| opady mineralne | 3,4 | 206 |
| drobna frakcja popiołowa | 7,4 | 448 |
| odpady wielkogabarytowe | 5,9 | 357 |
| odpady budowlane | 17,4 | 1054 |
| odpady niebezpieczne | 0,6 | 36 |
| Łącznie | 100 | 6053 |

Procentowa zawartość poszczególnych frakcji została przyjęta wg KPGO.

## 3. Polityka cele i zadania w planach wyższego szczebla

Dla opracowywanego niniejszego dokumentu wiążące są dokumenty wyższego szczebla, a szczególnie cele i zadania w nich zawarte. Są to takie dokumenty jak: Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Opadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego.

### 3.1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

Cele średniookresowe do roku 2010

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- ratyfikacja konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;

- zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska;

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą poprzez składowanie co najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do roku 2010 (w stosunku do roku 2000);

- zbudowanie, w perspektywie 2010 r., krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Zadania krótkoterminowe na lata 2003-2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001-2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz opisanych w KPGO w rozdziale „Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych”;

- opracowanie i realizacja krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania;

- utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji BAT/BREFF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów;

- utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 200/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

### 3.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Cele krótkookresowe 2003-2006:

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów i wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska;

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli;

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych;

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, budowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2007-2014:

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi;

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej;

- wdrażanie nowoczesnej technologii odzysku i unieszkodliwienia odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów;

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

### 3.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

Cele działań średniookresowych do roku 2010:

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych;

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 65 % wszystkich odpadów komunalnych;

- skierowanie do roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995);

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50 %,

- opakowania ze szkła: 45 %,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30 %,

- opakowania metalowe: 45 %,

- opakowania wielomateriałowe: 30 %,

- odpady wielkogabarytowe: 50 %,

- odpady budowlane: 40 %,

- odpady niebezpieczne ( z grupy odpadów komunalnych): 50 %;

- ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko;

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB;

- eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzących z jednostek medycznych i placówek weterynaryjnych.

Kierunki działań średniookresowych do roku 2010:

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów;

- wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej);

- utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami;

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych;

- redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych;

- modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych;

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych;

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji;

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów;

- budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych z eksploatacji;

- dekontaminacja i unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PBC;

- likwidacja mogilników;

- organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

### 3.4. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu Inowrocławskiego na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010

Cele działań:

- wprowadzenie ogólnopowiatowego systemu selektywnej zbiórki zmierzającego do maksymalnego ograniczenia ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

- ściślejsze powiązanie systemu zbiórki odpadów z wymogami technologicznymi obiektów bazowych;

- stworzenie systemu transportu odpadów w oparciu o program zmniejszenia uciążliwości z nim związanych;

- zmniejszenie kosztów transportu do niezbędnego minimum;

- centralizacja zarządzania systemem dopuszczająca przyjęcie odmiennych, uzasadnionych rozwiązań organizacyjnych w każdym z obsługiwanych obszarów;

- systematyczne wprowadzanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych;

- kontrola nad wszystkimi rodzajami odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady niebezpieczne, powstające na terenie powiatu;

- edukacja społeczności oraz podnoszenie jej świadomości ekologicznej.

Zgodnie z opracowanym powiatowym planem gospodarki odpadami zadania, które będą realizowane na poziomie powiatu określone zostały w kategoriach ilościowej i jakościowej. Wyznaczają one kierunki działań i określają sposób realizacji przyjętych celów. Prezentują się one w następujący sposób w poniższej tabeli nr 30.

Tabela nr 30

| Rodzaj odpadów | Zadania ilościowe | Zadania jakościowe | Horyzont czasowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne | Ograniczenie do: 65 % składowania wszystkich odpadów komunalnych 75 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995 50 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995 35 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995 | do końca roku 2005 poprawić warunki higieniczne i organizacyjne w miejscach gromadzenia odpadów w systemie zbiorowym | do końca 2010 r. do końca 2010 r. do końca 2013 r. do końca 2020 r. |
| Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wysegregowaniem odpadów biodegradowalnych | wprowadzenie usług zbierania wysegregowanych odpadów dla 95 % mieszkańców miasta i 70 % mieszkańców wsi oraz zwiększenie liczby punktów zbierania odpadów segregowanych obsługujących ww ludność | zwiększenie regularności świadczonych usług w celu obsługi wszystkich objętych systemem mieszkańców | do końca 2010 r. |
| Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów | wprowadzenie punktów zbiórki, odbioru i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów dla 75 % wszystkich mieszkańców miast powiatu i 30 % mieszkańców wsi | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2010 r. |
| Odpady niebezpieczne | wprowadzenie punktów zbiórki, odbioru i wykorzystania odpadów niebezpiecznych dla 75 % wszystkich mieszkańców miast powiatu i 30 % mieszkańców wsi | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2010 r. |
| Odpady opakowaniowe | wprowadzenie selektywnej zbiórki i recyklingu: - 50% papieru i tektury, - 45% szkła, - 45% metalu, - 30% tworzyw sztucznych | zmniejszyć ilość opakowań funkcjonujących w obrocie handlowym i podnieść wartość opakowań zwrotnych | do końca 2010 r. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne | wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz organizacja punktów ich termicznego unieszkodliwiania lub poprzez sterylizację – do 75% | doprowadzić do bezpiecznego postępowania z odpadami mogącymi stwarzać zagrożenie skażenia | do końca 2010 r. |
| Odpady elektryczne i elektroniczne, włącznie z lodówkami zawierającymi freon | wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich recyklingu – 30 % | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2010 r. |
| Wraki samochodowe i opony | wprowadzenie systemu kasacji zużytych pojazdów (wraków samochodowych) i zbiórki opon oraz ich recyklingu – do 30% | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2007 r. |
| Odpady z sektora budownictwa | zorganizowana zbiórka i systemy recyklingu – 50% | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2010 |
| Odpady wielkogabarytowe | wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich recyklingu – 50% | rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | do końca 2010 |
| Osady z oczyszczalni ścieków | wprowadzenie systemu ich przeróbki poprzez kompostowanie i dalsze wykorzystanie lub unieszkodliwienie termiczne (współspalanie) | doprowadzić do bezpiecznego postępowania z odpadami mogącymi stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia gleb i wód oraz zakażenia | do końca 2010 |

## 4. Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Gniewkowo

Zgodnie z założeniami i wytycznymi do opracowania planów gospodarki odpadami opracowanymi na poszczególnych szczeblach (KPGO, Wojewódzki Plan Gospodarki Opadami, Powiatowy Plan Gospodarki Opadami) polityka gminy musi być zgodna z ogólnymi wytycznymi i zasadami obowiązującymi na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Podstawowymi zasadami są:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- odzysk, a tym samym recykling (materiałowy i organiczny),

- spalanie połączone z odzyskiem energii,

- unieszkodliwianie odpadów.

Dla gminy Gniewkowo zaproponowany system gospodarki odpadami musi być zgodny z rozwiązaniem powiatowym. Przyjęty dla powiatu inowrocławskiego kompleksowy system gospodarki odpadami realizować będzie następujące cele:

- unikanie i ograniczanie ilości powstających odpadów oraz zmniejszanie ich uciążliwości,

- wykorzystanie gospodarcze odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać.

Podstawowymi elementami systemu będą:

- odzysk odpadów przydatnych do wykorzystania – surowców wtórnych poprzez selektywną zbiórkę w miejscu powstania oraz ich oczyszczanie, rozdział na rodzaje i dystrybucję do odbiorców,

- selektywne pozyskiwanie organicznych frakcji odpadów nadających się do biologicznej przeróbki i przetwarzanie ich na pełnowartościowy kompost,

- eliminowanie ze strumienia odpadów składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania bądź dalszego wykorzystania,

- kontrolowane składowanie odpadów nie dających się wykorzystać lub unieszkodliwić w inny sposób, na składowiskach bezpiecznych dla środowiska.

Cele krótkoterminowe na lata 2005-2008:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy;

- skierowanie w roku 2006 na składowisko do 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995);

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury – 45%

- opakowania ze szkła – 35%

- opakowania z tworzyw sztucznych - 22%

- opakowania metalowe – 35%

- opakowania wielomateriałowe – 20%

- odpady wielkogabarytowe – 20%

- odpady budowlane – 15%

- odpady niebezpieczne z grupy opadów komunalnych – 15%.

Cele długoterminowe na lata 2009-2012:

  - dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

  - dalsza organizacja ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarowania odpadami;

  - kontynuacja akcji szkoleniowych i podnoszenia świadomości społecznej;

  - skierowanie w roku 2010 na składowisko do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995);

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 50%,

- odpady budowlane – 40%,

- odpady niebezpieczne z grupy opadów komunalnych – 50%;

Gmina Gniewkowo będzie jednym z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami powiatu inowrocławskiego. Jest to zgodne z wytycznymi dokumentów wyższego szczebla. Rozwiązaniem ponadgminnym będzie powstanie Centrum Gospodarki Odpadami (CGO) w Inowrocławiu, które stworzone zostanie z obecnego ZUOK Inowrocław. Proponowane są dwa scenariusze rozwiązania zbiórki odpadów u źródła. Scenariusze są zróżnicowane pod względem systemu segregacji, zbierania i transportu odpadów komunalnych. Natomiast sposób zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów oraz rozwiązania organizacyjne systemu będą takie same. Ponadto system segregacji, zbierania i transportu pozostałych grup odpadów będzie identyczny.

Zaproponowane przez autorów planu powiatowego dwa scenariusze rozwiązań projektowych zbiórki surowców wtórnych, pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów infrastrukturalnych, zostały przygotowane w oparciu o istniejące obiekty, czyli ZUOK Inowrocław z istniejącym składowiskiem. Spełniają one wszelkie wymogi, aby mogły się przekształcić w Centrum Gospodarki Odpadami dla powiatu. Będą tam przyjmowane następujące rodzaje zebranych selektywnie odpadów z terenów gmin:

- surowce wtórne, pochodzące ze zbiórki pojemnikowo-workowej,

- bioodpady, pochodzące z gospodarstw domowych po wprowadzeniu ich selektywnej zbiórki oraz z terenów zielonych,

- odwodnione i ustabilizowane osady ściekowe,

- odpady wielkogabarytowe, pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności,

- odpady budowlane, pochodzące z remontów, renowacji, rozbiórki, placów budowy,

- odpady niebezpieczne, pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności.

Na terenie CGO odpady biodegradowalne będą kompostowane, odpady niebezpieczne będą czasowo przechowywane do czasu ich odesłania do odpowiedniej instalacji utylizacyjnej, odpady zebrane selektywnie będą natomiast zagęszczane i magazynowane do wyekspediowania na rynek surowców wtórnych. Pozostałe rodzaje odpadów, których nie można odzyskać będą unieszkodliwiane poprzez składowanie.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na szeroką kontrolę systemu, monitoring i ocenę jego efektywności, pozwoli m.in. na ocenę stopnia:

- zapobiegania powstawaniu odpadów,

- ograniczenia ilości odpadów u źródła ich powstawania,

- odzyskania surowców z odpadów,

- skutecznego unieszkodliwiania wraz z ostatecznym składowaniem.

Zgodnie z proponowanym planem gospodarki odpadami dla powiatu organizatorem i realizatorem systemu będzie celowy związek gmin. Stworzą go reprezentanci poszczególnych samorządów lokalnych. Natomiast koordynatorem systemu będzie CGO, jako podmiot i miejsce, gdzie będą się łączyły strumienie odpadów z poszczególnych gmin i gdzie będzie następowała dalsza przeróbka odpadów. Odpady pochodzące z terenu gminy Gniewkowo, które nie będą się nadawały do dalszej przeróbki będą składowane na składowisku gminnym, obecnie funkcjonującym w Kaczkowie. Planowane jest wprowadzenie jednego wspólnego dla wszystkich gmin systemu opłat i rozliczeń finansowych, które powinny zmobilizować mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

### 4.1. Zbiórka odpadów komunalnych

Proponowane jest, aby odpady komunalne zbierane były systemem wielopojemnikowym lub dwupojemnikowym.

System wielopojemnikowy charakteryzuje się tym, że odpady będą zbierane „u źródła” na cztery główne frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom oraz pozostałe odpady zmieszane. Proponowane jest, aby przy zabudowie rozproszonej mieszkańcy segregowali odpady do worków foliowych o objętości 110-240 dm3. Natomiast pozostałe odpady zmieszane trafiałyby do pojemników, w które są zaopatrzone posesje. Natomiast przy zabudowie zwartej pojemniki na poszczególne frakcje powinny zostać ustawione w miejscach ogólnie dostępnych, w pobliżu sklepów, urzędów, szkół. Komplet pojemników – 1 gniazdo składać się będzie z kompletu pojemników na poszczególne frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier i drobny złom. Pozostałe odpady zmieszane będą trafiały do pojemników i kontenerów, które obecnie funkcjonują i są wykorzystywane do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Proces segregacji „u źródła” powinien być również prowadzony w jednostkach gospodarczych, instytucjach. Plan powiatowy zakłada lokalizację pojemników typu „dzwon” o pojemności 2,2 m3. Ponieważ na terenie gminy Gniewkowo funkcjonują pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 1,1 m3 planowane jest ich pozostawienie. Rozważyć będzie można przy zakupie nowych pojemników zmianę typu pojemnika, jednak w chwili obecnej gmina nie planuje zmiany rodzaju pojemników. Plan powiatowy zakłada obsługę 300 mieszkańców przez jedno „gniazdo pojemników”. Przy obecnej liczbie mieszkańców konieczne byłoby ustawienie na terenie miasta 25 kompletów pojemników o pojemności 2,2 m3. Na dzień dzisiejszy jest ich 9 kompletów (każdy o poj. 1,1 m3) składających się z trzech rodzajów pojemników: na papier, tworzywa sztuczne i szkło. Brak jest pojemników do zbiórki drobnego złomu i nie planowane jest ustawianie takiego rodzaju pojemników. Wynika to z faktu, że gromadzone w nim odpady byłyby wybierane przez tzw. „zbieraczy złomu” w celu sprzedaży. Dlatego ustawianie pojemników do gromadzenia drobnego złomu jest niecelowe. W przypadku, gdy gmina zdecyduje się na pozostawienie dotychczasowego rodzaju pojemników do selektywnej zbiórki, o pojemności 1,1 m3 każdy konieczne będzie podwojenie ilości kompletów pojemników, tj. obecność 50 zestawów na terenie miasta.

Scenariusz II planu powiatowego zakłada system zbiórki odpadów dwupojemnikowy, gdzie odpady komunalne będą segregowane „u źródła” na dwie frakcje: frakcję suchą, którą stanowią wszelkie odpady użyteczne oraz frakcję mokrą – odpady zmieszane. Mieszkańcy z terenu zabudowy rozproszonej segregować będą suchą frakcję do worków foliowych o pojemności 110-240 dm3, natomiast frakcja mokra będzie gromadzona w pojemnikach używanych obecnie do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Przy zabudowie zwartej mieszkańcy segregować będą frakcję suchą odpadów komunalnych do pojemników typu dzwon, natomiast frakcję mokrą do kontenerów i pojemników używanych do tej pory. Zakłada się, że 1 pojemnik na frakcję suchą o objętości 2,2 m3 przypadałby na 150 mieszkańców. To przy obecnej liczbie mieszkańców konieczne byłoby ustawienie 50 sztuk pojemników. Przy pozostawieniu dotychczasowego rodzaju pojemników o pojemności 1,1 m3 liczba koniecznych pojemników do zbiórki frakcji suchej wymagałaby podwojenia. Do zbiórki frakcji suchej nie kwalifikowałyby się pojemniki siatkowe, w których obecnie gromadzi się tworzywa sztuczne. Proces segregacji „u źródła” powinien być również prowadzony w jednostkach gospodarczych i instytucjach przy pomocy dwóch rodzajów pojemników.

Obie przedstawione wersje zakładają, że dla mieszkańców mieszkających w zabudowie zwartej, maksymalna odległość od najdalszego domu do miejsca ustawienia pojemnika nie powinna przekraczać 300 m, natomiast docelowo powinna zbliżać się do 100 m.

### 4.2. Plan redukcji i zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W celu wyeliminowania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych proponowane są następujące systemy zbiórki:

- okresowy odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako usługi na telefon,

- bezpośredni odbiór od producenta, który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. Polega on na odbiorze sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta, gdzie podlega on demontażowi i odzyskuje się niezbędne surowce wtórne. Upraszcza to system zbiórki odpadów i ich usuwanie,

- system wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Planowany system gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na następującym poziomie:

- w roku 2006 w wysokości 20%,

- w roku 2010 w wysokości 50%

- i w roku 2014 w wysokości 60% w stosunku do prognozowanych ilości odpadów powstających w danym roku.

W stosunku do prognozowanych wielkości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych ilość odpadów objętych selektywną zbiórką 68,6 Mg w roku 2006 i 178,5 Mg w roku 2010, zgodnie z poniższą tabelą nr 31.

Tabela nr 31

| Rodzaj odpadu: odpady wielkogabarytowe | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2006 [Mg/rok] | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Ilość powstających odpadów | 343 | 357 |
| Ilość odpadów objętych selektywną zbiórką | 68,6 | 178,5 |

Proponuje się, aby do czasu powstania CGO w Inowrocławiu ustalić harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla terenu gminy. Minimalna ilość wywozu to 1 raz w roku. W harmonogramie wywozu uwzględnić miejsca gromadzenia opadów. Gmina powinna zawrzeć stosowną umowę z odpowiednim podmiotem zajmującym się wywozem odpadów. O terminach i miejscach zbiórki Gmina powiadamia mieszkańców. Odpady należy wywozić na gminne składowisko i gromadzić selektywnie.

### 4.3. Plan redukcji i zbiórka odpadów budowlanych

Na wytwórcach odpadów budowlanych spoczywa obowiązek ich właściwego zagospodarowania, w tym również zbierania i transportu. Wytwórca może zlecić wykonanie określonych działań wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia. Zalecane jest, aby na placu budowy w oddzielnych miejscach wstępnie segregować powstające odpady budowlane, co pozwoli na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowisko. Wśród odpadów, które mogą trafić do zakładu unieszkodliwiania i odzysku, znajdują się m.in.: gruz betonowy, ceglany, asfaltowy, ceramiczny; odpady materiałów izolacji przeciwwilgociowych i pokryć dachowych; odpady z instalacji sanitarnych i elektrycznych, stali zbrojeniowej; gleba i grunt z wykopów, kamienie.

Planowany system gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na następującym poziomie:

- w roku 2006 w wysokości 15%,

- w roku 2010 w wysokości 40%

- i w roku 2014 w wysokości 60% w stosunku do prognozowanych ilości odpadów powstających w danym roku.

W stosunku do prognozowanych wielkości wytwarzanych odpadów budowlanych ilość odpadów objętych selektywną zbiórką powinna wynosić w roku 2006 118,2 Mg, natomiast w roku 2010 421,6 Mg wg poniższej tabeli nr 32.

Tabela nr 32

| Rodzaj odpadu: odpady budowlane | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2006 [Mg/rok] | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Ilość powstających odpadów | 788 | 1054 |
| Ilość odpadów objętych selektywną zbiórką | 118,2 | 421,6 |

Do czasu uruchomienia CGO w Inowrocławiu odpady budowlane na terenie gminy powinny być również selektywnie zbierane zarówno z terenów budowy, rozbiórek jak i od osób prywatnych, a pochodzących z remontów domów, mieszkań. Proponowane jest ich gromadzenie w kontenerach KP-7 i wywożenie na składowisko, gdzie mogą być poddane szczegółowej segregacji pod kątem ich wykorzystania do utwardzenia dróg, czy na przesypki technologiczne na kwaterze składowania. Gmina powinna wskazać firmy, które dostarczałyby odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Obowiązek zagospodarowania odpadów budowlanych spoczywa na ich wytwórcy, a gmina może pomóc w ich odpowiednim zagospodarowaniu poprzez prowadzoną akcję informacyjną. Nie leży w obowiązkach gminy zagospodarowywanie odpadów budowlanych wytwarzanych przez mieszkańców.

### 4.4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Podstawowym przedsięwzięciem jest zorganizowanie na terenie gminy systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, obejmującego 100 % mieszkańców gminy. Odbiór odpadów powinien zostać powierzony przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami) wyspecjalizowanej firmie wywozowej.

Powiatowy plan zakłada stworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, który będzie przyjmował bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zakłada się regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Będzie on objeżdżał w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku) i odbierał odpady. Zbiórka może się odbywać ponadto poprzez sieć handlową - przez apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami. Wówczas gmina musi zawrzeć umowę z poszczególnymi placówkami handlowymi na przyjmowanie i przechowywanie odpadów niebezpiecznych. Na żądanie specjalistyczny pojazd będzie odbierał odpady z odpowiedniej placówki. Również zbiórka może być prowadzona w Centrum Gospodarki Odpadami w Inowrocławiu lub na odpowiednio wyposażonych składowiskach. Nie dotyczy to w chwili obecnej składowiska w Kaczkowie, które nie przyjmuje odpadów niebezpiecznych.

Odpady zebrane z terenu gminy trafią do stacji przeładunkowej znajdującej się w Centrum Gospodarki Odpadami w Inowrocławiu, gdzie będą magazynowane do czasu ich transportu do docelowej instalacji.

Najczęściej pojawiające się odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych to akumulatory i baterie, odpady zawierające rtęć (zużyte lampy, termometry), przeterminowane środki farmaceutyczne, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin.

Recykling zużytych baterii powinien wyglądać w sposób następujący: użytkownik zaopatrujący się w nowy produkt oddaje w miejscu zakupu zużyte akumulatory i baterie, które gromadzone są w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywane są poprzez sieć hurtową do Centrum Gospodarki Odpadami, które organizuje transport do zakładu utylizacji na terenie kraju.

Zbiórka przeterminowanych środków farmaceutycznych powinna być prowadzona przez apteki, które należy wyposażyć w odpowiednie pojemniki do zbiórki oraz materiały informacyjno reklamowe. Następnie należy zorganizować odbiór odpadów z aptek i dostarczenie ich do zakładu unieszkodliwiania.

Gmina jako jednostka wdrażająca system gospodarki odpadami powinna realizować ww zadania.

Planowany system gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych na następującym poziomie:

- w roku 2006 w wysokości 15%,

- w roku 2010 w wysokości 50%

- i w roku 2014 w wysokości 80% w stosunku do prognozowanych ilości odpadów powstających w danym roku.

W stosunku do prognozowanych wielkości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ilość odpadów objętych selektywną zbiórką powinna wynosić w 2006 roku 5,55 Mg, a w roku 2010 18 Mg, wg poniższej tabeli nr 33.

Tabela nr 33

| Rodzaj odpadu: odpady niebezpieczne | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2006 [Mg/rok] | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Ilość powstających odpadów | 37 | 36 |
| Ilość odpadów objętych selektywną zbiórką | 5,55 | 18 |

Konieczne jest jak najszybsze utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, aby wyeliminować odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. Jest to jednak uzależnione od powstania CGO w Inowrocławiu. Bez działań ze strony władz powiatowych zmierzających do powstania CGO a tym samym GPZON gmina nie będzie w stanie sama poradzić sobie z takim zamierzeniem. Konieczna jest poza tym odpowiednia kampania edukacyjna dla mieszkańców, gdyż to od nich zależy powodzenie wdrażania i efektywność zaproponowanych rozwiązań systemowych.

Do odpadów niebezpiecznych należą również odpady azbestu. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów RP 14 maja 2002 r. podaje wytyczne do realizacji dla poszczególnych szczebli samorządowych.

Do zadań organów wykonawczych gminy należy:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowanie wykazów zawierających azbest oraz rejonów występowania narażenia na ekspozycję azbestu, przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu.

Do zadań rady gmin należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu gmin z realizacji programu.

Samorząd gminny powinien gromadzić dane na temat stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na konkretnych obiektach. Dane te powinny być przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania programu stanowiącego integralną część z programem wojewódzkim. Konieczne jest rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorząd gminny przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649), przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej na modernizację obiektu. Samorząd gminny sporządza również wykaz obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ech grup pilności, jak w arkuszach ocen. Następnie przekazuje zebrane informacje wraz z arkuszami ocen do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Konieczne jest uwzględnienie powyższych działań i sporządzenie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Sprawa powinna zostać potraktowana jako pilna.

### 4.5. Odpady medyczne i weterynaryjne

Dla powstających w gminie odpadów medycznych można będzie zastosować dwie metody unieszkodliwienia powstających odpadów.

Pierwsza z nich to sterylizacja w instalacji do termicznej sterylizacji parowej zlokalizowanej m.in. w szpitalu w Inowrocławiu. Powstające odpady będą gromadzone na terenie przychodni lub gabinetów w specjalnych, hermetycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego. Odpady będą w ustalonych terminach odwożone do szpitala, gdzie zostanie zainstalowane urządzenie do ich sterylizacji. Po przeprowadzeniu procesu sterylizacji odpady medyczne mają właściwości odpadów bytowych i mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku odpadów.

Druga metodą unieszkodliwienia powstających odpadów medycznych jest ich spalanie w szpitalu w Inowrocławiu, gdzie funkcjonuje spalarnia odpadów, aktualnie nieczynna. Konieczne jest jej ponowne uruchomienie. Do tego czasu powinny być przekazywane do unieszkodliwienia do najbliższych spalarni, które znajdują się w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, Wojewódzkim Szpitalu we Włocławku.

Powstające odpady weterynaryjne (martwe zwierzęta i tkanka) powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w Jezuickiej Strudze „Struga S.A.” w gminie Rojewo, gdzie funkcjonuje instalacja do utylizacji materiału szczególnego ryzyka i padłych zwierząt. Natomiast odpady pozabiegowe, które stanowią materiał zakaźny powinny być przekazywane do spalarni odpadów medycznych.

### 4.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Rady 199/31/EC w roku 2010 podda się odzyskowi lub unieszkodliwi się odpady komunalne ulegające biodegradacji, w takim stopniu, aby do składowania kierować ilość odpadów równą 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku. W roku 2013 zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50% wytworzonych w porównywalnym 1995 roku.

Dla roku 1995 przyjęto wytworzenie 4051 Mg odpadów komunalnych na terenie gminy. Średnia zawartość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w tym roku wyniosła 40%. W związku z powyższym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku na terenie gminy szacuje się na 1620 Mg.

W nawiązaniu do powyższego ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania przedstawia tabela nr 34.

Tabela nr 34

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Rok 1995 [Mg/rok] | Prognoza na rok 2006 [Mg/rok] | Prognoza na rok 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 1620 | 1909 | 2179 |
| Ilość odpadów dopuszczonych do składowania zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/EC | - | - | 1215 |

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami wyznaczone zostały limity planowanego odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wyniosą one przy założeniu osiągnięcia wymaganych redukcji:

- 25% w 2010 roku,

- 50% w 2013 roku w stosunku do ilości wytworzonej.

Przyjmuje się, że w okresie lat 2003-2006 zmierzać będzie się do uzyskania 12% poziomu unieszkodliwienia odpadów (bez odpadów opakowaniowych).

Zakładane poziomy odzysku oraz ilość odpadów dopuszczonych do składowania dla roku 2006 i 2010 przedstawia tabela nr 35.

Tabela nr 35

| Rodzaj odpadu: odpady ulegające biodegradacji | Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstałych w 1995 roku | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2006 [Mg/rok] | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów w roku 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów wytworzonych ogółem | 1620 | 1909 | 2179 |
| Ilość odpadów dopuszczonych do składowania zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/EC (lub składowanych) | 1620 | 1785 | 1215 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania zgodnie z założeniem KPGO | - | 124 | 964 |

Aby dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy w 2010 roku 44% wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zagospodarować gospodarczo. Zakładając odzysk odpadów opakowaniowych z papieru i tektury na poziomie 30% (tj. 325 Mg) do zagospodarowania należy przewidzieć 639 Mg odpadów.

Aby osiągnąć założone cele niezbędny będzie rozwój lokalnych kompostowni, które będą wykorzystywały selektywnie zebrane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone. Ponieważ budowa kompostowni zakładana jest w CGO w Inowrocławiu do czasu jej powstania wysegregowane odpady ulegające biodegradacji mogą być stosowane do produkcji kompostu z unieszkodliwionych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni.

Aby promować zmniejszanie w strumieniu odpadów komunalnych ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji konieczna jest odpowiednia polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Odpady biodegradowalne przy zabudowie wielorodzinnej musiałyby być gromadzone w specjalnych pojemnikach na biomasę, dostawianych w miejscach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i powinny być usuwane codziennie do kompostowni, która ma powstać w CGO w Inowrocławiu. Konieczna byłaby wówczas zbiórka odpadów prze mieszkańców w domach. Przy zabudowie jednorodzinnej odpady te mogą być kompostowane we własnym zakresie na użytkowanych nieruchomościach, w sposób nie utrudniający korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

### 4.7. Plan odzysku odpadów opakowaniowych

Wymagany poziom odzysku odpadów opakowaniowych wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639). Poszczególne roczne poziomy odzysku i recyklingu zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym do w ustawy, tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104/2003, poz. 982). Roczne poziomy zostały określone do końca 2007 roku.

Dla następujących rodzajów opakowań należy osiągnąć odpowiedni poziom odzysku w odniesieniu do roku 2006:

- odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych – 22%

- odpadów opakowaniowych z papieru i tektury – 45 %

- odpadów opakowaniowych ze szkła – 35 %

- odpadów opakowaniowych z metalu – 35%

- odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – 20%.

Ilość odpadów opakowaniowych przeznaczonych do unieszkodliwienia przedstawiono w tabeli nr 36

Tabela nr 36

| Rodzaj odpadu opakowaniowego | Prognoza na 2006 rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość odpadów wytworzona [Mg/rok] | Ilość odpadów do odzysku [Mg/rok] |
| z papieru i tektury | 874 | 381,1 |
| z tworzyw sztucznych | 761 | 167,4 |
| ze szkła | 418 | 146,3 |
| z metalu | 204 | 71,4 |
| wielomateriałowe | 59 | 11,8 |
| Łącznie | 2316 | 778 |

Aby osiągnąć założone poziomu odzysku oraz recyklingu konieczne są odpowiednie kroki poszczególnych grupach materiałowych również na poziomie gminy:

- dla opakowań z papieru i tektury – zwiększenie efektywności zbiórki oraz jej rozszerzenie i skup makulatury, odpowiednio prowadzony proces segregacji na poszczególne gatunki makulatury,

- dla opakowań szklanych – również zwiększenie efektywności zbiórki oraz jej rozszerzenie i ewentualny skup butelek, odpowiednie prowadzenie procesu segregacji stłuczki przez firmy prowadzące odzysk,

- dla opakowań z tworzyw sztucznych – zwiększenie efektywności i rozszerzenie procesu zbiórki, poprawa bazy technicznej firm zajmujących się odzyskiem tworzyw i ich segregacją na poszczególne polimery, odpowiednie ich przygotowanie dla zakładów przetwórczych,

- dla odpadów metalowych – propagowanie recyklingu aluminium z opakowań innych niż puszki po napojach, propagowanie organizacji systemu skupu lub zbiórki pojemników aerozolowych stalowych lub aluminiowych.

Każdy rodzaj opakowań wymaga odpowiedniego zakresu zbiórki bądź skupu. Gmina może w tym zakresie propagować selektywną zbiórkę. Aby ułatwić właściwą segregację opakowań konieczna jest ich odpowiednia ocena przez użytkownika, czy nadają się do odzysku, dlatego wskazane jest ich certyfikacja. Nie jest to zależne od gminy. Można natomiast edukować społeczeństwo i organizować akcje, których celem będzie edukowanie w zakresie odpowiedniego systemu zbiórki opakowań tych, dla których istnieją linie technologiczne do ich przetwarzania.

### 4.8. Odpady unieszkodliwiane na składowisku

Z masy odpadów, która kwalifikuje się do wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych do poddania procesowi odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia można określić pozostałą ilość odpadów komunalnych, która będzie przekazana do unieszkodliwienia na składowisku gminnym. Prognozowaną ilość odpadów, którą przewiduje się do unieszkodliwienia na składowisku w Kaczkowie przedstawia tabela nr 37.

Tabela nr 37

| Rodzaj odpadów | Prognoza na rok 2006 [Mg/rok] | Prognoza na rok 2010 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów komunalnych | 5360 | 6053 |
| Odzysk odpadów ulegających biodegradacji | 124 | 964 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 68,6 | 178,5 |
| Odzysk odpadów budowlanych | 118,2 | 421,6 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 5,55 | 18 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych | 1538 | 1538 |
| Pozostała ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania przez składowanie | 3505,65 | 3120,1 |

Sukcesywnie ilość odpadów dostarczanych na składowisko w Kaczkowie będzie się zmniejszała. Będzie to spowodowane osiągnięciem coraz większych poziomów odzysku poszczególnych odpadów, które zostaną wyeliminowane ze strumienia odpadów komunalnych i skierowane do odzysku lub unieszkodliwienia metodą inną niż składowanie. Pozwoli to na długą jeszcze eksploatację istniejącego składowiska, zwłaszcza, że przewidziana jest na nim rezerwa terenu pod II kwaterę.

### 4.9. Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych

Na najbliższe lata przewidywane jest utrzymanie obecnego poziomu wytwarzanych odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Nie przewiduje się też radykalnej zmiany w strukturze wytwarzanych odpadów przemysłowych. Przewiduje się jak dotychczas wytwarzania największej ilości odpadów w branży spożywczej. Możliwy jest wzrost ilości osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej. Należy jednak zakładać, że nastąpi wówczas wzrost wykorzystania osadów ściekowych, m.in. poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 roku ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5%, a w 2010 roku o 5%. Jedynie w odniesieniu do odpadów z urządzeń do likwidacji i neutralizacji osadów oraz oczyszczania ścieków przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 20% do roku 2004 i 40% do roku 2010.

## 5. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć

Możliwości osiągnięcia celów założonych w planie gospodarki odpadami dla gminy Gniewkowo wiążą się z realizacją określonych zadań, których wykaz został przedstawiony poniżej w tabeli nr 38, zawierającej harmonogram zadań na lata 2005-2012.

Tabela nr 38

| Zadanie | Lata realizacji |  |  | Szacunkowe nakłady | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006-2008 | 2009-2012 |  |  |
| Opracowanie i uchwalenie Planu gospodarki odpadami dla gm. Gniewkowo | kwiecień-maj 2005 |  |  | 9 000zł | budżet gminy |
| Utworzenie celowego związku gmin oraz stworzenie CGO w Inowrocławiu – stworzenie ponad lokalnego systemu gospodarki odpadami | x | x | x | uzależnione od działań powiatu | fundusze strukturalne, budżet gminy, powiatu, fundusze ochrony środowiska |
| Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -zakup pojemników do segregacji odpadów i objęcie zbiórką wszystkich mieszkańców | x | x |  | 50 000zł | budżet gminy, fundusze ochrony środowiska |
| Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki dla odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i osiągnięcie zakładanych limitów odzysku w roku 2006 i 2010 |  | x | x | - uzależnione od powstania CGO w Inowrocławiu | budżet gminy, powiatu fundusze strukturalne, fundusze ochrony środowiska |
| Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest |  | x |  | ok. 15 000 zł | budżet gminny, fundusze ochrony środowiska, strukturalne |
| Działania mające na celu unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest |  | x | x | - | budżet gminny, powiatowy, fundusze ochrony środowiska, strukturalne |
| Wdrażanie systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji |  |  | x | - uzależnione od powstania CGO w Inowrocławiu | budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, fundusze strukturalne |
| Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  | x |  | - uzależnione od powstania CGO w Inowrocławiu | budżet gminny, powiatowy, fundusze ochrony środowiska, strukturalne |
| Dalsze prace nad zakończeniem rekultywacji składowiska odpadów w Michałowie, m.in. badania monitoringowe, nowe nasadzenia drzew i krzewów, prace związane z nawiezieniem ziemi | x | x |  | 8 000zł w 2005r. | budżet gminy, fundusze struktralne, |
| Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów | zadanie ciągłe |  |  | według potrzeb | budżet gminy, fundusze strukturalne |
| Monitoring składowiska odpadów w Kaczkowie | zadanie ciągłe |  |  | ok. 8 000/rok w zależności od zakresu badań | budżet gminy (ZGKiM) |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków: remont poletka osadowego | x |  |  | ok. 3 000 zł | budżet gminy (ZGKiM) |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadami: - WKF |  | x |  | 355 000 zł | budżet gminy (ZGKiM), fundusze strukturalne, fundusze ochrony środowiska, budżet państwa |
| Działania edukacyjne dotyczące minimalizacji wytwarzania odpadów oraz systemu selektywnej zbiórki | zadanie ciągłe |  |  | ok. 5 000 zł /rok | fundusze ochrony środowiska, budżet gminy |
| Sprawozdanie z wykonania planu - ocena działania systemu |  | x | x | co dwa lata | budżet gminy, burmistrz |
| Weryfikacja i aktualizacja planu gospodarki odpadami |  |  | x | wg potrzeb, najpóźniej za 4 lata | budżet gminy, fundusze ochrony środowiska |
| Monitorowanie planu gospodarki odpadami | zadanie ciągłe |  |  | - | budżet gminny |

Najpilniejszą potrzebą w zakresie wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów jest zakup pojemników do zbiórki odpadów: papieru, szkła i tworzyw sztucznych.

Planowany jest następujący rozstaw docelowy pojemników w ciągu najbliższych dwóch lat, oprócz już ustawionych:

- na terenie miasta Gniewkowo:

  - ul. Cmentarna – 1 kpl.

  - ul. Rynek – 1 kpl.

  - ul. Parkowa – 1 kpl.

  - ul. Zajezierna – 1 kpl.

  - ul. Moniuszki – 1 kpl.

  - ul. Pająkowskiego (koło NZOZ)– 1 kpl.

  - ul. Pająkowskiego osiedle – 1zestaw szkło, papier

  - ul. Dworcowa (koło gimnajzum) – 1 kpl.

  - ul. Dworcowa (koło PBS) - 1 kpl

  - na terenie gimnazjum – 1 kpl.

  - na terenie szkoły – 1 kpl.

  - ul. Kilińskiego – 1 kpl.

  - osiedle Toruńskie – 1 kpl.

  - osiedle Dreckiego i Piasta – 6 zestawów szkło i papier

- na terenie gminy Gniewkowo:

- Klepary – szkło, plastik

- Żyrosławice – szkło, plastik

- Perkowo – szkło, plastik

- Suchatówka – 2 kpl.

- Murzynko – szkło, plastik

- Kijewo – 1 kpl.

- Markowo – 1 kpl.

- Szpital – szkło, plastik

- Kawęczyn – 1 kpl.

- Gąski – 1 kpl.

- Skalmierowice – szkło, plastik

- Chrząstowo – 1 kpl.

- Wielowieś – szkło, plastik

- Murzynno – szkło, plastik

- Szadłowice – 1 kpl.

- Ostrowo – szkło, plastik

- Kaczkowo – szkło, plastik

- Wierzchosławice – 2 kpl.

- Wierzbiczany – 1 kpl.

- Lipie - 1 kpl.

- Zajezierze – 1 kpl.

Łącznie dla terenu miasta planuje się zakup 19 pojemników do zbiórki szkła, 19 do zbiórki papieru i 12 do zbiórki tworzyw sztucznych. Dla terenu gminy planowany jest zakup 23 pojemników do szkła i tworzyw sztucznych i 12 do papieru. Łączna kwota zakupu pojemników dla miasta wynosi około 37 000 zł, natomiast dla gminy około 41 000 zł, co daje łączną kwotę około 78 000zł.

## 6. Zasady finansowania planu

Wydatki związane z realizacją planu gospodarki odpadami mogą być pokrywane:

- z budżetu własnego gminy oraz w przypadku inwestycji ponadlokalnych z budżetu powiatowego; dotyczy to w szczególności powstania CGO w Inowrocławiu i związanych z nim działań; gmina nie będzie w stanie z własnego budżetu pokryć wydatków związanych z wprowadzaniem scentralizowanego systemu gospodarowania odpadami;

- z dotacji, pożyczek, dopłat ze źródeł zewnętrznych jakimi są fundusze ochrony środowiska),

- z kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki, m.in. Bank Ochrony Środowiska ,

- z funduszy unijnych poprzez fundusze strukturalne, spójności.

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska mają możliwość otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest realizowany w ramach dwóch programów operacyjnych:

- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentami końcowymi ZPORR mogą być samorządy gmin oraz związki gmin, o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do Funduszy Spójności. Celem strategicznych ZPORR na lata 2004-2006 jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Głównymi kierunkami tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów jest wzmacnianie ich potencjału rozwojowego m.in. poprzez rozbudowę i modernizację regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach ZPORR o dofinansowanie mogą starać się projekty w ramach działania „Infrastruktura Ochrony Środowiska” oraz „Infrastruktura Lokalna”.

W ramach działania „Infrastruktura Ochrony Środowiska” realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów, m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów poprzez organizację i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacji tzw. „dzikich składowisk”).

W ramach działania „Infrastruktura Lokalna” realizowane będą projekty małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców) dotyczące gospodarki odpadami stałymi, a w szczególności:

- budowy, modernizacji i rekultywacji składowisk odpadów stałych,

- budowy lub modernizacji miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,

- likwidacji dzikich składowisk,

- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych.

W ramach działania Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych realizowane będą m.in. projekty: „koszt zatrudnienia długotrwale bezrobotnych” objętych bezrobociem strukturalnym na prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenów poprzemysłowych i powojskowych (12 miesięczny kontrakt).

Na inwestycje związane z gospodarką odpadami gmina ma również możliwości pozyskiwania środków z funduszy celowych poprzez dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Fundusze te funkcjonują na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz mają osobowość prawną, natomiast powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości prawnej, a środkami funduszy gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.

Na liście priorytetów dziedzinowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w punkcie „gospodarka odpadami” znajdują się m.in.:

- wspomaganie przedsięwzięć dotyczących segregacji i odzysku oraz przekształcania i zagospodarowania odpadów i osadów,

- wspieranie technik i technologii ograniczających ilość wytwarzanych odpadów i osadów,

- dofinansowywanie zadań mających na celu likwidację zagrożeń spowodowanych przez odpady niebezpieczne.

Również środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, a ponadto w przypadku ustalenia przez radę powiatu, innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska, a wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym również realizacji programów ochrony środowiska.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska mogą wspierać podobne działania jak powiatowy fundusz, z wyjątkiem przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, jak również inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska.

Do powiatowego i gminnego funduszu kierowane są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew i krzewów.

## 7. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Wdrażanie opracowanego dokumentu podlegać będzie monitoringowi, co oznacza, że będzie on oceniany i analizowany w zakresie:

- stopnia wykonania zaplanowanych działań,

- stopnia realizacji przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyny powstania powyższych rozbieżności.

Za przeprowadzenie oceny stopnia wdrażania planu odpowiedzialny jest burmistrz. On też, jako organ wykonawczy gminy, jest zobowiązany do sporządzenia co dwa lata raportu z postępów we wdrażaniu planu i do przekazania ww raportu Radzie Miejskiej. WW sprawozdanie powinno zawierać:

- informację o wykonaniu jakościowym i ilościowym zadań zawartych w planie gospodarki odpadami,

- opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania,

- informacje dotyczące spodziewanych zmian,

- informacje dotyczące budżetu oraz nowych wymogów prawnych, które mogą spowodować konieczność weryfikacji planu.

Co cztery lata natomiast powinna nastąpić weryfikacja uchwalonego planu. Weryfikacji podlegają:

- całość planu, łącznie z jego warunkami, założeniami dalszego rozwoju i innymi danymi początkowymi w celu sprawdzenia ich aktualności,

- polityka, wyznaczone cele i zadania,

- działania długo- oraz krótkoterminowe.

Zweryfikowany plan powinien zawierać odniesienie do stanu pierwotnego, tj. przedstawionego w niniejszym opracowaniu. Należy go przekazać do zaopiniowania przez właściwe organy administracyjne. Zaktualizowany plan podlega zatwierdzeniu na drodze uchwały przez Radę Miejską. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią realizację niniejszego dokumentu proces jego aktualizacji należy przeprowadzić wcześniej.

Aby w prawidłowy sposób ocenić efektywność realizacji planu konieczny jest odpowiedni system sprawozdawczości. W zadaniach krótko- i długoterminowych należy ująć działania zmierzające do prawidłowego prowadzenia systemu ewidencji i monitoringu odpadów w gminie. Systemy te mają ułatwić określenie ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach systemu gospodarowania odpadami. Celem ich jest również kontrola wytwórców i posiadaczy odpadów. System monitoringu i kontroli ma za zadanie zapewnienie spełnienia wymogów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. Marszałek województwa na podstawie otrzymanych zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewody i starosty prowadzić będzie wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. Do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami burmistrz ma dostęp w zakresie:

- informacji dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Gniewkowo,

- informacji dotyczących zezwoleń wydawanych posiadaczom odpadów prowadzącym działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

- informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie gminy Gniewkowo.

Dla sporządzenia sprawozdania z wykonania zadań zawartych w planie gospodarki odpadami wskaźnikami monitorowania efektywności planu mogą być poniżej podane wskaźniki, określone procentowo lub wagowo:

- dla sektora komunalnego:

  - ilość odpadów wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok],

  - ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok],

  - ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów [%],

  - udział odpadów z sektora komunalnego przyjętych na składowisko [%],

  - ilość zinwentaryzowanych dzikich składowisk odpadów i procent ich likwidacji,

  - ilość zebranych do mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg], [%],

  - ilość odzyskiwanych surowców wtórnych: tworzywa sztuczne, papier, szkło [Mg], [%],

  - ilość odzyskiwanych odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę: budowlanych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych [Mg], [%];

- dla sektora gospodarczego:

  - ilość powstających odpadów w sektorze gospodarczym: niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne [Mg],

  - sposób zagospodarowania odpadów: odzysk, unieszkodliwianie [Mg], [%],

  - liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami [%],

  - ilość powstających osadów ściekowych [Mg]

  - sposób postępowania z osadami ściekowymi [Mg], [%].

Są to propozycje najistotniejszych wskaźników, ich lista powinna być stale modyfikowana i weryfikowana oraz uzupełniana.

## 8. Analiza oddziaływania proponowanych rozwiązań na środowisko

Zaproponowany system gospodarki odpadami dla gminy Gniewkowo będzie jednym z elementów systemu powiatowego. Jego realizacja zapewni osiągnięcie podstawowych celów w zakresie zmniejszenia ilości odpadów, które ostatecznie trafiają do środowiska oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia odzysku odpadów i ich ponownego wykorzystania. Docelowo zakładane jest kierowanie na składowisko tylko tych odpadów, których nie da się wyeliminować i przeznaczyć do ponownego wykorzystania.

Realizacja planu na terenie gminy oraz jednostki nadrzędnej, jaka jest powiat spowoduje:

- wcielenie w życie przepisów prawa polskiego oraz UE dotyczących gospodarowania odpadami,

- odzysk surowców wtórnych,

- wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki, ujmującego różne rodzaje powstających odpadów,

- likwidację nielegalnych składowisk odpadów,

- zmniejszenie zagrożenia i niekorzystnego oddziaływania źle zagospodarowanych odpadów na stan wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, powietrza atmosferycznego, zdrowia ludzi,

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu oraz powstających odorów,

- wzrost postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na szeroką kontrolę systemu, monitoring i ocenę jego efektywności, pozwoli m.in. na ocenę stopnia:

- zapobiegania powstawaniu odpadów,

- ograniczenia ilości odpadów u źródła ich powstawania,

- odzyskania surowców z odpadów,

- skutecznego unieszkodliwiania wraz z ostatecznym składowaniem.

Projektowany system gospodarowania powstającymi odpadami w gminie Gniewkowo przewiduje:

- funkcjonowanie gminnego składowiska odpadów w Kaczkowie, które będzie wykorzystane do czasu zapełnienia się i wyczerpania pojemności kwater składowania, po tym okresie odpady przeznaczone do unieszkodliwienia poprzez składowanie będą dostarczane do CGO w Inowrocławiu.

- ujęcie w jeden strumień wszystkich odpadów, szczególnie powstających w gospodarstwach domowych, z jednoczesna segregacją „u źródła”, co powinno być stymulowane systemem ulg w naliczaniu opłat od mieszkańców,

- poprzez zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania wydłuży się okres eksploatacji obecnego, gminnego składowiska,

- poprzez powstanie CGO i zlokalizowanego tam centrum zarządzania systemem stworzy się realne możliwości optymalizacji przewozów, tras i wykorzystania sprzętu, którym obiekt dysponuje i dysponować będzie,

- system segregacji i odzysku odpadów nie będzie powodował żadnych dodatkowych obciążeń dla środowiska,

- poprzez centralizację systemu zbiórki proponuje się podział obszaru powiatu na rejony i wyłanianie firm, które będą je obsługiwały na drodze przetargów publicznych; pozwoli to na wyeliminowanie firm nie posiadających odpowiedniego sprzętu, zminimalizowanie długości tras przejazdów potrzebnych do napełnienia samochodu, wyeliminowanie obsługi mieszkańców jednej ulicy przez kilku przewoźników.

Jest to zatem pozytywne rozwiązanie z punkt widzenia oddziaływania na środowisko, które będzie służyło poprawie stanu środowiska w gminie.

## 9. Edukacja ekologiczna

Dla realizacji założeń planu gospodarki odpadami, a zwłaszcza dla osiągnięcia zakładanych wielkości redukcji powstających ilości poszczególnych rodzajów odpadów, istotna jest odpowiednio prowadzono edukacja społeczeństwa. Gmina wprowadzając system segregacji odpadów planuje wydruk ulotek informacyjnych, które będą w sposób przystępny objaśniały zasady segregacji tj., jakie odpady wrzucać do poszczególnych rodzajów pojemników. Niezwykle ważna jest edukacja dzieci i młodzieży w szkołach.

Ponadto opracowany Plan powinien być dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych. Procedura uchwalania Planu związana jest z procedurą konsultacji społecznych. Dlatego od początku prac nad Planem dostępna była na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego informacja o prowadzonych pracach. Po uchwaleniu przez Radę Gminy dokumentu będzie on dostępny na stronach internetowych urzędu. Ponadto powinien być on upowszechniony w szkołach na terenie gminy, aby dzieci i młodzież mogły włączyć się do procesu jego realizacji.

## 10. Wybrane akty prawne

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska dotyczące gospodarki odpadami zawarte są w wielu ustawach i aktach wykonawczych. Najważniejszymi z nich są:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 63, poz. 638),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

## 11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejsze opracowanie wynika z obowiązku, jaki na gminy nakłada obowiązująca ustawa o odpadach. Zakres, sposób i formę sporządzenia planu gospodarki odpadami określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620).

Opracowany dokument zawiera opis stanu aktualnego, odnoszący się do danych z października 2004 roku. Przedstawia informację dotyczące źródeł, rodzaju i ilości powstających odpadów zarówno z sektora komunalnego jak i handlowego oraz z przemysłu. W grupie odpadów komunalnych wyróżnia dodatkowo podział na odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów. Ponadto zawiera odniesienia do odpadów z sektora budowlanego, energetycznego, z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, do odpadów niebezpiecznych, a wśród nich: odpadów medycznych, zawierających PCB, wraków samochodowych, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, środków ochrony roślin, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów zawierających azbest.

Plan gospodarki odpadami charakteryzuje rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, unieszkodliwiania w sektorze komunalnym. Zawiera informacje na temat wdrażania selektywnej zbiórki na terenie gminy. Scharakteryzowano instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów tj. – gminne składowisko odpadów w Kaczkowie pod względem zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami. Ponadto przedstawiono również składowisko wyłączone już z eksploatacji a poddawane procesowi rekultywacji – składowisko w Michałowie. Zasygnalizowano pojawiający się problem tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, których obecność stwierdzono na terenie gminy.

Przedstawiony został wykaz podmiotów uprawnionych do działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów, unieszkodliwiania odpadów oraz odzysku odpadów.

Druga część dokumentu dotyczy prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami. Związane jest to ze zmianami demograficznymi. Przedstawione zostały prognozowane ilości poszczególnych rodzajów odpadów, jakie będą powstawały na terenie gminy. Określone zostały cele i zadania, jakie należy realizować, a jakie wynikają z dokumentów wyższego szczebla. Są to: Polityka Ekologiczna Państwa, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Plan Gospodarki Opadami oraz Powiatowy Plan Gospodarki Opadami.

Dla gminy zaprojektowany został indywidualny system gospodarki odpadami zgodny z wytycznymi powiatowymi, zakładającymi powstanie ponadgminnego Centrum Gospodarki Odpadami w Inowrocławiu. Przedstawiony został sposób zbiórki odpadów komunalnych a także plan redukcji i zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych.

Stworzono harmonogram realizacji zadań na lata 2005-2012, który służyć ma osiągnięciu zamierzonych celów. Uznano, że najważniejszym zadaniem na najbliższy czas jest wprowadzenie selektywnej zbiórki na terenie całej gminy.

Przedstawiono możliwości finansowania planu ze środków innych niż budżet gminny oraz wskazano na konieczność prowadzenia monitoringu i oceny realizacji postawionych celów. Zaproponowano wskaźniki, na podstawie, których można będzie monitorować efektywność planu. W końcowej części przeprowadzono analizę oddziaływania zaproponowanych rozwiązań na środowisko, która wykazała, że zaproponowane rozwiązania będą służyły poprawie stanu środowiska.