OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SZADŁOWICACH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szadłowicach obejmująca w szczególności docieplenie stropodachu budynku szkoły matami z wełny mineralnej, docieplenie stropodachu przybudówki w.c. płytami z wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, a także docieplenie ścian w nowszej części budynku szkoły oraz remont pozostałych ścian wraz z kolorystyką elewacji.

2. Dane o ochronie terenu

Budynek szkoły wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską.

3. Opis stanu istniejącego

Budynek zlokalizowany jest w Szadłowicach 36 gmina Gniewkowo. W skład całego obiektu wchodzi dwukondygnacyjny budynek szkolny z poddaszem i częściowym podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjna przybudówka w.c. oraz kotłowni. Budynek szkoły w części jest budynkiem wybudowanym w 1909 r. o bogatej formie architektonicznej elewacji, pozostała część została dobudowana prawdopodobnie w latach 60-70 XX wieku. Obiekt wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej.

W części starej stropy nad piwnicami odcinkowe na belkach stalowych murowane z cegły ceramicznej, pozostałe stropy drewniane ze ślepym pułapem. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę, marsylką oraz od strony północno-zachodniej esówką (nowe pokrycie). Rynny, rury spustowe oraz inne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Podokienniki ceglane. Stolarka drewniana – okna skrzynkowe. Drzwi zewnętrzne drewniane. Na ścianach budynku zamontowane są drobne elementy w postaci tablic informacyjnych, wsporników do mocowania flag, lamp oświetleniowych itp.

W części nowej stropy żelbetowe z cegły  żerańskiej, klatka schodowa żelbetowa. Dach drewniany kryty od strony północno – zachodniej dachówką ceramiczną esówką oraz od strony południowo – wschodniej karpiówką podwójnie w koronkę.  Rynny, rury spustowe oraz inne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Podokienniki ceglane. Stolarka drewniana – okna zespolone. Drzwi zewnętrzne drewniane. Na ścianach budynku zamontowane są drobne elementy w postaci tablic informacyjnych, wsporników do mocowania flag, lamp oświetleniowych itp.

Przybudówka w.c. oraz kotłowni o ścianach murowanych. Dach z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Rynny, rury spustowe oraz inne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Okna drewniane zespolone oraz stalowe (w części produkcyjnej kotłowni). Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe; w kotłowni także wrota stalowe. Na ścianach budynku zamontowane są drobne elementy w postaci tablic informacyjnych, wsporników do mocowania flag, lamp oświetleniowych itp.

Podczas oględzin obiektu stwierdzono zawilgocenie elewacji spowodowane m.in. :

- przelewającą się przez niedrożne rynny wodą,

- brakiem parapetów zewnętrznych z prawidłowo ukształtowanym zębem okapowym,

- skierowaniem odpływu wód opadowych z rur spustowych bezpośrednio na teren przy budynku oraz brak należytego ukształtowania terenu, który prowadzi do powstawania zastoisk wody opadowej bezpośrednio przy murach, zawilgocenie murów w strefie cokołu oraz zalewanie piwnic wodą.

4. Dane techniczno-rzeczowe

Długość						35,90m

Szerokość						16,80m

Wysokość						13,50m

Powierzchnia wewnętrzna budynku		        1476,10m2

5. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana okien.

5.1. Ogólna charakterystyka robót.

Projektuje się wymianę stolarki okiennej w zakresie przedstawionym na rysunkach. Należy ujednolicić podział okien w części starszej budynku szkoły. Istniejące okna (skrzynkowe i zespolone) należy zastąpić drewnianymi oknami jednoramowymi z drewna sosnowego klejonego warstwowo, w kolorze białym. Okno w części produkcyjnej budynku kotłowni z profili aluminiowych. Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 1,7 W/m2K.

5.2. Zakres robót

5.2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej przewidzianej do wymiany wraz z wewnętrznymi podokiennikami i przygotowanie otworów do montażu.

5.2.2. Montaż okien w uprzednio przygotowanych otworach.

5.2.3. Montaż drewnianych podokienników wewnętrznych.

5.2.4. Pokrycie ceglanych podokienników (wykonanie parapetów) zewnętrznych blachą cynkowo-tytanową gr. 0,6mm. Ząb okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość 35mm.

5.2.5. Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży wewnętrznych.

6. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana drzwi   zewnętrznych.

6.1. Ogólna charakterystyka robót.

Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zakresie przedstawionym na rysunkach. Wszystkie drzwi, z wyjątkiem tych do kotłowni, projektuje się drewniane, płycinowe. Drzwi i wrota do budynku kotłowni projektuje się ocieplić. Współczynnik przenikania ciepła drzwi nie może być większy niż 2,5 W/m2K.

6.2. Zakres robót

6.2.1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany.

6.2.2. Montaż drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.

6.2.3. Obróbka obsadzenia drzwi.

6.2.4. ocieplenie drzwi i wrót do budynku kotłowni płytami z wełny mineralnej gr. 5cm i obicie blachą stalową powlekaną gr. 0,55mm. Od strony zewnętrznej pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową po oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża.

7. Opis projektowanych rozwiązań – likwidacja ścianek z  luksferów.

7.2. Zakres robót

7.1.1. Rozbiórka ścianek z pustaków szklanych.

7.1.2.Wykonanie nowych ścianek w systemie lekkiego szkieletu z otworami okiennymi. Ścianki należy wykonać za pomocą bali drewnianych. Skrajne słupki mocowane do istniejących konstrukcji ściennej za pomocą kotew stalowych PSR 16x175 w rozstawie 50cm słupki pośrednie mocowane obustronnie za pomocą blach kątowych 80x80x2 i kotew PSR 6x80 w ilości 4 szt./na blachę oraz gwoździami pierścieniowymi w ilości 6szt./na blachę. Poziome rygle łączyć ze słupkami za pomocą blach kątowych i gwoździ j.w.  Pomiędzy ryglami i słupkami umieścić izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 12cm. Od wewnątrz izolację zabezpieczyć warstwą folii paraizolacyjnej, obić szkieletem z łat drewnianych 4x4cm i płytami GKB gr. 12,5mm. Płyty wykończyć gładzią gipsową i dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi. Od zewnątrz izolację cieplną zabezpieczyć warstwą folii paraprzepuszczalnej, obić płytą OSB gr. 20mm, okleić styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 5cm i wykonać cienkowarstwową wyprawę tynkarską na warstwie zbrojnej siatką z włókna szklanego. Od zewnątrz pomalować dwukrotnie farbą silikonową zgodnie z kolorystyką elewacji.

7.1.3. Montaż w otworach stolarki okiennej. Od wewnątrz osadzić drewniany parapet, od zewnątrz z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm.

8. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie stropodachu na przybudówką w.c.

8.1. Ogólna charakterystyka robót.

Projektuje się docieplenie dachu przy użyciu płyt z wełny mineralnej o łącznej grubości 18cm w układzie dwuwarstwowym. Spodnią warstwę termoizolacji o grubości 15cm należy wykonać np. z płyt PAROC ROS 30, a warstwę wierzchnią o grubości 3cm np. z płyt PAROC ROB 60t.

8.2. Zakres robót

8.2.1. Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń.

8.2.2. Rozbiórka obróbek blacharskich i rynien.

8.2.3. Wymiana instalacji odgromowej.

8.2.4. Podniesienie ścianek kolankowych poprzez podmurówkę z trzech warstw cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. marki M5.

8.2.5. Montaż wzdłuż okapu drewnianych bali za pomocą blach kątowych przeznaczonych do mocowania haków rynnowych.

8.2.6. Wymiana wywietrzaków dachowych oraz wywiewek kanalizacyjnych – zastosować     wywiewki osłonięte zadaszeniem.

8.2.7. Płyty z wełny mineralnej warstwy spodniej należy mocować do podłoża używając mas klejących w postaci dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub lepiku na gorąco bez wypełniaczy.

8.2.8. Płyty z wełny mineralnej warstwy wierzchniej należy ułożyć na sucho na płytach warstwy spodniej.

8.2.9. Po zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym należy przykleić pierwszą (podkładową) warstwę papy asfaltowej metodą zgrzewania.

8.2.10. Wykonać mocowanie mechaniczne układu za pomocą łączników mechanicznych w ilości 8 szt./m2.

8.2.11. Przykleić drugą warstwę papy asfaltowej – wierzchniego krycia metodą zgrzewania.

8.2.12. Wykonanie obróbek blacharskich (wykonanie pokrycia murów, kołnierza ściany, obróbki okapu oraz rynny i rury spustowej) z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,60mm.

9. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie dachu budynku szkoły

9.1. Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się docieplenie dachu przy użyciu płyt z wełny mineralnej miękkiej o łącznej grubości 15cm przy czym ocieplenie pomiędzy krokwiami należy układać w układzie jednowarstwowym, a ocieplenie leżące w poziomie jętek w układzie dwuwarstwowym (po usunięciu gruzu, polepy itp.).

Podczas prowadzenia robót budowlanych, po odsłonięciu konstrukcji dachu należy bezwzględnie dokonać oceny stanu technicznego elementów więźby. Oceny tej dokona w ramach nadzoru autorskiego projektant na zlecenie inwestora lub inspektor nadzoru. W przypadkach koniecznych należy wzmocnić bądź wymienić uszkodzone elementy.

9.2. Roboty przygotowawcze

9.2.1. Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

9.2.2. Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej.

9.2.3. Rozebranie łacenia dachu.

9.2.4. Usunięcie z części poziomej stropu gruzu, itp.

9.2.5. Impregnacja istniejącej więźby dachowej za pomocą trójfunkcyjnego impregnatu FOBOS M2 przeciw działaniu ognia, owadów i grzybów poprzez trzykrotne smarowanie (lub oprysk) zgodnie z instrukcją producenta.

9.3. Roboty dociepleniowe

9.3.1. Montaż od spodu krokwi i jętek paraizolacji – folii paraizolacyjnej gr. 0,25mm.

9.3.2. Ułożenie pomiędzy krokwiami ocieplenia z wełny mineralnej gr. 15cm np. płyt PAROC UNS 37; na jętkach ocieplenie w dwóch warstwach gr. 10+5cm.

9.3.3. Montaż od góry krokwi folii wstępnego krycia o gramaturze nie mniejszej niż 135 g/m2 oraz paraprzepuszczalności 2000 g/m2/24h (23°C/5%).

9.3.4. Przybicie do krokwi kontrłat o przekroju 50x38mm – w przypadku stwierdzenia przydatności do użycia łat z rozbiórki można je wykorzystać.

9.4. Ułożenie nowego pokrycia

9.4.1. Przybicie łat o przekroju 50x38mm w rozstawie ok. 34cm – tj. zgodnie z instrukcją producenta dachówki.

9.4.2. Wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej esówki wraz z pokryciem gąsiorami naroży i kalenicy, obrobieniem blachą cynkowo – tytanową gr. 0,60mm kosza i elementów wystających ponad dach (kołnierze ścian i kominów) oraz okapu.

9.4.3. Montaż instalacji odgromowej. Należy zapewnić prawidłową wentylację pokrycia poprzez wykonanie szczeliny wentylacyjnej z wlotem przy okapie oraz wlotem w kalenicy dachu.

9.4.4. Montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60mm.

10. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji budynku szkoły oraz przybudówki i kotłowni

10.1. Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się docieplenie ścian nowszej części budynku szkoły oraz remont pozostałych elewacji (starej części budynku szkoły oraz przybudówki w.c. oraz kotłowni) polegający na wykonaniu tynków cienkowarstwowych i pomalowaniu. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji.

10.2. Zakres robót

Docieplenie ścian poniżej terenu i w strefie cokołu

10.2.1. Rozbiórka nawierzchni wzdłuż docieplanych ścian. W przypadku płyt chodnikowych należy zdjąć całą nawierzchnię. Wykonanie wykopu na głębokość ok. 1,20m.

10.2.2. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II.

10.2.3. Powierzchnię ściany oczyścić z zanieczyszczeń.

10.2.4. Zagruntować podłoże za pomocą dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej rozcieńczonej wodą 1:1.

10.2.5. Do ocieplenia ścian w gruncie i w strefie cokołu płyty styropianowe EPS 100 – 038 DACH/PODŁOGA gr. 10cm. Płyty należy kleić do podłoża za pomocą dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanosząc masę na całą powierzchnię płyt pacą zębatą. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych o min. 15cm. W narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych niż 1,5mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu należy przeszlifować nierówności do uzyskania jednolitej płaszczyzny.

10.2.6. Warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego. Na „roboczej” powierzchni ściany należy nałożyć warstwę z zaprawy klejowej gr. 1,5mm, a następnie zatapiać w niej bez fałd i załamań siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 145g/m2, tak aby była ona całkowicie niewidoczna. Prace należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 6cm. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać przez co najmniej 24 godz. od zakończenia prac.

10.2.7. Na wyschniętej warstwie zbrojącej wykonać właściwą izolację pionową z dwóch warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża masą rozcieńczoną wodą 1:1. Uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy warstwą docieplenia a murem.

10.2.8. Zasypać wykop i zagęścić grunt. Ułożyć nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm wraz z obrzeżami. Wykonać poprzeczny spadek chodnika nie mniejszy niż 2% w kierunku od budynku. Uzupełnić nawierzchnię trawiastą, a bezpośrednio przy ścianie ułożyć opaskę z kostki j.w. o szerokości 50cm.

Docieplenie ścian powyżej tetrenu

    - Montaż rusztowania.

    - Demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp.

    - Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II. Należy skuć wszystkie tynki z ościeży z uwagi na projektowane ich docieplenie, a także całą warstwę fakturową.

    - Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów.

    - Sprawdzanie nośności podłoża:

- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm używając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych,

- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz łączników mechanicznych; w przypadku nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym.

    - Strefa cokołu. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3mm większą od płyty styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek. W narożach budynku mocować listwy narożne.

10.2 15. Klejenie płyt styropianowych. Do ocieplenia ścian powyżej listwy startowej należy    użyć płyt styropianowych frezowanych EPS 70 – 040 FASADA grubości 14cm. Ościeża należy docieplić styropianem grubości 3cm. Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5cmi grubości 1cm, 6 placków grubości 1cm i średnicy ok. 10cm wewnątrz obwódki. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie płyt do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na płyty styropianowe. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. w narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych niż 1,5mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy powierzchnię płyt przeszlifować papierem ściernym. Skute gzymsy podparapetowe odtworzyć ze styropianu.

    - Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220 w ilości 4 szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60mm (nie należy wliczać grubości kleju!). Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm. Kołki należy wbić tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.

    - Naroża budynków, otworów okiennych i drzwiowych nale4ży chronić za pomocą profilu narożnego z zespoloną siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się  w wykonanym łożu grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Siatkę narożnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku odcinania właściwej siatki zbrojącej na równo  z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu narożnego i siatki zbrojącej muszą wynosić co najmniej 10cm.

    - Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godzin od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we wszystkie naroża otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na grubość ok. 1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami 3wynoszącymi, co najmniej 10cm. Siatka musi być całkowicie niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość.

    - W strefie docieplenia do wysokości 2,0m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

    - W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm.

    - Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zależności od wybranego systemu docieplenia koniecznym może być poprzedzenie tynkowania wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20° C oraz wilgotności względnej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk mineralny należy nakładać na podłoże na grubość ziarna pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,2mm. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem).

    - Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm, instalacji odgromowej, itp..

    - Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach wg kolorystyki elewacji.

    - Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin.

    - Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

Remont elewacji

    - Montaż rusztowania.

    - Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II. Należy skuć tynk z cokołu w starszej części budynku szkoły, a także całą warstwę fakturową.

    - Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów.

    - W strefie cokołu osuszony mur zabezpieczyć środkiem gruntującym STRONGSIL techniką malarską zgodnie z instrukcją producenta.

    - warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego. Na „roboczej” powierzchni ściany należy nałożyć warstwę z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5mm, a następnie zatapiać w niej bez fałd i załamań siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 145g/m2 , tak aby była ona całkowicie niewidoczna. Prace należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 6cm. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. W trakcie wykonywana temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 24 godziny od zakończenia prac.

    - Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po upływie co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20° C oraz wilgotności względnej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk mineralny należy nakładać na podłoże na grubość ziarna pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,2mm. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem).

    - Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach wg kolorystyki elewacji.

    - Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm.

    - Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

    - wykonywanie remontu studzienek okiennych. Przemurowanie 3 górnych warstw   przy użyciu cegły pełnej na zaprawie cementowej marki M5 oraz wykonanie od środka tynków cem.-wap. kat. II i pomalowanie farbami silikonowymi.

11. Uwagi i zalecenia

11.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

11.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.

11.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

11.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.

11.5. Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania tynków cienkowarstwowych ścian podano w oparciu o system docieplenia DRYVIT DRYSULATION. Zastosowanie innego systemu możliwe jest wyłącznie po przedstawieniu pełnej dokumentacji technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta.

11.6. W przypadku starszej części budynku szkoły z uwagi na stwierdzone zawilgocenia murów w strefie cokołu, których główną przyczyną jest przede wszystkim niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych z dachów oraz ukształtowanie terenu działki i związane z tym odwodnienie powierzchniowe terenu zaleca się:

W celu zabezpieczenia budynku przed wilgocią należy:

a) Wykonać pełne rozpoznanie przyczyn i skutków występowania wilgoci.

Dokonać odkrywek ścian piwnic w celu stwierdzenia stopnia zawilgocenia, obecności

warstw izolacji i jej stanu technicznego.

b) Ukształtować teren ze szczegółowym uwzględnieniem jego odwodnienia, a w

szczególności skierowania wód powierzchniowych w kierunku od budynku do urządzeń

odwadniających. W razie konieczności rozbudować sieć kanalizacji deszczowej.

c) W przypadku stwierdzenia braku izolacji pionowej ścian co jest wysoce prawdopodobne w

przypadku starej części szkoły zaleca się wykonanie izolacji pionowej ścian poniżej terenu

z tzw. folii kubełkowej.