mgr Monika Stańczak

AKTUALIZACJA

Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Gołańcz 
na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019

AKTUALIZACJA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY GOŁAŃCZ

NA LATA 2012-2015

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019

Autor:

mgr Monika Stańczak

Toruń, luty 2012 r.

Spis treści

1.	Wstęp	6

1.1.	Przedmiot i podstawa opracowania	6

1.2.	Zawartość dokumentu i jego podstawy prawne	6

2.	Uwarunkowanie zewnętrzne	7

2.1.	Polityka ekologiczna państwa	7

2.2.	Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020	9

2.3.	Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019	12

2.4.	Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004-2014	14

3.	Ogólna charakterystyka Gminy	15

3.1.	Położenie i uwarunkowania z nim związane	15

3.2.	Stan przestrzeni	18

3.3.	Środowisko	18

4.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego	37

4.1.	Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa	37

4.1.1.	Analiza stanu istniejącego	37

4.1.1.1.	Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca postoju podczas przelotów, miejsca zimowania, przejścia pod drogami i autostradami)	37

4.1.2.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	38

4.2.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	39

4.2.1.	Analiza stanu istniejącego	39

4.2.2.	Przyjęte cele i priorytety	40

4.2.3.	Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji	40

4.3.	Ochrona gleb	41

4.3.1.	Tereny zdegradowane	41

4.3.2.	Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi	41

4.3.3.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	41

4.4.	Ochrona zasobów kopalin	42

4.4.1.	Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych	42

4.4.2.	Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji	43

5.	Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii	43

5.1.	Wodochłonność, materiałochłonność i energochłonność gospodarki	43

5.1.1.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	45

5.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej	46

5.2.1.	Wykorzystanie energii wiatru	47

5.2.2.	Wykorzystanie energii z biomasy	47

5.3.	Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i skutkami suszy	48

5.3.1.	Ochrona przed powodzią	48

5.3.2.	Ochrona przed suszą	48

5.3.3.	Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych	49

5.4.	Podsumowanie	50

6.	Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	51

6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	51

6.1.1.	Analiza stanu istniejącego	51

6.1.1.1.	Wody opadowe	51

6.1.1.2.	Wpływ rolnictwa na jakość wód	51

6.1.1.3.	Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.	52

6.1.1.4.	Problem nieużytkowanych studni i ujęć wody	53

6.1.1.5.	Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych	53

6.1.2.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	54

6.1.3.	Wnioski	55

6.2.	Jakość powietrza i zmiany klimatu	55

6.2.1.	Analiza stanu istniejącego	57

6.2.1.1.	System zaopatrzenia w ciepło	58

6.2.1.2.	Obszary uciążliwości zapachowej	58

6.2.1.3.	Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne	59

6.2.1.4.	Obszary wymagające programów naprawczych	59

6.2.2.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	59

6.3.	Oddziaływanie hałasu	60

6.3.1.	Stan istniejący	64

6.3.1.1.	Obszary wymagające programów naprawczych	65

6.3.2.	Przewidywane kierunki zmian	65

6.3.3.	Lista przedsięwzięć własnych gminy	66

6.4.	Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	66

6.4.1.	Przewidywane kierunki zmian	67

6.5.	Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe	68

6.5.1.	Analiza stanu istniejącego	70

6.5.2.	Cele i zadania do realizacji	70

7.	Narzędzia i instrumenty realizacji Programu	71

7.1.	Narzędzia i instrumenty programowo – planistyczne	71

7.1.1.	Kompetencje w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności	72

7.1.2.	Kompetencje w zakresie ochrony wód	72

7.1.3.	Kompetencje w zakresie ochrony powietrza	73

7.1.4.	Kompetencje w zakresie gospodarki odpadami	73

7.2.	Prawo ochrony środowiska i inne akty niezbędne do realizacji Programu Ochrony Środowiska	73

7.2.1.	Ustawy	73

7.2.2.	Rozporządzenia	74

7.2.3.	Inne akty prawne	77

7.2.4.	Obowiązujące dyrektywy w zakresie ochrony środowiska	78

8.	Dostęp do informacji , edukacja ekologiczna, udział społeczeństwa	80

9.	Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych	82

10.	Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięć zapisanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Gołańcz	83

10.1.	Monitoring środowiska	83

10.1.1.	Ochrona przyrody i bioróżnorodności	83

10.1.2.	Ochrona powierzchni ziemi	84

10.1.3.	Ochrona powietrza	84

10.1.4.	Ochrona wód	84

11.	Spis tabel	85

# Wstęp

## Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gołańcz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, która została sporządzona zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Przedmiotowa aktualizacja powstała w oparciu o dane z następujących źródeł:

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Gołańcz;

- Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;

- Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019;

- Program Ochrony Środowiska powiatu wągrowieckiego na lata 2004-2014;

## Zawartość dokumentu i jego podstawy prawne

Polityka ekologiczna państwa na poziomie gminnym jest realizowana poprzez gminne programy ochrony środowiska. Do sporządzania programów i ich aktualizacji (co 4 lata) zobowiązane są rady gmin, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W roku 2004 został przyjęty do realizacji „Program ochrony środowiska dla gminy Gołańcz”, ujmujący cele ekologiczne do 2014 roku i strategię ich realizacji. W 2011 roku gmina Gołańcz przystąpiła do aktualizacji „Programu…”

Niniejsza edycja dokumentu programowego w zakresie ochrony środowiska ujmuje lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

Dokument ten należy postrzegać nie tylko jako formalne wypełnienie aktualizacji poprzedniego „Programu …”, ale także jako potrzebę zmodyfikowania celów, priorytetów i niezbędnych działań do potrzeb trwającego procesu zmian społeczno-gospodarczych w gminie oraz aktualnego i prognozowanego stanu środowiska.

Zadaniem „Programu” jest doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrażania wymagań prawa.

Struktura Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołańcz obejmuje:

- Omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych w tym racjonalnego użytkowania lasów i zasobów przyrodniczych, gospodarki wodnej, ochrony gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem z podaniem ich stanu aktualnego,

- Ocenę stanu wyjściowego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.

# Uwarunkowanie zewnętrzne

## Polityka ekologiczna państwa

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stanowi, że wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią. W dniu 8 maja 2003 r. Sejm RP przyjął dokument „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. W 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi RP projekt następnej polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014, jednakże – ze względu na skrócenie kadencji – parlament nie zdążył jej uchwalić w 2007 r.

Analiza tekstu projektu przeprowadzona w 2008 r. wykazała jego nadmierną ogólnikowość, a także nieaktualność wielu istotnych elementów, szczególnie w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Konieczna była zatem jego aktualizacja, co jednak spowodowało nieuniknione opóźnienie w przygotowaniu polityki ekologicznej państwa i w konsekwencji konieczne było przyjęcie nowego horyzontu czasowego. Tak więc, „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest drugim z rzędu tego rodzaju dokumentem strategicznym wymaganym ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;

- przystosowanie do zmian klimatu;

- ochrona różnorodności biologicznej.

Jednocześnie RP, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do implementacji całego prawodawstwa unijnego do krajowego systemu prawnego, co powoduje szereg trudnych do wypełnienia zobowiązań. W sumie więc można powiedzieć, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowi ogromny bodziec do uczynienia dalszego, dużego postępu w ochronie środowiska w najbliższych 8 latach.

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne, tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów. Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

## Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Obecna „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” uwzględnia zmienione uwarunkowania zewnętrzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu, stwarzające nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa.

Misja województwa wielkopolskiego, zgodnie z zapisami „Strategii …” brzmi następująco:

- Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców.

- Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków publicznych.

Strategia formułuje cel generalny oraz podporządkowane mu cele strategiczne i operacyjne. W ramach celów operacyjnych określono listy działań strategicznych, które mogą ulegać zmianom w czasie realizacji Strategii.

„Strategia …” formułuje także cele horyzontalne ponieważ realizacja celów strategicznych i operacyjnych nie wyczerpuje listy celów jakie należy osiągnąć w perspektywie czasowej do 2020 roku.

Dla niniejszego „Programu ochrony środowiska …” istotne znaczenie mają następujące cele horyzontalne:

- Ład przestrzenny

- Zrównoważony rozwój

- Innowacje

- Integracja województwa z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą.

CEL GENERALNY STRATEGII: Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców

Cel strategiczny 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Działania strategiczne:

- wspieranie działań zwiększających odporność środowiska,

- likwidacja miejsc szczególnego zagrożenia – „Gorących punktów”,

- działania na rzecz zwiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ochroną przeciwpowodziową,

- poprawa stanu, zwiększanie zasobów leśnych i ich produktywności,

- porządkowanie gospodarki odpadami,

- ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska,

- promocja racjonalnego użytkowania surowców, w tym wody,

- poprawa bilansu wodnego regionu, w tym wzrost retencji sztucznej,

- upowszechnianie edukacji ekologicznej,

- ograniczanie emisji substancji do atmosfery,

- przeciwdziałanie erozji gleb oraz zanieczyszczaniu gruntu,

- zwiększanie zakresu i form oraz poprawa stanu przyrody,

- upowszechnianie stosowania norm ochrony środowiska w gospodarce,

- usuwanie negatywnych skutków eksploatacji surowców,

- zwiększanie udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym, szczególnie poprzez eksploatację źródeł termalnych,

- dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji,

- wykorzystanie dróg wodnych Wielkopolski dla gospodarki turystyki.

Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem

Działania strategiczne:

- promocja komunikacji zbiorowej

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Działania strategiczne:

- porządkowanie stosunków wodnych, w tym zwiększanie sztucznej retencji, poprzez meliorację oraz rozwój sztucznego nawadniania,

- przeciwdziałania erozji gleb,

- rekultywacja terenów zniszczonych,

- zalesienia nieefektywnych gruntów rolnych oraz wprowadzanie zadrzewień śródpolnych,

- poprawa infrastruktury ochrony środowiska,

Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim.

Działania strategiczne:

- ograniczanie presji urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych

Działania strategiczne:

- poprawa stanu infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej

Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów oraz sektorów o niewłaściwym potencjale rozwojowym

Działania strategiczne:

- rewitalizacja dzielnic miast, terenów poprzemysłowych i powojskowych.

Cel strategiczny 2: Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej

Działania strategiczne:

- rozwój doradztwa rolniczego,

- promocja postępu biologicznego w rolnictwie i przetwarzaniu żywności,

- inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska.

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce regionu

Działania strategiczne:

- inwestycje w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obszarów atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym, z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska.

Cel strategiczny 4: Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa

Działania strategiczne:

- budowa systemów zarządzania bezpieczeństwem,

- poprawa standardu i integrację systemów ochrony,

- upowszechnianie standardów i rozwój systemów ochrony i bezpieczeństwa.

## Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019

Cele ekologiczne przyjęte w Programie Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie ochrony środowiska sformułowanych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2019 roku jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.

Celowi temu podporządkowane są cele szczegółowe, których realizacja będzie miała miejsce poprzez przypisane im kierunki działań. Cele szczegółowe zostały ujęte w trzech blokach tematycznych, tj.:

- Ochrona zasobów naturalnych

Cele do 2019 roku:

- Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

- Zwiększanie lesistości województwa oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej

- Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą

- Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych

- Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji

- Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Cele do 2019 roku:

  - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego

  - Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę

  - Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa

  - Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego

  - Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko

  - Minimalizacja skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska

- Działania systemowe.

Cele do 2019 roku:

- Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna

- Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem

- Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska

- Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska

- Promowanie i wsparcie wdrażania systemu EMAS w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego

- Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdrażaniu innowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska

- Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej są zgodne z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016” i wpisują się w osiąganie celów polityki państwa.

## Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004-2014

Powiat Wągrowiecki szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, określił kierunki rozwoju, które mają doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym ograniczenia emisji gazów, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz wzmocnienia struktur ekologicznych. Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska.

Głównym celem Programu jest określenie zasad polityki ochrony środowiska powiatu wągrowieckiego. Program jest narzędziem realizacji polityki ekologicznej państwa i województwa w skali regionu - powiatu. W pełni odzwierciedla tendencje ogólnopolskiej i europejskiej polityki proekologicznej.

Cele Programu do roku 2014:

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

- racjonalna gospodarka wodno – ściekowa przy zachowaniu ochrony wód

- rozwój terenów leśnych

- zmniejszenie zagrożenia ekologicznego

- rozwój edukacji proekologicznej

- gospodarczy i rolniczy podregionu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

# Ogólna charakterystyka Gminy

## Położenie i uwarunkowania z nim związane

Miasto Gołańcz będące siedzibą gminy, położone jest na skraju Wysoczyzny Gnieźnieńskiej nad Strugą Gołaniecką i Jeziorem Smolary, na wysokości 95 m n.p.m. Leży w północno-wschodniej Wielkopolsce, w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałukami. Region ten obejmuje tereny między rzekami: Noteć, Wełna, Struga Margonińska i Dymnica. Dawniej Pałuki stanowiły odrębne terytorium leżące między Wielkopolską a Kujawami.

Gołańcz leży w odległości 25 km na północny-wschód od Wągrowca, przy linii kolejowej z Poznania przez Wągrowiec do Bydgoszczy. Do Poznania jest 77 km, do Bydgoszczy 57 km, a do Piły 58 km.

Gołańcz stanowi ważny ośrodek handlowy i usługowy dla najbliższej okolicy. Na terenie gminy występuje wiele jezior, lasów, stawów i wzgórz, które tworzą walory krajoznawcze sprzyjające dobremu i aktywnemu wypoczynkowi

Rysunek 1 Położenie gminy Gołańcz w powiecie wągrowieckim [źródło: www.zpp.pl]

Gmina Gołańcz graniczy z następującymi gminami: od południa z gminami Wągrowiec i Damasławek, od zachodu z gminą Margonin, od północy z gminami Szamocin i Wyprzysk a o wschodu z gminami Wapno i Kcynia.

Na terenie gminy znajduje się jedno miasto i 25 sołectw: Bogdanowo, Brdowo, Buszewo, Chawłodno, Chojna, Czerlin, Czesławie, Czeszewo, Grabowo, Gręziny, Jeziorki, Konary, Krzyżanki, Kujawki, Laskownica Mała, Laskownica Wielka, Lęgniszewo, Morałowo, Morakówko, Oleszno, Panigródz, Potulin, Rybowo, Smogulec, Tomczyce.

W fizyczno – geograficznym podziale kraju wg. J. Kondrackiego gmina Gołańcz leży na terenie trzech Makroregionów: Pradoliny Toruńsko-Ebeswaldzkiej obejmującej Kotlinę Środkowej Noteci oraz Pojezierza Wielkopolskiego obejmującego Pojezierze Chodzieskie i Pojezierze Gnieźnieńskie należące do Podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, Prowincji Niżu Środkowopolskiego.

Rysunek 2 Gmina Gołańcz [źródło: www.bazgmin.pl]

## Stan przestrzeni

Gmina posiada typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują ponad ¾ całkowitej powierzchni gruntów. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne i pastwiska. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają występujące na terenie gminy gleby. Znaczna ich część to grunty należące do klasy IVA i IIIB. Gruntów słabych klas V i VI, nienadających się do rolniczego wykorzystania na terenie gminy jest ok. 17%.

## Środowisko

Ukształtowanie terenu

Rzeźba powierzchni gminy została ukształtowana w wyniku działalności lądolody ostatniego zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego) oraz procesów denudacyjnych i erozyjnych, które nastąpiły po jego wycofaniu. W związku z powyższym krajobraz ukształtowany w jego wyniku zalicza się do krajobrazu młodoglacjalnego. Charakteryzuje się on dużym bogactwem form ukształtowania powierzchni.

Cofanie się lądolodu było procesem długotrwałym i z uwagi na zachodzące wówczas zmiany klimatyczne przebiegało nierównomiernie. Topnienie lądolodu przerywane było pięcioma fazami jego dłuższego postoju. Taki dłuższy postój, a nawet niewielka transgresja miała miejsce w rejonie Chodzieży, dlatego strefa moren czołowych ciągnących się od Chodzieży do Kcynii nazwana została fazą chodzieską. To właśnie wzgórza czołowomorenowe tej fazy najwyraźniej zaznaczają się w rzeźbie obszaru gminy. Ich podstawową cechą morfologiczną są znaczne rozmiary oraz duże wysokości względne. Pagóry morenowe mają kształt kop i masywów, często o stromych zboczach. Występują tu również liczne jeziora, różnej wielkości i pochodzenia np. jeziora rynnowe w rynnie połaniecko-wągrowieckiej.

Niewielka południowa i wschodnia część gminy wchodzi w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jest to również wysoczyzna morenowa, ale wzniesiona nieco wyżej (100-110 m n.p.m.). Dzisiejszy krajobraz tego terenu to przede wszystkim falista morena denna. Wśród niej spotyka się zagłębienia powstałe w skutek wytopienia odosobnionych brył lodowca, zajęte przez torfowiska lub oczka wodne.

Do młodszych form, związanych z obecnością lądolodu, zaliczyć należy wysokie poziomy terasowe wykształcone w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Pod względem tektoniki obszar gminy znajduje się w strefie granicznej pomiędzy antyklinorium kujawskim a synklinorium mogileńskim, stąd tak duże zróżnicowanie powierzchni podkenozoicznej, która w obrębie synkliny Sielec-Ostrowo (pomiędzy Damasławkiem a Gołańczą) schodzi poniżej 200 m ppm. Powierzchnię tę stanowią margle kredowe. Z osadów trzeciorzędowych na terenie gminy występują iły plioceńskie o silnie zaburzonej strukturze, znajdujące się pod warstwą piasków i żwirów czwartorzędowych. Osady holocenu są reprezentowane przez piaski, muły, torfy i mady. Ich występowanie związane jest zwłaszcza ze współczesnymi dolinami rzek i rynien jeziornych.

Gleby

Znaczne obszary gminy zajmują gleby dobre i średnie, wytworzone na glinach zwałowych. Na obszarze wysoczyzny morenowej dominują gleby pseudobielicowe (płowe), poprzedzielane enklawami gleb brunatnych czy bielicowych.

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych.

Gleby, z uwagi na bardzo powolny wieloletni proces tworzenia, uważa się w praktyce za zasób nieodnawialny, podlegający szczególnej ochronie. Jednocześnie procesowi ich tworzenia często towarzyszy o wiele szybszy proces degradacji.

Kopaliny

Obszar gminy jest ubogi w surowce mineralne. Występują tu jedynie w małych ilościach kopaliny pospolite, eksploatowane na potrzeby okolicznej ludności.

Z udokumentowanych złóż należy wymienić złoże kruszywa naturalnego (piasku różnoziarnistego) w Smogulcu.

W rejonie Jeziora Czeszewskiego, w dolinie rzeczki Kcyninki na północ od Smogulca oraz w rejonie Panigrodza i Rybowa stwierdzono występowanie złóż torfów i gytii.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy położony jest w dorzeczu Warty, w zlewniach rzeki Noteci i Wełny.

Przez teren gminy przebiega dział wodny Noteci i Wełny, gdzie znajdują się górne odcinki następujących cieków: Strugi Gołanieckiej, Margoninki ze Strugą z Lipin, Młynówki Borowskiej oraz wypływającej z województwa kujawsko-pomorskiego Kcynianki. Południową granicę giny stanowi Kanał Wapno-Laskownica z gęstą siecią rowów i okresowymi mokradłami.

Powierzchniowa sieć hydrologiczna gminy jest stosunkowo gęsta. Część cieków w obszarze wysoczyznowym została sztucznie pogłębiona i włączona do sieci melioracyjnej gminy.

W skutek tego zabiegu obszary uprzednio bezodpływowe odwadniane są obecnie przez Noteć i Wełnę. Niektóre z omawianych cieków mają jedynie charakter okresowy.

W pradolinie rzeki Noteci układ rowów jest skomplikowany. Występują tu również licznie doły powstałe przez eksploatację torfu,. Podczas wysokich stanów wody rzeki Noteci, część pradoliny podlega okresowemu zalewaniu.

Ważniejsze cieki na terenie gminy Gołańcz to Struga Gołaniecka, Margonina i Kcynianka.

Struga Gołaniecka ma długość 25,6 km i jest prawobrzeżnym dopływem Wełny. Zlewnia Strugi Gołanieckiej zajmuje powierzchnię 231,6 km2. Dopływem Strugi Gołanieckiej jest Kanał Wapno – Laskownica - o długości 21,223km (bez jezior). W strukturze użytkowania terenu na tym obszarze dominują użytki rolne.

Kanał Wapno-Laskownica to dopływ Strugi Gołanieckiej. Długość cieku bez Jeziora Czeszewskiego wynosi 21,23 km. Ciek przepływa przez teren gmin Gołańcz, Wągrowiec, Wapno. W jego zlewni znajduje się 5209 ha zmeliorowanych gruntów ornych i 1345 ha użytków zielonych.

Margoninka ma długość 35 km , w tym przez teren gminy Gołańcz przepływa na długości 9,6 km i jest lewobrzeżnym dopływem Noteci. Zlewnia Margoninki zajmuje powierzchnię 179,5 km2.

Kcynianka jest lewobrzeżnym dopływem Noteci o długości 29,7 km. Długość cieku bez jezior wynosi 10,7 km. W górnym biegu połączona jest z Białą Strugą (dopływ Gąsawski) i Strugą Gołaniecką (dopływ Wełny). Zlewnia Kcynianki ma powierzchnię 128,3 km2, obejmującą również tereny województwa kujawsko-pomorskiego. Jej obszar w większości ma charakter rolniczy.

Z pośród przepływających przez gminę cieków wodnych badaniami jakości wód, które kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu objęta jest Struga Gołaniecka. W latach 2004 – 2007 wody powierzchniowe były badane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. nr 32 poz. 284). W latach 2004-2007 na Strudze Gołanieckiej znajdowały się 2 punkty monitoringowe wód powierzchniowych, tj. punkt Wągrowiec (0,3km) oraz punkt Kobylec (5,3km). Na pierwszym stanowisku pomiarowym wody rzeki w latach 2004-2006 charakteryzowały się III oraz IV klasą jakości. W 2007 roku wody w analizowanym punkcie zostały scharakteryzowane jako wody niezadowalającej jakości, co odpowiada klasie IV. Klasyfikacja ta spowodowana była stężeniami azotu Kjeldahla, ogólnego węgla organicznego i chlorofilu ‘a‘. W I klasie były natomiast m.in. tlen rozpuszczony, zawiesiny ogólne, fosforany, fosfor ogólny a także miedź. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego zaobserwowano poprawę jakości wody w zakresie: ChZT-Mn oraz ChZT-Cr, a nieco podwyższone wskaźniki w zakresie: zapachu, barwy, azotu Kjeldahla, azotynów oraz ogólnego węgla organicznego. Wody rzeki Strugi Gołanieckiej badane w punkcie w miejscowości Kobylec (5,3km) w latach 2004-2006 charakteryzowały się III klasą jakości, tj. wody zadowalającej jakości, natomiast w roku 2007 monitoring wód w tym punkcie nie był prowadzony.

W 2008 roku weszło nowe rozporządzenie i klasyfikację wód powierzchniowych przeprowadza się wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Monitoring jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych prowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2009 Nr 81 poz. 685). Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCW).

Program monitoringu wód powierzchniowych w roku 2009 realizowany był w ramach monitoringu operacyjnego w operacyjnych punktach monitoringu, w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia oraz w celowych punktach monitoringu, tj. wód na obszarach Natura 2000 i wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. I tak w roku 2009 badaniami objęto między innymi JCW Gołaniecka Struga – Wągrowiec (0,3km),

Zgodnie z przeprowadzoną oceną jakości wód rzecznych 2009 roku wykazano, iż w wymienionym punkcie pomiarowo-kontrolnym jakość elementów fizykochemicznych została sklasyfikowana poniżej stanu dobrego. Ponadto jakość wskaźników biologicznych została zaliczona do II klasy. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany.

W skład sieci hydrograficznej gminy wchodzą również jeziora: Czeszewskie (148,3 ha), Laskowickie (19,2 ha), Smolary (2 ha), Konarskie (7,8 ha), Kujawki (5,6 ha), Rybowo (6,5 ha) Rybowo – Poreda (2,2 ha), Potulin, obiekt stawowy „Prostkowo” (45,5 ha).

Wody w zbiornikach wodnych są bardziej podatne na zanieczyszczenia głównie ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne. Substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych jezior. Ocena stanu czystości wód w jeziorach do roku 2006 była prowadzona zgodnie z programem Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ) opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Ocena opierała się na określeniu zasobności wód w związki mineralne i organiczne (azot ogólny i mineralny, ortofosforany, fosfor ogólny) oraz stwierdzeniu procesów eutrofizacji. Ocenę jakości wód przeprowadzono w skali 4-stopniowej:

- Klasa I - wody bardzo czyste,

- Klasa II - wody nieznacznie zanieczyszczone i zanieczyszczone,

- Klasa III - wody silnie zanieczyszczone,

- Wody poza klasą - PK - wody jezior nie spełniające parametrów dla klasy III.

Spośród wszystkich jezior zlokalizowanych na terenie gminy systemem monitoringu w 2006 roku było objęte tylko Jezioro Czeszewskie.

W oparciu o przeprowadzone badania wody Jeziora Czeszewskiego zaliczono do II klasy czystości oraz III kategorii podatności na degradację. Duży wpływ na taką ocenę miała mała głębokość jeziora, wynosząca 3,7m. Tego typu jeziora określane są jako polimiktyczne (płytkie), z czym związana jest mała odporność na degradację. Znaczne ilości materii organicznej zbytnio skumulowane, nie podlegają biochemicznemu rozkładowi. Biogenami, które w znacznym stopniu wpłynęły na żyzność była wysoka zawartość fosforu całkowitego w warstwie naddennej, a także stężenie azotu całkowitego. Zanotowano również duże ilości soli mineralnych, co potwierdza przewodność elektrolityczna. Na podstawie wskaźników hydrologicznych wykazano dużą trofię wód badanego jeziora. Liczebność oraz różnorodność organizmów fitoplanktonowych miała odzwierciedlenie w pozaklasowym stężeniu chlorofilu ”a”.

W 2008 roku weszło nowe rozporządzenie i klasyfikację wód powierzchniowych przeprowadzana była wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). W latach 2008-2009, żadne jezioro znajdujące się na terenie gminy Gołańcz nie było objęte systemem monitoringowym.

Wody podziemne

Część terenu gminy Gołańcz znajduje się w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Dolina Kopalna Smogulec – Margonin, skatalogowanego pod numerem 139. Jest to zbiornik czwartorzędowy, porowy o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 30 tys. m3/dobę i powierzchni 250 km2. Średnia głębokość wód zbiornika to 50 m. Zbiorniki dolin kopalnych charakteryzują się dużą miąższością utworów wodonośnych (20-40 m), dużymi zasobami statycznymi lecz słabo odnawialnymi.

Często wody tych zbiorników chronione są kilkudziesięciometrową warstwą glin zwałowych. Zbiornik został zaliczony do obszarów wysokiej ochrony (OWO).

Ujmowana w gminie woda podziemna pochodzi z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Pierwszy poziom wodonośny (czwartorzędowy) na wysoczyźnie morenowej występuje najczęściej kilka metrów pod powierzchnią pod warstwą glin.

W obniżeniach terenu i obszarach występowania wód powierzchniowych znacznie płycej. Zasoby czwartorzędowe wód są jednak niewielkie, stąd w eksploatacji większe znaczenie mają utwory wodonośne trzeciorzędu.

Ochrona wód podziemnych, jako głównego źródła zaopatrzenia ludności w wodę jest ważnym elementem oceny tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego. W związku z tym wody te badane są z uwzględnieniem stopnia naturalnej izolacji, a zatem wrażliwości na wpływ zanieczyszczeń. Monitoring jakości wód podziemnych na poziomie krajowym prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie gminy Gołańcz prowadzone były w latach 2004-2006. W okresie tym jakość wód badana była w dwóch punktach na terenie gminy, które obejmowały poziom wodonośny trzeciorzędowy i czwartorzędowy, a w 2006 roku tylko w jednym obejmującym poziom trzeciorzędowy. W analizowanych punktach monitoringu krajowego, wody podziemne charakteryzowały się III oraz V klasą jakości. W warstwie wodonośnej trzeciorzędu wody odpowiadały III klasie jakości, tj. wody zadowalającej jakości, natomiast w poziomie czwartorzędu wody utrzymywały się w klasie V, tj. wody złej jakości.

Powietrze atmosferyczne

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim różnorodnych substancji, których koncentracja jest wyższa od warunków naturalnych. Poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wynikają bezpośrednio z wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków meteorologicznych.

W świetle regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego gmina Gołańcz wchodzi w skład dwóch dzielnic: bydgoskiej – północna część gminy – oraz środkowej.

W dzielnicy bydgoskiej notuje się 30-35 dni mroźnych, około 107 dni z przymrozkami i 38-50 dni z pokrywą śnieżną. Opad średnioroczny kształtuje się na poziomie 550 mm, a długość okresu wegetacyjnego określono na 210-215 dni. W dzielnicy tej wieje dość dużo silnych wiatrów.

W dzielnicy środkowej występuje 30-50 dni mroźnych, 100-110 dni z przymrozkami, a pokrywa śnieżna utrzymuje się 38-60 dni. Jest to obszar najniższych opadów w Polsce, średniorocznie poniżej 550 mm. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 200-220 dni. Obszar gminy leży w strefie największych deficytów wody. Niedobory wodne mierzone różnicą rocznych wartości sum opadowych i parowania potencjalnego wynoszą około 100 mm.

Klimat obszaru charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych. Cechami charakterystycznymi tego klimatu są: stosunkowo małe amplitudy roczne temperatury powietrza, wczesna wiosna, długie lato, łagodna i krótka zima z mało trwałą pokrywą śnieżną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Ocena został przeprowadzona pod względem kryteriów dla ochrony zdrowia oraz dla ochrony roślin.

Ocenę jakości powietrza pod względem ochrony zdrowia prowadzi się dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As (PM10), B(a)P (PM10), Cd (PM10) oraz Ni (PM10). Podstawą oceny dla wszystkich substancji poza pyłem PM2,5 jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281). Przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące pyłu PM2,5, zawarte w dyrektywie 2008/50/WE, w tym wartości kryterialne określone dla stężeń PM2,5, nie zostały jeszcze przeniesione do prawa krajowego. Z tego powodu kryteria dla pyłu PM2,5 przygotowano w oparciu o zapisy ww. Dyrektywy. Dla pyłu PM2,5 określono margines tolerancji (20%), który będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu, aż do osiągnięcia 0% w dniu 1 stycznia 2015 roku. Dla ww. zanieczyszczeń ocenę jakości powietrza pod względem ochrony zdrowia prowadzi się na terenie strefy „Chodziesko - Wągrowieckiej”, na której znajduje się Powiat Wągrowiecki i Gmina Gołańcz. Strefę charakteryzuje kod o numerze PL.30.05.z.03, a jej całkowita powierzchnia wynosi 3.531 km2.

Zgodnie z oceną jakości powietrza atmosferycznego, dla wszystkich powyższych zanieczyszczeń, jakość powietrza na terenie Gminy Gołańcz, która należy do strefy „Chodziesko - Wągrowieckiej” została opisana symbolem klasy A, tj. stężenia większości powyższych związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych oraz docelowych. Wyjątek stanowiło stężenie pyłu PM10 oraz stężenie benzo(a)pirenu w roku 2010.

Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 oraz stężenie benzo(a)pirenu strefa została zaliczona do klasy C. W obrębie strefy „Chodziesko – Wągrowieckiej” oraz stref pozostałych należy zidentyfikować obszary przekraczania wartości dopuszczalnych oraz zakwalifikować strefy do opracowania programów ochrony powietrza. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24-godzinnych, nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. W roku 2010 na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe w okresie zimnym, niższe w sezonie letnim). Można, więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych.

Ocenę jakości powietrza pod względem ochrony roślin prowadzi się dla zanieczyszczeń: SO2 oraz NOx. Ocenę jakości powietrza pod względem ochrony roślin prowadzimy na terenie strefy „Chodziesko – Wągrowieckiej”, na której znajduje się analizowany obszar. Strefę charakteryzuje kod o numerze PL.30.05.z.03, a jej całkowita powierzchnia wynosi 3.531 km2. Z badań przeprowadzonych w 2009 roku, w miejscowości Kobylec, wynika, że średnioroczna wartość dwutlenku siarki wyniosła 4,8 µg/m³, a dwutlenku azotu – 15,3 µg/m³. W rocznych ocenach jakości powietrza pod kątem ochrony roślin za lata 2008-2010, strefa „Chodziesko – Wągrowiecka” zarówno dla zanieczyszczenia SO2 jak i NOx została przypisana klasie A, tj. stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych.

Poważny problem w Województwie Wielkopolskim stwarza zanieczyszczenie ozonem, występujące w sezonie letnim przy powierzchni ziemi (ozon troposferyczny).

W przeciwieństwie do ozonu stratosferycznego pełniącego funkcję „ochronną”, ozon troposferyczny stanowi substancję zanieczyszczającą powietrze. Ocenę jakości powietrza pod kątem poziomów ozonu prowadzi się pod względem dwóch kryteriów, którymi są poziomy docelowe (ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin) oraz poziomy celu długoterminowego (ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin). Ocena jakości powietrza pod względem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin dla zanieczyszczenia ozonem prowadzona jest dla „Strefy Wielkopolskiej”, na której zlokalizowany jest Powiat Wągrowiecki i Gmina Gołańcz. W województwie wielkopolskim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na stacjach miejskich w Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w Krzyżówce i Mścigniewie. Pomiary stężeń ozonu prowadzone w poprzednich latach, jednoznacznie wskazywały, iż stężenie ozonu systematycznie wzrasta. W przeciwieństwie do poziomów docelowych, których przekroczenie wymaga podejmowania decyzji o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza  w danej strefie (opracowania programów ochrony powietrza), poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowania POP. Wymagane jest jednak podjęcie działań związanych z ograniczeniem emisji prekursorów ozonu – tlenków azotu oraz lotnych związków organicznych. W przypadku celu długoterminowego dla ozonu w roku 2010 (najwyższa wartość stężenia 8-godzinnego spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym przekracza wartość normatywną 120 μg/m3) strefę wielkopolską zaliczono do klasy D2. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego przez stężenia ozonu do 2020 roku powinno być jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska. Zaliczenie strefy do klasy C skutkuje koniecznością przeprowadzenia działań naprawczych, jeżeli jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie.

W roku 2010 stężenie ozonu przekroczyło poziom docelowy pod względem ochrony roślin, natomiast poziom docelowy pod względem ochrony zdrowia został dotrzymany.

Klimat akustyczny

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi w wyniku negatywnego oddziaływania hałasu nazywamy uciążliwością akustyczną. Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów, charakteryzujących stan środowiska np. dopuszczalny poziom hałasu A, stwarza zagrożenie zdrowia ludzi lub degradacji środowiska. Prawo nakłada na organy administracji państwowej i samorządowej obowiązek kontroli, ograniczania lub eliminowania uciążliwości. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do stosowania rozwiązań technologicznych, które spełniają wymagania ochrony środowiska.

Ze względu na środowisko występowania, hałas dzieli się na trzy podstawowe grupy:

- hałas w przemyśle (przemysłowy),

- hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i na terenach wypoczynkowych (komunalny),

- hałas od środków transportu (komunikacyjny).

Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Na hałas przemysłowy wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na terenie zakładu przemysłowego, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu).

Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzą podmioty typu: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe, które kształtują klimat akustyczny w bezpośrednim swoim otoczeniu. Oddziaływanie akustyczne tych zakładów ma charakter punktowy.

O wpływie zakładu na klimat akustyczny środowiska decyduje jego lokalizacja. W przypadku zakładów zlokalizowanych w otoczeniu terenów, dla których rozporządzenie nie przewiduje dopuszczalnych poziomów dźwięku (tereny przemysłowe, aktywizacja gospodarcza, tereny rolne, lasy, itp.) problem hałasu nie występuje. Pojawia się on wówczas, gdy zakład sąsiaduje z obszarami zapisanymi w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, jako tereny wymagające ochrony przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa, tereny oświaty, służby zdrowia, tereny rekreacyjne). Wówczas występują sytuacje, w których zakłady przekraczają obowiązujące wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu.

Ochrona przed hałasem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych wartości poziomu równoważnego hałasu. Aktualnie zgodnie z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałas, organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ostatnie badania kontrolne podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gołańcz w zakresie ochrony przed hałasem były prowadzone w 2007 roku i skontrolowano wtedy Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „DAMŁYN” Spółka z o.o., ul. Wągrowiecka, 62 – 110 Damasławek – Młyn w Gołańczy, ul. Margońska, 62 – 130 Gołańcz – działalność młyna opiera się na skupie i przetwórstwie zbóż. Przeprowadzona kontrola wykazała niedotrzymywanie przez kontrolowany podmiot standardów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w porze dnia w dwóch punktach pomiarowych: pkt. pom nr 1 – teren posesji zabudowy mieszkaniowej ul. Margonińskiej 1 oraz  w pkt. pom nr 2 – teren posesji zabudowy mieszkaniowej ul. dr P. Kowalika 10 w wysokościach, odpowiednio: 7,0 dBA oraz 3,8 dBA (w godz. 6:00 – 22:00). W związku z powyższym podjęto stosowne działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonego naruszenia wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem tj. wydano zarządzenie pokontrolne, celem podjęcia działań technicznych i organizacyjnych. Na terenie kontrolowanej jednostki, celem wytłumienia ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „DAMŁYN” Spółka z o.o. przeprowadził następujące prace: dokonano wygłuszenia pokrywy dachowej 3cm warstwą pianki poliuretanowej, założono tłumiki wentylatorów oraz wyłożono dodatkowo masą tłumiącą, okna na 3 i 4 piętrze młyna zostały wytłumione watą szklaną. Realizacja zadań przyniosła wymierny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ponadnormatywnej emisji hałasu w porze dnia, co potwierdziła kolejna kontrola sprawdzająca – ustanie naruszenia,

Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej.

Na terenie gminy Gołańcz hałas generowany przez pojazdy samochodowe jest dominującym źródłem, mogącym w znaczny sposób kształtować klimat akustyczny. Hałas wywołany ruchem drogowym, charakteryzowany jest przez takie czynniki jak: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów oraz płynność ruchu. Ważny jest także stan nawierzchni poszczególnych dróg oraz odchylenie jezdni. Główne drogi przebiegające przez teren gminy to droga wojewódzka nr 193. Przez gminę przebiega również 29 km dróg powiatowych oraz 42,35 km dróg gminnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co 5 lat prowadzi badania dotyczące pomiaru natężenia ruchu na drogach województwa wielkopolskiego. Ostatnie pomiary natężenia ruchu prowadzone były w roku 2005 oraz 2010. Dane dotyczące natężenia ruchu i jego struktury przedstawione przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2005 roku w odniesieniu do drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy wskazują, że natężenie ruchu na tej drodze kształtuje się na poziomie poniżej 5.000 pojazdów na dobę na terenach wiejskich. W roku 2010 przeprowadzone pomiary natężenia ruchu wykazały, na odcinku Margonin – Gołańcz (14,7km) drogi wojewódzkiej nr 193, średnie natężenie ruchu pojazdów na poziomie 1.183, a więc spadło w porównaniu do roku 2005 o około 3%.

W otoczeniu dróg mogą znajdować się tereny wymagające ochrony przed hałasem, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Ponadto dość negatywne oddziaływanie na kształtowanie się klimatu akustycznego w gminie może mieć stan nawierzchni poszczególnych dróg. Większą część dróg w gminie cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni. Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego oraz remonty i modernizacja dróg powiatowych oraz gminnych, wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych.

Miernikiem zagrożenia środowiska rozwojem motoryzacji może być wskaźnik presji motoryzacji, który jest obliczany na podstawie danych Generalnego Pomiaru Ruchu i danych statystycznych GUS. Wskaźnik podaje średnioważone natężenie ruchu w stosunku do badanego obszaru. Zgodnie z opracowaniem „Stan klimatu akustycznego kraju w świetle badań WIOŚ w latach 2002-2006” wynika, że presja motoryzacji w województwie wielkopolskim jest dość wysoka i wynosi 3,20.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą przewozy kolejowe na terenie gminy mogą wykazywać długoterminowe negatywne oddziaływania na środowisko, choć mają one charakter krótkotrwały oraz powtarzalny. Przewozy te mają charakter regionalny, służą głównie do przemieszczania osób do pracy, szkół i na uczelnie. Obecnie przewozy są ograniczone z uwagi na wysokie koszty utrzymania i remontów linii kolejowych, jak również z powodu niskiej frekwencji podróżnych. W związku z ich ogólną eksploatacją na analizowanym terenie mogą wystąpić długoterminowe choć krótkotrwałe niekorzystne oddziaływania hałasu ze względu na stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju taboru kolejowego, stanu taboru kolejowego, położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski). W przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, właściciel linii kolejowej zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań ograniczających hałas.

Na terenie gminy Gołańcz mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów. Prowadzona polityka rozwoju przestrzennego z jej podstawowymi funkcjami winna być ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.

Flora i fauna

Obszar gminy Gołańcz wg podziału W. Szafera i B. Pawłowskiego położony jest w Krainie Wielkopolsko – Kujawskiej, w Okręgu Poznańsko – Gnieźnieński. Granice wyznaczonych jednostek oparto w głównej mierze na przebiegu naturalnych zasięgów drzew i ważniejszych gatunków krzewów oraz na rozmieszczeniu naturalnych zbiorowisk roślinnych. Na podstawie zróżnicowania potencjalnej roślinności naturalnej obszar gminy pod względem podziału Polski na jednostki geobotaniczne J.M. Matuszkiewicza, przypisano do Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej właściwej, Działu Brandenbursko – Wielkopolskiego, Krainy Środkowo-Wielkopolskiej, Okręgu Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz Podokręgu Wągrowieckiego. Kraina Środkowo – Wielkopolska wyróżnia się m.in. brakiem występowania lasów bukowych oraz rzadkim występowaniem dąbrów świetlistych. Potencjalna roślinność naturalna wyraża stan granicznych tendencji sukcesyjnych roślinności zgodnych z obecnymi warunkami środowiska fizyczno – geograficznego i pośrednio informuje o jego potencjale ekologicznym. Dominującym zespołem potencjalnej roślinności naturalnej w mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego jest grąd środkowoeuropejski.

Środowisko przyrodnicze terenu gminy Gołańcz charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, co uwidacznia się m.in. obecnością wielu roślin rzadkich i chronionych. Największa różnorodność flory i fauny występuje w lasach i na terenach podmokłych. Stosunkowo liczne reprezentowane są we florze gatunki roślin rosnących w borach, na łąkach i na torfowiskach. Najcenniejsze przyrodniczo obszary zostały objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu, co opisano poniżej.

Duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe posiadają zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Są one miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Na wysoczyźnie oprócz drobnych ssaków licznie reprezentowana jest ornitofauna. Częstym ptakiem na terenach gminy jest bocian biały. Na polach uprawnych pospolicie występują: jaskółka, przepiórka, bażant, kuropatwa i inne. Tereny leśne i obrzeża lasów to miejsca bytowania, żerowania i rozrodu ptaków drapieżnych.

Szatę roślinną uzupełniają tereny pełniące funkcję użytków ekologicznych oraz drzewa przydrożne, śródpolne, przydomowe i cmentarne oraz parki wiejskie.

Formy ochrony przyrody

Obszary chronione zajmują w gminie Gołańcz powierzchnię 960 ha, tj. około 5% ogólnej powierzchni, w tym w obszarze „Dolina Noteci” – 560 ha i w obszarze „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” – 400 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka położony jest w gminach Gołańcz, Wągrowiec, Rogoźno, Ryczywół i ma ogólną powierzchnię 22640 ha. Lasy na tym obszarze zajmują powierzchnię 10950 ha, tj. 48,4%, wody natomiast 2072 ha, tj.9,1% całkowitej powierzchni.

Kształt tego obszaru został wyznaczony według istotnych cech topograficznych terenu. Decydującą rolę odegrał tu przebieg rzeki Wełny, rynny Małej Wełny oraz rynny Strugi Gołanieckiej z szeregiem jezior. Wełna i Struga Gołaniecka stanowią funkcjonalny korytarz ekologiczny wiodący od Gołańczy, na północ od ujścia Wełny, do Warty na południu. Korytarz ten wspomagany jest Małą Wełną z rynnowymi jeziorami: Budziszowskim i Rogoźno, jak również ujściowym do Wełny odcinkiem rzeki Flinty. Rzeka Wełna w dolnym biegu płynie po kamienistym dnie, tworzy liczne meandry i przełomy, czym sprawia wrażenie potoku górskiego. Spotkać tu można pliszkę górską i czerwony krasnorost.

Ważnym czynnikiem krajobrazotwórczym jest towarzysząca ciekom wodnym półnaturalna, leśna szata roślinna, która wywiera duży, korzystny wpływ na klimat lokalny rolniczego na ogół terenu południowo-wschodniej części wielkopolski.

W partiach leśnych zachowały się fragmenty lasów liściastych, które podlegają ochronie jako rezerwaty:

- „Dębina” – chroniący las dębowo-grabowy o cechach naturalnych,

- „Promenada” – chroniący las dębowo-grabowy o cechach naturalnych,

- „Buczyna” – chroniący las bukowy o cechach naturalnych,

- Wełna” – chroniący 3,5 km odcinek rzeki Wełny z jej florą i fauną.

Na terenie gminy znajdują się również indywidualne formy ochrony przyrody w formie pomników przyrody oraz jednego użytku ekologicznego, znajdującego się we wsi Kanary, który zajmuje powierzchnię 4,85 ha.

Wśród pomników przyrody na terenie gminy Gołańcz występują pojedyncze drzewa, skupiska drzew, oraz głaz narzutowy i gniazda orła bielika.

###### Tabela 1. Drzewa – pomniki przyrody na terenie gminy Gołańcz

| Lp. | Gatunek | Liczba drzew | Położenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platan | 1 | Miejscowość Smogulec, park wiejski |
| 2. | Lipa drobnolistna | 3 |  |
| 3. | Topola czarna | 1 |  |
| 4. | Dąb szypułkowy | 3 | Nadleśnictwo Podanin, Leśnictwo Smogulec, oddz.95d w kompleksie leśnym |
| 5. | Dąb szypułkowy | 5 | Nadleśnictwo Podanin, Leśnictwo Smogulec, oddz.252f w kompleksie leśnym |
| 6. | Dąb szypułkowy | 3 | Nadleśnictwo Podanin, Leśnictwo Smogulec, oddz.254g w kompleksie leśnym |
| 7. | Jesion wyniosły | 1 | Miejscowość Czeszewo, park obok kościoła |
| 8. | Jesion wyniosły | 1 | Miejscowość Czeszewo, park obok kościoła |
| 9. | Lipa drobnolistna | 1 | Miejscowość Kujawki, przy drodze Gołańcz-Wapno |
| 10. | Dąb szypułkowy | 1 | Miasto Gołańcz, ul. Libelta, w ogrodzie parafialnym |
| 11. | Kasztanowiec zwyczajny | 1 | Miasto Gołańcz, ul. Walki Młodych, obok kina |
| 12. | Kasztanowiec zwyczajny | 1 | Miejscowość Rybowo, prywatny park nad jeziorem |
| 13. | Jesion wyniosły | 1 |  |
| 14. | Kasztanowiec zwyczajny | 6 | Miejscowość Czeszewo, park obok kościoła, w pobliżu drogi z Morakowa do Wapna |
| 15. | Dąb szypułkowy | 1 | Nadleśnictwo Durowo, Leśnictwo Stołężyn, oddz.14f, na skraju uprawy leśnej, przy granicy leśno-polnej |
| 16. | Dąb szypułkowy | 31 | Miejscowość Morakowo, w centrum wsi przy krzyżu |

Pozostałe pomniki przyrody to:

- głaz narzutowy – miejscowość Oleszno, w parku wiejskim po prawej stronie toru kolejowego

- cztery gniazda orła bielika – leśnictwo Smogulec oddz. 918i, 90g; 6i, 95d; 91f, 91g; 254c

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Gołańcz lokalizowane są dwa obszary wchodach w skład sieci Natura 2000. Są to: Specjalny Obszar Ochrony „Dolina Noteci” (PLH300004) oraz Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” (PLB300001).

„Dolina Noteci” (PLH300004)

Obszar obejmuje fragment doliny Noteci między miejscowością Wieleń a Bydgoszczą. Obszar jest w dużej części zajęty przez torfowiska niskie, z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Na zboczach doliny znajdują się płaty muraw kserotermicznych. W okolicach Goraja, Pianówki i Góry oraz Ślesina występują kompleksy buczyn i dąbrów, w tym m. in. siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnej dąbrowy i mieszanych lasów zboczowych. Teren przecinają kanały i rowy odwadniające. Liczne są starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie użytkowane.

Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (15 rodzajów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanym kompleksami łąkowymi, choć łącznie zajmują one poniżej 20% powierzchni obszaru. Notowano tu też 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W okolicach Nakła na początku XX w. występowała bogata populacja Coenagrion ornatum. Rekomenduje się jego restytucję na tym terenie.

Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoja ptasią o randze europejskiej E-33. Ostoja jest też ważnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej.

Zagrożeniem jest zarówno intensyfikacja użytkowania łąk, zwłaszcza ich nawożenie, jak również zarastanie ich w procesie sukcesji przez zarośla wierzbowe. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska jest osuszanie terenu, wycinka drzew i krzewów oraz eutrofizacja i zanieczyszczenie wód, m.in. napływ zanieczyszczonych wód z Gwdy. W sąsiedztwie obszaru znajdują się liczne zakłady przemysłowe, np. pozyskujące żwiry (Walkowice), browar (Czarnków), zakłady drzewne (Czarnków), mogące być źródłem zanieczyszczeń. Planuje się także rozwój turystyki sezonowej (letnie rejsy po rzece).

Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Rysunek 2 Obszar Natura 2000 „Dolina Noteci”

„Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” (PLB300001)

Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim, zajętym w znacznej mierze przez lasy, stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa. W kilku miejscach pradoliny założono stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna hodowla ryb - stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin. Zachodnia część pradoliny, objęta przez obszar, jest obecnie doliną Noteci. Część wschodnia jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego, wybudowanego w końcu XVIII w., łączącego dorzecza Odry i Wisły.

W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: E37 (Stawy Ostrówek i Smogulec) i E38 (Stawy Ślesin i Występ). Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla około 10% populacji krajowej (C6) podróżniczka (PCK); co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK) i kania czarna (PCK); w stosunkowo wysokiej liczebności (C7) występują kania ruda i błotniak stawowy.

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) łabędzia czarnodziobego; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga siewka złota.

Zagrożenie stanowią zmiany reżimu hydrologicznego, zaniechanie pastersko-łąkarskiego użytkowania terenów zajętych przez użytki zielone, na stawach rybnych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej.

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Rysunek 4 Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego”

Tereny zieleni urządzonej

W gminie Gołańcz istnieją następujące tereny zieleni urządzonej:

- lasy gminne;

- parki spacerowo-wypoczynkowe;

- zieleń uliczna zieleńce;

- zieleń osiedlowa;

- parki wiejski;

- żywopłoty.

# Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

## Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa

#### Analiza stanu istniejącego

Rolniczy charakter gminy Gołańcz sprawia, że na stan i jakość środowiska przyrodniczego mają wpływ czynniki:

- agrotechniczne

  - chemizacja, zanieczyszczenia, eutrofizacja;

  - mechanizacja prac polowych i leśnych;

  - ubytek starych drzew i drzewostanów;

  - wypalanie traw i ściernisk;

- przekształcenia w środowisku

- melioracje osuszające;

- likwidacja miedz, zadrzewień śródpolnych, drobnych zbiorników wodnych.

#### Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca postoju podczas przelotów, miejsca zimowania, przejścia pod drogami i autostradami)

Środowisko przyrodnicze terenu gminy Gołańcz charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, co uwidacznia się m.in. obecnością wielu roślin rzadkich i chronionych. Świat roślin i zwierząt jest uwarunkowany różnymi typami środowisk. Jest typowy zarówno dla obszarów terenów użytkowanych rolniczo, jak i dla obszarów zalesionych i nieużytków. Największa różnorodność flory i fauny występuje w lasach i na terenach podmokłych. Stosunkowo liczne reprezentowane są we florze gatunki roślin rosnących w lasach, na łąkach, na torfowiskach.

Najcenniejsze przyrodniczo obszary zostały objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu, co opisano powyżej.

Duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe posiadają zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Oprócz drobnych ssaków licznie reprezentowana jest ornitofauna. Częstym ptakiem na terenach gminy jest bocian biały. Na polach uprawnych pospolicie występują: jaskółka, przepiórka, bażant, kuropatwa i inne. Tereny leśne i obrzeża lasów to miejsca bytowania, żerowania i rozrodu ptaków drapieżnych.

Szatę roślinną uzupełniają tereny pełniące funkcję użytków ekologicznych oraz drzewa przydrożne, śródpolne, przydomowe, cmentarne i parków wiejskich.

Rolnicza działalność człowieka, przeznaczenie znacznych areałów powierzchni pod uprawę roli oraz rozwój hodowli zwierząt gospodarskich spowodował ograniczenie naturalnych siedlisk dzikich zwierząt.

Przyczyny zagrożeń flory.

Przemiany zachodzące w szacie roślinne pod wpływem działalności człowieka są coraz intensywniejsze.

Wyrazem przemian antropogenicznych jest:

- ubożenie taksonów roślinnych;

- rozprzestrzenianie się gatunków na siedliska wytworzone przez człowieka;

- wzbogacanie flory o gatunki obcego pochodzenia.

Przyczynami tych zmian są:

- wypalanie traw i ściernisk;

- osuszanie gruntów;

- skażenie powietrza, wód i gleby.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

Ochrona cennych ekosystemów lub obiektów powinna być priorytetem w działaniach związanych z ochroną przyrody. Podniesienie bioróżnorodności wpłynie na równowagę i trwałość wielu ekosystemów mających znaczenie lokalne.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy;

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i wzdłuż dróg;

- wykonanie opracowań ekofizjograficznych;

- uporządkowanie i zagospodarowanie parków podworskich;

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenów cmentarzy nieparafialnych;

- utworzenie nowych parków wiejskich oraz miejsc rekreacji;

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i wysoka, oczka wodne itp.);

- podejmowanie działań (uchwały rady gminy) w sprawie obejmowania ochroną: pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych;

- ochrona, utrzymanie i tworzenie brakujących korytarzy ekologicznych;

- uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w planach miejscowych potrzeb związanych z rozwojem turystyki;

- promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego;

- promocja rozwoju gospodarstw agroturystycznych;

- utworzenie punktu informacji turystyczno-przyrodniczej;

- utworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;

- restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów itp.;

- sprawnie funkcjonujące „centra edukacji przyrodniczej” promujące walory ekologiczne powiatu i gminy;

- edukacja rolników w zakresie prawidłowego użytkowania gruntów rolnych;

## Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

#### Analiza stanu istniejącego

Gmina Gołańcz ma bardzo niski wskaźnik lesistości w porównaniu z terenem województwa i całym obszarem kraju. Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na terenie gminy lasy zajmują około 15% powierzchni i nalezą do Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Podanin.

Zwarte kompleksy leśne na terenie gminy znajdują się w jej północnej oraz południowo-zachodniej części (w rejonie miejscowości Konary-Rybowo). W drzewostanie dominującym gatunkiem jest pochodząca ze sztucznych nasadzeń sosna.

W Nadleśnictwie Podanin cześć lasów o powierzchni 438,69 ha pełni istotne funkcje ochronne. Wyróżniono w gminie lasy glebochronne zajmujące powierzchnię 11,16 ha, lasy wodochronne 363,48 ha oraz lasy będące ostojami zwierząt chronionych 64,05 ha.

Pozostała część stanowią lasy gospodarcze.

Na terenie Nadleśnictwa Podanin gniazdują dwa gatunki ptaków uznane za gatunki rzadkie i zagrożone wymarciem na terenie Polski, umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Są to: orzeł bielik oraz bocian czarny, objęte ochrona strefową, ustanowioną w celu zachowania miejsc lęgowych tych ptaków. Granica pierwszej strefy ścisłej obejmuje obszar o promieniu 200 m wokół gniazda. W obrębie tej strefy w ciągu całego roku obowiązuje zakaz wycinania drzew i krzewów, wznoszenia urządzeń, budowli, prowadzenia melioracji i wykonywania wszelkich prac leśnych. Zabroniony jest również wstęp osobom nieupoważnionym. W okresie wysiadywania jaj orz odchowu piskląt obowiązuje zakaz wykonywania wszelkich prac w promieniu do 500 m od gniazda.

#### Przyjęte cele i priorytety

Narastająca od lat degradacja środowiska przyrodniczego i wzmożone oddziaływanie niekorzystnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych stanowią coraz większe zagrożenie dla lasów gmin powiatu wągrowieckiego. Te negatywne zjawiska skłaniają do stopniowego przeprofilowania działalności gospodarczej w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej, kierującej się następującymi zasadami:

- koncentracją lasu trwałego,

- zasadą powszechnej ochrony lasów,

- dalszym powiększeniem zasobów leśnych,

- prowadzeniem obok produkcyjnej, proekologicznej i środowiskotwórczej gospodarki leśnej.

#### Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji

- Przygotowanie programu zalesiania w oparciu o wykaz gruntów wyłączanych z produkcji rolnej,

- Zalesianie gruntów porolnych i gleb zdegradowanych,

- Prowadzenie zadrzewień śródpolnych,

- Wzmożenie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i w lasach prywatnych,

- Utworzenie szlaków pieszych i rowerowych przez tereny leśne w celach krajoznawczych i poznawczych,

- Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony lasu,

- Utworzenie leśnych ścieżek edukacyjnych.

## Ochrona gleb

#### Tereny zdegradowane

Do terenów zdegradowanych na obszarze gminy zalicza się tereny „dzikich składowisk” odpadów.

#### Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi

Proces przeobrażania i niszczenia powierzchni ziemi przebiega nieustannie. Jeżeli jest wywoływany przez siły przyrody – wodę, śnieg, lód, siły grawitacji – nazywany jest erozją geologiczną (naturalną). Jednak obok czynników przyrodniczych duży wpływ na kształtowanie się typologii gleb wywiera również działalność człowieka. W wypadku wspomagania bądź inicjowania tego procesu przez działalność ludzi (nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów i dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien, itp.) mówi się o erozji gleb (przyspieszonej). Charakter i nasilenie procesów erozyjnych zależą głównie od rzeźby terenu, składu mechanicznego gruntu, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych oraz sposobu użytkowania terenu.

Istotnym problem dotykającym również gminę Gołańcz jest erozja wietrzna. Występuje na obszarach rolniczych, gdzie wiatr wywiewa wierzchnią warstwę próchniczą, powodując ubożenie gleby w ten składnik. Na skutek działań człowieka odczuwalny jest także proces stepowienia gruntów rolnych i leśnych. Dlatego też ważne jest wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz budowa niewielkich stawów w obrębie dolin cieków.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

W zakresie ochrony gleb w programie ochrony środowiska przewiduje się następujące zadania do realizacji:

- Likwidacja „dzikich składowisk” odpadów;

- Rozwijanie segregacji i recyklingu odpadów celem ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania;

- Udział w rozwoju zakładów przetwarzających surowce wtórne poprzez stabilizowanie poziomu dostaw;

- Opracowanie i wdrożenie systemu utylizacji padłych zwierząt;

- Systematyczne rozszerzanie zasięgu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”;

- Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz eliminowania ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych;

- Podjęcie działań na rzecz efektywnego zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, ogumienia pojazdów, wielkogabarytowych itp.);

- Bieżąca kontrola realizacji przez mieszkańców obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku;

- Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym, ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa;

- Podniesienie wskaźnika lesistości gmin przez stopniowe zalesianie terenów nie przydatnych dla rolnictwa;

- Zakładanie specjalnie zaprojektowanych i wykonanych pasów zadrzewień, zakrzewień i remiz śródpolnych w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk erozyjnych;

- Ustalenie granicy polno- leśnej;

- Modernizacja i odbudowa systemów melioracji podstawowej i szczegółowej;

- Realizacja programów edukacji mieszkańców w zakresie odpowiedniego stosowania nawozów i środków ochrony roślin;

- Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki;

- Promowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego;

- Promowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych;

- Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego remiz OSP;

- Remonty i modernizacje systemów odprowadzania wód opadowych z dróg gminnych;

## Ochrona zasobów kopalin

#### Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych jest obowiązkiem przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę i przeprowadzana jest zgodnie z wyznaczonym jej kierunkiem i pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego. Godnym podkreślenia jest, że właściwie przeprowadzona rekultywacja przy niewypełnianiu wtórnym wyrobiska eksploatacyjnego, prowadzi do powstania stawów, terenów nowozalesionych lub gruntów rolnych o wyższej, niż sprzed eksploatacji, klasie bonitacyjnej. Rekultywacja tak wykonana nie stanowi zagrożenia dla środowiska, lecz wręcz odwrotnie powoduje podniesienie jego walorów zarówno przyrodniczych jak i krajobrazowych czy gospodarczych. W tym zakresie w pełni znajduje zastosowanie zasada zrównoważonego rozwoju.

#### Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji

- Racjonalizacja wykorzystania kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego;

# Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

Dokumentami, które wyznaczają kierunki w opracowywaniu Programów Ochrony Środowiska są Polityka Ekologiczna Państwa oraz Wytyczne do sporządzania Programów ochrony środowiska zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska.

Zapisy w obu tych dokumentach sugerują, iż struktura POŚ powinna nawiązywać do układu zawartego w Polityce Ekologicznej. Dla tego więc również w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołańcz umieszczone zostały zagadnienia z zakresu:

- materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki,

- wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

## Wodochłonność, materiałochłonność i energochłonność gospodarki

Działania przyczyniające się do zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności powinny zapewnić wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii poprzez zmniejszenie ich zużycia na jednostkę produktu, jednostkową wartość usługi statystycznego konsumenta bez pogarszania standardu życiowego ludności i perspektyw rozwojowych gospodarki. Oszczędność dóbr powinna dotyczyć wszystkich sektorów, ale koncentrować się głównie w sektorze przemysłowym, energetycznym oraz budownictwie i gospodarce komunalnej.

Działania dla racjonalizowania użytkowania wód powinny objąć wszytki dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wód przede wszystkim poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk rolniczych, aby doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń. Powinno się unikać nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe. Zmniejszenie wodochłonności w działaniach związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowane jest przez zmniejszenie strat wody, poprzez modernizację ujęć, modernizacje sieci wodociągowej oraz edukację ekologiczną. Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych powinna polegać przede wszystkim na:

- ograniczeniu marnotrawstwa wody,

- stosowania wodooszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego,

- dalszego rozwoju pomiaru zużycia wody,

- podjęcia działań w celu ograniczenia strat w systemach rozprowadzania wody.

Głównym kierunkiem działań nieinwestycyjnych jest wprowadzenie normatywów zużycia wody, do pozwoleń zintegrowanych dla wodochłonnych dziedzin produkcji. W zakresie działań inwestycyjnych zakłada się wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji i przedsięwzięcia modernizacyjne w systemach zaopatrzenia w wodę ukierunkowane na zmniejszenie strat wody.

Materiałochłonność to wielkość nakładów materiałowych poniesionych na wytworzenie określonych dóbr użytkowych, wyznaczana przez ilość materiału zużytego na wytworzenie określonej wartości użytkowej. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości, a co za tym idzie likwidacji zanieczyszczeń uciążliwości i zagrożeń u źródła pozwoli na uzyskanie większych korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie nakładów na produkcję a w konsekwencji poprawę, jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Bardzo istotnym elementem jest zagospodarowywanie wycofanych z użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) zmniejszających materiałochłonność i odpadowość produkcji i poprawiających efektywność ekonomiczną procesów wytwórczych.

Energochłonność ujmuje się, jako relację wielkości zużycia energii w procesie produkcyjnym w przemyśle czy gospodarce w odniesieniu do odpowiedniej wielkości produkcji, w której uczestniczy ta energia, czyli inaczej, jako relację nakładów do efektów. O poziomie energochłonności decydują głównie: struktura gałęziowa przemysłu, stosowane technologie wytwarzania, ceny energii, jakość produkcji.

Działaniom w zakresie zmniejszenia energochłonności powinno towarzyszyć kontynuowanie przedsięwzięć zmieniających sposób zaspokajania istniejących potrzeb energetycznych. Zmianom powinna podlegać przede wszystkim struktura wykorzystania nośników energii w kierunku zwiększenia udziału energii elektrycznej w ogólnym zużyciu energii. Zwiększenie udziału produkcji energii z gazu w miejsce węgla, poprawy, jakości węgla i innych paliw, a także wzrostu udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej z energetycznych nośników odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia słoneczna, energia z biomasy) oraz pochodzących z odpadów. Dla zmniejszenia energochłonności niezbędna jest wymiana urządzeń o niskiej sprawności na nowe zużywające mniej energii elektrycznej. Realizowane w ramach modernizacji obiektów termomodernizacje, polegające na ociepleniu ścian obiektów kubaturowych i wymianie stolarki również przyczynia się do zmniejszenia energochłonności przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

Podczas opracowania kompleksowego programu mającego na celu ograniczenie wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności uwzględnione zostaną dotychczasowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania gminy, systemu zasilania w energię, wykorzystania tej energii, zużycia wody, wprowadzenia systemu wtórnego wykorzystania odpadów, stopnia gazyfikacji oraz sposobów ogrzewania itd.

Przewidziane do wykonania działania:

- Opracowanie i wdrażanie programu racjonalnego zużycia wszelkich form energii;

- Wdrażanie programów edukacji mieszkańców w zakresie m.in. oszczędzania wody, szkodliwości niewłaściwej gospodarki ściekami dla stanu wód i gleby, prawidłowego wykorzystanie ścieków gospodarczych;

- Realizacja programu modernizacji i uzupełnienia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie;

- Wdrożenie systemu taryf za usługi wodno-kanalizacyjne;

- Wymiana niesprawnych wodomierzy i zawarcie z korzystającymi z usług wodnokanalizacyjnych nowych umów;

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy;

- Selektywna zbiórka, transport i recykling odpadów z opakowań;

- Odzyskiwanie energii z odpadów;

- Opracowanie założeń do planów zaopatrzenia w energię;

- Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z energii.

## Wykorzystanie energii odnawialnej

Ze względu na ilości emitowanych zanieczyszczeń emisja antropogeniczna jest największym zagrożeniem dla warunków życia i zdrowia człowieka oraz środowiska. Najwięcej zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery w powiecie wągrowieckim wraz ze spalinami emitowanymi z procesów energetycznego spalania paliw. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się pozytywną tendencję zastępowania wysokoemisyjnych nośników energii, jakimi są węgiel kamienny i brunatny, gazem ziemnym i olejem opałowym. Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania; wynosi od kilku do kilkunastu procent na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej do kilkudziesięciu procent na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Szczególnie uciążliwe oddziaływanie niskiej emisji na środowisko i warunki życia człowieka obserwuje się na terenach miejskich, ze względu na koncentrację na niewielkich obszarach dużej liczby emitorów substancji szkodliwych i utrudnione rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym.

Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Największy wpływ transportu na jakość powietrza ma miejsce w miastach i w rejonach tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Ciasna i zwarta zabudowa ogranicza dodatkowo wymianę mas powietrza i sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery – w obrębie jezdni i w najbliższym jej sąsiedztwie.

Użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju gminy. Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszącego efekty ekologiczno – energetyczne powinny być kierowane na produkcję energii „ekologicznie czystej” ze źródeł odnawialnych, to jest wykorzystujących naturalne źródła, jakimi są energia spiętrzeń wodnych, promieniowania słonecznego, wód geotermalnych, biomasy i wiatru. Z analizy uwarunkowań krajowych wynika, że w najbliższych latach wzrastać będzie wykorzystanie biomasy i siły wiatru.

#### Wykorzystanie energii wiatru

Gmina Gołańcz położona jest na terenie strefy energetycznej wiatru III – korzystnej. Oznacza to, że gmina posiada dobre warunki, pod względem wymaganej siły wiatru, aby z powodzeniem wykorzystywać to odnawialne źródło energii.

W związku z powyższym w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostaną możliwości lokalizowania inwestycji wykorzystujących siłę wiatru jako źródło energii.

#### Wykorzystanie energii z biomasy

Województwo wielkopolskie to region o dużych zasobach ziem wykorzystywanych rolniczo. W strukturze władania ziemią powiatu wągrowieckiego dominuje własność prywatna. Lokalna baza surowcowa stanowi podstawę przede wszystkim dla rozwoju: przemysłu rolnego i rolno – spożywczego. Dlatego też w gminach typowo rolniczych, jak Gołańcz, możliwe jest wykorzystanie energii biomasy w szczególności słomy na cele energetyczne.

Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić na dwie grupy:

- plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, topinambur, szybkorosnące uprawy drzew i traw),

- organiczne pozostałości i odpady:

- pozostałości roślin uprawnych,

- odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych,

- odpady zwierzęce (obornik, gnojowica),

- organiczne odpady komunalne.

Na rozwój wykorzystania biomasy w energetyce mają wpływ następujące czynniki:

- dostępność surowca, w tym wypadku biopaliwa,

- wzrost wymagań służb ochrony środowiska,

- wzrost cen paliw: węgla, oleju, gazu,

- dostępność na rynku technologii (kotłów) do spalania biopaliwa w różnej postaci np. mokrego, (świeżego),

- możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji,

- określone wymagania prawne związane z produkcja zielonej energii.

W związku z powyższym w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostaną możliwości lokalizowania inwestycji wykorzystujących biomasę jako źródło energii

## Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i skutkami suszy

Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jest krajem o małych zasobach wody i dużych wahaniach rocznego odpływu. Powoduje to występowanie zagrożenia powodziowego oraz pojawianie się okresów suszy hydrologicznej jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Ocieplenie klimatu i prawdopodobnie związane z tym zjawiskiem częste występowanie anomalii pogodowych powoduje zwiększenie częstotliwości pojawiania się zjawisk ekstremalnych.

#### Ochrona przed powodzią

Prawo wodne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.), które weszło w życie 1 stycznia 2002 r., reguluje zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Uregulowania obejmują m.in.: zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, racjonalne retencjonowanie wód i użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami oraz kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów zalewowych. Ustawa zawiera również zapisy dotyczące prac ratowniczych i zabezpieczających oraz kompetencji i obowiązków urzędów i instytucji zajmujących się ochroną przeciwpowodziową oraz zarządzających ciekami wodnymi. Z kolei ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.02.62.558) definiuje stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej, określa warunki jego wprowadzenia i obszar, na którym może zostać wprowadzony oraz prawa i obowiązki organów władz oraz obywateli.

#### Ochrona przed suszą

W zakresie ochrony przed suszą meteorologiczną nie istnieje system zabezpieczeń. Możliwe jest natomiast łagodzenie jej skutków dla środowiska gruntowo-wodnego.

Na terenie gminy konieczne jest powiększenie zasobów wodnych głównie poprzez budowę obiektów małej retencji. Również odbudowa stawów śródpolnych i „oczek wodnych” jest szczególnie pożądana na wszystkich terenach rolniczych, głównie ze względów krajobrazowych i biocenotycznych oraz nawodnieniowych. Umożliwią one także zahamowanie i magazynowanie spływu wód z terenów rolniczych.

#### Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych

Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w gminie zawiera następujące wytyczne:

- Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu odbudowy zdekapitalizowanych systemów melioracji wodnych szczegółowych,

- Opracowanie programu i podjęcie jego realizacji w zakresie odbudowy oraz modernizacji cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych celem uzyskania projektowanych parametrów hydrologicznych – remonty przepustów,

- Modernizacja obiektów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej,

- Kontrola istniejących urządzeń sieci deszczowej,

- Współpraca z zarządem powiatu przy opracowaniu koncepcji programowej małej retencji,

- Budowa zbiornika Laskownica, gmina Gołańcz.

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Piekary 17, 60-976 Poznań.

Główne kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska gminy powinny uwzględniać m.in. następujące działania:

- przeciwdziałanie zabudowie i zadrzewianiu terenów narażonych na podtapianie,

- opracowanie harmonogramu udrażniania i odbudowy rowów melioracyjnych,

- konserwację urządzeń hydrotechnicznych (jazy, śluzy, udrożnienie rowów),

- regulacje stosunków wodnych:

- zmiana sposobu eksploatacji urządzeń melioracyjnych z budową zbiorników retencyjnych w celu złagodzenia deficytu wody dla rolnictwa,

- budowa systemów nawadniających obszary rolnicze w oparciu o zasoby wód powierzchniowych,

- regulacja stosunków wodnych na terenach trwałych użytków zielonych szczególnie w obszarach o walorach przyrodniczych,

- edukacja rolników w zakresie systemów nawadniających obszary rolnicze.

## Podsumowanie

Mając na uwadze priorytety i zadania nakreślone w dokumentach planistycznych wyższego szczebla zaproponowano powyższe zadania do realizacji.

Założenia te zostaną osiągnięte poprzez następujące kierunki działań ekologicznych:

- racjonalizacja użytkowania wody,

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Osiągniecie określonego celu za pomocą wyznaczonych kierunków działań powinno być realizowane przez konkretne zadania ekologiczne. Zadania ekologiczne w zakresie racjonalizacji zużycia wody prowadzące do realizacji tego kierunku działań to:

- ograniczenie wykorzystywania zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji rolnej),

- wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych,

- realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzających zamknięte obiegi wody).

Realizacji kierunku działania jakim jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych nastąpi poprzez następujące zadania ekologiczne:

- zmniejszenie strat energii w systemach przesyłowych poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatacje,

- poprawa parametrów energetycznych budynków – termomodernizacja,

- zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.

Spełnienie tych celów i zadań przez gminę powinno koncentrować się na realizacji następujących zadań:

- wzrost świadomości mieszkańców w zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz odnawialnych źródeł energii,

- ograniczenie zużycia wody i zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gleb i wód.

Takie działania jak zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii oraz wykorzystywanie surowców wtórnych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia presji na środowisko, ale również jest bardzo racjonalnym podejściem w dziedzinie ekonomiki produkcji. Zmniejszenie energochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji zależy przede wszystkim od działań podejmowanych przez przemysł i energetykę zawodową, a także przez sferę komunalną. Dlatego wskazane jest uczestnictwo gminy i jej mieszkańców w doskonaleniu organizacji rynku energii, promowanie energooszczędnych urządzeń, rozszerzenie działań w zakresie inwestycji termomodernizacyjnych.

# Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

## Gospodarka wodno-ściekowa

#### Analiza stanu istniejącego

#### Wody opadowe

W gminie Gołańcz jak i w całym powiecie wągrowieckim problemem jest kanalizacja deszczowa i spływ wód opadowych, często bezpośrednio do odbiornika, którym jest środowisko gruntowo – wodne. Tereny wiejskie w zasadzie nie posiadają zorganizowanych systemów zbierania wód opadowych. Niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. Część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych jest odprowadzana do odbiorników (wód powierzchniowych) po uprzednim podczyszczeniu.

Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy też przewidzieć oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych.

#### Wpływ rolnictwa na jakość wód

Wpływ rolnictwa na jakość wód jest uzależniony od wielu czynników: ukształtowania terenu, stosowanej gospodarki nawozowej, stanu opadów atmosferycznych i warunków klimatycznych, usytuowania w stosunku do wód powierzchniowych lub podziemnych itp. Do zanieczyszczeń powierzchniowych lub obszarowych wód zaliczane są m.in. zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów rolnych i leśnych. Obejmuje to także zanieczyszczenia wsiąkające do gruntu, przenikające do wód gruntowych i za ich pośrednictwem zasilające wody powierzchniowe. Czynnikami zanieczyszczającymi, wymywanymi z pól, łąk i pastwisk do odbiorników, są przede wszystkim składniki nawozów mineralnych i organicznych (gnojowica, gnojówka, obornik), chemiczne środki ochrony roślin, ścieki i osady ściekowe wykorzystywane do celów rolniczych lub w niewłaściwy sposób wprowadzane do ziemi.

Ze względu na strukturę gruntów na terenie gminy Gołańcz, przeważającą ilość gruntów i użytków rolnych, można przypuszczać, że występujące zagrożenie ze strony rolnictwa na jakość wód w tym regionie jest bardzo ważnym problemem.

#### Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę pochodzącą z czterech ujęć wody podziemnej.

###### Tabela 2 Wykaz ujęć wody na terenie gminy

| Lokalizacja ujęcia | Obsługiwane miejscowości | Wielkość zasobów eksploatacyjnych |
| --- | --- | --- |
| Gołańcz | Gołańcz, Oleszno, Bogdanowi, Panigródz, Chawłodno, Laskownice Małe i Wielkie, wieś Gralewo i Danabórz (gmina Wągrowiec) | 638,7 tys. m3/rok |
| Grabowo | Grabowo, Jeziorki, Chojna, Czesławie, Buszewo, Konary, Krzyżanki, Tomczyce, oraz zabudowania Potulina i Gołańczy | 189 tys. m3/rok |
| Legniszewo | Legniszewo, Czerlin, Panigródz, oraz kilka gospodarstw w Marakowie i Morakówku | 93,5 tys. m3/rok |
| Morakowo | Morałowo, Morakówko, Gręziny, Czeszewo, Brdowo i Kujawki | 103 tys. m3/rok |

Oczyszczanie ścieków

- Udział mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych nie odbiega od sytuacji obserwowanej w gminach typowo rolniczych. Na obszarze gminy Gołańcz znajdują się dwie sprawnie działające komunalne oczyszczalnie ścieków w Gołańczy i Smogulcu.

- Oczyszczalnia ścieków ATA 670 w Gołańczy jest odbiornikiem ścieków kanalizacyjnych z miasta Gołańcz i miejscowości Chawłodno, ścieków dowożonych przez przedsiębiorstwa asenizacyjne, a także ścieków przemysłowych z przemysłu spożywczego (piekarnie, masarnie)

- Oczyszczalnia w Smogulcu przyjmuje ścieki kanalizacyjne z miejscowości Smogulec, nieczystości dowożone przez przedsiębiorstwa asenizacyjne oraz niewielką ilość ścieków przemysłowych z przemysłu spożywczego (produkcja spirytusu).

- Ścieki komunalne ze zbiorników bezodpływowych z terenów nieskanalizowanych wywożone są przez przedsiębiorstwa asenizacyjne. Znaczna część ścieków trafia jednak wraz ze ściekami pochodzącymi z hodowli zwierząt bezpośrednio na pola.

#### Problem nieużytkowanych studni i ujęć wody

Nieużytkowane studnie i ujęcia wody powinny być poddane przeglądowi mającemu na celu:

- ocenę sprawności studni lub ujęcia,

- dokumentowanie analizy potrzeby istnienia studni lub ujęcia w kontekście dokonanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym danego obszaru oraz zmian skali wykorzystania wód podziemnych,

- dokonanie analizy jakości ujmowanej wody.

W wyniku opisanych wyżej działań powinna być podjęta świadoma decyzja o pozostawieniu studni czy ujęcie do dalszej eksploatacji lub zadecydowanie o likwidacji nieczynnych i niesprawnych studni. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględniać fakt, iż nieczynne i niesprawne studnie stanowią zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Likwidacja studni i ujęć powinna być dokonywana z zachowaniem procedur wynikających z ustawy – prawo geologiczne i górnicze.

#### Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych

W związku z tym, że gmina Gołańcz nie jest skanalizowana w stopniu zadowalającym, gospodarka ściekowa w znacznym stopniu oparta jest na gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych i wywozie ich do punktów zlewczych włączonych najczęściej do kanalizacji komunalnej lub bezpośrednio zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy posiadający wymagane w tym zakresie zezwolenie wydane przez wójta lub burmistrza właściwego ze względu na świadczenie usług.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

Podczas opracowania kompleksowego programu mającego na celu ochronę wód gruntowych i powierzchniowy uwzględnione zostaną dotychczasowe rozwiązania podjęte na terenie gminy.

W oparciu o analizę dostępnych dokumentów sporządzono listę przedsięwzięć do wykonania w celu realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej ochrony wód.

Przewidziane do wykonania działania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice,

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo,

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Karola Libelta w Gołańczy                        (w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej),

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy II etap                  (zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej)

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w sytuacji gdy wykonanie podłączenia do systemu zbiorczego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub nieekonomiczne;

- Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej polegającej na stosowaniu właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych;

- Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych, zweryfikowanie ich zasobów eksploatacyjnych i danych dotyczących poborów, co pozwoli na zebranie aktualnych danych do bilansu wodno – gospodarczego województwa;

- Ciągła poprawa jakości produkowanej wody uzdatnionej;

- Opracowanie programu likwidacji nieczynnych, niesprawnych ujęć wód podziemnych;

- Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi - likwidacja nieczynnych ujęć wody;

- Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych wodociągów komunalnych;

- Zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji stwierdzających korzystanie z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego podmioty;

- W wypadku podejrzeń niespełnienia ww. wymogów nakazanie przeprowadzenia badań szczelności zbiorników do gromadzenia ścieków;

- Podjęcie działań edukacyjnych społeczności lokalnej w zakresie wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia mieszkańców zanieczyszczeń wydostających się z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków oraz wylewania ich zawartości na tereny upraw nie objętych systemami kanalizacji;

- Podjęcie działań edukacyjnych społeczności lokalnej w zakresie zwiększenia racjonalności wykorzystania wody oraz środków wpływających negatywnie na jej stan (w tym np.: środków piorących, detergentów, środków ochrony roślin itp.);

- Podjęcie działań edukacyjnych społeczności lokalnej w zakresie neutralizacji szkodliwości zawartości zbiorników do gromadzenia ścieków np. poprzez stosowanie preparatów zawierających żywe kultury bakterii wstępnie oczyszczające ścieki, obsadzanie roślinnością terenów wokół zbiorników itp.;

- Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów;

#### Wnioski

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołańcz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskazuje jednoznacznie na konieczność kontynuacji rozpoczętych już przez gminę działań oraz podejmowania dalszych w celu ochrony, poprawy jakości oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Wytyczone zadania środowiskowe winny być realizowane we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, z wykorzystaniem środków własnych gminy i pozyskanych środków zewnętrznych.

## Jakość powietrza i zmiany klimatu

Według ustawy Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Na stan powietrza na terenie gminy Gołańcz mają wpływ następujące czynniki:

- emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,

- emisja ze środków transportu i komunikacji,

- emisja transgraniczna (spoza terenu gminy),

- emisja niezorganizowana.

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji oddechowej.

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak:

- sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie źródła emisji,

- sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku przedstawia poniższa tabela.

###### Tabela 3 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

| Zmiany stężeń zanieczyszczenia | Główne zanieczyszczenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zimą: SO2, pył zawieszony, CO | Latem: O3 |
| Wzrost stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - spadek temperatury poniżej 0o C, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - inwersja termiczna, - mgła. | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 25o C, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - promieniowanie bezpośrednie powyżej 500 W/m2. |
| Spadek stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 0o C, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady. | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - spadek temperatury, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady. |

#### Analiza stanu istniejącego

Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, energetyczny, komunalny i transportowy.

Jednym z głównych problemów jest tzw. niska emisja, związana ze stosowaniem paliw o gorszej jakości w paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Obowiązek uzyskania pozwoleń emisyjnych nie dotyczy również zarządców dróg, mimo, że emisja substancji generowana przez ruch transportowy ma istotny udział w wielkości globalnej emisji.

Emisja pochodząca ze spalania paliw (energetyczna) stanowiła nadal ok. 90% emisji całkowitej substancji.

#### System zaopatrzenia w ciepło

Na terenie gminy Gołańcz większość instalacji wytwarzających ciepło stanowią indywidualne kotłownie opalane węglem i drewnem. Ma to bezpośredni wpływ na jakość powietrza w obrębie większych skupisk budynków i wskazuje jednocześnie na znaczny udział emisji energetycznej, a w tym w szczególności niskiej emisji.

#### Obszary uciążliwości zapachowej

Problematyka jakości zapachowej do chwili obecnej nie jest w Polsce unormowana. Samo odczucie siły i klasyfikacja zapachów na przyjemne i nieprzyjemne, czy odrażające jest bardzo subiektywna. Zdolność rozpoznawania przez człowieka niektórych lotnych substancji w otoczeniu jest cechą bardzo zindywidualizowaną. Dokładne określenie odległości oddziaływania zapachów jest niemożliwe, gdyż jest ono bardzo zmienne, uzależnione od wielu czynników, w tym od pogody. Zasięg i oddziaływanie odorów uzależnione są od samego źródła, jego rodzaju i wielkości oraz od warunków atmosferycznych, a przede wszystkim od siły i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych. Najbardziej bezpośrednią miarą wielkości imisji substancji zapachowo uciążliwych są opinie ludności narażonej na ten rodzaj uciążliwości.

Dla potrzeb planistycznych winny być opracowane zasady lokalizacji zakładów i przedsięwzięć mogących stanowić potencjalne źródło odorów, np. fermy drobiu, trzody chlewnej i bydła, kompostownie, oczyszczalnie ścieków, piekarnie itp. Tereny te powinny być lokalizowane w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej (skupisk ludzi) oraz od strony zawietrznej w stosunku do tej zabudowy, przy uwzględnieniu najczęściej występujących kierunków wiatru. Ponadto należałoby w decyzjach administracyjnych dotyczących lokalizacji, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie takich przedsięwzięć, narzucać konieczność stosowania nowoczesnych technologii - zamkniętych, hermetycznych, dających największe zabezpieczenie przed ewentualną uciążliwością odorową.

Do potencjalnie uciążliwych obiektów, na terenie gminy, można zaliczyć przedsiębiorstwa zajmujące się chowem i hodowlą drobiu, czy trzody chlewnej, a także składowisko odpadów, oczyszczalnię ścieków oraz punktowo indywidualne miejsca hodowli zwierząt gospodarskich.

#### Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne

System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu jakości powietrza głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.

System transportowy gminy obejmuje drogi o różnych klasach administracyjnych od dróg wojewódzkich go gminnych. Przez teren gminy Gołańcz nie przebiegają drogi krajowe.

Podstawowym problemem w systemie komunikacyjnym gminy jest zły stan techniczny dróg. Dotyczy to w szczególności dróg gminnych.

Uzupełnieniem transportu drogowego jest transport kolejowy. Przez gminę przebiega trasa kolejowa z poznania przez Wągrowiec do Bydgoszczy, ze stacjami w Gołańczy, Laskownicy Małej i Panigrodzu.

#### Obszary wymagające programów naprawczych

W obrębie gminy Gołańcz nie występują obszary wymagające, w myśl obowiązujących przepisów, opracowania programów naprawczych.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

W celu zapewnienia jak najlepszego stanu jakości powietrza atmosferycznego przewiduje się realizację niżej wymienionych wytycznych:

- Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów;

- Rozbudowa sieci gazowych, zmiana systemu ogrzewania;

- Wspomaganie rozwoju przemysłu wysokiej technologii i rolnospożywczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, ich wspólną promocję i ulgi podatkowe;

- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających zapewnienia wysokiej jakości powietrza;

- Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji substancji do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;

- Kreowanie warunków najlepszego stanu jakości powietrza na terenach o walorach turystyczno – krajobrazowych poprzez akty prawa miejscowego (reglamentacja);

- Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja);

- Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych;

- Likwidowanie uciążliwości zapachowych spowodowanych hodowlą na terenach zabudowy mieszkaniowej;

- Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego.

## Oddziaływanie hałasu

Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na organizm ludzki. Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006, poz. 902, jednolity tekst ze zmianami.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak:

- emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

- hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych w załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych w ww. załączniku określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. W rozporządzeniu, określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym) jak i poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

###### Tabela 4 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1. | - Strefa Ochronna „A” uzdrowiska - Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży2) - Tereny domów opieki społecznej - Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - b)Tereny zabudowy zagrodowej - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | - Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. Mieszkańców3) | 65 | 55 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

###### Tabela 5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy |
| 1. | - Strefa Ochronna „A” uzdrowiska - Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - Tereny domów opieki społecznej - Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - b)Tereny zabudowy zagrodowej - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | - Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. Mieszkańców2) | 65 | 55 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Oznacza to, że dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda lub rada powiatu (w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

- mała uciążliwość LAeq < 52dB

- średnia uciążliwość 52dB < LAeq < 62dB

- duża uciążliwość 63dB < LAeq < 70dB

- bardzo duża uciążliwość LAeq > 70dB

#### Stan istniejący

Aby dokonać analizy jakości stanu akustycznego środowiska, należy zwrócić uwagę na charakter gminy, jej uwarunkowania wynikające z położenia, wielkości zajmowanego obszaru, zaludnienia, stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych.

Struktura zagospodarowania gminy wyznacza jej rozwój w kierunku rolno-przetwórczym i agroturystycznym.

Zagrożenie hałasem na terenie gminy Gołańcz związane jest przede wszystkim z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do pasa terenów przyległych do głównych tras drogowych. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na obciążenie sieci drogowej jest szybki wzrost motoryzacji indywidualnej i znaczny wzrost ruchu wynikający z dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej. Te czynniki oraz wieloletnie niedoinwestowanie drogownictwa ograniczyły możliwość utrzymania odpowiedniego standardu technicznego poszczególnych kategorii dróg.

Hałas przemysłowy swym zasięgiem obejmuje z reguły znacznie mniejszy obszar i liczbę ludności narażoną na jego oddziaływanie. Stanowić może jednak znaczne uciążliwości wszędzie tam, gdzie występuje styk zabudowy przemysłowej z zabudowa mieszkaniową. Hałas ten jest bardziej zróżnicowany od hałasu komunikacyjnego ze względu na różnorodność źródeł znajdujących się na terenie podmiotów gospodarczych. Źródłami są instalacje przemysłowe, warsztaty, sieci i urządzenia energetyczne, ale także prowadzona działalność gastronomiczno-rozrywkowa. Zagrożenie hałasem przemysłowym na terenie gminy istnieje lokalnie na terenie miasta Gołańcz.

#### Obszary wymagające programów naprawczych

W powiecie wągrowieckim nie utworzono dotychczas żadnego obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na ponadnormatywną emisję hałasu. Również na terenie gminy Gołańcz nie przewiduje się tworzenia takich obszarów, nie jest również wymagane opracowywanie programów naprawczych.

#### Przewidywane kierunki zmian

Można przewidywać, że w związku z zastosowaniem coraz lepszych powierzchni drogowych oraz wprowadzaniem na rynek nowoczesnych pojazdów, hałas komunikacyjny będzie ulegał w kolejnych latach stopniowemu ograniczeniu.

Prognozy demograficzne, dla gminy, wskazują że liczba mieszkańców utrzymuje się na względnie stałym poziomie, dlatego też nie przewiduje się wzrostu tzw. hałasu osiedlowego.

W związku z rozwojem turystyki możliwe jest sezonowe zwiększenie hałasu komunalnego związanego z obiektami rekreacji i rozrywki.

#### Lista przedsięwzięć własnych gminy

W celu zapewnienia jak najlepszego stanu jakości klimatu akustycznego przewiduje się realizację niżej wymienionych wytycznych:

- Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg,

- Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez działania kontrolne we współpracy ze Starostwem i WIOŚ,

- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zasad kształtowania komfortu akustycznego dla obszaru gminy,

- Kreowanie warunków wysokiego komfortu akustycznego na terenach o walorach turystyczno – krajobrazowych poprzez akty prawa miejscowego,

- Wzmocnienie działalności kontrolnej samorządu w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska,

- Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego i minimalizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy.

## Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883) są ustalone zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla:

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - do 50Hz

- miejsc dostępnych dla ludności – do 300Hz

Prawo ochrony środowiska ustala obowiązek uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz (Art. 180 pkt. 5 i art. 234 pkt. 2 wyżej powołanej ustawy). Pozwolenie wydaje wojewoda na czas nie dłuższy niż 10 lat.. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowisko, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami) określa obowiązek uzyskania takiego pozwolenia dla instalacji, których użytkowanie rozpoczęto przed wejściem w życie tej ustawy (1 października 2001 r.), w terminie do 31 grudnia 2005 roku (Art. 20).

Zgodnie z przepisem art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być zachowane standardy ochrony środowiska to między innymi dla instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

#### Przewidywane kierunki zmian

W gminie Gołańcz nie przewiduje się lokalizacji inwestycji sieci elektroenergetycznych 220 i 400 kV ani nadajników radiowo-telewizyjnych.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 jako preferencje strategii rozwoju wymienia między innymi rozbudowę sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie następował ciągły rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Mając to na względzie oraz biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi telefonii komórkowej i łączności internetowej, która będzie się opierać na łączach radiowych, należy się spodziewać w najbliższych latach budowy kolejnych obiektów radiokomunikacyjnych – źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska.

## Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe

Wraz z upływem lat wzrasta wpływ substancji chemicznych na środowisko, przy czym główne zagrożenia powodują substancje pochodzące z działalności człowieka. Na niebezpieczeństwo narażone są oprócz ludzi także poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego: woda, powietrze, gleba, rośliny i zwierzęta.

Bezpieczeństwo ekologiczne to utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej, krajobrazowej, zwiększenie skali rekultywacji obszarów zdewastowanych i zdegradowanych oraz zapobieganie pogarszaniu się jakości środowiska. Bezpieczeństwo zarówno chemiczne jak i biologiczne odgrywa dużą rolę w realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego. Bezpieczeństwo chemiczne oznacza wprowadzenie kontroli zagrożeń dla środowiska związanych przede wszystkim z awariami przemysłowymi z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych i obejmuje kwestie: rozpoznawania miejsc i charakteru potencjalnych zagrożeń, opracowanie właściwych planów operacyjnych na wypadek awarii przemysłowych i transportowych oraz posiadanie sprawnego sytemu ratowniczego. Dynamiczny rozwój gospodarczy powoduje, że wszystkie elementy tego systemu powinny być w sposób ciągły aktualizowane, a ze względu na wymóg rozpoznania możliwych skutków i zagrożeń, niezbędne jest ciągłe monitorowanie sytuacji oraz działania profilaktyczne (wśród nich oceny ryzyka i raporty bezpieczeństwa).

Obecnie środki chemiczne stosowane są powszechnie m. in. w gospodarstwach domowych, w przemyśle, w produkcji farmaceutyków. Na szeroką skalę stosowane są chemikalia w rolnictwie pod postacią pestycydów, nawozów sztucznych. W obrocie znajdują się olbrzymie ilości substancji chemicznych a corocznie trafia do obrotu wiele nowych związków chemicznych. Szkodliwość substancji dla człowieka i środowiska może powodować ich niewłaściwe stosowanie, przechowywanie, opakowanie czy transport.

W związku z powyższym koniecznym stało się opracowanie i wydanie w kraju odpowiednich przepisów prawnych, normujących proces i metody oceny bezpieczeństwa, potencjalnych źródeł poważnych awarii, stwarzających potencjalne poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Rolniczy charakter gminy może spowodować, że niewłaściwa gospodarka chemikaliami stosowanymi w rolnictwie może przyczynić się do powstania skutków działalności człowieka na środowisko niemożliwych do usunięcia.

Dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi może być nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku zastosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Problematyka wystąpienia awarii wiąże się również z przewozem materiałów niebezpiecznych (w opakowaniach i zbiornikach o różnej pojemności), jako jednym z elementów szeroko przyjętego bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. W momencie wystąpienia katastrofy i uszkodzenia pojemników może dojść do masowego porażenia ludzi i zwierząt, a także do degradacji środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju i ilości przewożonych środków oraz panujących warunków meteorologicznych zasięg oddziaływania zagrożenia może mieć od kilku do kilkunastu kilometrów.

Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane powodzią czy pożarami lasów oraz odpadów.

Na terenie gminy zagrożenia powodziowe mogą wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych – powodzi opadowych i roztopowych.

W ostatnich latach pomimo zagrożeń wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych, spowodowanych nadmiernym obniżeniem poziomu wilgotności ściółki leśnej szczególnie w okresach letnich, nie notowano wystąpienia zagrożeń na szerszą skalę.

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na składowiskach odpadów komunalnych, przemysłowych na skutek:

- pożaru, wywołanego samozapłonem lub wywoływanego umyślnymi podpaleniami,

- wybuchu metanu powstającego w wyniku beztlenowego rozkładu,

- niekontrolowanego zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych na skutek uszkodzenia uszczelnienia składowiska lub systemu drenażu.

Składowane odpady paląc się wydzielają do atmosfery różnego rodzaju substancje, w tym substancje trujące, duże ilości dymu oraz substancje o nieprzyjemnym zapachu pochodzącego głównie ze spalania substancji zawierających białko zwierzęce. Szczególnie niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia ludzi są substancje powstające w wyniku palenia się tworzyw sztucznych, w tym najbardziej niebezpieczne to dioksyny, działające na organizmy żywe już w bardzo małych stężeniach i kumulujące się w organizmach.

Źródłem zagrożenia wystąpienia awarii mogą także stać się wydzielające w trakcie rozkładu składowanych odpadów gazy. Szczególne zagrożenie stwarza powstający w wyniku beztlenowego rozkładu metan. Tworzy on, w szerokim zakresie od 5-15% metanu, w mieszaninie z powietrzem mieszankę wybuchową. Może przenikać przez warstwy odpadów oraz gleby do tworzących się na składowisku komór powietrznych, a także do znajdujących się w obrębie składowiska obiektów budowlanych stwarzając zagrożenie wybuchowe.

#### Analiza stanu istniejącego

Na terenie gminy Gołańcz brak jest zakładów przemysłowych stwarzających szczególne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie gminy Gołańcz obiektami mogącymi w znacząco negatywny sposób oddziaływać na środowisko przyrodnicze są:

- oczyszczalnie ścieków,

- zbiorniki stacji paliw.

Negatywny wpływ wymienionych obiektów na środowisko może mieć miejsce tylko w przypadku awarii bądź rażących błędów w eksploatacji tych urządzeń.

#### Cele i zadania do realizacji

Lista przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie stosowania chemikaliów, wystąpienia awarii i klęsk żywiołowych przewidzianych do realizacji w gminie obejmuje następujące pozycje:

- Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia;

- Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP;

- Zidentyfikowanie przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych do opracowywania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego;

- Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej;

- Uwzględnienie w procesie planowania przestrzennego i inwestycyjnego zapisów zewnętrznych planów operacyjno – ratunkowych;

- Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy;

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych;

- Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt;

- Budowa chodników wzdłuż dróg;

- Wspieranie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich;

- Wsparcie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych;

# Narzędzia i instrumenty realizacji Programu

## Narzędzia i instrumenty programowo – planistyczne

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska określa narzędzia prawne wykorzystywane dla realizacji zadań w dziedzinie ochrony środowiska, jak również nakłada na organy administracji samorządowej obowiązki w tym zakresie. Organami ochrony środowiska są:

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

- starosta,

- sejmik województwa,

- marszałek województwa,

- wojewoda,

- minister właściwy do spraw środowiska,

- generalny oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi.

Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu. Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Burmistrz, występuje do regionalnego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. Burmistrz okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Burmistrz w drodze decyzji, może nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

#### Kompetencje w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności

- wprowadzenie formy ochrony przyrody,

- wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów;

- naliczanie opłat za usuniecie drzew i krzewów,

- wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia.

#### Kompetencje w zakresie ochrony wód

- nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzające do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wydawanie pozwoleń wodno-prawnych.

#### Kompetencje w zakresie ochrony powietrza

- nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

#### Kompetencje w zakresie gospodarki odpadami

- nakazanie posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

## Prawo ochrony środowiska i inne akty niezbędne do realizacji Programu Ochrony Środowiska

#### Ustawy

- Dz. U. 2004 nr 11 poz. 97 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

- Dz. U. 2004 nr 93 poz. 898 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym

- Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

- Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

- Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

- Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

- Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1042 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Dz. U. 2004 nr 236 poz. 2369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

- Dz. U. 2003 nr 46 poz. 392 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

- Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

#### Rozporządzenia

- Dz. U. 2007 nr 240 poz. 1753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

- Dz. U. 2005 nr 243 poz. 2063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

- Dz. U. 2001 nr 60 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

- Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

- Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów

- Dz. U. 2007 nr 106 poz. 723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

- Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2839 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

- Dz. U. 2001 nr 148 poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

- Dz. U. 2001 nr 152 poz. 1735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

- Dz. U. 2007 nr 133 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

- Dz. U. 2007 nr 101 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

- Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

- Dz. U. 2007 nr 105 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

- Dz. U. 2004 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

- Dz. U. 2002 nr 87 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu

- Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

- Dz. U. 2002 nr 122 poz. 1055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

- Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

- Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1359 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi

- Dz. U. 2002 nr 155 poz. 1298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych

- Dz. U. 2007 nr 158 poz. 1105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

- Dz. U. 2007 nr 120 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

- Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem

- Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny

- Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

- Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Dz. U. 2003 nr 1 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

- Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

- Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

- Dz. U. 2003 nr 18 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

- Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

- Dz. U.2008 nr 47 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

- Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1867 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

- Dz. U. 2007 nr 106 poz. 723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

- Dz. U. 2003 nr 61 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

- Dz. U. 2003 nr 104 poz. 971 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

- Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

#### Inne akty prawne

Obwieszczenia

- M.P. 2007 nr 68 poz. 754 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

- M.P. 2007 nr 65 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008

- M.P. 2007 nr 42 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008

- M.P. 2007 nr 42 poz. 485 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie górnych i dolnych stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2008

- M.P. 2007 nr 32 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. przypadających na jednego mieszkańca

Inne akty prawne

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 23 sierpnia 2001 r.

- Polityka Leśna Państwa przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r.

- Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, 2007r.

- Zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko Projektu strategii rozwoju turystyki na lata 2007 – 2013 sierpień 2006 r.

- Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 2006-2013,

- Strategia gospodarki wodnej Dokument przyjęty przez radę ministrów w dniu 13 września 2005 r.

- Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 z elementami prognozy do roku 2020 dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005r.

- Strategia rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wsi popegeerowskiej, grudzień 2004r.

#### Obowiązujące dyrektywy w zakresie ochrony środowiska

- Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto

- Decyzja Rady przyjmująca program szczegółowy badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w dziedzinie energii, środowiska i stałego rozwoju (1998-2002)

- Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i I Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

- Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego

- Dyrektywa Rady w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw

- Dyrektywa Rady 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

- Dyrektywa Rady 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

- Dyrektywa Rady 91/156/EWG zmieniająca Dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

- Dyrektywa Rady 87/101/EWG zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych

- Dyrektywa 90/1210/EWG w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska

- Dyrektywa Rady 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych

- Dyrektywa Komisji 93/67/EWG ustanawiająca zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony substancji notyfikowanych zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (dokument opublikowany w Fakty. Dokumenty nr II, czerwiec 2002, PSE SA)

- Decyzja ramowa Rady 2003/80/WSiSW w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

- Dyrektywa Rady z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego (numer aktu prawnego 86/594/EWG; miejsce opublikowania OJ 334, 06.12.1986)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących hałasu emitowanego przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń (numer aktu prawnego 2000/14/WE; miejsce opublikowania OJ L 162, 03.07.2000)

- Wspólne stanowisko Rady z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy 2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej oceny i zarządzania hałasem w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001)

- Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

# Dostęp do informacji , edukacja ekologiczna, udział społeczeństwa

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. z późn. zm.) organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnieniu podlegają:

- projekty: polityki ekologicznej państwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed hałasem, zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych – przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;

- polityki, strategie, plany lub programy,

- prognozy oddziaływania na środowisko,

- decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony;

- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- analizy porealizacyjne;

- opracowania ekofizjograficzne, mapy akustyczne

- wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia,

- przeglądy ekologiczne;

- rejestry substancji niebezpiecznych

- raporty o bezpieczeństwie

- zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze;

- decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych i wiele innych.

Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne które powinny zostać udostępnione przez organ gminy znajduje się również projekt Programu Ochrony Środowiska a także same już zatwierdzone opracowanie. W ramach współuczestnictwa społeczeństwa i niektórych grup społecznych w tworzeniu niniejszego opracowania będzie ono poddawane konsultacjom społecznym.

Ustawa Prawo ochrony środowiska narzuca obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.

Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badawczą, a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowo-badawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska, są obowiązane uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać. Jednym z istotnych elementów „programu ochrony środowiska” jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej.

Działania własne gminy winny być skierowane również do mieszkańców poprzez:

- promocję proekologicznych postaw wobec środowiska w formie dystrybucji broszur, ulotek promujących szeroki aspekt ochrony środowiska, tj. ograniczenie zużycia wody, segregację odpadów, zmianę przyzwyczajeń konsumenckich, alternatywne źródła energii, itp.,

- udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Czynnikami, które decydują o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem. W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa.

# Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych

Przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (POŚ) mają w większości charakter zadań złożonych i kosztownych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, istnieje konieczność wsparcia konkretnych projektów w postaci preferencyjnego dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż zadania związane z ochroną środowiska traktowane są jako szczególnie istotne dla zrównoważonego rozwoju kraju, występuje możliwość pozyskania środków finansowych na częściowe pokrycie wydatków związanych tymi działaniami. Najważniejszymi źródłami finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska są:

- Źródła zagraniczne, w tym środki:

  - Unii Europejskiej, dostępne w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013;

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013;

  - Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska;

- Źródła krajowe, w tym środki:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Fundacji Ekofundusz

W przypadku inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej większość zadań finansowana będzie w ramach środków funduszy strukturalnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uzupełnieniem środków funduszy UE może być dofinansowanie z krajowych funduszy ochrony środowiska, które w szczególności udzielają preferencyjnych pożyczek.

# Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięć zapisanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Gołańcz

## Monitoring środowiska

Państwowy monitoring środowiska (PMS) został utworzony ustawa z dnia 10 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jego celem jest zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Państwowy monitoring środowiska według art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 roku system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku. Celem monitoringu ochrony środowiska jest rozpoznawanie stopnia zanieczyszczenia środowiska poprzez określony system pomiarów, ocen i badań, dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych jego komponentów. Elementem polityki ekologicznej gminy jest tworzenie i wyposażanie systemu badań stanu środowiska, przetwarzanie uzyskanych danych oraz ich upowszechnianie. Rozwój systemów gromadzenia, interpretowania, wykorzystywania, prognozowania zmian stanu środowiska i publikacji danych o środowisku. Ponadto, Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy sporządzanie co dwa lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska. Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych programem ochrony środowiska będzie ciągły monitoring oraz kontrola podejmowanych działań.

#### Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących w zakresie ochrony powierzchni ziemi będą:

- powierzchnia lasów,

- powierzchnia obszarów chronionych,

- ilość chronionych obiektów,

- nasadzenia.

#### Ochrona powierzchni ziemi

Celem monitorowania jest określenie:

- ilość zdegradowanych gruntów,

- ilość gruntów zrekultywowanych,

- ilość gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne,

- zawartość metali ciężkich w glebie,

- zasobność gleby oraz odczyn.

#### Ochrona powietrza

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy określić wskaźniki będące miernikami stopnia realizacji Programu. Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących w zakresie ochrony powietrza będą:

- wielkości i zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza stale monitorowanych,

- udział odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej,

- wymiana nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko małych i średnich kotłów węglowych (o mocy do 1 MW) na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła.

#### Ochrona wód

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy określić wskaźniki będące miernikami stopnia realizacji Programu. Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących w zakresie gospodarki wodnej będą:

- jakość wód powierzchniowych i podziemnych,

- zasoby eksploatacyjne wód podziemnych,

- liczba mieszkańców podłączonych do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

- liczba mieszkańców obsługiwana przez wodociąg,

- ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska,

- długość sieci kanalizacji sanitarnej,

- długość sieci kanalizacji deszczowej.

# Spis tabel

Tabela 1 Drzewa – pomniki przyrody na terenie gminy Gołańcz	23

Tabela 2 Wykaz ujęć wody na terenie gminy	44

Tabela 3 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery	48

Tabela 4 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby	53

Tabela 5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem	54