5.

    PROJEKTOWANIE , NADZORY BUDOWLANE      

inż. Tomasz Cieśla  ul. Kręta 3   62-100 Wągrowiec   0602104629   067 2689260 fax 067 2689362

### PROJEKT

### ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT          : Budowa płyty ociekowej do magazynowania osadów

ściekowych z zadaszeniem

ADRES             62-130 Gołańcz   działka  1000/2    teren Oczyszczalni ścieków

INWESTOR    : Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

62- 130 Gołańcz  ul. Lipowa 5

PROJEKTANT:    mgr inż. Mariusz Grzechowiak

upr. GP – 8345/1508/90

inż. Tomasz  Cieśla

upr. UAN 8345/1274 / 888

Wągrowiec 23.03.2011 r.

OŚWIADCZENIE

(projektantów/osób sprawdzających)

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

oświadczam, że projekt budowlany:

temat:		Budowa płyty ociekowej do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem.

adres:		62-130 Gołańcz, działka nr 1002/2

inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

adres:		62-130 Gołańcz, ul. Lipowa 5

branża:	architektura i konstrukcja,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Styczeń 2011 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Temat:	Budowa płyty ociekowej do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem.

Adres:		62-130 Gołańcz, działka nr 1002/2

Inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

Adres:		62-130 Gołańcz, ul. Lipowa 5

Branża:	architektura i konstrukcja,

Data:		25. marca 2011 r.

Opracował:	Tomasz  Cieśla

- Budowa płyty do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem.

Obiekt realizowany w pełnym zakresie wg harmonogramu wynikającego z zasad

sztuki budowlanej i uzgodnień z Inwestorem.

- Na działce budowlanej utwardzone dojścia i dojazdy. Teren działki ogrodzony. Na działkach sąsiednich w rejonie planowanej budowy znajdują się obiekty infrastruktury oczyszczalni ścieków.

- Szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji obiektu mogące wystąpić w związku z:

- pracami wykonywanymi na wysokości powyżej 5.0 m przy montażu konstrukcji

oraz przy montażu blachy trapezowej,

- pracami montażowymi i rozładunkowymi prowadzonymi przy użyciu dźwigu

budowlanego,

- prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie czynnych obiektów szkolnych,

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- pracodawca winien wyposażyć pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej

a pracownicy zostaną zobowiązani są do ich stosowania,

- montaż konstrukcji zadaszenia  należy prowadzić zgodnie z projektem

technologii montażu, który winien stanowić odrębne opracowanie uzgodnione

z wykonawcą obiektu oraz w oparciu o wytyczne transportu, składowania i montażu,

- w trakcie prowadzenia prac montażowych wyłączyć czasowo teren w zasięgu pracy

żurawia oraz w otoczeniu budynku w strefie równej wysokości wznoszonego

budynku,

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną

komunikację, szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.

- Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników posiadających wymagane okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie winny przeprowadzić właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na

pracodawcy zatrudniającym pracownika.

Przed skierowaniem pracowników na stanowiska pracy na budowie kierownik budowy przeprowadzi szkolenie w sprawie szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót.

- Teren budowy wygrodzić, w miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną budowy z telefonami alarmowymi.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz,

- wizja lokalna w terenie, ustalenia z Inwestorem.

- Przedmiot inwestycji.

Budowa płyty do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem.

- Istniejący stan zagospodarowania działki.

Teren opracowania położony jest w Gołańczy działka nr 1002/2. Jest to teren na którym znajdują się obiekty infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków.

Obszar opracowania jest terenem płaskim przydatnym do zabudowy.

Warunki gruntowo - wodne określone na podstawie badań gruntowych prowadzonych na działce oraz wykopów próbnych na terenie działki wykonanych w obrębie planowanego obiektu.

Na terenie objętym projektem pod warstwą gleby, do badanej głębokości występują grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i oraz grunty niespoiste w postaci piasków średnich o stopniu zagęszczenia Id = 0,70. W poziomie posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

- Projektowane zagospodarowanie działki.

Płyta do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem,

Dojazd do projektowanego obiektu od strony południowej przez istniejący zjazd z drogi publicznej.

Teren po zakończeniu budowy wokół projektowanego budynku zagospodarowany zielenią niską.

Projektowana płyta zlokalizowana została w północnej części działki.

Teren działki ogrodzony, całkowicie uzbrojony.

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

- Osady składowane na planowanym obiekcie będą sukcesywnie usuwane w sposób właściwy z obowiązującymi przepisami i normami. Płyta ociekowa będzie podłączona do zakładowej sieci kanalizacyjnej dzięki czemu cieki powstałe w wyniku odsączenia składowanego materiału poprzez osadnik ponownie wrócą do oczyszczalni cieków w celu ich oczyszczenia.

- Projektowany magazyn będzie wykorzystywany głównie w okresie kiedy panuje zakaz wywozu osadu na pola. Dotyczy to okresu zimowego (max 6 m-cy w roku ) kiedy ziemia jest zmarznięta. Z przedstawionych przez Zamawiającego danych wynika, że na placu może być składowane ok. 400 ton ( m3 ), a wówczas wysokość zamagazynowanego osadu nie przekroczy 1,1m. W pozostałych miesiącach nagromadzony osad będzie sukcesywnie wywożony z płyty przez odbiorców. Obiekt zaprojektowano z materiałów i w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, sąsiadów i środowiska naturalnego. W celu monitorowania szczelności płyty ociekowej, poza jej obrysem w każdym narożniku projektuje się wykonanie otworów piezometrycznych, dzięki czemu będzie można na bieżąco analizować jakość wód gruntowych. Ponadto jako obowiązkowe należy dokonywać co 2 miesiące przeglądu dylatacji, a w przypadku zauważenia ubytków masy uszczelniającej bezzwłocznie je uzupełnić.

Poza w/w zabiegami minimalizującymi wpływ na otaczające środowisko przewidziano obsadzenie terenów otaczających płytę ociekową zielenią.

- Obiekt nie będzie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

- Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej:

Działka pod projektowany budynek nie jest zlokalizowana na terenach szkód górniczych.

- Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Teren objęty projektem oraz zabudowania przylegle nie są wpisane do rejestru

zabytków.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej w granicach opracowania.

powierzchnia działki    							- 13939,00 m2

powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu			-     440,99 m2

powierzchnia zabudowy budynków i urządzeń istniejących		-   1012,00 m2

projektowane utwardzone dojścia i dojazdy				-       24,00 m2

dojścia i dojazdy istniejące						-     746,00 m2

zieleń									-   5277,00 m2

9.    Gospodarka wodno - ściekowa :

- kanalizacja sanitarna z projektowanej płyty podłączona do kanalizacji sanitarnej

oczyszczalni ścieków

- Gospodarka elektroenergetyczna:

- nie dotyczy

- Gospodarka cieplna:

- nie dotyczy.

12. Ochrona konserwatorska.

Teren objęty projektem oraz zabudowania przylegle nie są wpisane do rejestru

zabytków.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.06.129.902 z dnia 20 czerwca 2001 r.) projektowane przedsięwzięcie nie oddziaływuje negatywnie na środowisko, w związku z powyższym nie wymaga uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia.

Wyżej wymienionej inwestycji nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy płyty ociekowej do magazynowania osadów
 ściekowych z zadaszeniem.

1.   Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz,

- projekt zagospodarowania terenu.

2.   Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany płyty ociekowej do magazynowania osadów ściekowych z zadaszeniem.

3.   Ogólna charakterystyka projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy:					440,99 m2

Powierzchnia użytkowa: 	  				782,64 m2

Kubatura brutto:   (płyta z zadaszeniem-wiata)	         2 420,00 m3

Max. wysokość:						    6,54 m

4.   Warunki gruntowo – wodne.

Warunki gruntowo - wodne określone na podstawie badań gruntowych prowadzonych na działce oraz wykopów próbnych na terenie działki wykonanych w obrębie planowanego obiektu.

Na terenie objętym projektem pod warstwą gleby, do badanej głębokości występują grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i oraz grunty niespoiste w postaci piasków średnich o stopniu zagęszczenia Id = 0,70. W poziomie posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

5.   Opis robót objętych projektem.

5.1. Fundamenty.

Przed rozpoczęciem prac fundamentowych należy usunąć ziemię urodzajną z terenu

projektowanego budynku.

Aby zapewnić szczelność płyty ociekowej, konieczne jest wykonanie fundamentów pod

zadaszenie (wiatę) już na etapie wykonywania samej płyty (nawet jeśli zadaszenie będzie

wykonywane w późniejszym terminie).

Grunt rodzimy po wykonaniu wykopów dogęścić do wskaźnika zagęszczenia IS=0.95.

Fundamenty pod obiektem przyjęto jako stopy z betonu C20/25 (B25) , zbrojone stalą

A-III. Pod stopami fundamentowymi wykonana będzie warstwa podbetonu B7.5 grubości

min. 10cm spoczywająca na gruncie rodzimym.

# Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod stopami fundamentowymi z folii

# fundamentowej zgrzewanej PE HD 2x1.5mm.

Stopy fundamentowe izolowane dwoma warstwami emulsji asfaltowej.
      Stopy fundamentowe sztywno połączone ze słupami za pomocą  śrub kotwiących F16.

5.2. Płyta ociekowa – założenia:

Płyta będzie opasana monolitycznymi ścianami o zmiennej wysokości 1,30-1,50 m ustawionymi pionowo. W/w elementy należy wykonać z betonu szczelnego. Od zewnątrz

otaczający teren należy zniwelować w taki sposób aby powstał wał porośnięty zielenią ze spadkiem terenu na zewnątrz od ścian oporowych, a same ściany winny mieć wysokość min 1,30m ponad poziom otaczającego terenu.

Projektuje się wykonanie płyty jako monolitycznej konstrukcji z betonu szczelnego na

warstwie z podwójnej folii budowlanej ułożonej na zakład (ewentualnie zgrzewanej) i na uprzednio przygotowanej warstwie wzmacniającej podłoże.

Z informacji uzyskanych z oczyszczalni ścieków i na podstawie okresowo przeprowadzanych tam badań składu chemicznego osadu wynika, że magazynowane osady nie zawierają siarczanów, które by mogły wywołać korozję chemiczną wierzchniej warstwy płyty magazynowej. W związku z powyższym przyjęto jako wytyczne do projektowanie warunki techniczne i użytkowe jakim powinny odpowiadać płyty obornikowe wg BN-84/8814-07 oraz PN-B-03264:2002. W przypadku zmiany składu chemicznego Inwestor winien zabezpieczyć płytę ociekową wraz ze ścianami oporowymi specjalistyczną masą zabezpieczającą, odporną na działanie agresywnych środków chemicznych.

5.3. Płyta ociekowa – konstrukcja:

Posadzka betonowa połączona ze ściankami oporowymi (C25/30, XF2) zbrojona 2x siatką drucianą o oczku 15cm z prętów Ø6, stal A-III gr.20cm (dylatacje posadzki co max. 4m gr.2cm). Dylatacje wypełnione specjalistyczną masą uszczelniającą Anticor CIM lub Plastiko TKS V (zamknięcie dylatacji elastyczną masą Plastikom K2D) lub LINFOG.

Zbrojenie ścianek oporowych wg rysunku nr 3.

Warstwa izolacyjna posadzki betonowej płyty ociekowej z Folii PEHD 1,5mm x2. Podkład betonowy z betonu C12/15 grubości 15cm ułożony na podsypce z piasku drobnego warstwowo zagęszczonego do Id=0,95, gr.30cm.

5.4. Konstrukcja nośna dachu:

Stalowa konstrukcja kratownicowa dachu wykonana ze stali St3S w formie: pas górny z
I 180PE, pas dolny z U80, krzyżulce z L 45x45x6, krzyżulce skrajne L 60x60x6.

Kratownica stalowa połączona przegubowo ze słupami stalowymi z I 140HEA.

Słupy stalowe I 140HEA sztywno połączone ze stopami fundamentowymi za pomocą

śrub kotwiących F16. Słupy krzyżowo stężone prętami Ø16.

Płatwie wykonane z  H100x50x4,5 sztywno połączone z górnym pasem kratownicy.

Stężenia połaciowe z prętów Ø16 (A-IIIN) ze śrubami naciągowymi. Skratowanie

poprzeczne z prętów Ø14 (A-III).

5.5. Pokrycie dachu:

Konstrukcja pokrycia dachu z blachy trapezowej T55 (pozytyw) gr. 0,7mm.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm.

Dach o kącie nachylenia 10o.

5.6. Dojazd utwardzony płytą betonową na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

OBLICZENIA STATYCZNE

Płatew:  l=2,65m

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. [kN/m] | Уf | Obc. obl [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(A) | Blacha Trapezowa T55 gr 0,7mm [pozytyw] 0,07[kN/m2]x2,65m | 0,18 | 1,2 | 0,22 |
| 2(B) | Obciążenie śniegiem połaci dachu 1,2 x 0,9x0,8 x2,65m | 2,29 | 1,5 | 3,43 |
|  | SUMA: | 2,47 |  | 3,65 |

Dźwigar:

| Lp | Opis obciążenia | Obc. obl. [kN] |
| --- | --- | --- |
| 1(A) | Obciążenie z płatwi co 2,65m 14,10 [kN] | 17,00 |

- PŁATEW H 100x50x4,5

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     4,000    0,000   4,000  1,000   9 H 100x 50x 4.5

2   00    2   3     4,000    0,000   4,000  1,000   9 H 100x 50x 4.5

3   00    3   4     4,000    0,000   4,000  1,000   9 H 100x 50x 4.5

4   00    4   5     4,000    0,000   4,000  1,000   9 H 100x 50x 4.5

5   00    5   6     4,000    0,000   4,000  1,000   9 H 100x 50x 4.5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

MOMENTY:

TNĄCE:

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0           5,9           5,9

2             0,0          17,0          17,0

3             0,0          14,6          14,6

4             0,0          14,6          14,6

5             0,0          17,0          17,0

6             0,0           5,9           5,9

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 1

Zadanie:  PLATEW1

Przekrój: H 100x 50x 4.5

Wymiary przekroju:

H 100x 50x 4.5   h=100,0  s=50,0  g=4,5  t=4,5  r=4,5

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=155,0  Jyg=50,9  A=12,50  ix=3,5  iy=2,0.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=4,5.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 4,000;  xb = 0,000

- względem osi X

MR = p W fd = 1,00031,021510-3 = 6,7 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 4,000;  xb = 0,000.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×8,6×215×10-1 = 107,2 kN

Vo = 0,3 VR = 32,2 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 9,1 < 107,2 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 4,000;  xb = 0,000.

- dla zginania względem osi X	Vy = 9,1 < 32,2 = Vo

MR,V = MR = 6,7 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 13,6 mm

agr = l / 250 = 4000 / 250 = 16,0 mm

amax = 13,6 < 16,0 = agr

Kratownica
PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   10    1   2     2,587    0,456   2,627  1,000   6 I 180 PE

2   00    2   3     2,586    0,456   2,626  1,000   6 I 180 PE

3   00    3   4     2,587    0,456   2,627  1,000   6 I 180 PE

4   00    4   5     2,587   -0,456   2,627  1,000   6 I 180 PE

5   00    5   6     2,586   -0,456   2,626  1,000   6 I 180 PE

6   01    6   7     2,587   -0,456   2,627  1,000   6 I 180 PE

7   00    8  10     1,293    0,000   1,293  1,000   5 U 80

8   00   11   3    -1,293    1,312   1,842  1,000   1 L 45x45x6•

9   00    3  12    -1,293   -1,312   1,842  1,000   1 L 45x45x6•

10   00   12   2    -1,293    0,856   1,551  1,000   1 L 45x45x6•

11   01   13   1    -1,287    0,400   1,348  1,000   5 U 80

12   00    2  13    -1,300   -0,856   1,557  1,000   7 L 60x60x6

13   01   14   7     1,287    0,400   1,348  1,000   5 U 80

14   00    4  10     1,293   -1,768   2,190  1,000   1 L 45x45x6•

15   00   10   5     1,294    1,312   1,843  1,000   1 L 45x45x6•

16   00    5   9     1,336   -1,312   1,872  1,000   1 L 45x45x6•

17   00    9   6     1,250    0,856   1,515  1,000   1 L 45x45x6•

18   00    6  14     1,300   -0,856   1,557  1,000   7 L 60x60x6

19   00   11   4     1,294    1,768   2,191  1,000   1 L 45x45x6•

20   00   11   8     1,294    0,000   1,294  1,000   5 U 80

21   00   12  11     2,586    0,000   2,586  1,000   5 U 80

22   00   13  12     2,593    0,000   2,593  1,000   5 U 80

23   00    9  14     2,550    0,000   2,550  1,000   5 U 80

24   00   10   9     2,630    0,000   2,630  1,000   5 U 80

25   00   15  17     0,000    1,595   1,595  1,000   2 I 140 HEA

26   01   17   1     0,000    2,965   2,965  1,000   2 I 140 HEA

27   10    7  18     0,000   -2,970   2,970  1,000   2 I 140 HEA

28   00   18  16     0,000   -1,590   1,590  1,000   2 I 140 HEA

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

MOMENTY-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

Pręt nr 2

Przekrój: I 180 PE

Wymiary przekroju:

I 180 PE   h=180,0  g=5,3  s=91,0  t=8,0  r=9,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1320,0  Jyg=101,0  A=23,90  ix=7,4  iy=2,1  Jw=7431,2  Jt=4,8  is=7,7.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=8,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego

Składnik poprawkowy:

Mx max = -3,8 kNm	x = 0,823

x = 0,002		My max = 0	y = 0

Warunki nośności (58):

- dla wyboczenia względem osi X:

- dla wyboczenia względem osi Y:

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 0,000;  xb = 2,626.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,3 < 71,4 = Vo

MR,V = MR = 31,5 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej:

xa = 0,000,  xb = 2,626.

- dla ścinania wzdłuż osi Y:

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 1,0 mm

agr = l / 250 = 2626 / 250 = 10,5 mm

amax = 1,0 < 10,5 = agr

Pręt nr 8

Przekrój: L 45x45x6•

Wymiary przekroju:

L 45x45x6•   h=45,0  s=45,0  g=6,0  r=7,0  ex=13,2  ey=13,2

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=14,5  Jyg=3,8  A=5,09  ix=1,7  iy=0,9  Jw=0,0  Jt=0,7  xs=1,5  is=2,4  ry=-3,0  bx=3,0.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=6,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły krytyczne:

Nośność przekroju na ściskanie

Warunek nośności pręta na ściskanie (39):

Nośność przekroju na zginanie:

Warunek nośności (54):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0,1 mm

agr = l / 350 = 1842 / 350 = 5,3 mm

amax = 0,1 < 5,3 = agr

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0,2 mm

agr = l / 350 = 1842 / 350 = 5,3 mm

amax = 0,2 < 5,3 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a =

Pręt nr 24

Przekrój: U 80

Wymiary przekroju:

U 80   h=80,0  s=45,0  g=6,0  t=8,0  r=8,0  ex=14,5

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=106,0  Jyg=19,4  A=11,00  ix=3,1  iy=1,3  Jw=168,1  Jt=2,0  xs=2,8  is=4,4  ry=3,4  bx=1,1.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=8,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Nośność elementów rozciąganych:

xa = 0,000;  xb = 2,630.

Przekrój jest zamocowany mimośrodowo

Siła osiowa:					N = 132,1 kN.

Pole powierzchni przekroju:  		A= 11,00 cm2.

Sprowadzone pole przekroju:  		A= 9,15 cm2.

Nośność przekroju na rozciąganie:  		NRt = A  fd = 9,15×215×10-1 = 196,7 kN.

Warunek nośności (32):

N = 132,1 < 196,7 = NRt

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,479;  xb = 1,151

- względem osi Y

MR = p W fd = 1,0006,421510-3 = 1,4 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 1,479;  xb = 1,151.

- dla zginania względem osi Y 	Vx = 0,0 < 21,0 = Vo

MR,V = MR = 1,4 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0,9 mm

agr = l / 350 = 2630 / 350 = 7,5 mm

amax = 0,9 < 7,5 = agr

Pręt nr 26

Przekrój: I 140 HEA

Wymiary przekroju:

I 140 HEA   h=133,0  g=5,5  s=140,0  t=8,5  r=12,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1033,0  Jyg=389,0  A=31,40  ix=5,7  iy=3,5  Jw=15063,7  Jt=7,7  is=6,7.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=8,5.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Naprężenia:

xa = 0,000;  xb = 2,965.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = -15,9 MPa   C = -20,6 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = -18,3 	 = 2,4 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 7,3 cm2	   = 0,2 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 18,3 / 1,000 + 2,4 = 20,6 < 215  MPa

 ey =  / ov = 0,2 / 1,000 = 0,2 < 124,7 = 0.58×215  MPa

MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

1 = 0,350	2 = 1,000	węzły przesuwne		 = 2,266	dla  lo = 4,560

lw = 2,266×4,560 = 10,333 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

1 = 1,000	2 = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 4,560

lw = 1,000×4,560 = 4,560 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 4,560 m. Długość wyboczeniowa l = 4,560 m.

Siły krytyczne:

Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej:

xa = 0,000,  xb = 2,965.

- dla ścinania wzdłuż osi Y: