Spis treści

I. Część opisowa

- Opis techniczny.								Str. 2

- Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.		Str. 8

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny.   							Str. 12

2. Plan sytuacyjny.								Str. 13

3. Przekroje normalne.							Str. 14

4. Schemat konstrukcyjny zjazdu.					Str. 15

5. Profil podłużny.								Str. 16

6. Mapa stanu prawnego.							Str. 17

III. Część formalno – prawna

- Uprawnienia projektanta.						Str. 19

- Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 			Str. 20

- Oświadczenie projektanta.						Str. 21

Opis techniczny

- Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Rozpętek na odcinku 987mb tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557P „Oleszno – Gołańcz” do ostatniej zabudowy (dom nr 32). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 46 (droga gminna) oraz 33 i 125 (droga powiatowa), Gmina Gołańcz. Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniem łamanym (o parametrach jak w pkt. 3), np. wapiennym oraz wykonaniu dwóch warstw z betonu asfaltowego AC 11 W i AC 8 S o łącznej grubości 6cm. Szerokość jezdni przebudowanej drogi, będzie wynosić 4,0m. Geometria drogi biegnie po istniejącym śladzie nawierzchni tłuczniowej, w całości znajdując się w wydzielonym pasie drogowym. Pobocza drogi będą wykonane z tłucznia łamanego np. wapiennego o szerokości 2 x 0,5m. Istniejące płytkie rowy przydrożne, należy oczyścić i częściowo odtworzyć. Korony drzew oraz krzewy rosnące w obszarze drogi będą podlegać przycięciu w celu zachowania wymaganej skrajni.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 46, 33 i 125; Oleszno, Gmina Gołańcz.

Inwestor: Miasto i Gmina Gołańcz; ul. dr P. Kowalika 2; 62-130 Gołańcz.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie dnia 23.09.2013r.

3. Mapa zasadnicza wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wągrowcu w dniu 01.10.2013. Nr Dz. 2202/2013.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.

7. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

2. Stan istniejący

Droga gminna objęta zakresem inwestycji podsiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem wapiennym i gruzem betonowym na odcinku od km 0+000,00 do km 0+550,00 oraz nawierzchnię gruntową na pozostałej części. Szerokość istniejącej utwardzonej jezdni wynosi średnio 4,2m. Obustronne nieutwardzone pobocza porośnięte są gęstą trawą oraz krzewami co uniemożliwia sprawny odpływ wody deszczowej w tereny zielone. Niweleta przebiega w lekkim nasypie wynoszącym 15 – 30 [cm] powyżej terenu sąsiedniego. Oś drogi stanowi odcinek prosty z dwoma załamaniami 0,61O i 1,23O nie wymagającymi stosowania łuków w planie. Korona drogi w całości mieści się w wydzielonym pasie drogowym. W km 0+375,00 i 0+426,00 występują skrzyżowania z drogami gminnymi. Zjazdy indywidualne mają zróżnicowaną nawierzchnię od nawierzchni gruntowej do nawierzchni tłuczniowej. Po obu stronach jezdni rosną pojedyncze drzewa liściaste, których korony znajdują się w skrajni drogi. Na odcinkach 0+822,00 – 0+875,00 i 0+953,00 – 0+970,00 rosną w poboczu drogi krzewy liściaste.

Stan obecny przedstawiono na poniższych fotografiach:

Foto nr 1. Skrzyżowanie z droga powiatową km 0+000,00.

Foto nr 2. Droga gminna – utwardzenie tłuczniem wapiennym.

3. Stan projektowany.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową) do km 0+987,00. Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Oleszno, Gmina Gołańcz. Szerokość pasa drogowego, działka nr 46 waha się od 9,0m do 12m. W stanie istniejącym na odcinku 0+000,00 – 0+550,00 droga posiada podbudowę tłuczniową o średniej szerokości 4,2m. Zakres przebudowy zakłada wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy tłuczniowej na nieutwardzonym odcinku, tłuczniem łamanym np. wapiennym (o parametrach jak poniżej). Wyprofilowaną i zagęszczoną podbudowę należy spryskać emulsją asfaltową w ilości 0/8 kg/m2 i ułożyć dwie warstwy z betonu asfaltowego AS 11 W i AC 8 S o łącznej grubości 6cm. Dla wzmocnienia krawędzi jezdni, przewiduje się wykonanie stopniowania konstrukcji polegającej na wykonaniu podbudowy i warstwy wiążącej szerokości 4,2m; natomiast warstwy ścieralnej 4,0m. Dla usprawnienia ruchu kołowego, należy obustronne pobocza utwardzić tłuczniem łamanym np. wapiennym 0/31,5mm; h=10cm na szerokości 0,5m. Niweleta drogi przebiega w nasypie wynoszącym średnio 20 - 25cm. Spadki podłużne mieszczą się w przedziale od 0,24% do 1,59%. Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy 2,0% natomiast utwardzone pobocza 6%. Droga nie posiada łuków w planie. Odwodnienie jezdni przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów oraz w tereny zielone mieszczące się w granicach pasa drogowego. Zjazdy indywidualne do domów mieszkalnych oraz na pola zostaną utwardzone tłuczniem łamanym np. wapiennym; h = 25cm i warstwą betonu asfaltowego AC 8 S; h = 4cm. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu korony istniejących drzew oraz krzewy, należy przyciąć do wymaganej skrajni drogi. Inwestycja obejmuje również uzupełnienie oznakowania pionowego.

Założenie projektowe

- teren równinny niezabudowany,

- kategoria: droga gminna, klasy L,

- kategoria ruchu: KR-2,

- maksymalne obciążenie na oś 100 kN,

- prędkość projektowa: 40km/h,

- przekrój drogowy jednojezdniowy dwupasowy (1,2)

- wysokość skrajni: 4,50m.

3.1 Konstrukcja jezdni km: 0+000,00 – 0+550,00

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S						3cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 W						3cm

- skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

- wyrównanie przekroju tłuczeń łamany 0/31,5 np. wapienny				15cm

- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

3.2 Konstrukcja jezdni km: 0+550,00 – 987,00

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S						3cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 W						3cm

- skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

- tłuczeń łamany frakcji 0/31,5mm np. wapienny						10cm

- tłuczeń łamany frakcji 0/63mm np. wapienny						15cm

RAZEM:		31cm

3.4 Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S						4cm

- skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2

- tłuczeń łamany frakcji 0/31,5mm np. wapienny						10cm

- tłuczeń łamany frakcji 0/63mm np. wapienny						15cm

RAZEM:		29cm

Wymagania dotyczące tłucznia łamanego:

nasiąkliwość: 		WA242

mrozoodporność:	F1-2

ścieralność:		LA≤25

Materiał jednorodny, bez: domieszek, części gliniastych, zabrudzeń oraz gruzu recyklingowego

Propozycja: tłuczeń łamany, wapienny.

Skrajnia drogi

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, korony drzew należy przyciąć zgodnie z obowiązująca skrajnią drogi, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

4. Zestawienie ilościowe robót.

- wzmocnienie istniejącej podbudowy		2.332m2

- wykonanie dwuwarstwowej podbudowy		1.905,4m2

- warstwa wiążąca					4.237,4m2

- warstwa ścieralna					4.040m2

- pobocza utwardzone tłuczniem			956m2

- pobocza gruntowe					956m2

- zjazdy indywidualne (17szt.)			312m2

5. Uwagi technologiczne

1. Przed rozpoczęciem prac, należy geodezyjnie wytyczyć geometrie drogi i skrzyżowań.

2. Materiały rozbiórkowe (ziemia, gałęzie, krzewy), należy wywozić na składowisko odpadów w miejscowości Smogulec z uwzględnieniem opłat recyklingowych.

3. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Po zakończeniu przebudowy drogi, należy wykonać geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą.

6. Kolizje i przeszkody

Ze względu na  rodzaj wykonywanych prac istniejące sieci mediów nie stanowią kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urządzenia podziemne, należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić inwestorowi oraz gestorowi sieci. Roboty ziemne (oczyszczenie pobocza, korytowanie), należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi.

Opracował:

mgr inż. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08

Informacja do

Planu Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

1. Obiekt:		Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Rozpętek

Gmina Gołańcz.

2. Inwestor:	Miasto i Gmina Gołańcz

Ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

3. Projektant:	mgr inż. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa  opracowania:	Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. nr 151 poz. 1256

1. Wstęp

Specyfiką robót drogowych jest ich zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu mechanicznego sprzętu i pojazdów budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki zapewniające im ochronę.

2. Zakres i kolejność wykonywanych robót

- oznakowanie placu budowy,

- przycinanie drzew i krzewów

- roboty ziemne (pobocza, korytowanie pod zjazdy),

- wykonanie wzmocnienia podbudowy,

- wykonanie nowej dwuwarstwowej podbudowy,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy,

- oczyszczenie i odtworzenie płytkich rowów,

- oznakowanie pionowe.

3. Zagrożenia

- zagrożenie ogólne ruchem pojazdów mechanicznych budowy i innych uczestników ruchu drogowego,

- możliwość uszkodzenia urządzeń podziemnych,

- upadek z nasypu lub do dna wykopu,

- dowóz i rozkładanie mechaniczne materiałów budowlanych,

- wbudowanie materiałów drogowych,

4. Zabezpieczenie  robót

- oznakowanie i organizacja ruchu

Roboty oznakować tak, aby uciążliwość ruchu dla ruchu lokalnego była jak najmniejsza. Jednocześnie należy zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe.

- szkolenia

Szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych. Pracowników należy zapoznać z technologią i kolejnością wykonywanych robót, wskazać posadowienie urządzeń podziemnych i warunki pracy w ich pobliżu wynikające z uzgodnień oraz projektów branżowych. Szczególnie zaakcentować niebezpieczeństwo ogólne jakie niesie dowóz materiału oraz sprzęt i transport technologiczny. Szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje każdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje daną czynność technologiczną. Każdorazowo należy przypominać zasady bezpiecznego zachowania przy robotach, które mają być aktualnie wykonywane. Szczególną staranność zachować przy robotach niebezpiecznych wymienionych w pkt. 3 .

- oznakowanie maszyn drogowych

Maszyny i sprzęt technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadać światła  żółte wysyłające sygnały  błyskowe.

- środki ochrony osobistej

Zatrudnieni przy robotach winni posiadać:

  - ubrania ochronne

  - kamizelki z elementami odblaskowymi

  - rękawice ochronne

  - kaski ochronne

  - sprzęt ochrony osobistej

Opracował:

mgr inż. Mariusz Tomczak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdu.

5. Profil podłużny.

6. Mapa stanu prawnego.