Kosztorys inwestorski

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Przebudowa drogi gminnej

Panigródz – Rozpętek, etap IV

km: 1+250,00 – 1+860,00”

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

kom. 692-33-47-48

CPV:	4523312 - Roboty w zakresie budowy dróg

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

wrzesień 2013r.

##### Opis  techniczny

do  kosztorysu  inwestorskiego zadania pt.:

„Przebudowa drogi gminnej Panigródz – Rozpętek,

etap IV km: 1+250,00 – 1+860,00”

I. Część informacyjna

1. Inwestor:			Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

2. Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

kom. 692-33-47-48

3. Rodzaj  robót:		Drogowe

4. CPV:	4523312 - Roboty w zakresie budowy dróg

5. Lokalizacja  inwestycji: Panigródz – Rozpętek, Gmina Gołańcz, woj. wielkopolskie

6. Zakres i jednostki przedmiarowe do wykonania zgodnie z działem robót:

Całość zadania: Przedmiar robót i kosztorys

7. Opis zadania:

Inwestycja obejmuje czwarty etap przebudowy drogi gminnej w km 1+250,00 – 1+860,00 relacji Panigródz – Rozpętek w Gminie Gołańcz woj. wielkopolskie. Celem zadania jest wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowo – kamiennej poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (np. tłuczeń wapienny) o frakcji 0/31,5mm i łącznej grubości po zagęszczeniu 12cm.

Wykonaną podbudowę należy skropić emulsją asfaltową, kationową, szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2 i ponownie warstwę wiążącą w ilości 0,5 kg/m2. Nawierzchnię asfaltową zaprojektowano jako:

- warstwę wiążącą: AC 11W; KR 2; szerokość 4,2m; 	h = 3cm

- warstwę ścieralną: AC 8S; KR 2; szerokość 4,0m;		h = 3cm.

Wzdłuż drogi należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego h = 10cm o szerokości 2 x 0,5m oraz uformować pobocza gruntowe. Istniejące rowy trawiaste należy oczyścić i częściowo odtworzyć. Zjazdy gospodarcze oraz skrzyżowania z drogami gminnymi przewidziano do wzmocnienia kruszywem łamany 0/31,5mm (np. tłuczeń wapienny). Istniejący przepust należy oczyścić wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kamieniem polnym na podbudowie betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu należy zabezpieczyć jezdnię drogi barierą energochłonną SP-06 w miejscu występowania przepustu oraz znakami B-20 i G-3 na przejeździe kolejowym.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Inwestycja wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Część formalno-prawna

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i obioru robót objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą pt.:

Przebudowa drogi gminnej Panigródz – Rozpętek,

etap IV km: 1+250,00 – 1+860,00”

Opracował:

mgr  inż. Mariusz Tomczak

zrzeszony  WKP/BD/0148/08

wrzesień 2013r