Spis treści

I. Część opisowa

- Opis techniczny.								Str. 3

- Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.		Str. 8

II. Część rysunkowa

1.Plan orientacyjny   							Str. 12

2. Plan sytuacyjny.								Str. 13

3. Przekroje normalne.							Str. 14

4. Schemat konstrukcyjny zjazdów.					Str. 15

III. Część formalno – prawna

- Uprawnienia projektanta.						Str.  17

- Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 			Str.  18

- Oświadczenie projektanta.						Str.  19

Opis techniczny

- Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy chodnika na odcinku 432,5 m we wsi Smogulec; Gmina Gołańcz. Przebudowa polega na rozbiórce starej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 35x35 [cm] oraz wykonaniu konstrukcji chodnika z nowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, a w części o wzmocnionej podbudowie z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm i dodatkowej podbudowy z chudego betonu o Rm = 7,5 – 9,0 MPa. Pod zjazdami również przewidziano wykonanie dodatkowej podbudowy z chudego betonu.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 137 i 139 we wsi Smogulec, Gmina Gołańcz.

Inwestor: Miasto i Gmina Gołańcz; ul. dr P. Kowalika 2; 62-130 Gołańcz.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.

6. Wytyczne Inwestora.

2. Stan istniejący

Chodnik  objęty zakresem inwestycji podsiada nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 [cm]. Zlokalizowany jest wzdłuż dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej. Natomiast z drugiej strony graniczy z ogrodzeniami posesji. Obramowanie chodnika wykonano z krawężnika betonowego 15x30x100[cm] i z obrzeża betonowego 6x20x100 [cm]. Szerokość chodnika wynosi od 1,5m do 2,0m. Jego nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, posiadającym liczne spękana oraz jest częściowo zapadnięta. Zjazdy indywidualne mają nawierzchnię wykonana z trylinki oraz częściowo z asfaltu. W obszarze inwestycji występuje sieć kanalizacyjna, wodociąg, sieć teletechniczna, napowietrzne słupy energetyczne oraz przyłącza.

Stan obecny przedstawiono na poniższych fotografiach:

Foto nr 1. Chodnik stan rzeczywisty:  część przy drodze gminnej obramowana krawężnikiem betonowym do regulacji.

Foto nr 2. Chodnik stan rzeczywisty:  część przy wejściu do kościoła.

Foto nr 3. Chodnik stan rzeczywisty: część przy drodze tłuczniowo –gruntowej.

3. Stan projektowany.

Celem inwestycji jest przebudowa chodnika wraz ze zjazdami we wsi Smogulec na odcinku 432,5m. Inwestycja obejmuje: rozbiórkę istniejących betonowych płyt chodnikowych. Pogłębienie koryta. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod chodnikiem oraz podbudowy z chudego betonu pod zjazdami i w części chodnika o wzmocnionej podbudowie. Lokalizacja wzmocnionego chodnika, wynika z konieczności dostosowania nośności nawierzchni do ewentualnego wjazdu i czasowego postoju pojazdów osobowych. Warstwa ścieralna wykonana będzie z betonowej kostki wibroprasowanej typu Behaton grubości 6cm i 8cm. Obramowanie chodnika stanowi opornik betonowy 6x20x100 [cm] i krawężnik wjazdowy15x22x100[cm]; natomiast zjazdów obrzeże betonowe 8x25x100 [cm]. Istniejący krawężnik betonowy 15x30 [cm], należy wyregulować wysokościowo oraz wymienić uszkodzone elementu (ok. 10%). Ławę betonową z oporem, należy wykonać z betonu klasy C12/15. Układ geometryczny nawierzchni nie ulega zmianie. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny 2% w stronę jezdni. Wszelkie materiały rozbiórkowe, należy posegregować i wywieść na składowisko odpadów w miejscowości Smogulec z uwzględnieniem opłaty recyklingowej (składowiskowej). Szerokość chodnika wynosi 1,5m - 2,0m; natomiast zjazdów jest zróżnicowana i pokazano ja na rysunku nr 2 „Plan sytuacyjny”.

3.1 Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, koloru szarego			6cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4)							5cm

- podsypka piaskowa										10cm

RAZEM:		21cm

3.2 Konstrukcja chodnika wzmocniona podbudowa:

- kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, koloru szarego			8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4)							3cm

- podbudowa: chudy beton o Rm = 7,5 – 9,0 MPa						15cm

RAZEM:		26cm

4. Kolejność wykonania prac.

a) rozbiórka istniejącej nawierzchni i obrzeży,

b) pogłębienie koryta,

c) regulacja istniejącego krawężnika,

d) wbudowanie opornika, obrzeża i krawężnika na ławie betonowej z oporem,

e) ułożenie chodnika z kostki betonowej grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej i warstw mrozoochronnej z piasku,

f) wykonanie zjazdów i chodnika o wzmocnionej podbudowie z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo –piaskowej i podbudowie z chudego betonu,

g) zamulenie kostki piaskiem,

h) prace wykończeniowe i porządkowe.

6. Zestawienie ilościowe robót:

- powierzchnia chodnika							670 m2

- powierzchnia chodnika(wzmocniona podbudowa)				253 m2

- powierzchnia zjazdów							36 m2

- opornik betonowy 6x20x100 [cm]						146 m

- obrzeże betonowe 8x25x10 [cm]						24 m

- krawężnik betonowy 15x30x100 [cm] (do regulacji, 10% nowy)		133 m

- krawężnik wjazdowy 15x22x100[cm]					183m

7. Uwagi technologiczne

1. Materiały rozbiórkowe (płyty betonowe) oraz ziemię, należy wywozić na składowisko odpadów w miejscowości Smogulec z uwzględnieniem opłat recyklingowych.

2. Podbudowę z chudego betonu po zagęszczeniu, należy poddać pielęgnacji w celu uzyskania prawidłowego procesu wiązania cementu.

3. Zakres inwestycji należy podzielić na etapy, zakończenie jednego etapu umożliwia rozpoczęcie kolejnego. Ze względu bezpieczeństwa ruchu, zabrania się wykonania rozbiórki i korytowania na całym odcinku robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót.

5. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Kolizje i przeszkody

Ze względu na  rodzaj wykonywanych prac (przebudowa istniejącego chodnika) sieci mediów nie stanowią kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane na mapie, urządzenia podziemne, należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić inwestorowi oraz gestorowi sieci. Roboty ziemne należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi.

Opracował:

mgr inż. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08

Informacja do

Planu Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

1. Obiekt:	Przebudowa chodnika we wsi Smogulec, działki 137 i 139;

Gmina Gołańcz

2. Inwestor:	Miasto i Gmina Gołańcz

Ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

3. Projektant:	mgr inż. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa  opracowania:	Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. nr 151 poz. 1256

1. Wstęp

Specyfiką robót drogowych jest ich zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu mechanicznego sprzętu i pojazdów budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki zapewniające im ochronę.

2. Zakres i kolejność wykonywanych robót

- oznakowanie placu budowy,

- prace rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,

3. Zagrożenia

- zagrożenie ogólne ruchem pojazdów mechanicznych budowy i innych uczestników ruchu drogowego,

- możliwość uszkodzenia urządzeń podziemnych,

- upadek z nasypu lub do dna wykopu,

- dowóz i rozkładanie mechaniczne materiałów budowlanych,

- wbudowanie materiałów drogowych,

Opis zagrożeń, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypadki komunikacyjne | Częste | Drogi komunikacyjne, teren budowy | Czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu |
| 2 | Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 3 | Spadające przedmioty | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 4 | Zasypanie ziemią w wykopie | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 5 | Obrażenia ciała na skutek kontakty z ostrymi przedmiotami | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 6 | Upadki | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 7 | Hałas | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 8 | Przemoknięcie | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 9 | Osoby niepowołane w miejscy pracy | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |

4. Zabezpieczenie  robót

- oznakowanie i organizacja ruchu

Roboty oznakować tak, aby uciążliwość ruchu dla ruchu lokalnego była jak najmniejsza. Jednocześnie należy zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe.

- szkolenia

Szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych. Pracowników należy zapoznać z technologią i kolejnością wykonywanych robót, wskazać posadowienie urządzeń podziemnych i warunki pracy w ich pobliżu wynikające z uzgodnień oraz projektów branżowych. Szczególnie zaakcentować niebezpieczeństwo ogólne jakie niesie dowóz materiału oraz sprzęt i transport technologiczny. Szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje każdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje daną czynność technologiczną. Każdorazowo należy przypominać zasady bezpiecznego zachowania przy robotach, które mają być aktualnie wykonywane. Szczególną staranność zachować przy robotach niebezpiecznych wymienionych w pkt. 3 .

- oznakowanie maszyn drogowych

Maszyny i sprzęt technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadać światła  żółte wysyłające sygnały  błyskowe.

- środki ochrony osobistej

Zatrudnieni przy robotach winni posiadać:

  - ubrania ochronne

  - kamizelki z elementami odblaskowymi

  - rękawice ochronne

  - kaski ochronne

  - sprzęt ochrony osobistej

Opracował:

mgr inż. Mariusz Tomczak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne

4. Schemat konstrukcyjny zjazdów.