Kosztorys inwestorski

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Przebudowa drogi gminnej w Morakowie kierunek Ostrowo na odcinku

0+000,00 - 0+500,00;

Gmina Gołańcz.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

kom. 692-33-47-48

CPV:	45233120-6 	Roboty w zakresie budowy dróg

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

styczeń 2014r.

##### Opis  techniczny

do  kosztorysu inwestorskiego zadania pt.:

„Przebudowa drogi gminnej w Morakowie kierunek

Ostrowo na odcinku 0+000,00 - 0+500,00;

Gmina Gołańcz.”

I. Część informacyjna

1. Inwestor:			Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

2. Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

kom. 692-33-47-48

3. Rodzaj  robót:		Drogowe

4. CPV:	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

5. Lokalizacja  inwestycji: 	Morakowo, Gmina Gołańcz,

woj. wielkopolskie

6. Zakres i jednostki przedmiarowe do wykonania zgodnie z działem robót:

Całość zadania: Przedmiar robót i kosztorys

7. Opis zadania:

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w km 0+000,00 – 0+500,00 w miejscowości Morakowo, kierunek Ostrowo w Gminie Gołańcz woj. wielkopolskie. Celem zadania jest wzmocnienie istniejącej drogi o nawierzchni brukowcowej, poprzez jej poszerzenie i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Zakres prac obejmuje: wykonanie koryta do szerokości 4,2m i ułożenie na poszerzeniach warstwy mrozoochronnej oraz dolnej podbudowy. W celu wyrównania profilu poprzecznego, należy na istniejącym bruku oraz poszerzeniach, ułożyć dodatkowa warstwę z tłucznia łamanego, stosując do tego celu rozściełacz mas bitumicznych.

Wykonaną podbudowę należy skropić emulsją asfaltową, kationową, szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2 i ponownie warstwę wiążącą w ilości 0,3 kg/m2. Nawierzchnię asfaltową zaprojektowano jako:

- warstwę wiążącą: AC 11W; KR 2; szerokość 4,2m; 	h = 3cm

- warstwę ścieralną: AC 8S; KR 2; szerokość 4,0m;		h = 3cm.

Wzdłuż drogi należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego h = 10cm o szerokości 2 x 0,5m oraz uformować pobocza gruntowe. Istniejące rowy trawiaste należy oczyścić i częściowo odtworzyć. Zjazdy gospodarcze oraz skrzyżowania z drogami gminnymi przewidziano do wzmocnienia kruszywem łamany (np. tłuczeń wapienny) i warstwą betonu asfaltowego AC 8S. Istniejące drzewa i krzewy, znajdujące się w skrajni drogi należy przyciąć. Oznakowanie pionowe A-7 podlega wymianie na tablice II – generacji (plaster miodu).

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Inwestycja wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Część formalno-prawna

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i obioru robót objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą pt.:

„Przebudowa drogi gminnej w Morakowie kierunek Ostrowo

na odcinku 0+000,00 - 0+500,00; Gmina Gołańcz.”

Opracował:

mgr  inż. Mariusz Tomczak

zrzeszony  WKP/BD/0148/08

styczeń 2014r.