Kosztorys inwestorski z przedmiarem

GOL-13-010

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Budowa parkingu ze zjazdem i kanalizacją deszczową na działkach nr 715/1 i 731 przy ul. Klasztornej w miejscowości Gołańcz.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Gniezno / Osiniec

e-mail: biuro@drogamt.eu,

kom. 692-33-47-48

CPV:

45233140-2 		Roboty drogowe

CPV 45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

czerwiec 2013r.

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

GOL-13-010

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Budowa parkingu ze zjazdem i kanalizacją deszczową na działkach nr 715/1 i 731 przy ul. Klasztornej w miejscowości Gołańcz.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Gniezno / Osiniec

e-mail: biuro@drogamt.eu,

kom. 692-33-47-48

CPV:

45233140-2 		Roboty drogowe

CPV 45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

czerwiec 2013r.

##### Opis  techniczny

do  kosztorysu  inwestorskiego zadania pt.:

Budowa parkingu ze zjazdem i kanalizacją deszczową

na działkach nr 715/1 i 731 przy ul. Klasztornej

w miejscowości Gołańcz.

I. Część informacyjna

1. Inwestor:			Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

2. Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Gniezno / Osiniec

e-mail: biuro@drogamt.eu,

kom. 692-33-47-48

3. Rodzaj  robót:		Drogowe i kanalizacyjne

4. CPV:

45233140-2 		Roboty drogowe

CPV 45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

5. Zakres i jednostki przedmiarowe do wykonania zgodnie z działem robót:

Całość zadania: Przedmiar robót i kosztorys nr GOL-13-010

6. Opis zadania:

Zakres inwestycji obejmuje budowę zjazdu z ulicy Klasztornej, parkingu dla samochodów osobowych (32 stanowiska), chodniki, elementy małej architektury (ławki i śmietniczki) oraz kanalizacje deszczową z przyłączem wodociągowym do  budynku szkoły.

Wszystkie nawierzchnie drogowe przewidziane są pod ruch lekki KR-2. Nawierzchnię parkingu oraz zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki wibroprasowanej typu Behaton obramowanej krawężnikiem betonowym 15x30x100 [cm], krawężnikiem wjazdowym 15x22x100 [cm] i obrzeżem betonowym 8x30x100 [cm] na ławie betonowej C12/15 z oporem. Dodatkowo przy połączeniu drogi manewrowej z miejscami parkingowymi zostanie wykonany ściek uliczny z dwóch rzędów kostek betonowych typu „Holland”, obniżony o 2cm w stosunku do powierzchni jezdni. Podbudowę dróg stanowi chudy beton 7,5 – 9,0 MPa, h = 15cm, wzmocnienie podłoża tłuczniem twardym 0/63mm h = 15cm i podsypka piaskowa jako warstwa mrozoochronna h = 10cm.  Droga manewrowa przy parkingu ma szerokość 5,5m oraz plac do zawracania o szerokości 8,0m. Parking posiada 32 miejsca parkingowe. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez jeden wjazd / wyjazd zaprojektowany z ul. Klasztornej. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 6,0m oraz skosy przy krawędzi jezdni 1:1.

W celu prawidłowego odwodnienia projektowanego parkingu, przewiduje się rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Budowa obejmuje wykonanie nowych studni betonowych oraz rurociąg kanalizacyjny PVC – U: 200mm; 315mm i 400mm. Zakres inwestycji obejmuje również wymianę przyłącza wodociągowego do budynku szkoły.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Inwestycja wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Część formalno-prawna

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i obioru robót objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą pt.:

Budowa parkingu ze zjazdem i kanalizacją deszczową na działkach nr 715/1 i 731 przy ul. Klasztornej

w miejscowości Gołańcz..

8. Data sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:

czerwiec 2013r.

Opracował:

mgr  inż. Mariusz Tomczak

zrzeszony  WKP/BD/0148/08

czerwiec 2013r.