Kosztorys inwestorski

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Przebudowa ulicy Sportowej do skrzyżowania z ul. Klasztorną w miejscowości Gołańcz.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

kom. 692-33-47-48

CPV:	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

luty 2014r.

##### Opis  techniczny

do  kosztorysu inwestorskiego zadania pt.:

„Przebudowa ulicy Sportowej do skrzyżowania z

ul. Klasztorną w miejscowości Gołańcz”

I. Część informacyjna

1. Inwestor:			Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

2. Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22; Osiniec

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

kom. 692-33-47-48

3. Rodzaj  robót:		Drogowe

4. CPV:	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

5. Lokalizacja  inwestycji: 	ul. Sportowa, miasto Gołańcz,

woj. wielkopolskie

6. Zakres i jednostki przedmiarowe do wykonania zgodnie z działem robót:

Całość zadania: Przedmiar robót i kosztorys

7. Opis zadania:

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Sportowej na odcinku 509mb, do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Klasztorna. W stanie istniejącym droga ma nawierzchnię tłuczniową na odcinku 205m oraz gruntową w pozostałej części. Zakres prac obejmuje geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego, wykonanie poszerzenia i wzmocnienia istniejącej podbudowy oraz ułożenia dwóch warstw konstrukcyjnych z tłucznia łamanego. Docelowa jezdnia ma mieć szerokość 4,5m z obustronnymi poboczami tłuczniowymi 2x0,5m. Warstwę ścieralną stanowi beton asfaltowy AC11S grubości 4cm. Zjazdy indywidualne do posesji, należy wykonać stosując podbudowę tłuczniową i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wjazdy na pola uprawne będą wzmocnione tłuczniem łamanym. Niweleta drogi przebiega po Istniejących rzędnych terenu z podwyższeniem ok. 0,1 – 0,2m. Wody deszczowe odprowadzane będą poprzez spadki podłużne i poprzeczne w tereny zielone. Istniejące drzewa rosnące w pasie drogowym, należy przyciąć w celu zachowania skrajni. W ramach inwestycji, wykonawca wykona oznakowanie pionowe skrzyżowań, stosując znaki rozmiaru średniego oklejane folią II generacji (plaster miodu). Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac, opracuje projekt czasowej organizacji ruchu oraz wykona oznakowanie terenu budowy. Prace budowlane, szczególnie związane z korytowaniem i wykonaniem podbudów, należy prowadzić etapowo w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość ruchu mieszkańcom. Inwestycja wymaga geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Część formalno-prawna

8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i obioru robót objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą pt.:

„Przebudowa ulicy Sportowej do skrzyżowania z

ul. Klasztorną w miejscowości Gołańcz.”

Opracował:

mgr  inż. Mariusz Tomczak

zrzeszony  WKP/BD/0148/08

luty 2014r.