ZP 341/06/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ”.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail : golancz@bazagmin.pl

Godziny urzędowania : 715 do 1515

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,

      - Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45321000-3, 45400000-1, 45421100-5, 45442110-1, 45410000-4, 45331100-7

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków użyteczności publicznej tj. Budynek Główny Szkoły przy ul. Klasztornej 3 - Gołańcz, Budynek Sali Gimnastycznej Szkoły przy ul. Klasztornej 3 – Gołańczy, Budynek Szkoły – Smogulec 13a, Budynek Szkoły – Panigródz 24, Budynek Szkoły – Morakowo 54, Budynek Przychodni i Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Libelta 4 – Gołańcz,  wraz z dostawą stolarki otworowej i technologii systemu dociepleń dla realizowanych robót.

- Wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej.

Okna i drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe o parametrach :

  - profile okienne minimum 4 – komorowe PCV białe

  - profile drzwiowe aluminiowe

  - stabilizowany stabilizatorami wapniowo-cynkowymi z całkowitym wyeliminowaniem metali ciężkich (kadmu i ołowiu),

  - zestaw szybowy o minimalnym współczynniku k=1,1 [W/m2K]

  - współczynnik izolacyjności termicznej dla części nieprzeźroczystej (ramy i skrzydła) minimum Ur  1,45 [W/m2K],

  - izolacyjność akustyczna dla okna nierozszczelnionego minimum Rw 35dB

  - punkt uplastycznienia wg Vicata min 84 0C

  - wzmocnienie stalowe ocynkowane ramy okiennej o przekroju kwadratowym,

  - w przypadku szyb do drzwi wymagane są szyby bezpieczne.

W zakres prac związanych z wymianą stolarki okiennej wchodzą :

  - demontaż starych okien i drzwi zewnętrznych ( aluminiowych)

  - montaż nowej stolarki dopasowanej do otworów ( przed zamówieniem stolarki należy pobrać wymiary otworów na budowie )

  - obróbka ościeży okien i drzwi, szpachlowanie oraz malowanie na kolor biały ościeży wewnątrz budynku, na zewnątrz ościeża obrabiane będą podczas wykonywania docieplenia ścian budynku

  - montaż nowych parapetów wewnętrznych z płyty laminowanej lub PCV

  - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej

  - montaż listwy higroskopijnej z okapem na ramach okiennych

  - montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych wzmocnionych z przekładką termiczną

  - stolarkę montować należy przy pomocy łączników przewidzianych w instrukcji montażu producenta

Prace należy wykonywać zgodnie z normą : PN – 88/B – 10085 – dla stolarki otworowej oraz PN – 70/B – 10100 – dla robót tynkarskich.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych – związanych z wykonaniem elewacji budynków.

Proponowany jest system dociepleń TERRANOWA  lub inny, ale o tych samych parametrach techniczno – cieplnych :

  - duża odporność na wybielanie (odporność na kredowanie powierzchni tynku)

  - współczynnik oporności dyfuzyjnej mniejszy od 50

  - odporność na uderzenia minimum 3 J

  - współczynnik pH większy od 11

Docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil na bazie styropianu FS – 15, o λ=0,04 [W/m2]. W zakres prac związanych z wykonaniem docieplenia wchodzą :

  - przygotowanie podłoża według zaleceń producenta ( usunięcie wszystkich luźnych i łatwo odspajających się fragmentów tynku ),

  - uzupełnienie ubytków tynku zaprawą tynkarską KPS tp na obrzutce z zaprawy cementowej KPS oc.

  - przyklejenie płyt styropianowych na klej Terrafix i dodatkowe przymocowanie go kołkami mocującymi,

  - ułożenie siatki zbrojącej z włókna szklanego ( w pasie cokołu należy ułożyć siatkę podwójnie ),

  - wykonanie szpachlowania siatki zbrojeniowej klejem szpachlowym Terramin,

  - na odpowiednio wyszpachlowanej i przygotowanej ścianie ułożenie tynku cienkowarstwowego Terranowa Silkatputz R 410

  - obróbka ościeży : na ościeżach należy przykleić styropian grubości 2cm a pozostałe prace wykonać z wyżej wymienionymi warunkami wykonania,

  - ochrona narożników kątownikami aluminiowymi zbrojonymi siatką z włókna szklanego,

  - wykonanie cokołu z tynku Terragramplast w odmiennym kolorze niż pozostała część elewacji z zachowaniem wyżej wymienionych warunków wykonania,

  - malowanie elewacji według wskazanych kolorów,

  - prace należy wykonywać w warunkach atmosferycznych pozwalających na ich prawidłowe wykonanie,

  - ściany należy zabezpieczyć prze działaniem deszczu, silnych promieni słonecznych przez cały okres wykonywania prac z przedłużeniem w do 48godzin od pomalowania elewacji.

  - wymiana parapetów zewnętrznych

Jeżeli producent zaproponuje swój własny system wykonania wyżej wymienionego zakresu prac, system ten musi być dokładnie opisany w ofercie i zatwierdzony przez projektanta.

Prace należy wykonywać zgodnie z normą : PN – 82 B – 02020 – ochrona cieplna budynków oraz PN – EN 13499/2004 – wyroby do izolacji cieplnej.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych – związanych z dociepleniem ścian wewnętrznych budynku.

Proponowany jest system dociepleń ścian wewnętrznych  TERRANOWA  lub inny, ale o tych samych parametrach techniczno – cieplnych. Docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil na bazie styropianu FS – 15, o λ=0,04 [W/m2]. W zakres prac związanych z wykonaniem docieplenia wchodzą :

  - przygotowanie podłoża według zaleceń producenta (usunięcie wszystkich luźnych i łatwo odspajających się fragmentów tynku),

  - uzupełnienie ubytków tynku zaprawą tynkarską KPS tp lub innej, ale o takich samych parametrach, na obrzutce z zaprawy cementowej KPS oc lub innej, ale o takich samych parametrach,

  - przyklejenie płyt styropianowych na klej Terrafix lub inny, ale o takich samych parametrach i dodatkowe przymocowanie go kołkami mocującymi,

  - ułożenie siatki zbrojącej z włókna szklanego

  - wykonanie szpachlowania siatki zbrojeniowej klejem szpachlowym Terramin lub inne, ale o takich samych parametrach,

  - nałożenie wyprawy tynkarskiej

  - ochrona narożników kątownikami aluminiowymi zbrojonymi siatką z włókna szklanego,

Jeżeli producent zaproponuje swój własny system wykonania wyżej wymienionego zakresu prac, system ten musi być dokładnie opisany w ofercie i zatwierdzony przez projektanta.

Prace należy wykonywać zgodnie z normą : PN – 82 B – 02020 – ochrona cieplna budynków oraz PN – EN 13499/2004 – wyroby do izolacji cieplnej

- Wymagania dotyczące robót budowlanych – związanych z dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

Proponuje się wykonanie dociepelnia w technologii ROCKWOOL lub innej, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych. W zakres prac związanych z wykonaniem docieplenia stropu wchodzą :

  - ułożenie na drewnianym stropie poddasza paraizolacji w postaci jednej warstwy folii grubości 0,2mm,

  - ułożenie wełny mineralnej grubości 16cm w dwóch warstwach po 8cm na mijankę,

  - montaż w ścianach kratek wentylacyjnych.

Jeżeli producent zaproponuje swój własny system wykonania wyżej wymienionego zakresu prac, system ten musi być dokładnie opisany w ofercie i zatwierdzony przez projektanta.  Prace należy wykonać zgodnie z normą : PN – EN ISO 6946 – wentylacja przestrzeni stropodachu.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych – związanych z dociepleniem stropodachu wentylowanego – w technologii EKOFIBER.

Proponuje się system docieplenia luźnymi włóknami celulozowymi wdmuchiwanymi w wolną przestrzeń stropodachu. Materiał izolacyjny powinien mieć wagę w granicach od 30 do 50 [kg/m3] w zależności od rodzaju docieplanego dachu. W Zakres prac związanych z dociepleniem stropodachu w technologii EKOFIBER wchodzą :

  - wycięcie w płycie dachowej w najwyższym punkcie otworu o wymiarach ok. 40x40cm,

  - wejście pracowników w wolną przestrzeń stropodachu,

  - zrobienie przejść aby dostać się do najdalej położonego punktu stropodachu,

  - pneumatyczne zasypywanie wolnej przestrzeni stropodachu materiałem izolacyjnym i jednoczesne wycofywanie się pracowników,

  - zamknięcie wykonanych otworów, blachą 4mm zabezpieczoną papą i lakierem asfaltowym

  - demontaż instalacji odgromowej,

  - demontaż starych obróbek blacharskich,

  - demontaż rynien i rur spustowych,

  - montaż wszelkich opierzeń,

  - wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,

  - wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pomiarami rezystancji

- Wymagania dotyczące robót budowlanych – związanych z dociepleniem stropodachu niewentylowanego styropianem od zewnątrz.

Proponuje się docieplenie poprzez ułożenie styropianu FS 20 – płyty typu STYROPAP na kleju poliuretanowym a następnie ułożenie pokrycia dachu w postaci papy termozgrzewalnej nawierzchniowej – jedna warstwa. W zakres prac związanych z wykonaniem docieplenia stropu wchodzą :

  - zdjęcie luźnej, odrywającej się papy,

  - demontaż instalacji odgromowej,

  - demontaż starych obróbek blacharskich,

  - demontaż rynien i rur spustowych,

  - zagruntowanie podłoża i przygotowanie go do dalszych prac,

  - montaż belki startowej,

  - ułożenie styropianu FS 20 na klej,

  - pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową,

  - montaż wszelkich opierzeń,

  - wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,

  - wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pomiarami rezystancji

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz częściowej wymianie elementów instalacji c.o. W zakres prac związanych z modernizacja instalacji c.o. wchodzą :

  - zamontowanie na grzejnikach odpowiednich zaworów termostatycznych z serii VPD firmy Siemens, lub inny, ale o takich samych parametrach technicznych z nastwą wstępną spełniające wymagania normy PN-90/N75011 zbezpiecznikiem mrozu i możliwością ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury.

  - demontaż starych zaworów

- Prace i obowiązki towarzyszące.

Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.

8.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
8.1.1.  zabezpieczenie terenu i osób postronnych podczas prowadzonych prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
8.1.2. wykonanie przedmiotu umowy – zgodnie z  obowiązującymi przepisami techniczno
- budowlanymi, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym;
8.1.3. zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia – powołanie kierownika budowy

8.1.4. przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru wraz z udokumentowaniem ich ilości, jakości i kompletności oraz wymaganymi dokumentami m. innymi certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa;
8.1.5. przestrzeganie przepisów BHP i innych przepisów prawa obowiązujących
w budownictwie;
8.1.6. utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;
8.1.7. doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót;
8.1.8. ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8.1.9. ponoszenie opłat za zużytą energię, wodę, ścieki, wywóz gruzu, ewentualnie zaplecze;

8.1.10. ponoszenie kosztów w wyniku prawidłowej realizacji robót, a nie ujętych przedmiarem robót (wynikające z dostarczonej dokumentacji).

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz znajdujących się na ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi wodociągowe, gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany planem „BIOZ").

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić Nadzór, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Nadzorowi, Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu zagospodarowania terenu budowy. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również koszty opracowania projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz koszty oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robót.

## III.I Budynek główny szkoły przy ul. Klasztornej 3 – Gołańcz

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją instalacji c.o.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 171,00m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi takiego zakresu prac przez producenta stolarki. Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

- okna o wymiarach 2470 x 1660  	– 16 szt.

- okna o wymiarach 1750 x 1660  	– 12 szt.

- okna o wymiarach   1050 x 1660 	 – 5 szt.

- okna o wymiarach 1400 x 2100  	–  9 szt.

- okna o wymiarach 1400 x 2050 	–  8 szt.

- okna o wymiarach 1400 x 1680  	–  2 szt.

- okna o wymiarach 2350 x 750  	–  1 szt.

- okna o wymiarach   1200 x 750 	–  2 szt.

- okna o wymiarach 1000 x 400  	– 1 szt.

- okna o wymiarach 2500 x 4000  	– 1 szt.

- drzwi o wymiarach 1730 x 2100 	– 1 szt.

- drzwi o wymiarach 1100 x 2100 	– 1 szt.

- drzwi o wymiarach 1000 x 2100 	– 1 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 940,22m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 14cm, o λ=0,04 [W/m2]. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr U 32 lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 435E i nr 445C .

- Docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu – 138,03m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, o grubości 5cm, λ=0,04 [W/m2].

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego pod nieogrzewanym poddaszem – 564,00m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, przewiduje się wykonanie docieplenia w systemie ROCKWOOL lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie wełny mineralnej grubości 16cm układanej w dwóch warstwach, po 8cm każda.

- Docieplenie stropodachu metoda EKOFIBER – 340,50m2.

Prace należy wykonać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, przewiduje się wykonanie docieplenia granulatem celulozowm o ciężarze właściwym od 30 do 35 [kg/m3], grubość warstwy docieplenia 15cm.

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w ilości 101sztuk według wyżej wymienionych warunków zamówienia.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadani.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ).

III.II  Budynek sali gimnastycznej szkoły przy ul. Klasztornej 3 – Gołańcz

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu wentylowanego włókniną ekofiber, ocieplenie stropodachu niewentylowanego od zewnątrz styropianem, modernizacją instalacji c.o.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 189,70m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych wytycznych wykonawczych. Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

- okna o wymiarach 1680 x 780  	– 25 szt.

- okna o wymiarach 1680 x 2180  	– 2 szt.

- okna o wymiarach   2200 x 1200  	– 1 szt.

- okna o wymiarach 2500 x 900  	– 3 szt.

- okna o wymiarach 1680 x 900  	– 4 szt.

- okna o wymiarach 1680 x 720  	– 4 szt.

- okna o wymiarach 3880 x 3040  	– 5 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 842,20m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 12cm, o λ=0,04 [W/m2]. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr U 32lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 435E i nr 445C .

- Docieplenie stropodachu metoda EKOFIBER - 575,70m2.

Prace należy wykonać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, przewiduje się wykonanie docieplenia granulatem celulozowm o ciężarze właściwym od 30 do 35 [kg/m3], grubość warstwy docieplenia 10cm.

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego, od zewnątrz styropianem – 378,60m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, proponuje się docieplenie styropianem mocowanym na klej elastyczny, lub ułożenie styropianu FS 20 grubości 12cm na kleju poliuretanowym a następnie ułożenie pokrycia dachu w postaci papy termozgrzewalnej nawierzchniowej – jedna warstwa.

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w ilości  49sztuk według wyżej wymienionych warunków zamówienia.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadani.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ).

III.III Budynek szkoły we wsi Smogulec.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu pełnego od zewnątrz styropianem, modernizacją instalacji c.o.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 11,20m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych wytycznych wykonawczych. Dodatkowo w zakres prac związanych z wymianą stolarki okiennej wchodzą :

  - demontaż starych pustaków szklanych

  - montaż okien w otworach powstałych po demontażu pustaków szklanych( przed zamówieniem okien należy pobrać wymiary na budowie )

Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

1. okna o wymiarach 2800 x 2000  – 2 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 466.40m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 14cm, o λ=0,04 [W/m2]. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr 1050/M022 lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 115E.+ wymiana parapetów zewnętrznych.

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego, od zewnątrz styropianem – 178,40m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, proponuje się docieplenie styropianem FS 20 grubości 15 cm mocowanym na klej elastyczny, lub na kleju poliuretanowym a następnie ułożenie pokrycia dachu w postaci papy termozgrzewalnej nawierzchniowej – jedna warstwa.

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w ilości  37sztuk według wyżej wymienionych warunków zamówienia.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadani.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ) oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

III.IV. Budynek szkoły we wsi Panigródz.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, ocieplenie połaci dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną mineralną, modernizacją instalacji c.o.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 97,30m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych wytycznych wykonawczych. Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

- okna o wymiarach 2050 x 2150  	– 18 szt.

- okna o wymiarach 1360 x 2060  	– 3 szt.

- okna o wymiarach   1780 x 3100 	– 1 szt.

- okna o wymiarach 1140 x 1100  	–  7 szt.

- okna o wymiarach 800 x 1100  	–  8 szt.

- drzwi o wymiarach 1160 x 2150  	– 1 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 412,70m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 13cm, o λ=0,04 [W/m2], K = 0,3 [W/m2K] – ściany zewnętrzne. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr 1040/M032 lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 115E.

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego pod nieogrzewanym poddaszem – 208,00m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, przewiduje się wykonanie docieplenia w systemie ROCKWOOL lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie wełny mineralnej grubości 16cm układanej w dwóch warstwach, po 8cm każda.

- Ocieplenie połacie dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi – 236,60m2.

Proponowany jest system ocieplenia firmy ROCWOOL lub inny, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych. W zakres prac związanych z ociepleniem dachu wchodzą :

  - ułożenie pod łatę membrany paroprzepuszczalnej,

  - ułożenie wełny mineralnej grubości 17cm – mata,

  - montaż rusztu z profili sufitowych CD – 60 4mm montowanych na łącznikach typu S,

  - ułożenie folii paroizolacyjnej grubości 0,2mm – mocowanej na taśmie dwustronnej,

  - montaż płyt gipsowo – kartonowych grubości 12,5mm

  - demontaż instalacji odgromowej,

  - demontaż starych obróbek blacharskich,

  - demontaż rynien i rur spustowych,

  - montaż wszelkich opierzeń,

  - wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,

  - wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pomiarami rezystancji

Prace należy wykonać zgodnie z normą PN – EN ISO 6946

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w ilości  63sztuk według wyżej wymienionych warunków zamówienia.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadani.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ).

III.V. Budynek Szkoły we wsi Morakowo.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie połaci dachu płytami typy Isotherm, modernizacją instalacji c.o

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 22,00m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych wytycznych wykonawczych. Dodatkowo w zakres prac związanych z wymianą stolarki okiennej wchodzą :

  - demontaż starych wrót drewnianych

  - montaż nowych wrót podnoszonych, ocieplonych, pokrytych blachą w otworze  powstałym po demontażu wrót drewnianych ( przed zamówieniem okien należy pobrać wymiary na budowie )

Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

- okna o wymiarach 1700 x x1350  – 2 szt.

- okna o wymiarach 1350 x 1100  – 1 szt.

- okna o wymiarach   860 x 620  – 2 szt.

- okna o wymiarach 900 x 600  –  1 szt.

- okna o wymiarach 550 x 860  –  1 szt.

- drzwi o wymiarach 1000 x 2150  – 1 szt.

- brama podnoszona 2900 x 3050 – 1 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – 354,80m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 14cm, o λ=0,04 [W/m2]. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr 1050/M022 lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 115E.

- Ocieplenie połaci dachu płytami typu Isotherm

Proponuje się ocieplenie dachu płytami ISOTHERM DS.190 lub innymi ale o takich samych parametrach techinczno – cieplnych z rdzeniem styropianowym grubości 15cm. Współczynnik Uc = 0,24[W/m2k],płyta w obłożona blachą powlekaną od spodu w kolorze białym, wierzch dachu w kolorze żółtym, zielonym lub brązowym. W zakres prac związanych z ociepleniem dachu w tej technologii wchodzą :

  - zdjęcie płyt eternitowych prze specjalistyczną firmę i ich utylizacje – poniesienie kosztów z tym związanych,

  - przegląd konstrukcji drewnianej,

  - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej

  - impregnacja konstrukcji drewnianej, także elementów ystających poza lico ścian zewnętrznych,

  - wyprofilowanie konstrukcji,

  - wzmocnienie nadbitki po zdjęciu płyt eternitowych,

  - montaż płyt dachowych dachu głównego – płyta w dwóch długościach,

  - połączenie płyt do konstrukcji za pomocą specjalnych systemowych kołków z uszczelkami do konstrukcji drewnianej

  - demontaż instalacji odgromowej,

  - demontaż starych obróbek blacharskich,

  - demontaż rynien i rur spustowych,

  - montaż wszelkich opierzeń,

  - wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,

  - wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pomiarami rezystancji

- Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w ilości  63sztuk według wyżej wymienionych warunków zamówienia.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadaniu.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ).

III.VI. Budynek przychodni i środowiskowego domu samopomocy przy ul. Libelta w Gołańczy.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu włóknina ekofiber.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 193,70m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych wytycznych wykonawczych.

Wykaz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej :

- okna o wymiarach 2220 x 2000  	– 5 szt.

- okna o wymiarach 1060 x 2000  	– 5 szt.

- okna o wymiarach   1050 x 1700  	– 30 szt.

- okna o wymiarach 1200 x 1500  	– 17 szt.

- okna o wymiarach 1200 x 1200  	–  3 szt.

- okna o wymiarach 1200 x 900 	-  3 szt.

- okna o wymiarach 1200 x 550 	– 15 szt.

- okna o wymiarach 800 x 550 	– 1 szt.

- drzwi o wymiarach 1300 x 2500 	 – 4 szt.

- drzwi o wymiarach 1000 x 2500  	– 5 szt.

Szczegółowe rysunki dotyczące stolarki okiennej zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczące Projektu Termomodernizacji Obiektu dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – 1618,70m2.

Prace należy wykonywać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, docieplenie wykonać należy w systemie Terratherm Sil lub innym, ale o takich samych parametrach techniczno – cieplnych, na bazie styropianu FS – 15, grubości 12cm, o λ=0,04 [W/m2]. Tynk cienkowarstwowy Terranowa Silkatputz R 410 średnioziarnisty 2mm lub inny ale o takich samych parametrach. Kolorystyka ścian według wzornika kolorów Terranowa. Cokół z tynku Gramplast nr U 35 lub inny ale o takich samych parametrach, pozostała część elewacji w kolorze nr 245D.

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego włókniną EKOFIBER – 950,20m2.

Prace należy wykonać według wyżej wymienionych warunków zamówienia, przewiduje się wykonanie docieplenia granulatem celulozowm o ciężarze właściwym od 30 do 35 [kg/m3], grubość warstwy docieplenia 15cm.

- Prace i obowiązki towarzyszące wykonaniu zadani.

Prace i obowiązki te ujęte zostały w pk. 8 w rozdziale III (dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia ).

UWAGA! Zamawiający w dokumentacji projektowej podał kolorystykę elewacji poszczególnych budynków. Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona podczas realizacji robót bezpośrednio z użytkownikami budynków.

III.VII Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie części robót podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udzieli na wykonane roboty objete umową 60 miesięcy gwarancji.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Budynek Przychodni i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy

  - I etap do 30.11.2007 (wykonanie 90% zakresu prac)

  - II etap (Ocieplenie stropodachu wentylowanego włókniną ekofiber 10% zakresu prac) do 31.07.2008)

- Pozostałe  budynki będące  przedmiotem zamówienia – do 31.07.2008 r.

UWAGA! Finansowanie poszczególnych etapów zadania przedstawiono w załaczniku nr 5

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 Podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

a.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

B C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

c.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wzór stanowi załącznik nr 6

c.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - wzór stanowi załącznik nr 7

c.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi.

c.4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.  wzór stanowi załącznik nr 8 i nr 8a

c.5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

d.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

d.2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d.3) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oferta winna zawierać: w/w oświadczenia i dokumenty  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (067)26-15-911.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na adres: golancz@bazagmin.pl

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

-inż.  Magdalena Wekwert	- starszy specjalista d/s zarządzania projektami

tel.			0 (67) 26-15-911 w.42

fax. 			0 (67) 26-15-911

godz. pomiędzy 7.30 a 15.00

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: Agnieszka Sobańska – pracownik sekretariatu

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30.000,00 zł

słownie: trzydzieścitysięcy 00/100

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu, n arachunek Zamawiającego: PBS o/Gołańcz nr: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030

lub w jednej z poniżej podanych form:

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-12 do godz. 10:00 godz.

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

Pokój nr 12 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-12, o godz. 10:30, godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

Pokój nr 4 (sala sesyjna).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.	wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 100% |

#393

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Oferta badana = | wartość minimalna | x 100 pkt. x waga procentowa kryterium |
| --- | --- | --- |
|  | wartość badana |  |

#394

8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

5.2 Zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.golancz.pl

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: wysokość 2 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1 w pieniądzu, sposób przekazania: sposób przekazania w tym dane i numer rachunku bankowego zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form:

3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3 w gwarancjach bankowych,

3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych

3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w:

projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 9

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

4.1 Pisemnej

4.2 Faksem na nr faksu:

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.3 Drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protesu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu.

8. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena 0,50  zł

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

- Formularz ofertowy

- Kosztorysy ofertowe

- Zdjęcia obiektów, zestawienie stolarki, elewacje

- Załacznik nr 4 – Szczegółowe Specyfikacje techniczne

- Załacznik nr 5 Harmonogram finansowania zadania

- Formularz – Wykaz tożsamych robót..........

- Formulatz – Wykaz narzędzi i sprzętu

- Wykaz kadry kierowniczej oraz 8a – Wykaz pracowników

- Projekt umowy

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków przetargu.