PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część opisowa

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu wykonywany jest podstawie wytycznych Inwestora.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz bieżni wraz z instalacją nawodnienia, instalacją drenażu oraz instalacją oświetleniową.

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej bieżni

- Demontaż istniejących bramek

- Budowę instalacji nawadniającej

- Budowę instalacji drenażu

  - Przebudowę boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni trawiastej

  - Budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej

  - Budowę bieżni

  - Montaż bramek

  - Montaż 2 szt. wiat po 16 osób każda

- Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt wykonano w oparciu o:

  - Zlecenie Inwestora

  - Obowiązujące normy i przepisy

  - Uzgodnienia z Inwestorem

- Opis stanu istniejącego

Teren	działki	1036/16 położony jest w Gołańczy przy ul. Sportowej. Jest terenem ogrodzonym na którym znajduje się budynek z salami sportowymi, budynek gospodarczy oraz stadion z bieżnią i trybunami. Projektowana przebudowa boiska znajdować się będzie na terenie obecnie funkcjonującego stadionu i zaplecza sportowego. Teren działki wyposażony jest w czynne funkcjonujące instalacje elektryczne, oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Projektowany drenaż pod boiskiem wielofunkcyjnym naniesiony zostanie powykonawczo na mapę zasadniczą i zgłoszony jako instalacja wewnętrzna.

3.  Warunki gruntowo – wodne

Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

- Projektowane zagospodarowanie działki

4.1. Przebudowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 105,0 m x 68,0 m z nawierzchnią z trawy naturalnej (zakłada się rekultywację trawnika). Poziom posadowienia boiska 92,95 m npm.

4.2. Wykonanie bieżni dookoła boiska trawiastego o nawierzchni poliuretanowej,

4.3. Wykonanie instalacji nawadniającej na boisku.

4.4. Wykonanie drenażu pod projektowaną przebudową płyty boiska.

4.5. Wykonanie instalacji oświetleniowej.

4.6. Wykonanie wiat 2x16 osób

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia murawy				10103,00 m2

Powierzchnia bieżni				2540,00 m2

Pow. zabudowy bud. użyt. publicznej		670,74 m2

Pow. zabudowy bud. technicznego		48,80 m2

Pow. zabudowy trybun				388,55 m2

Pow. istniejącego terenu zielonego		13574,07 m2

Pow. istniejącego terenu utwardzonego	347,64 m2

Pow. terenu objętego opracowaniem		27680,00 m2

Powierzchnia działki nr 1036/16		82901,00 m2

- Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

– nie dotyczy

- Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

-  nie dotyczy

- Informacje o zagrożeniach dla środowiska

Aktualnie, na podstawie prowadzonego monitoringu składowiska odpadów, nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu sportowego.

Projektował:

mgr inż. arch Tadeusz TYLKA

Upr. budowlane do projektowania

i nadzorowania bud. w spec.

architektonicznej bez ograniczeń,

konstrukcyjnej ograniczonej

Nr. ewid. NN-8345/474/81, WOLA-WP-0334

Opracował:

inż. arch Mateusz Zacharko

Specjalność budownictwo ogólne

i projektowanie architektoniczne

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

CZĘŚĆ OPISOWA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie wytycznych Inwestora oraz obowiązujących przepisów i norm.

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz bieżni wraz z instalacją nawodnienia, instalacją drenażu oraz instalacją oświetleniową.

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej bieżni

- Demontaż istniejących bramek

- Budowę instalacji nawadniającej

- Budowę instalacji drenażu

  - Przebudowę boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni trawiastej

  - Budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej

  - Budowę bieżni

  - Montaż bramek

  - Montaż dwóch wiat dla 16 osób

- Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt wykonano w oparciu o:

  - Zlecenie Inwestora

  - Obowiązujące normy i przepisy

  - Uzgodnienia z Inwestorem

- Roboty ziemne

Zakłada się prace ziemne na istniejącym poziomie boiska oraz bieżni. Projektuje się, po wykonaniu prac ziemnych, wyrównanie płyty boiska poprzez nawiezienie warstwy ziemi gr. min 3 cm. Po uprzednim uwałowaniu zostanie zasiana trawa sportowa.

- Opis techniczny projektowanych obiektów sportowych i towarzyszących

3.1 Boisko do gry w piłkę nożną

Boisko 105,00 x 68,00 m o nawierzchni przepuszczalnej z trawy naturalnej.

Charakterystyka boiska

Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach pola gier 105,00 x 68,00m.

Na boisku będzie znajdować się pole do gry w piłkę nożną.

Charakterystyka nawierzchni trawiastej:

Wykończenie nawierzchni boiska stanowi wysokiej jakości trawa naturalna, na podbudowie wodoprzepuszczalnej.

Należy zastosować odwodnienie typu drenaż wgłębny - wg projektu branżowego.

Należy przeprowadzić rekultywację terenu poprzez wyniszczenie istniejącej trawy, wyrównanie terenu, nawiezienie oraz posianie nowej trawy odpowiedniej do boisk sportowych.

Wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną:

Bramki do piłki ręcznej aluminiowe ( 2,44 x 7,32 cm), mocowane do podłoża w tulejach, demontowalne. Rama bramki wykonana z profilu 80x80mm. Tylne łuki bramki stalowe cynkowane ogniowo. Bramki osadzone w tulejach montażowych stalowych cynkowanych z fundamentami.

Do każdej bramki siatki wykonane z polipropylenu, wymiar oczka 50x50 mm lub 100x1000x mm, grubość splotu min. 3 mm

Piłkochwyty h = 6,0 m: słupy stalowe o profilu zamkniętym 80 x 80 mm, zakotwione w stopach fundamentowych o wymiarach od 25 x 25 cm do 35 x 35 cm o głębokości 100 cm, beton C16/20. Słupy połączone stalową linką nierdzewną, naciąganą za pomocą śrub rzymskich. Słupy malowane podkładem oraz farbą wierzchniego krycia odporną na warunki atmosferyczne. Siatka polipropylenowa odporna na UV oczko 8 x 8 cm, demontowalna, atestowana.

Wiata stadionowa sportowa: 2 szt.,  wiata na konstrukcji z profili zamkniętych, długość wiaty 8,0m, wiata wyposażona w podest obity sztuczną trawą, wypełnienie ścian zewnętrznych stanowi poliwęglan lub blacha trapezowa, siedziska plastikowe o wysokości oparcia około 25 cm. Montaż wiaty na stopach 50 x 50 cm, głębokość 80 cm, beton C16/20. Pod wiatą wylewka betonowa C16/20 ze zbrojeniem.

3.2 Bieżnia czterotorowa

W ramach zadania projektuje się przebudowę bieżni czterotorowej (wokół istniejącego boiska trawiastego), okólnej o obwodzie 400 m , o nawierzchni syntetycznej wraz z oznaczeniem linii wraz z wykonaniem odwodnienia.

Bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej (taran). Nawierzchnia poliuretanowa odporna na obuwie z kolcami, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Wykonana na podbudowie elastycznej typu ET o grubości  40mm.

Właściwości fizykochemiczne nawierzchni - wg kart technicznych wybranego przez Inwestora dostawcę systemu.

Wymagana nawierzchnia musi spełniać wymagania :

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów jakich żądać może zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw nr 226, poz. 1817)

- Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 	specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs 	Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.

- Certyfikat IAAF lub inny równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014.

- Badania na zawartość śladowych pierwiastków metali ciężkich.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Podbudowa bieżni:

Wg rysunku nr A2.

Obrzeża bieżni

Obrzeża bieżni projektuje się z prefabrykowanych obrzeży betonowych 8x30x100cm osadzonych na betonie C12/15 o konsystencji półsuchej.

Tory bieżni

Na poliuretanowej bieżni projektuje się cztery tory, rozgraniczone liniami o szerokości 5cm.

Szerokość pojedynczego toru między liniami = 1,22 m.

Linie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym metodą natryskową.

Warunki wykonania

Nawierzchnię otrzymuje się dwuetapowo. Warstwę spodnią (nośną) stanowi mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem poliuretanowym. Na tak przygotowane podłoże gumowe za pomocą wysokoelastycznej szpachli poliuretanowej nanosi się tworzywo poliuretanowe, a następnie zasypuje granulatem. Łączna grubość nawierzchni zawiera się w przedziale 12 - 20 mm.

Wybrany przez Inwestora system należy stosować na wszystkich warstwach bieżni. Niedopuszczalne jest łączenie technologii różnych producentów w przekroju bieżni.

Taran należy wykonać również w miejscu oddzielenia bieżni od trybun (około 2,5 m szerokości i 100 m długości). Zapobiegnie to wnoszeniu przez zawodników zanieczyszczeń na bieżnię.

4.Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W GOŁAŃCZY

§1

Właścicielem bieżni lekkoatletycznej oraz boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Gołańczy jest Miasto i Gmina Gołańcz.

§2

Osoby korzystające bieżni lekkoatletycznej oraz boiska do piłki nożnej– zwanych dalej Bieżnią oraz Boiskiem zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego oraz niniejszego regulaminu.

§3

1. Korzystanie z Bieżni i Boiska jest bezpłatne.
   2. Bieżnia i Boisko jest czynna w godzinach ustalonych przez Właściciela obiektu.
   4. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o Bieżnię i Boisko oraz wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie obiektu.
   5. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Bieżni i Boiska, bądź ich opiekunowie prawni, poniosą odpowiedzialność materialną, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

§ 4

Na Bieżni i Boisku zabrania się:
-       używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach lub butów niesportowych,
-    wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Bieżni i Bosika, np. rower, deskorolka, rolki, itp.,
-     niszczenia urządzeń sportowych i powierzchni tartanowej,
-     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
-     palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia,
-     zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
-     przeszkadzania innym użytkownikom Bieżni i Boiska,
-     zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
-     korzystania z Bieżni i Boiska osobie małoletniej poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej,
-     korzystania z Bieżni i Boiska po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności,
-    korzystania z Bieżni i Boiska w trakcie imprez sportowych odbywających się na Bieżni i Boiska lub płycie głównej boiska,
-    wprowadzania zwierząt.

§5

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z Bieżni i Boiska.
2. Korzystający z Bieżni i Boiska są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag Właściciela.
3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Bieżni i Boiska oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
4. Nadzór nad Bieżnią i Boiska oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni właściciel obiektu – Kierownik Stadionu lub osoba przez niego upoważniona.
5. Teren Bieżni i Boiska objęty jest monitoringiem wizyjnym.

4.Warunki ochrony ppoż.

Projektowane boiska nie zmieniają warunków ochrony ppoż. dla obiektu. Drogi ewakuacyjne dojścia i wejścia służące ewakuacji pozostają bez zmian. Projektowana przebudowa boiska oraz wyposażenie wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

Projektował:

mgr inż. arch Tadeusz TYLKA

Upr. budowlane do projektowania

i nadzorowania bud. w spec.

architektonicznej bez ograniczeń,

konstrukcyjnej ograniczonej

Nr. ewid. NN-8345/474/81, WOLA-WP-0334

Opracował:

inż. arch Mateusz Zacharko

Specjalność budownictwo ogólne

i projektowanie architektoniczne