3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## STWK-02.00

ROBOTY GEODEZYJNE-PRACE POMIAROWE

l. WSTĘP	3

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02	3

1.2 Zakres stosowania STWK	3

1.3 Zakres robót objętych STWK	3

l .4 Określenia podstawowe	3

2.	MATERIAŁY	3

3.	SPRZĘT	3

4.	TRANSPORT	4

5.	WYKONANIE ROBÓT	4

5.1	Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie	4

6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH	4

6.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych	4

6.2. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich	5

6.3. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych	6

6.4. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów	6

6.4.1. Wymagania ogólne	6

6.4.2. Wyznaczanie konturów wykopów	6

6.4.3. Wyznaczanie konturów nasypów	6

7.Wyznaczenie głównych punktów kanalizacji sanitarnej.	7

7.1 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.	7

8.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT	7

8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót	7

8.2 Sprawdzenie robót pomiarowych	7

9.	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	7

10.   OBMIAR ROBOT	8

11.   ODBIÓR ROBOT	8

12.   PODSTAWA PŁATNOŚCI	8

13    PRZEPISY ZWIĄZANE	8

# l. WSTĘP

# 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w miejscowości Gołańcz – ul. Sportowa.

- 1.2 Zakres stosowania STWK

Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

- 1.3   Zakres robót objętych STWK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe na długości

2673,0 m w tym :

- Sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna)			1233,0 m

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej				495,0 m

- Sieć kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa)			945,0 m

- l .4   Określenia podstawowe

l .4. l Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Dokumentacją Techniczną.

l .4.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWK-00.00 Wymagania Ogólne.

- 2.	MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu trasy kanalizacji wg zasad niniejszej ST są:

- Słupki drewniane o średnicy 70 mm,

- szpilki stalowe

- 3.	SPRZĘT

Do odtworzenia sytuacyjnego położenia projektowanych obiektów budowlanych i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe i szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia położenia projektowanych obiektów i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

- 4.	TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone samochodem dostawczym 0,9 t.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1	Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zestabilizować w terenie, główne punkty kanalizacji i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia. Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora . W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2		Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.

5.3		Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych.

  - Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót

6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH

6.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

- Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

  - wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

  - wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części

  - wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,

  - wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy.

- Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

- Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

6.2. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich

- Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

- Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.

- Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować:

  - wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych

  - wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich

- Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:

  - punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy

  - punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu

  - wymiary między punktami załamania obrysu budowli

  - wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej

  - rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych

- Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu

- Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością ±1,0cm

6.3. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych

- Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu

- Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora

- W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu

6.4. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów

### 6.4.1. Wymagania ogólne

- Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi wykopu

- Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i krawędzie nasypu

- Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp

### 6.4.2. Wyznaczanie konturów wykopów

- Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu.

- Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu w miarę jego wykonywania.

### 6.4.3. Wyznaczanie konturów nasypów

- Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików.

- W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych.

- Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu.

- Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia skarpy.

- 7.	Wyznaczenie głównych punktów kanalizacji sanitarnej.

### Tyczenie wykonać w oparciu o Dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty robót nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

- 7.1	Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m.

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne ich

określić z dokładnością do 0,5 cm.

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów, należy stosować dobrze widoczne

Paliki lub szpilki Odległość między palikami powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni rewizyjnych, podanych w Dokumentacji Projektowej. Odległości między palikami lub szpilkami sieci wodociągowej powinna odpowiadać odległością pomiędzy kolejnymi węzłami.

- 8.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

- 8.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w STWK-00.00 Wymagania Ogólne. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

- 8.2   Sprawdzenie robót pomiarowych

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich

załamaniach poziomych oraz przynajmniej 5 razy na l km,

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze

budowy,

c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących

wątpliwość.

- 9.	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

- Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji wykonanego obiektu.

- W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- 10.	OBMIAR ROBOT

Jednostką obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych jest l km. Ogólne zasady obmiaru podano w STWK-00.00.

Obmiar wykonanych prac wynika z zapisów w Dzienniku Obmiarów i dotyczy długości trasy wytyczonej po wykonaniu wykopu.

- 11.	ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWK-00.00.

Odbiorowi podlega wykonanie i zestabilizowanie punktów kontrolnych oraz

sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka podlegająca odbiorowi powinna wynikać z wyników pomiarów geodezyjnych dokonanych przez Wykonawcę przedstawionych na szkicu „tyczenie" z podaniem wszystkich niezbędnych długości i domiarów oraz rzędnych.

- 12.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWK-00.00.

Płatności za l km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wyznaczeniem trasy

kanalizacji oraz punktów wysokościowych obejmują:

• roboty pomiarowe trasy kanałów  i sieci wodociągowej

Cena wykonania robót obejmuje:

• sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

• niwelację kontrolną reperów i osi trasy,

• wyznaczenie krawędzi skarp,

• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót,

• wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,

• wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.

- 13.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja techniczna 0-1.	Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych GUGIK-2001

Instrukcja techniczna 0-2.	Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK-2001

Instrukcja techniczna G-1.	Pozioma osnowa geodezyjna GUGiK-1986

Instrukcja techniczna G-2.	Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK-1988

Instrukcja techniczna G-3.	Geodezyjna obsługa inwestycji  GUGiK-1988

•Instrukcja techniczna G-4.	Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK-1988

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne ,GUGiK-1987

Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne GUGiK-1987