EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCZY

NAZWA: Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy,

w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości

LOKALIZACJA: miejscowość Gołańcz

Projekt wykonany zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego (Dz.U. 00.106.1126 z późn. zm.)

INWESTOR:

GMINA GOŁAŃCZ

UL. DR P. KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ

BIURO PROJEKTOWE:

ANDRÓG Zakład P-H-U

mgr inż. Anna Chałko

ul. Kr. Jadwigi 14/41, 78-600 Wałcz

PROJEKTANT: mgr inż. ANNA CHAŁKO

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. UAN -8345/960/85; GP-N 7342d/10/98

WSPÓŁPRACA: inż. Janusz Głazik,

UPR. BUD. DO KIEROWANIA ROBOTAMI W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR EWID. GP-7342/1965/94

ZŁOTÓW, WRZESIEŃ 2008

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A.  Projekt  architektoniczno-budowlany – branża drogowa:

Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy,

w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości

B.  Projekt  architektoniczno-budowlany – zawartość

      - Opis  techniczny.

      - Przedmiary robót.

      - Rysunki:

        - PLAN ORIENTANCYJNY

        - PLANY SYTUACYJNE poszczególnych ulic

        - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

        - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

      - Kosztorysy inwestorskie (osobny załącznik)

      - Specyfikacje techniczne

TEMAT:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.

Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy,

w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości

chodniki w ulicach: Dr Piotra Kowalika, Dr Piotra Kowalika2 - odc. przy UMiG (z parkingiem za budynkiem UG), Jeziorna, Poprzeczna, Kościelna,

Gmina Gołańcz

BRANŻA:

drogowa

INWESTOR:

Gmina Gołańcz, ul. dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

| Projektant | Branża | Nr uprawnień i podpis | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Anna Chałko | drogowa | UAN -8345/960/85; GP-N 7342d/10/98 |  |
| Współpraca: inż. Janusz Głazik | drogowa | GP-7342/1965/94 |  |

Złotów, wrzesień 2008

### 1. Ul. Kowalika

1.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajduje się wjazd wykonany z masy asfaltobetonowej. Krawężniki betonowe, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm

1.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

- istniejące obramowania okienek, kratki wycierowe, wpusty, włazy – rozebrać i wyregulować na nowo na odpowiedniej wysokości

1.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik tylko ze strony lewej (z drugiej strony chodnik jest wyremontowany). Ustawiając nowy krawężnik należy jego wysokość dostosować do wysokości krawężnika z drugiej strony ulicy, sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie krawężnik jest ustawiony prawidłowo i nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).

- chodnik – kostka betonowa szara grubości 6cm (polbruk) układana ze spadkiem 2% w kierunku jezdni z paskiem szer. 20cm z kostki czerwonej przy krawężniku, - na ul. Dr. Kowalika I i Dr. Kowalika II

- chodnik – nawierzchnia z płytek lub kostki z posypką granitową, układaną ze spadkiem 2% w kierunku jezdni - na ul. Poprzecznej, Jeziornej i Kościelnej

- wjazdy (wszystkie ulice) – kostka betonowa grafitowa grubości 8cm (na ul. Jeziornej, Poprzecznej i Kościelnej – STAROBRUK) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, włącznie ze zjazdem do jeziora

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 2. Ul. Kowalika, odc. k/do Urzędu Gminy

2.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajduje się wjazd wykonany z trylinki. Krawężniki betonowe, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

2.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

2.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik – początkowo z strony lewej (na długości parku od ul. Polnej) a przy budynku Urzędu Gminy do Rynku – z prawej. Ustawiając nowy krawężnik należy jego wysokość dostosować do wysokości krawężnika z drugiej strony ulicy, sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie krawężnik jest ustawiony prawidłowo i nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).,

- chodnik – kostka betonowa szara grubości 6cm (polbruk) układana ze spadkiem 2% w kierunku jezdni z paskiem szer. 20cm z kostki czerwonej przy krawężniku,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

UWAGA! Pod chodnikiem projekt przewiduje przejście przykanalika z wpustu ulicznego z parkingu za budynkiem UMiG. W przypadku wcześniejszego wykonania chodnika niż parkingu należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika.

### 3. Ul. Kościelna

3.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe nietypowo ścięte, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

3.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

3.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową, układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 4. Ul. Jeziorna

4.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe nietypowo ścięte, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

4.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

4.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W końcowym odcinku ulicy – od poprzecznej kraty do jeziora – nie projektuje się wymiany krawężników.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA (odcinek od ul. Klasztornej do ul. Kościelnej – kraty ściekowej)

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć),

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

KONSTRUKCJA - dojście do jeziora, będący ciągiem pieszo – jezdnym:

- kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk),

- 5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- wyprofilowana istniejąca podbudowa z tłucznia wapiennego

- istniejące obramowanie – pozostaje bez zmian (krawężniki, chodnik i cokoły ogrodzeń)

- regulacja wysokościowa włazu kanałowego.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 5. Ul. Poprzeczna

5.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe wystające ponad istniejącą jezdnię 0-14cm.

5.1. Stan istniejący

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

5.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

W ulicy tej znajdują się także stare, chore drzewa – lipy – szt. 5, które kolidują z przebiegiem krawężnika, gdyż niektóre z nich zalegają bliżej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. Drzewa są w złym stanie biologicznym i niektóre z nich grożą przewróceniem. Poza tym korzenie wysadzają nawierzchnię ulicy i isniejących chodników. Zaleca się ich usunięcie i posadzenie nowych cienkopiennych i małych koronach co znacznie polepszy efekt wizualny ulicy.

KONSTRUKCJA

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające ~4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm - nie występują – chodnik układać do istniejących elewacji budowli,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć),

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 6. Parking przy Urzędzie Gminy.

6.1. Stan istniejący

Teren przeznaczony pod budowę parkingu obecnie posiada nawierzchnię gruntową.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Na terenie mogą występować resztki gruzu i fundamenty po stojących tam garażach. W celu rozpoczęcia robót związanych z budową parkingu należy wykonać niezbędne roboty ziemne oraz rozebrać opaskę betonową przy budynku Gminy.

6.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Parking ma służyć pracownikom i petentom Urzędu Gminy. Składa się od z 6-metrowej drogi manewrowej oraz 5-metrowych stanowisk parkowania. Szerokość drogi manewrowej umożliwia parkowanie pod kątem prostym.

KONSTRUKCJA

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- opaska grub. 20cm ze żwiru grubego pomiędzy krawężnikiem a ścianą budynku

- 8 cm – kostka betonowa szara z wyznaczeniem miejsc parkingowych kostką czerwoną (na parkingu kostka układana prostopadle do osi jezdni manewrowej), grubości 8cm (polbruk),

- 3 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 15 cm – kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie

- w miarę potrzeby dla uzyskania odp. profilu poprz. stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE

Projekt przewiduje odwodnienie parkingu ściekiem szer. 20cm z kostki betonowej, biegnącym w połączeniu drogi manewrowej z parkingiem do kratki ściekowej na końcu parkingu. Kratka ściekową wraz z podłączeniem przykanalikiem do studzienki w ul. Dr. P. Kowalika (oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem szarym)

UWAGA!

Projekt przewiduje także budowę rampy dla wózków inwalidzkich ze szczytu budynku UMiG oraz chodnika przed budynkiem. W przypadku wcześniejszego wykonania w/w obiektów należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika dla odwodnienia parkingu.

### 7. Rampa dla wózków inwalidzkich.

6.1. Stan istniejący

Teren przeznaczony pod budowę rampy dla wózków inwalidzkich jest obecnie zagospodarowany jako teren zielony.

6.2. Roboty przygotowawcze.

UWAGA! Pod chodnikiem projekt przewiduje przejście przykanalika z wpustu ulicznego z parkingu za budynkiem UMiG. W przypadku wcześniejszego wykonania rampy niż parkingu należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika.

6.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Rampa ma umozliwić inwalidom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku – siedziby Urzędu Miasta i Gminy.

KONSTRUKCJA

- mury – z bloczków betonowych, licowanych cegłą klinkierową, spoinowaną,

- zasypka – grunt mrozoodporny (pospółka),

- 3 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- nawierzchnia – kostka betonowa czerwona bezfrezowa, grubości 6cm (polbruk),

- poręcze metalowe, malowane

- zwieńczenie muru – cegła klinkierowa spoinowana.

7. Technologia (sposób) wykonania robót i materiały.

7.1. Roboty drogowe.

- Przed rozpoczęciem rozbiórki należy uzgodnić z Inwestorem, czy i jakie materiały, nadające się do ponownego użycia, przewiduje odzyskać. W tym wypadku należy uzgodnić miejsce ich składowania.

- Materiały z rozbiórki, nie przeznaczone do ponownego użycia wywieść do recyklingu (przekruszenia). Zaleca się to rozwiązanie, gdyż wywiezienie ich na wysypisko generuje duże koszty składowania.

- Szerokości poszczególnych elementów jak w przekrojach konstrukcyjnych i projekcie zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym).

- Spoiny uzupełniać odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie w szczeliny między kostkami – szczotką. Nie spoinować krawężników.

- W przypadku konieczności wykonania warstwy profilowej pod chodnikiem czy zjazdem stosować wyłącznie pospółkę lub piasek. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntu z cząstkami mineralnymi.

7.2. Roboty ziemne.

Ilość robót ziemnych na poszczególnych ulicach uzależniona jest od przyjętej konstrukcji nawierzchni. Dla wjazdów należy wykonać koryto o głębokości umożliwiającej wykonanie wszystkich warstw. Głębokość kopania będzie uzależniona od istniejącej nawierzchni zjazdu (płytki, beton, bruk).

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie naruszyć struktury gruntów podłoża. Dlatego też zaleca się, aby dolne warstwy koryta wykopać ręcznie.

Nowo projektowane tereny zieleni należy wykonać w warstwach dolnych na bazie gruntu pochodzącego z wykopów, bez gruzu.

7.3. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego i roboty związane

Roboty powierzchniowe – nie przewiduje się wykonywania robót głębiej niż 60cm.

Roboty związane z budową przykanalika i wpustu (parking za UMiG) – w obrębie przechodzących urządzeń prace na głębokości większej niż 40cm wykonywać ręcznie.

7.4. Oznakowanie – bez zmian

Istniejące oznakowanie pozostaje bez zmian. Nie projektuje się nowych znaków drogowych.

### 8. Zestawienie zakresu robót ogółem:

- wykonanie wykopów – 206,77 m3,

- ustawienie krawężników bet. (15x30, 15x22) – 1.199,5 mb	1.199,5 mb,

- ustawienie oporników bet. (8x25) – 147,44 mb,

- ustawienie obrzeży chodnikowych - 247,4 mb,

- nawierzchnia chodników z kostki bet. (polbruku) 6cm – 489,4 m2	489,40 m2,

- nawierzchnia chodników z płytek z posypką ze żwiru płukanego – 1.234,72m2	1.234,72 m2,

- nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych ze STAROBRUKU 8 cm – 455,5 m2	455,50 m2,

- nawierzchnia parkingów z kostki bet. szarej 8 cm – 563,4 m2	563,40 m2,

- nawierzchnia wjazdów z kostki bet. czerwonej 8 cm – 39,08 m2 	39,08 m2,

- nawierzchnia wjazdów ze STAROBRUKU 8 cm – 317,38 m2	317,38 m2,

- powierzchnia zieleni – 398,10 m2,

- uzupełnienie z masy asfalto-betonowej – 166,62 m2 	166,62 m2,

RAMPA dla wózków inwalidzkich – długość: 31,5 mb