ZP314/1/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Prawa zamówień publicznych

Nazwa zadania:

Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy,

w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości.

Z A W A R T O Ś Ć:

- SIWZ

- Załączniki od 1 do 7

Gołańcz, dnia 2009-02-25

ZP 341/01/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy,

w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail : miastoigmina@golancz.pl

Godziny urzędowania : 715 do 1515

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,

      - Opis przedmiotu zamówienia.

CPV 45233222-1

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w mieście Gołańcz

1. Ulica Doktora Piotra Kowalika

1.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajduje się wjazd wykonany z masy asfaltobetonowej. Krawężniki betonowe, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm

1.2. Rozbiórki.

- krawężniki; przed rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

- istniejące obramowania okienek, kratki wycierowe, wpusty, włazy – rozebrać i wyregulować na nowo na odpowiedniej wysokości

1.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik tylko ze strony lewej (z drugiej strony chodnik jest wyremontowany). Ustawiając nowy krawężnik należy jego wysokość dostosować do wysokości krawężnika z drugiej strony ulicy, sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie krawężnik jest ustawiony prawidłowo i nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).

- chodnik – kostka betonowa szara grubości 6cm (polbruk) układana ze spadkiem 2% w kierunku jezdni z paskiem szer. 20cm z kostki czerwonej przy krawężniku, - na ul. Dr. Kowalika I i Dr. Kowalika II

- chodnik – nawierzchnia z płytek lub kostki z posypką granitową, układaną ze spadkiem 2% w kierunku jezdni - na ul. Poprzecznej, Jeziornej i Kościelnej

- wjazdy (wszystkie ulice) – kostka betonowa grafitowa grubości 8cm (na ul. Jeziornej, Poprzecznej i Kościelnej – STAROBRUK) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, włącznie ze zjazdem do jeziora

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 2. Ul. Kowalika, odc. k/do Urzędu Gminy

2.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajduje się wjazd wykonany z trylinki. Krawężniki betonowe, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

2.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

2.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik – początkowo z strony lewej (na długości parku od ul. Polnej) a przy budynku Urzędu Gminy do Rynku – z prawej. Ustawiając nowy krawężnik należy jego wysokość dostosować do wysokości krawężnika z drugiej strony ulicy, sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie krawężnik jest ustawiony prawidłowo i nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).,

- chodnik – kostka betonowa szara grubości 6cm (polbruk) układana ze spadkiem 2% w kierunku jezdni z paskiem szer. 20cm z kostki czerwonej przy krawężniku,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

UWAGA! Pod chodnikiem projekt przewiduje przejście przykanalika z wpustu ulicznego z parkingu za budynkiem UMiG. W przypadku wcześniejszego wykonania chodnika niż parkingu należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika.

### 3. Ul. Kościelna

3.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe nietypowo ścięte, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

3.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

3.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA:

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć).

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową, układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 4. Ul. Jeziorna

4.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe nietypowo ścięte, wystające ponad istniejącą jezdnię 10-14cm (poza wjazdami).

4.2. Rozbiórki.

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

4.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W końcowym odcinku ulicy – od poprzecznej kraty do jeziora – nie projektuje się wymiany krawężników.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

KONSTRUKCJA (odcinek od ul. Klasztornej do ul. Kościelnej – kraty ściekowej)

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające 4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm ustawiane na podsypce cem.-piask. na wysokość o 1 cm niżej niż powierzchnia chodnika,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć),

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

KONSTRUKCJA - dojście do jeziora, będący ciągiem pieszo – jezdnym:

- kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk),

- 5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- wyprofilowana istniejąca podbudowa z tłucznia wapiennego

- istniejące obramowanie – pozostaje bez zmian (krawężniki, chodnik i cokoły ogrodzeń)

- regulacja wysokościowa włazu kanałowego.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 5. Ul. Poprzeczna

5.1. Stan istniejący

Obecnie chodnik jest ułożony z płytek betonowych 35x35x5cm. Na ulicy znajdują się wjazdy, wykonany z różnych rodzajów nawierzchni (beton, płytki, polbruk). Krawężniki betonowe wystające ponad istniejącą jezdnię 0-14cm.

5.1. Stan istniejący

- krawężniki; prze rozpoczęciem rozbiórki krawężnika należy naciąć piłą istniejącą nawierzchnię w odl. 10-20cm od lica krawężnika; po ustawieniu nowego krawężnika należy powstałą przestrzeń wypełnić mieszanką betonu asfaltowego, drobnoziarnistą

- chodniki (z wjazdami): po rozbiórce chodników należy podłożu nadać wymagany profil, w razie potrzeby wywieść część gruntu spod chodników lub obniżenia uzupełnić pospółką 0-20mm,

5.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Na tej ulicy projektuje się chodnik z obu stron. Nowy krawężnik ustawiać z obu stron na jednakowej wysokości (rzędnej), sprawdzając spadki poprzeczne jezdni. Przy spadku poprzecznym dwustronnym należy krawężniki ustawić na tej samej wysokości (nie mniej 12 cm ponad istniejącą krawędź jezdni) przy założeniu, że po przeciwnej stronie nie ma wjazdu. Przy spadku jednostronnym należy zachować ogólną zasadę, czyli min. 12 cm ponad krawędź jezdni.

W celu zachowania odpowiedniego profilu podłużnego stosować min. 20-metrowe odcinki robocze o jednostajnym spadku, a dopiero między nimi wyznaczać punkty pośrednie. Punkty załamań niwelety wyznaczać posiłkując się przekrojem podłużnym.

W ulicy tej znajdują się także stare, chore drzewa – lipy – szt. 5, które kolidują z przebiegiem krawężnika, gdyż niektóre z nich zalegają bliżej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. Drzewa są w złym stanie biologicznym i niektóre z nich grożą przewróceniem. Poza tym korzenie wysadzają nawierzchnię ulicy i isniejących chodników. Zaleca się ich usunięcie i posadzenie nowych cienkopiennych i małych koronach co znacznie polepszy efekt wizualny ulicy.

KONSTRUKCJA

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- na wjazdach – krawężniki obniżone 15x22cm, wystające ~4cm ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- obrzeża 20x6cm - nie występują – chodnik układać do istniejących elewacji budowli,

- wjazdy oddzielić od chodników obrzeżami 25x8 cm (można użyć także obrzeży 8x30cm); obrzeża te należy ułożyć dokładnie w poziomie powierzchni wjazdu; w przypadku zachowania reżimu technologicznego (dokładne wykonanie podbudowy pod zjazdem oraz wykonanie zjazdów przed układaniem chodnika można ten element pominąć),

- chodnik – płytki (kostka) chodnikowe z posypką granitową układanych ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,

- wjazd – kostka betonowa grafitowa typu STAROBRUK grubości 8cm (polbruk) na podbudowie grub. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 3-5 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (pod płytkami i starodrukiem)

- w miarę potrzeby dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego chodnika (lub wjazdu) stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE – bez zmian – powierzchniowe na jezdnię – dalej – do wpustów ulicznych. Pomierzony spadek podłużny jezdni jest wystarczający dla odpowiedniego odprowadzenia wody.

### 6. Parking przy Urzędzie Gminy.

6.1. Stan istniejący

Teren przeznaczony pod budowę parkingu obecnie posiada nawierzchnię gruntową.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Na terenie mogą występować resztki gruzu i fundamenty po stojących tam garażach. W celu rozpoczęcia robót związanych z budową parkingu należy wykonać niezbędne roboty ziemne oraz rozebrać opaskę betonową przy budynku Gminy.

6.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Parking ma służyć pracownikom i petentom Urzędu Gminy. Składa się od z 6-metrowej drogi manewrowej oraz 5-metrowych stanowisk parkowania. Szerokość drogi manewrowej umożliwia parkowanie pod kątem prostym.

KONSTRUKCJA

- krawężniki wystające 15x30cm, wystające min. 12cm ponad powierzchnię jezdni (przy krawędzi, ustawiane na ławie betonowej zwykłej z betonu B15,

- opaska grub. 20cm ze żwiru grubego pomiędzy krawężnikiem a ścianą budynku

- 8 cm – kostka betonowa szara z wyznaczeniem miejsc parkingowych kostką czerwoną (na parkingu kostka układana prostopadle do osi jezdni manewrowej), grubości 8cm (polbruk),

- 3 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 15 cm – kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie

- w miarę potrzeby dla uzyskania odp. profilu poprz. stosować pospółkę 0-20mm.

ODWODNIENIE

Projekt przewiduje odwodnienie parkingu ściekiem szer. 20cm z kostki betonowej, biegnącym w połączeniu drogi manewrowej z parkingiem do kratki ściekowej na końcu parkingu. Kratka ściekową wraz z podłączeniem przykanalikiem do studzienki w ul. Dr. P. Kowalika (oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem szarym)

UWAGA!

Projekt przewiduje także budowę rampy dla wózków inwalidzkich ze szczytu budynku UMiG oraz chodnika przed budynkiem. W przypadku wcześniejszego wykonania w/w obiektów należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika dla odwodnienia parkingu.

7. Rampa dla wózków inwalidzkich

7.1. Stan istniejący

Teren przeznaczony pod budowę rampy dla wózków inwalidzkich jest obecnie zagospodarowany jako teren zielony.

7.2. Roboty przygotowawcze.

UWAGA! Pod chodnikiem projekt przewiduje przejście przykanalika z wpustu ulicznego z parkingu za budynkiem UMiG. W przypadku wcześniejszego wykonania rampy niż parkingu należy wykonać roboty, związane z budową przykanalika.

7.3. Stan projektowany.

ZAŁOŻENIA

Rampa ma umożliwić inwalidom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku – siedziby Urzędu Miasta i Gminy.

KONSTRUKCJA

- mury – z bloczków betonowych, licowanych cegłą klinkierową, spoinowaną,

- zasypka – grunt mrozoodporny (pospółka),

- 3 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- nawierzchnia – kostka betonowa czerwona bezfrezowa, grubości 6cm (polbruk),

- poręcze metalowe, malowane

- zwieńczenie muru – cegła klinkierowa spoinowana.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( STQWiOR ).

Wymagany termin realizacji zadania :

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia :  14 sierpnia 2009 r.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.

- Zapłata za faktury odbioru końcowego następować będzie po zakończeniu całego zadania  z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

UWAGA

- przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej,

- zakres robót budowlanych stanowi przedmiot umowy,

- za wycenę przedmiotu zamówienia ( dzieła ) odpowiedzialny jest wykonawca,

- cena oferty musi zawierać wycenę pełnego zakresu robót objętych zamówieniem i wszelkie inne koszty wykonania zamówienia,

- wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Zadanie objęte jest nadzorem archeologicznym. Wykonawca ponosi koszty nadzoru (należy doliczyć do ceny oferty).

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.5 Udzielą na wykonane roboty i zamontowane materiały 36 miesięcznego okresu gwarancji.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez (załącznik nr 1).

a.2) Formularz cenowy – kosztorys ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 2).

a.3) Oświadczenie o spełnienie warunków przetargu  wypełnione i podpisane przez wykonawcę (załącznik nr 3)

a.4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  wypełnione i podpisane przez wykonawcę (załącznik nr 4).

a.5) Oświadczenie o udzieleniu 36  miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane materiały,

a.6) Oświadczenie o uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie .

E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (067)26-15-911.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na adres: walkowiak@golancz.pl

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

-mgr inż.  Magdalena Walkowiak	- starszy specjalista d/s zarządzania projektami

tel.			0 (67) 26-15-911 w.42

fax. 			0 (67) 26-15-911

w terminach 		godz. pomiędzy 7.30 a 15.00

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: Agnieszka Sobańska – pracownik sekretariatu

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN, słownie: (piętnaścietysiący złotych 00/100)

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od daty złożenia oferty

Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.03.2009 godz. 1000.

##### FORMY i MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli:

- upłynął  termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,,

- którego oferta została odrzucona.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych „PRZETRG – CHODNIKI GOŁAŃCZ” należy składać do dnia: 2009-03-20 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

Pokój nr 12 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-20, o godz. 10:30,

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

Pokój nr 4 (sala sesyjna).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.	wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 100% |

#393

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Oferta badana = | wartość minimalna | x 100 pkt. x waga procentowa kryterium |
| --- | --- | --- |
|  | wartość badana |  |

#394

8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.bip.golancz.pl

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w:

projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 5

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – art. 198).

- W przypadku wniesienia protestu – protest musi być złożony w siedzibie zamawiającego

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena 0,50  zł

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy

- Oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

- Projekt umowy

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja projektowa