KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW DLA MOSTU W UBOCZU

| Lp. | Opis | Jedn. Obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| # ROBOTY ROZBIÓRKOWO – PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości 15cm bez darni z przewozem taczkami. KNR 2-01012503-050 | m2 | 156,90 |
| 2. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi (humusu) bez darni z przewozem taczkami- dodatek za każde dalsze 5cm grubości. KNR2-01012507-050 | m2 | 83,60 |
| 3. | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych. KNR 2-310818-01-040 | m | 40,80 |
| 4. | Rozebranie stropów płaskich Kleina o gub. pyty 14ceg.(rozebranie płyty pomostu na kształtownikach Zoresa) KNR 4-040106-01-050 | m | 81,20 |
| 5. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (opłaty za wywóz gruzu na wysypisko odpadów. KNR 4-041103-04-060 | m3 | 4,30 |
| 6. | Wbudowanie lub wyjecie przęseł i dźwigarów głównych za pomocą żurawia samojezdnego-demontaż KNR 2-330308-01-034 | t | 3,21 |
| 7. | Schody drewniane o szer. do 1m z poręczami -rozebranie KNR 2-250412-01-040 | m | 3,50 |
| 8. | Schody drewniane o szer. do 1m z poręczami -budowa KNR 2-25041202-040 | m | 3,50 |
| 9. | Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących-konstrukcja kamienna (naprawa konstrukcji części pozostających filarów oraz przyczółków kamiennych KNR 2-3310809-03-060 | m3 | 14,30 |
| 10. | Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo- wapiennej powyżej terenu (miejsce na poduszkę filara 30cm). KNR 4-040201-08-060 | m3 | 5,25 |
| 11. | Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących-naprawa licowania z kamienia (filary –licowanie nieprzemurowanej części) KNR 2-3310809-07-050 | m2 | 22,60 |
| # WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI PRZYCZÓŁKÓW I FILARÓW |  |  |  |
| 12. | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10km (wykopy pod przyczółki- grunt na odkład do rozplantowania) KNR 2-01W0304-02-060 | m3 | 32,80 |
| 13. | Deskowanie systemowe Stal- Form –ściany i mury o wys. do 4m (dekowanie jednostronne przyczółków) KNR 2-330205-01-050 | m2 | 52,88 |
| 14. | Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka- pręty o śr. do 14mm KNR 2-330207-14-034 | t | 2,46 |
| 15. | Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka –pręty o śr. do 14mm KNR 2-330208-14-034 | t | 2,46 |
| 16. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe B-30 KNR 2-330210-05-060 | m2 | 22,61 |
| 17. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –poziome z emulsji asfaltowej –pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-330713-10-050 | m2 | 36,10 |
| 18. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –poziome z emulsji asfaltowej – każda następna warstwa- pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-330713-14-050 | m2 | 36,10 |
| 19. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa – pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-330713-18-050 | m2 | 66,20 |
| 20. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –pionowe z roztworu asfaltowego – każda następna warstwa- pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-330713-22-050 | m2 | 66,20 |
| 21. | Mechaniczne zasypywanie wnęk ze ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4m –kat.gr.I-II KNR 2-010503-01-060 | m3 | 34,81 |
| 22. | Deskowanie systemowe Stal – Form –podpory o wys.do 4m(poduszki filarów) KNR 2-330205-03-050 | m2 | 3,00 |
| 23. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki –pręty o śr. do8mm KNR 2-330207-05-034 | t | 0,135 |
| 24. | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. do8mm –(poduszki filarów) KNR 2-330208-05-034 | t | 0,135 |
| 25. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe (poduszki filarów)B30 KNR 2-330210-05-060 | m3 | 3,00 |
| 26. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. do8mm(zbrojenie ciosów) KNR 2-330207-05-034 | t | 0,06 |
| 27. | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. Do8 mm –( zbrojenie ciosów) KNR 2-330208-05-034 | t | 0,06 |
| 28. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –płyty, ławy i ciosy podłożyskowe B30 KNR 2-330210-01-060 | m3 | 0,13 |
| 29. | Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grb.po zagęszczeniu 20cm, (wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m) KNR 2-310114-01-050 | m2 | 73,30 |
| 30. | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm, (wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m) KNR 2-310114-07-050 | m2 | 73,30 |
| 31. | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa wiążąca o grub. 2cm(wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m) KNR 2-310313-01-050 | m2 | 73,30 |
| 32. | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa ścieralna o grub. 2cm(wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m KNR 2-310314-01-050 | m2 | 73,30 |
| # PRZYGOTOWANE I MONTAŻ DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH I ŁOŻYSK |  |  |  |
| 33. | Montaż łożysk o masie do 2.0t –montaż stalowych stycznych o masie do 0.010t. KNR 2-330211-01-020 | szt. | 16,00 |
| 34. | Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej szt.do 1.0 KNR 2-330301-01-034 | t | 3,33 |
| 35. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –połączenie montażowe dźwigarów KNR 2-330303-03-040 | m | 9,28 |
| 36. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –spawanie prętów do pasa górnego dźwigara KNR 2-330303-03-040 | m | 29,76 |
| 37. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –spawanie żeber i poprzecznic do żeber KNR 2-33-0303-03-040 | m | 17,77 |
| 38. | Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10.0 t za pomocą żurawia samojezdnego- wbudowanie dźwigarów KNR 2-330308-01-034 | t | 3,33 |
| # DESKOWANIE I BETONOWANIE PŁYTY POMOSTOWEJ |  |  |  |
| 39. | Deskowanie systemowe Stal-Form- płyty ustrojów niosących pełne KNR 2-330403-01-050 | m2 | 99,51 |
| 40. | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi- zbrojenie KNR 2-330404-12-034 | t | 2,71 |
| 41. | Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi KNR 2-330405-14-034 | t | 2,71 |
| 42. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wsporników pełnych- betonowanie płyty KNR2-330409-01-060 | m3 | 17,20 |
| 43. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów- betonowanie wspornika chodnikowego-beton B30 KNR 2-330409-05-060 | m3 | 3,94 |
| # WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 44. | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- pokrycie pomostu papa termozgrzewalną KNR 2-02W0504-01-050 | m2 | 122,92 |
| 45. | Montaż krawężników na prostej-krawężniki betonowe KNR 2-330706-01-040 | m | 44,00 |
| 46. | Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką- wsporniki i gzymsy –deskowanie kapy chodnikowej KNR 2-330402-03-050 | m2 | 21,23 |
| 47. | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8mm wsporników i gzymsów –zbrojenie kapy chodnikowej KNR 2-33040409-034 | t | 0,271 |
| 48. | Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8mm wsporników i gzymsów KNR 2-330404-11-034 | t | 0,271 |
| 49. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów-betonowanie kapy chodnkiowej-betonB30 KNR 2-330409-05-060 | m3 | 5,43 |
| 50. | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie-ułożenie odwodnienia liniowego przed i za obiektem KNR 2-01W0515-02-040 | m | 9,00 |
| 51. | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokości do 1.5m-wykpy pod rury do korytek odwadniających KNR 2-010317-01-060 | m3 | 2,00 |
| 52. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.110mm-połączenie rur do odwodnienia liniowego KNR 2-18W0408-01-040 | m | 20,00 |
| 53. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5m kat.I-II szer.0.8-1.5m KNR 2-010320-01-060 | m3 | 2,00 |
| 54. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych-warstwa ścieralna o grub. 5cm, wydajność rozkładarki 200t/dzień-nawierzchnia na płycie pomostowej KNR 2-3110310-01-050 | m2 | 81,24 |
| 55. | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej- warstwa ścieralna o grub. 2cm- nawierzchnia chodnika KNR 2-310314-01-050 | m2 | 21,31 |
| 56. | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej- warstwa ścieralna –za każdy dalszy 1cm grub. KNR 2-310314-02-050 | m2 | 21,31 |
| 57. | Czyszczenie blachownic z konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do IIIst. czystości- czyszczenie dźwigarów przed malowaniem | t | 3,391 |
| 58. | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa- malowanie dźwigarów KNR 2-330718-07-034 | t | 3,331 |
| 59. | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem druga i trzecia warstwa KNR 2-330718-07-034 | t | 3,331 |
| 60. | Montaż poręczy mostowych- odcinki proste KNR 2-330702-01-034 | t | 1,571 |
| 61. | Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2cm masa asfaltową KNR 2-330701-08-040 | t | 10,720 |