BURMISTRZ GMINY I MIASTA

W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

59-620 Gryfów Śl. ul. Rynek 1

tel. (075) 78 11256

tel/fax (075) 7813916

SECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Wykonanie remontu rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm:Gryfów Śląski

(postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 poz.177 z póź.zm.)

Zatwierdza do stosowania

Gryfów Śl.  maj 2007 rok

# ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Wykonanie remontu rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm:Gyfów Śląski

Zakres robót do wykonania:

* ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia; średniej gęstości 	– ha 0,53,

* mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, o średnicy 16-25 cm	- szt 13,00

* mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, o średnicy  26-35 cm	- szt 6,00

* mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, o średnicy 36 -45 cm 	- szt  2,00

*  wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5

m,w gruncie kat.IV przy złoż.urobku po jednej stronie wykopu		-m3  213,39,

* zasypanie wykopów o szer.0,8 – 2,5m,ościanach pionowych, przy głębokości do 1,5

m,warstwami grob.20cm z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie kat.IV	- m3  97,00

* grodze ziemne o wysokości d0 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask –                                                                  											- m3  35,

* ręczne rozebranie murów układanych na sucho				- m3  4,55

* ręczne rozebranie murów układanych na zaprawie cementowej 		- m3  18,00

* ręczna rozbiórka, przy użyciu młotów i klinów, konstrukcji betonowych o grubości

powyżej 20 cm ( rozbiórka muru betonowego)				- m3  0,51

* wykonanie budowli betonowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowań, oraz

ułożeniem masy betonowej, budowle o objętości od 1,01 do 10,0 m3 z elementów

betonowych 									- m3  33,535

* wykonanie ścian oporowych grubości 50 cm wraz z podnoszeniem i opuszczeniem

materiałów na 1,5 m,układanych na zapr. cem.z kamienia łamanego(50%)

23 m3 materiału kamiennego z rozbiórki                                                      - m3  36,50

* wykonanie ścian oporowych grubości 50 cm wraz z podnoszeniem i opuszczeniem

materiałów na 1,5 m,układanych na zapr. cem.z kamienia łamanego(50%)

- 23 m3 materiału kamiennego z rozbiórki                                                      m3  36,50

* czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego

stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych			- m2   95,00

* wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zapr.cementową murów – m   246,77 * drenaż jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym z

sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 50 – 100mm			- m  30,00

* izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na gorąco z

lepiku smołowego pierwsza warstwa z 1- krot.zagr.lepikiem smoł.		- m2  5,00

* ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV		      	- m2  1123

* ręczne wykoszenie ze skarpy rowów,koron i skarp nasypów porostów; gęstych twardych

- m2  26,44

* wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m		- m2  26,44

* usuwanie namułu z cieku o szer.1,0 m grubości warstwy namułu 20 cm ciek o

głębokości do 1,5 m								-  m  100,00

* poręcze ochronne sztywne z podchwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 przy

rozstawie słupków z kątownika 60x40x5mmm ; 2,5 m 			- m  306,00

* usuwanie namułu z cieku o szer.1,2 m grubości warstwy namułu 20 cm ciek o

głębokości do 1,5 m		                				             -m  306,00

* usuwanie namułu z cieku o szer.1,6 m grubości warstwy namułu 20 cm ciek o

głębokości do 1,5 m                                                                                          - m  150,00

* usuwanie namułu z cieku o szer.2,0 m grubości warstwy namułu 20 cm ciek o

głębokości do 1,5 m                                                                                         - m   50,00

* usuwanie namułu z cieku o szer.1,2 m grubości warstwy namułu 30 cm ciek o

głębokości do 1,5 m                                                                                         - m  55,00

* usuwanie namułu z cieku o szer.1,6 m grubości warstwy namułu 20 cm ciek o

głębokości do 1,5 m                                                                                         - m  474,00

* wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu ,,krata’’ mała na wyrównanym

podłożu lub uprzednio wykonanej podsypce.Wymiary elementów betonowych

90x60x10cm ( analogia: rozbiórka płyt wraz z przełożeniem)		-m2  15,00

* wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu ,,krata’’ mała na wyrównanym

podłożu lub uprzednio wykonanej podsypce. Wymiary elementów betonowych

90x60x10cm									- m  80,60

* wykonanie palisady przy ręcznym wbiciu kołków o średnicy 4-6 cm na głębokości 0,8

m w gruncie kat.I-III ( analogia : umocowanie płyt 5palików na mb)	- m   134,00

* obsianie skarp w ziemi urodzajnej						- m2  503,00

ROZDZIAŁ II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków:

- wypełniony podpisany formularz ofertowy,

- podpisane „OŚWIADCZENIE OFERENTA” o spełnieniu warunków określonych w art. 22 i nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy  - załącznik nr 2

- wypełniony i podpisany formularz „CENA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” stanowiące załącznik Nr 3 do formularza ofertowego

- wypełniony i podpisany formularz „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” z wykazem prac o podobnym charakterze                              załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

- referencje minimum     ( 5 )

- uprawnienia o specjalności wodno-melioracyjnej

Sposób przygotowania ofert:

Oferta musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U.nr 19 poz.177 z póź,zm.)  oraz następujące wymogi:

- dokumenty określone w p.2 instrukcji winny być sporządzone zgodnie z załączonymi wzorcami,

- odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte we wzorcach,

- wszystkie dokumenty należy zaopatrzyć w pieczęć i podpis oferenta lub osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Upoważnienie należy dołączyć do dokumentów,

- ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb pisać wyrazami.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej lub lakowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienie treści oferty przez osoby nieupoważnione,

- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:

## Burmistrz Gminy i Miasta

Rynek 1

59-620 Gryfów Śl.

oraz napis:

### OFERTA NA

,,Wykonanie remontu rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm:Gryfów Śląski ‘’

Wykonawca zlecone prace wykona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi.

Wymagania dotyczące wadium:

Wadium zostało ustalone w wysokości :3.000 zł.

Wadium może być wnoszone :

* w pieniądzu,

* poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

* gwarancjach bankowych

* gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Wykonawca  wniesie wadium w terminie do dnia 18 maja 2007 roku do godziny 9,30 .

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

PKO BP o/Gryfów Śl.  89 10202124 0000820200111443 w terminie umożliwiającym wpływ na konto zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu ( wpłaty) załączona do oferty.

Zwrot wadium nastąpi przelewem zgodnie z art.46.1 – Prawa zamówień Publicznych

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 3 %

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy zgodnie z art.148.ust.1 i

ust.2  Prawa Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm.).

* w pieniądzu,

* poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

* gwarancjach bankowych,

* gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem na rachunek bankowy PKO

BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443.

Na wniosek wykonawcy wniesione wadium  w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet

zabezpieczenia

Zwrot zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji

jakości nie może przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia.

4.  Termin realizacji zamówienia: .do 15 września 2007

- Istotne postanowienia umowy: (projekt umowy w załączeniu)

Opis kryteriów wyboru wraz ze sposobem obliczania wartości punktowej oferty:

- Kryteria oceny ofert:

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT)                           -                             znaczenie 80%

- Sposób obliczenia wartości punktowej ofert:

- za cenę:

ustala się dla każdej oferty cenę brutto;

Oferta o najniższej cenie otrzymuje najwyższą ilość punktów

Pozostałe oferty otrzymują punktację wg wzoru:

#### Cena najniższa

Cena oferty                 x 0,80 ilość pp za cenę

Termin                                                                                 -                               znaczenie 20 %

- sposób obliczenia  wartości punktowej oferty

* za termin

ustala się :

oferta o najkrótszym terminem otrzymuje najwyższą ilość punktów

pozostałe oferty otrzymują punktacje wg wzoru:

termin najkrótszy

termin oferty                    x 0,20 = ilość pp za termin

Osobą uprawnioną do kontaktów jest:

Palmira Eckert w Urzędzie Gminy i Miasta 59-620 Gryfów Śl. pok. Nr 12

tel. 0757811256 lub fax 075 7813916

Miejsce i termin składania ofert:

## Urząd Gminy i Miasta

Rynek 1

pok. Nr 13 (sekretariat) w godz. 8-15,00 codziennie

od poniedziałku do piątku

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 18 maja  2007 roku do godz.10.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

## Urząd Gminy i Miasta

Ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śl.

Sala Narad (parter)

w dniu 18 maja  2007 roku o godz.11.00

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

- Przetarg odbywa się wg procedury zawartej w ustawie Prawa Zamówień Publicznych,

- Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji,

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem otwarcia,

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. d i e przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek,

- Komisja dokonuje oceny ofert pod względem spełnienia warunków formalnych oraz wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządza protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, których mowa w art.86 ust. 4 ustawy Prawa

Zamówień Publicznych

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i którzy zostali wykluczeni z postępowania o zamówienie. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

11.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętych przez zamawiającego w

toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do

której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść pisemny protest do

zamawiającego.Protest wnosi się zgodnie z art.180 ust 2 i 3 ustaw zamówień dnia 29

stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (  Dz.U.nr 19 poz.177 z póż.zm).

12 .Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Oferent którego wybrano obowiązany jest do zgłoszenia się celem zawarcia umowy.