SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Nr rej 10/SIWZ/07

Specyfikacja zawiera:

1. Część opisową do SIWZ.

2. Załączniki Nr:1,2,3, 4, 5

3. Dokumentacja techniczna,

(Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo ustawa, bez bliższego określenia, oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658 z Dz.U.z 2007 Nr 82 poz.560 )

(Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót SIWZ oznacza niniejszą Specyfikację)

Zatwierdzam do stosowania:

........................................................

(podpis upełnomocnionej osoby)

Akceptacja SIWZ Komisja przetargowa: 1……..…..2…..…… 3……...….4….....….

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiającym jest Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o szacunkowej wartości do 211 tysięcy euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658 Dz.U. z 2007 r.Nr 82 ,poz.560), zwanej w dalszej treści PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1. Montaż barakowozów szt. 1.000

2. Demontaż barakowozów szt.  1.000

3 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników m 40.000

4 Budowa i rozebranie WC szt. 2.000

5.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod

sypce cementowo-piaskowej m2 38.000

6.Roboty remontowe -cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

639.400

7.Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2 1579.700

8. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 1154.000

9.Rozebranie krawężików betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m 312.000

10.Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie -obok czynnego

pasa jezdni (26-75 poj) m2 444.500

11. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 709.500

12.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 m3 w

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowyład.-wywóz asfaltu m3 173.100

13.Dodatek za kaSdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 173.100

14.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie sieci wodo ciągowej km 0.720

15.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych inwentaryzacja

km  0.720

16.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 368.750

17.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm m2 368.750

18.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

73.750

19.Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 368.750

20.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier nymi o poj.łySki 0.25 -0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 1038.400

21.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowyład. m3 259.600

22.Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 259.600

23.Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm-podsypka m2 590.000

24,Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-obsypka m3

118.000

25 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymistalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 grunt kat. III-IV m2 405.600

26.Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektom3

d.2. 0214-02 wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta1nie luźnym 30 cm) -kat.gr. III-IV m3 708.000

27.Sieci wodociągowe -montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

śr.zewnętrznej 110 mm m 434.500

28. Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (trójnik) o śr.zewnętrznej 110mm

szt 1.000

29.Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze

d.2. 1012-02 niach zgrzewano-kołnierzowych (trójnik redukcyjny) o śr.zewnętrznej 110/ 90mm        szt 2.000

30.Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (trójnik redukcyjny) o śr.zewnętrznej 110/ 63mm        szt 1.000

31.Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (łuki) o śr.zewnętrznej 110mm    szt 10.000

32.Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110mm     szt 8.000

33.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm -wykopy umocnione       złącz. 38.000

34.Sieci wodociągowe -montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

śr.zewnętrznej 90 mm m 8.000

35. Sieci wodociągowe -montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze

niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm       szt 9.000

36.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm -wykopy umocnione          złącz. 9.000

37.Sieci wodociągowe -montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  śr.zewnętrznej 63 mm -wykopy umocnione      m 147.500

38.Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80mm        szt. 3.000

39 Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -wykopy umocnione          złącz. 15.000

40. Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -wykopy umocnione 9( łuki)           złącz. 2.000

41.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -wykopy umocnione trójnik redukcyjny 63/40        złącz. 2.000

42.Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE śr. nominalnej 100 mm          szt. 4.000

43.Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm           szt. 3.000

44.Zasuwy zeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE

o śr. nominalnej 50 mm -wykop nawodniony       szt. 1.000

45.Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -PE, PEHD o śr. do 110 mm RAZEM 4.000

46.Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20                  od.4.000

47.Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20                             RAZEM 4.000

48.Oznakowanie trasy sieci wodociągowej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 718.500

49.Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kpl. 25.000

50.Onakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kpl. 10.000

51.Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami

o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV m 40.500

52.4 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych m 40.500

53.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 321.250

54.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek  za dalsze 5 cm ponad 15 cm    321.250

55.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 64.250

56.Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 321.250

57.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier

nymi o poj.łyżi 0.25 -0.60 m3 w gr.kat. III-IV -praca w gruncie oblepiającym m3 167.050

58.Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio

nowych w gruntach suchych kat. III-IV m3 15.000

59.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyzi 0.25 m3 w

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

3 sam.samowyład. m3 50.115

60.Dodatek za każy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 50.120

61.Podłoz z kruszyw naturalnych grubości 10 cm-podsypka m2 128.500

62. Podłoż z kruszyw naturalnych grubości 20 cm -obsypka m2 128.500

63.Ażrowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0

m; grunt kat. III-IV m2 128.500

64.Zasypanie wykopów .fund.podłużych,punktowych,rowów,wykopów obiekto

wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta3

nie luźnym 30 cm) -kat.gr. III-IV m3 116.930

65.Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III        m315.000

66.Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm m

87.000

67.Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm m

41.500

68.4 Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm -wykopy umocnione        złącz. 30.000

69.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm -wykopy umocnione       złącz. 10.000

70.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych (trójnik) o śr. zewn. 40/32mm

złącz. 5.000

71. Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm -wykop

nawodniony

kpl. 15.000

72.Zasuwy zeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE

o śr. nominalnej 40 mm      szt. 2.000

73.Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -zamknięcie

rurą teleskopową-studnia wodomierzowa        szt 12.000

74.Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m-studnia wodomierzowa DN1000 szt. 5.000

75.Oznakowanie trasy rurociągu sieci wodociągowegowej w ziemi taśmą z two

rzywa sztucznego        m 128.500

76.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych

mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl. 17.000

77.Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl. 17.000

78.Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintomwanych, w wykopie      m 2.500

79.Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m 10.000

80.Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg -zakończenia barier

m 3.000

81.Kładki dla pieszych na ramach -budowa m3 5.000

82.Kładki dla pieszych na ramach -rozebranie m3 5.000

83.Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3

elementy betonowe m3 1.800

84.Naprawy dróg gruntowych -wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco

wym        m3 20.000

85.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego -warstwa dolna o gr. 10 cm -roboty na

poszerzeniach,przekopach lub pasach węSszych niS 2.5 m     m2 337.500

86.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego -warstwa górna o gr. 7 cm -roboty na

poszerzeniach,przekopach lub pasach węSszych niS 2.5 m   m2 337.500

87.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiętości 4 m kpl. 20.000

88.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiętości 4 m  kpl. 20.000

89.Montaz konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m    kpl. 25.000

90. Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m    kpl. 25.000

91.Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm godz. 5.000

92.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie pakgórkowatym lub górskim.  km 0.960

93.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie pakgórkowatym lub górskim.-powykonawczy km 0.960

94.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 543.750

95.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek   za dalsze 5 cm ponad 15 cm m2 543.750

96.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier nymi o poj.łySki 0.25 -0.60 m3 w gr.kat. III-IV        m3 1324.000

97. Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o  poj.łySki 0.15 -0.25 m3 w gr.kat. III

m3 53.740

98.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m m3 715.740

99.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m      m3 715.740

100.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 m3 w

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowyład. m3 715.740

101. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 715.740

102.Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0

grunt kat. III-IV     m2 1230.000

103.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 78.050

104.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 156.100

105.Zasypanie wykopów .fund.podłuSnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto

wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luźnym 25 cm) -kat.gr. III-IV     m3 662.000

106.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 108.750

107.Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 108.750

108.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -wykopy umocnione       m  623.000

109.Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200  mm -wykopy umocnione     szt 46.000

110 Sieci wodociągowe -montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

śr.zewnętrznej 63 mm -wykopy umocnione-kanalizacja ciśnieniowa  m 199.000

111.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -wykopy umocnione-sieć kanalizacji tłocznej       złącz. 6.000

112.Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -zamknięcie rurą teleskopową      szt 14.000

113.Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.1000 mm i głębokości 2.4 m     szt. 13.000

114.Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.1000 mm -za każde 0.5m róSnicy głębokości od 2.4 m    szt. 13.000

115.Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura

mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV -przecisk rura kamionkowa CreaDig

m 41.000

116.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm-rura osłonowa m

18.000

117.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocąspycharek       m2 281.250

118.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm     m2 281.250

119.Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV    m3 18.000

120.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 -0.60 m3 w gr.kat. III-IV    m3 198.550

121.Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o  poj.łySki 0.15 -0.25 m3 w gr.kat. III   m3 31.200

122.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  na odl.do 10 m      m3 130.475

123.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych

za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m    m3 130.475

124.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 m3 w  gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowyład.   m3 130.475

125.Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)   m3 130.475

126.Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0

3 m; grunt kat. III-IV      m2 168.750

127.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 11.250

128.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3  22.500

129.Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III                m3 18.000

130.Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto

wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

3 luźnym 25 cm) -kat.gr. III-IV       m3 99.275

131. Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 56.250

132. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 281.250

133.Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm -(długość do 15

m 112.500

134.Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -zamknięcie

rurą teleskopową    szt 18.000

135.Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg  m 10.000

136.Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg -zakończenia barier m 3.000

137.Kładki dla pieszych na ramach -budowa m3 5.000

138.Kładki dla pieszych na ramach -rozebranie m3 5.000

139 KNNR 4 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5  m  elementy betonowe  m3 1.800

140.Naprawy dróg gruntowych -wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco

wym       m3 20.000

141.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego -warstwa dolna o gr. 10 cm -roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węzszych niS 2.5 m   m2 356.250

142. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego -warstwa górna o gr. 7 cm -roboty na

poszerzeniach,przekopach lub pasach węSszych niż 2.5 m m2 356.250

143.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m   kpl. 20.000

144.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiętości 4 m     kpl. 20.000

145.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m      kpl. 25.000

146.Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m      kpl. 25.000

147.Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm  godz. 15.000

148.Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po

wierzchni.     ha 0.010

149.Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku -drągowina, karcze, gałęzie resztki     mp. 5.000

150. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -koryta pod nawierzchnie placów postojowych    ha 0.010

151.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek     m2 131.500

152.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm     m2 131.500

153.Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III    m3 33.150

154 KNNR 1 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.15 -0.25 m3 w gr.kat. III -praca w gruncie oblepiającym       m3 9.200

155.Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do w gruncie kat. III     m3 9.600

156. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.25 m3 w

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowyład.  m3 48.250

157.Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  m3 48.250

158.Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych

kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)   m2 4.600

159,Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. mm i głębokości 2.4 m -wykop nawodniony   szt. 1.000

160 Przepompownia ścieków PP1 kpl.

. wycena indywidualna        kpl. 1.000

161.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 110.500

162.Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2  110.500

163.Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na

podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 110.500

164.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej     m 9.500

165.Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m      m 20.000

166.Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole   m 20.000

167.Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w  ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm     kpl. 1.000

168.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.     km 0.140

169. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe   ha 0.050

170.Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. -stok o nachyleniu 1:3 do 1:2   ha 0.010

171.Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku -drągowina, karcze, gałęzie i resztki   mp. 3.000

172.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek          m2 453.000

173.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -dodatek  za dalsze 5 cm ponad 15 cm       m2 453.000

174.Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)            m3 4.800

175.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.60 m3 w  gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3 171.875

176. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow

czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  m3 171.875

177.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier nymi o poj.łyżki 0.25 -0.60 m3 w gr.kat. III-IV     m3 185.760

178.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m   m3 34.830

179.Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m   m3 34.830

180.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łySki 0.60 m3 w  gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km

1 sam.samowyład.   m3 34.830

181. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3 11.610

182.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 23.220

183.Zasypanie wykopów .fund.podłuSnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto

wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta1

nie luźnym 30 cm) -kat.gr. III-IV m3 150.930

184.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 90.600

185.Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 ruram

mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV  m 11.000

186.Wypełnienie rur ochronnych betonem     m3 1.000

187.Sieci wodociągowe -montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  śr.zewnętrznej 90 mm -wykopy umocnione    m 140.000

188.Sieci wodociągowe -połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm -wykopy umocnione   złącz. 10.000

189.Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach

ochronnych z zamknięciem końcówek rur   m 11.000

190. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m -wykop nawodniony-studnia z czyszczakiem   szt. 1.000

191.Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach kpl  1.000

192. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.80 mm monto wane w komorach  kpl. 2.000

193.Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,

PE, PEHD o śr. do 110 mm 1 prób.

194.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie  (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m      szt. 1.000

195.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie  (bez murowania podstawy studni); za kaSde nast. 0.5 m róSnicy głębokośći

szt. 1.000

196.Przepompownia ścieków PP2-wyposażnie

wycena indywidualna    kpl. 1.000

197.Komory murowane z cegły-płyta betonowa fundamentowa m3 0.900

198.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 50.000

199.Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2 50.000

200.Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem  m2 40.750

201. KNNR 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej  m 13.500

202.Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20.000

203.Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole m 20.00

204.Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm  kpl. 1.000

205.Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych

kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)  m2 9.000

206.Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem gro

dzic   m2 168.000

207.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  typ lekki; element o rozpiętości 4 m kpl. 5.000

208.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiętości 4 m  kpl. 5.000

209.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl. 10.000

210.Demontaz konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl. 10.000

211.Roboty remontowe -frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo

zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km   m2 555.900

212.Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2 154.000

213.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 1154.000

214.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 1154.000

RAZEM 1154.000

215 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  m2 1154.000

216.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2 1154.000

217 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -obok czynnego pasa jezdni (26-75  m2 19.000

218.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce  cementowo-piaskowej -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)  m 312.000

IV. Postanowienia ogólne:

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania określone w ust. III pkt 1.1 i 1.2 SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający  żąda wniesienia wadium.

5. Zamawiający  będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

V. Termin wykonania zamówienia.

W terminie do 20.12.2007 r.. Termin dotyczy każdego z zamówień określonych w ust III pkt 1.1 i 1.2 SIWZ.

VI. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy PZP.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców metodą "spełnia- nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą  ( art. 24 ust. 4 ustawy).

4. Warunki dodatkowe:

4.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane prace co najmniej 3 lata gwarancji,

4.2. Wykonawca dysponuje do kierowania robotami pracownikami posiadającymi uprawnienia do realizacji robót budowlanych określonymi przepisami Prawa budowlanego.

4.3. Zrealizowanie przez Wykonawcę w ostatnich 5 latach co najmniej 2 zamówień (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1.

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust. 1,2 ustawy PZP – Zał. Nr 2.

4. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3) – do załącznika należy dołączyć kserokopie uprawnień, potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymienionych osób oraz  aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa,

5. Wykaz zamówień zrealizowanych (w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem

robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem daty

i miejsca wykonania oraz załączeniem minimum 2 dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - (Zał. Nr 4).

6. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, uprawnienia zawodowe) - (Zał. Nr 5 ).

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w w/w załączniku  „nie dotyczy” i również załączyć go do oferty.

7. Kosztorysy ofertowe (2 szt.), dotyczące każdego z zakresów realizacji, tj. kosztorys dla sieci wodociągowej i dla sieci kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

a) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych przez wykonawcę kopii.

b) jeżeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z pkt.1, należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. W przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być podpisane „za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Zamawiający, przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginał lub notarialnie potwierdzona kopię pełnomocnictwa.

c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

VIII. Oferta składana przez jednego Wykonawcę i oferta wspólna.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu muszą oni spełniać łącznie.

3. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

3) Każdy z Partnerów musi udokumentować, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy PZP.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem

występującym jako reprezentant pozostałych.

IX. Koszty sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

X. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

-Palmira Eckert - Inspektor ds. Inwestycji Wydziału Technicznego, tel. 075/7811256 , fax. 075 7813916 - w zakresie przedmiotu zamówienia,w zakresie postępowania przetargowego.

XI. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona być zredagowana czytelnie. Również wszelka korespondencja prowadzona będzie na piśmie lub faksem z pisemnym potwierdzeniem.

2. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia,

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.

3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami.

4. Należy wypełnić wszystkie pozycje wyszczególnione w załącznikach  (jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony).

5. Jeżeli zakres określony w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

6. Ofertę należy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

7. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. Każda kartka oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.

8. Ofertę należy umieścić w kopercie  zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

9. Koperta powinna być opisana adresem i nazwą postępowania:

Urząd Gminy i Miasta  Gryfów Śląski

Rynek 1-Ratusz

59-620 Gryfów Śląski

Oferta przetargowa w postępowaniu Nr 10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

-  Nie otwierać przed 226.09.08.2007 r. godz. 10,30oo - Oferta przetargowa

oraz opatrzona nazwą i adresem składającego ofertę.

10. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa oświadczenie o wycofaniu oferty, umieszczone w kopercie z naniesionym napisem:

Wycofanie oferty przetargowej w postępowaniu Nr 10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

11. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa zmianę oferty, umieszczoną w kopercie z naniesionym napisem:

Zmiana oferty przetargowej w postępowaniu Nr 10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

12. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

13. Jeżeli Wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed upływem terminu do składania ofert.

14. Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

17. Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

17.1. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty (ofert) – wniosek powinien być podpisany przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. przez osobę upełnomocnioną do składania oświadczeń woli.

17.2. Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert.

XIII. Wadium.

Wadium zostało ustalone w wysokości : 10.000 zł.

Wadium może być wnoszone :

* w pieniądzu,

* gwarancjach bankowych

* gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Wykonawca  wniesie wadium w terminie do dnia  26 września  2007 roku do godziny 9,30 .

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

PKO BP o/Gryfów Śl.  89 10202124 0000820200111443 w terminie umożliwiającym wpływ na konto zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu ( wpłaty) załączona do oferty.

Zwrot wadium nastąpi przelewem zgodnie z art.46.1 – Prawa zamówień Publicznych

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 3 %

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy zgodnie z art.148.ust.1 i

ust.2  Prawa Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z dnia 29 stycznia 2004r. z późn.zm.).

* w pieniądzu,

* poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

* gwarancjach bankowych,

* gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem na rachunek bankowy PKO

BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443.

Na wniosek wykonawcy wniesione wadium  w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet

zabezpieczenia

Zwrot zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji

jakości nie może przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 59-620 Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 4 (sekretariat), lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2007r. o godz. 1000.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2007r. o godz. 10,3000 w Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  , pok. 2.

4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.

6. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ, jak również dokona zmian w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cenę ofertową  należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM".

2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (ST) oraz przy zastosowaniu obowiązujących norm.

XVII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców dla każdej części zamówienia odrębnie, stosując kryterium wyboru: cena ofertowa brutto – 100 %:

2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, według wzoru:

najniższa oferowana cena ofertowa

Ilość punktów =							X 100

cena ofertowa badanej oferty

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

XVIII. Prawa Wykonawcy.

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu wymaganego do składania ofert.

2. Pytania powinny być składane na piśmie (Zamawiający w celu przyspieszenia obiegu informacji - zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem, zastrzegając sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą), z dopiskiem:

Postępowanie przetargowe Nr 10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

- ZAPYTANIE

na adres:

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Rynek 1

59-620 Gryfów Śl.

3. Odpowiedź zostanie udzielona Wykonawcy na piśmie. Treść zapytania i odpowiedzi będzie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego, a także na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt późnego zgłoszenia pytań.

5. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w wyniku uwag Wykonawców. Każde

uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść SIWZ. Informacja o uzupełnieniach bądź zmianach będzie przekazywana pisemnie każdemu z Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert przez Wykonawców w celu umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie. O przesunięciu terminu Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ i zamieścić powyższą informację na swojej stronie internetowej.

XIX. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Wykonawców. Do wiadomości uczestniczących w

otwarciu ofert zostaną podane:

Przed otwarciem ofert:

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert:

- nazwy i adresy Wykonawców,

- informacje dotyczące ceny i gwarancji,

- termin wykonania zamówienia publicznego,

- warunki płatności,

2. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania przetargowego.

3. Oferty nieodpowiadające zasadom określonym w ustawie i niespełniające warunków niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

4. Odrzucone zostaną również oferty zawierające omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny w sytuacji, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w toku dokonywania oceny ofert każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty.

Wszystkie żądane przez komisję przetargową wyjaśnienia muszą być złożone przez Wykonawcę na piśmie i stają się integralnym składnikiem złożonej oferty.

XX. Unieważnienie przetargu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93 ustawy.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXI. Ogłoszenie wyników przetargu.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Wynik wyboru oferty zostanie ogłoszony w okresie ważności ofert, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Zgodnie z przepisami ustawy PZP (od art.179 do art.198), wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w formie:

1. Protestu kierowanego do Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą.

3. Odwołania – wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

4. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi UZP.

5. Skargi – na wyrok zespołu arbitrów, wnoszonej do sądu za pośrednictwem Prezesa UZP, w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XXIII. Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne.

1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów art. 139-151 ustawy.

2. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy.

3. Zgodnie z art. 647 K.C., na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawcy, należy uzyskać zgodę Zamawiającego.

3.1. W przypadku zgody Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z zaangażowaniem podwykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą, będzie żądał przestawienia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, gdyż umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi ustalać zakres przedmiotu umowy wykonywany przez Wykonawcę i przez podwykonawcę.

3.2. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, traktowane będzie jako wyrażenie zgody na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawcy na warunkach zawartych w przedstawionej umowie.

3.3. Taka sama procedura postępowania będzie obowiązywała w przypadku chęci zaangażowania podwykonawcy przez podwykonawcę, z tym, że w takim przypadku zawarcie przez podwykonawców umowy będzie wymagało zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

3.4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę faktury wystawionej przez siebie po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu bankowych potwierdzeń dokonania przelewów należności na rzecz podwykonawców za wykonane przez nich roboty wykazane w fakturach.

3.5. Terminy zapłaty, zaczynają biec od momentu wykazania okoliczności, o których mowa w

pkt. 3.4.

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658).

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

tel./fax .......................................................................................

NIP nr ......................................................

REGON....................................................

Nr podstawowego konta ...........................................................

W banku ....................................................................................

e-mail.........................................................

- W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym Nr 10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

oferujemy wykonanie zadania:

, za cenę:

BRUTTO:   ........................................zł,

słownie ...........................................................................................................................zł,

II. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………...

III. Na wykonane roboty udzielamy Zamawiającemu ..…..…….lat/a/ gwarancji .

IV. Przyjmujemy warunki płatności zawarte w ust. XXIV SIWZ i projekcie umowy.

V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

VI. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od ostatecznej daty składania ofert.

VII. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VIII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

IX. Oferta została złożona na  ............ kartkach,  podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr ............. do nr ..................

X. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na kartkach:................................................................., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

XI. Upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od osób prawnych, do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

.......................................................................

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

pieczątka  data

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.:

1.1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia;

1.2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem  technicznym, i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczam, iż na żądanie zamawiającego dostarczymy dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

.....................................................................

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

pieczątka  data

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PEŁNIĆ FUNKCJE KIEROWNICZE PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

| L.p. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | # Lata doświadczenia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymienionych osób oraz  aktualne zaświadczenie potwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

…………………………………………….

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

pieczątka  data

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIEŃ

W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA (dwóch tożsamych zamówień)

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

| L.p. | Rodzaj i zakres zamówienia | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Należy załączyć min. 2 dokumenty potwierdzające wykonanie zadań z należytą starannością.

…………………………………………..

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

pieczątka  data

ZAŁĄCZNIK NR 5

##### DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

| Lp. | ###### Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców, należy dołączyć oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy.

2. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, składa niniejszy załącznik z adnotacją: „nie dotyczy”.

.................................................................

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

pieczątka  data

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA

GRYFÓW ŚLĄSKI RYNEK 1

Tel.7813552, 7811256, fax 7813916

Ogłasza przetarg  nieograniczony na

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

I. Zakres robót do wykonania

1. sieć wodociagowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- przepompownie

- roboty nawierzchniowe

II. Termin realizacji zamówienia:

Do   20.12. 2007

Specyfikację  istotnych warunków zamówienia można odebrać  w siedzibie Zamawiającego  - Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1 pokój Nr 12 w godzinach 8.00 – 15.00 .

Zamkniętą kopertę  zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1 pokój Nr 4 najpóźniej do 26 września   2007r. do godziny 10.00

Koperta powinna być  oznaczona ;

Urząd Gminy i Miasta  Gryfów Śląski

Rynek 1-Ratusz

59-620 Gryfów Śląski

Oferta przetargowa w postępowaniu Nr10/SIWZ/07 na :

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

-  Nie otwierać przed 26 .09.2007 r. godz. 10,30 oo - Oferta przetargowa

Kryteria oceny ofert:

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT)                           -                             znaczenie 100%

- Sposób obliczenia wartości punktowej ofert:

- za cenę:

ustala się dla każdej oferty cenę brutto;

Oferta o najniższej cenie otrzymuje najwyższą ilość punktów

Pozostałe oferty otrzymują punktację wg wzoru:

najniższa oferowana cena ofertowa

Ilość punktów =							X 100

cena ofertowa badanej oferty

III.  Wymagania dotyczące wadium:

Wadium zostało ustalone w wysokości : 10.000zł.

IV. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 3 %

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem na rachunek bankowy PKO

BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443.

V.Oferta musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z dnia 29 stycznia 2004r. z późn.zm.).

VI.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VII.  Osoby do kontaktów -Palmira Eckert - Inspektor ds. Inwestycji Wydziału Technicznego, tel. 075/7811256 , fax. 075 7813916 - w zakresie przedmiotu zamówienia,w zakresie postępowania przetargowego.

od 8.00 do 15.00.

VIII.    Specyfikację umieszczono na stronie internetowej : WWW.gryfow-slaski.bazagmin.pl

IX.     Termin składania ofert upływa dnia 26 wrzesień  2007 r, . o godz.10.00

X.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 wrzesień 2007r. o godz. 10,30 w Urzędzie Gminy i Miasta

Gryfów Śląski Rynek 1 sala nr 2

UMOWA  nr........../2007                  wzór

(w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie – przetargu nieograniczonego)

zawarta w dniu          2007 roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski przy ul. Rynek 1zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje-

Burmistrz Gminy i Miasta 						 – Olgierd Poniżnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy					 – Anny Jankowskiej

a

zwaną dalej „Wykonawcą’’, którą reprezentuje,-

Właściciel

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn. „

SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY OLDZAŃSKIEJ   W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

§ 2.

Zakres prac do wykonania zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarem robót  stanowiącym  integralną część niniejszej umowy:,

§ 3.

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w  § 2 w terminie do

§ 4.

Wykonawca zlecone prace wykona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

§ 5.

Za wykonanie zadania określonego w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:         zł.netto +podatek  VAT  =               zł. brutto  ; słownie :

§ 6

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie – tj . Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji

jakości nie może przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia.

§ 7

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nieprzewidziany wzrost zakresu rzeczowego prac a ich wartość nie przekroczy 20% kwot podanych w §5, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie dodatkowego zamówienia udzielonego z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, po uprzednim spisaniu przez strony protokołu konieczności.

Ewentualne prace dodatkowe rozliczone będą osobnym kosztorysem powykonawczym, sporządzonym wg. stawek, wskaźników i narzutów zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

§ 8

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie złożonej faktury VAT, wraz z protokołem odbioru robót, w terminie 14 dni od daty  przedłożenia tych dokumentów.

§ 9

W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych:

a/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

10% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 10

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres          miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 11.

Zmiany postanowień zawartej umowy, mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Zamówieniach Publicznych.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Gospodarczy w Jeleniej Górze.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GM|IN

Sporządził- Palmira Eckert