KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW DLA MOSTU W UBOCZU      (III  2007)

| Lp. | Opis | Jedn. Obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| # ROBOTY ROZBIÓRKOWO – PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm bez darni z przewozem taczkami (z mostu – 50 cm grubości oraz z dojazdu – 15 cm (na odkład). KNR 2-01 0125- 03 | m2 | 156,90 |
| 2. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi (humusu) bez darni z przewozem taczkami- dodatek za każde dalsze 5cm grubości Krotność = 7 KNR2-01 0125 – 07 | m2 | 83,60 |
| 3. | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych. KNR 2-31 0818-01 | m | 40,80 |
| 4. | Rozebranie stropów płaskich Kleina o gub. pyty 1/4ceg.(rozebranie płyty pomostu na kształtownikach Zoresa) KNR 4-04 0106-01 analogia | m2 | 81,20 |
| 5. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (należy uwzględnić opłaty za wywóz gruzu na wysypisko odpadów) [(81,20 x 0,065 x 80% = 4,222 . Pozostałe 20% gruzu pozostawić na wyłożenie brzegu filara F 1. KNR 4-04 1103-04 | m3 | 4,222 |
| 6. | Wbudowanie lub wyjecie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10 t za pomocą żurawia samojezdnego-demontaż starych dźwigarów. KNR 2-33 0308-01 | t | 3,210 |
| 7. | Schodnie drewniane o szer. do 1m z poręczami -budowa KNR 2-25 0412-01 | m | 3,50 |
| 8. | Schodnie drewniane o szer. do 1m z poręczami – rozebranie KNR 2-25 0412 – 02 | m | 3,50 |
| 9. | Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących-konstrukcja kamienna (naprawa konstrukcji części pozostających filarów oraz przyczółków kamiennych – bez materiału – kamienia. KNR 2-33 0809-03 | m3 | 14,30 |
| 10. | Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo- wapiennej powyżej terenu (miejsce na poduszkę filara gr. 30cm). KNR 4-04 0201-08 | m3 | 5,25 |
| 11. | Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących-naprawa licowania z kamienia (filary –licowanie nieprzemurowanej części) KNR 2-33 0809-07 | m2 | 22,568 |
| # WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI PRZYCZÓŁKÓW I FILARÓW |  |  |  |
| 12. | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (grunt kat. III - wykopy pod przyczółki- grunt na odkład do rozplantowania) KNR – W 2-01 0304-02 | m3 | 32,760 |
| 13. | Deskowanie systemowe Stal- Form –ściany i mury o wys. do 4m (deskowanie jednostronne przyczółków) KNR 2-33 0205-01 | m2 | 52,88 |
| 14. | Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka- pręty o śr. do 14mm KNR 2-33 0207-14 | t | 2,46 |
| 15. | Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka –pręty o śr. do 14mm fi 12 stal 34 GS przyczółki - bez materiału – prefabrykaty zbrojarskie KNR 2-33 0208-14 | t | 2,46 |
| 16. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe B-30 przyczółki KNR 2-33 0210-05 | m3 | 22,61 |
| 17. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –poziome z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa - pow. w jedn. miejscu do 20m2 (przyczółki) KNR 2-33 0713-10 | m2 | 36,10 |

| 18. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –poziome z emulsji asfaltowej – każda następna warstwa- pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-33 0713-14 | m2 | 36,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa – pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-33 0713-18 | m2 | 66,20 |
| 20. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na zimno –pionowe z roztworu asfaltowego – każda następna warstwa- pow. w jedn. miejscu do 20m2 KNR 2-33 0713-22 | m2 | 66,20 |
| 21. | Mechaniczne zasypywanie wnęk ze ścianami budowli wodno- inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4m –kat.gr.I-II. Zasypanie dowiezioną pospółką – uwzględnić pospółkę w wycenie KNR 2-01 0503-01 | m3 | 34,808 |
| 22. | Deskowanie systemowe Stal – Form –podpory o wys.do 4m (poduszki filarów) KNR 2-33 0205-03 | m2 | 3,00 |
| 23. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki –pręty o śr. do8mm 34 GS (siatki o oczku 15 x 15 cm w 2 warstwach do poduszek filarów) KNR 2-33 0207-05 | t | 0,134 |
| 24. | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. do8mm –(poduszki filarów – siatki zbrojeniowe z fi 8 mm o oczkach 15 x 15 cm) Bez materialu – prefabrykaty zbrojarskie KNR 2-33 0208-05 | t | 0,134 |
| 25. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe (poduszki filarów)B30 KNR 2-33 0210-05 | m3 | 3,00 |
| 26. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. do8mm(zbrojenie ciosów) fi 8 mm 34 GS KNR 2-33 0207-05 analogia | t | 0,060 |
| 27. | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. do 8 mm ( zbrojenie ciosów z fi 8 mm) Bez materiału – prefabrykaty zbrojarskie. KNR 2-33 0208-05 analogia | t | 0,060 |
| 28. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie –płyty, ławy i ciosy podłożyskowe B30 KNR 2-33 0210-01 | m3 | 0,13 |
| 29. | Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm (wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m) KNR 2-31 0114-01 | m2 | 73,30 |
| 30. | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm KNR 2-31 0114-07 | m2 | 73,30 |
| 31. | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa wiążąca o grub. 2cm(wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m) KNR 2-31 0313-01 | m2 | 73,30 |
| 32. | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa ścieralna o grub. 2cm(wjazd na płytę mostu od drogi asfaltowej-13,5m i nieutwardzonej –3m KNR 2-31 0314-01 | m2 | 73,30 |
| # PRZYGOTOWANE I MONTAŻ DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH I ŁOŻYSK |  |  |  |
| 33. | Montaż łożysk o masie do 2.0t –montaż stalowych stycznych o masie do 0.010 t. KNR 2-33 0211-01 analogia | szt. | 16,00 |
| 34. | Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej szt.do 1.0 t wyładunek dźwigarów IPE 270. Materiał – dźwigary – uwzględnić w cenie. KNR 2-33 0301-01 | t | 3,331 |
| 35. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –połączenie montażowe dźwigarów KNR 2-33 0303-03 analogia | m | 9,280 |

| 36. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –spawanie prętów fi 16 do pasa górnego dźwigara KNR 2-33 0303-03 analogia | m | 29,757 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji- żebra o grub. do 10mm –spawanie żeber i poprzecznic do żeber KNR 2-33 0303-03 | m | 17,776 |
| 38. | Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10.0 t za pomocą żurawia samojezdnego- wbudowanie dźwigarów KNR 2-33 0308-01 | t | 3,331 |
| # DESKOWANIE I BETONOWANIE PŁYTY POMOSTOWEJ |  |  |  |
| 39. | Deskowanie systemowe Stal-Form- płyty ustrojów niosących pełne KNR 2-33 0403-01 | m2 | 99,512 |
| 40. | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi- zbrojenie fi 12 mm 34 GS KNR 2-33 0404-12 | t | 2,707 |
| 41. | Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi. Bez materiału – prefabrykaty zbrojarskie. KNR 2-33 0405-14 | t | 2,707 |
| 42. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wsporników pełnych- betonowanie płyty beton B 30 KNR 2-33 0409-01 | m3 | 17,20 |
| 43. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów- betonowanie wspornika chodnikowego-beton B30 KNR 2-33 0409-05 | m3 | 3,94 |
| # WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 44. | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- pokrycie pomostu papą termozgrzewalną KNR 2-02 W0504-01 analogia | m2 | 122,92 |
| 45. | Montaż krawężników na prostej-krawężniki betonowe KNR 2-33 0706-01 | m | 44,00 |
| 46. | Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką- wsporniki i gzymsy –deskowanie kapy chodnikowej KNR 2-33 0402-03 | m2 | 21,228 |
| 47. | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8mm wsporników i gzymsów –zbrojenie fi 8 mm 34 GS kapy chodnikowej KNR 2-33 0404-09 | t | 0,271 |
| 48. | Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8mm wsporników i gzymsów. Bez materiału – prefabrykaty zbrojarskie. KNR 2-33 0405-11 | T | 0,271 |
| 49. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów-betonowanie kapy chodnkiowej-betonB30 KNR 2-33 0409-05 | m3 | 5,433 |
| 50. | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie-ułożenie odwodnienia liniowego przed i za obiektem KNR-W 2-01 0515-02 analogia | m | 9,00 |
| 51. | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m; szerokość 0,8 do 1,5 m -wykopy pod rury do korytek odwadniających KNR 2-01 0317-01 | m3 | 2,00 |
| 52. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.110mm - połączenie rur do odwodnienia liniowego KNR – W 2-18 0408-01 | m | 20,00 |
| 53. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5m kat.I-II szer.0.8-1.5m KNR 2-01 0320-01 | m3 | 2,00 |

| 54. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych-warstwa ścieralna o grub. 5cm, wydajność rozkładarki 200t/dzień-nawierzchnia na płycie pomostowej KNR AT – 03 0302 – 03 | m2 | 81,24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej- warstwa ścieralna o grub. 2cm- nawierzchnia chodnika KNR 2-31 0314-01 | m2 | 21,31 |
| 56. | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej- warstwa ścieralna –za każdy dalszy 1cm grub. KNR 2-31 0314-02 | m2 | 21,31 |
| 57. | Czyszczenie blachownic z konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości- czyszczenie dźwigarów przed malowaniem KNR 2-33 0718 – 01 | t | 3,391 |
| 58. | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa- malowanie dźwigarów KNR 2-33 0718-07 | t | 3,391 |
| 59. | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem druga i trzecia warstwa krotność = 2 KNR 2-33 0718-07 | t | 3,391 |
| 60. | Montaż poręczy mostowych- odcinki proste 2 x 21,60 = 43,20 KNR 2-33 0702-01 | t | 1,571 |
| 61. | Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2cm masą asfaltową KNR 2-33 0701-08 | m | 10,720 |