## SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. 7-Dywizji

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Opis techniczny

- Warunki telekomunikacyjne

- Rysunek nr 1 – Plan orientacyjny

- Rysunek nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu

- Rysunek nr 3 – Przekrój konstrukcyjny

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. 7-Dywizji

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa dla zadnia: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. 7-Dywizji

- Podstawa opracowania

- Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Gryfów Śląski a Firmą MG-TECH Inżynieria Lądowa;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- Własne pomiary geodezyjne inwentaryzujące szczegóły istniejącego stanu terenu pasa drogowego ulicy;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.);

- Wytyczne projektowania ulic z 1992 roku;

- Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowiązujące normy i katalogi związane z przedmiotem projektu;

- Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

- Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Część kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz STWiOR;

#### Przedmiot robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. 7-Dywizji

#### Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Gryfów Śląski. Zakres opracowania obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy 7 Dywizji. .  Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną dobrej jakości obramowaną krawężnikiem. W ciągu drogi po obu stronach występują wjazdy oraz skrzyżowania. Na istniejącej drodze występuje odwodnienie w postaci wpustów drogowych odprowadzające wodę do  istniejącej kanalizacji deszczowej. Na  odcinku występuje pas drogowy na którym może powstać chodnik. Przebiegać on będzie wzdłuż ulicy 7 Dywizji i będzie łączył przyległe posesje z przedmiotową ulicą

.

- Projektowane zagospodarowani terenu

Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane projekt zagospodarowania terenu, sporządzony został na aktualnej mapie, obejmując: określenie granic terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów,  w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Mapa spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Projektuje się budowę chodnika w ciągu ul. 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim o  następujących parametrach:

- szerokość chodnika z nawierzchni z kostki betonowej 2 m,

- poszczególne nawierzchnie obramowane będą krawężnikiem betonowym 20x30 cm  (wystającym i zatopionym istniejącym) oraz obrzeżem 8x30 od strony działek,

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej.

Odcinek chodnika posiadać będzie odwodnienie w postaci:

- kanalizacji deszczowej istniejącej

- spadki poprzeczne i podłużny które poprowadzą wodę do istniejącego odwodnienia

Powierzchnie i długości projektowane:

- długość odcinka  –685 m,

- krawężnik wystający 15x30 – istniejący

- powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm–1305m2,

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafitowy  grub. 8 cm– 200 m2,

- długość obrzeży - 685mb.

6.1 Chodnik

Projekt przewiduje wykonanie chodnika wzdłuż jezdni drogi ul. 7 Dywizji w msc Gryfów Śląski o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8cm Holland i o szerokości 2m. W projekcie założono spadek poprzeczny chodnika jednostronny o wartości 2% w kierunku jezdni. Na całości chodnika przy krawędzi jezdni istnieje zbudowany krawężnik wystający 15x30x100cm ponad nawierzchnię istniejącej jezdni o 12cm, natomiast na wjazdach jest zatopiony.  Niweletę projektowaną należy dowiązać do niwelety istniejącej jezdni ul. 7 Dywizji.  W tym także celu należy indywidualnie w zależności od potrzeby obniżyć krawężnik na skrzyżowaniach. Wjazdy będą wykonane w technologii kostki betonowej grafitowej.  Od strony działek wzdłuż chodnika będzie ułożone obrzeże chodnikowe 8x30x100cm.

6.2 Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

6.3 Wjazdy na posesje

Zaprojektowano nowe zjazdy na posesje. W ciągu chodnika zjazd będzie obniżony do 2 cm ponad krawędź jezdni, wykonany z kostki grafitowej Holland grub 8cm. Poza obrębem chodnika zjazd będzie obramowany obrzeżem a wzdłuż bram wjazdowych będzie obramowany krawężnikiem najazdowym

KOSTKA BETONOWA

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Projekt zakłada kostkę koloru szarego na jezdnie.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostały zaprojektowane w sposób zapewniający warunki:

- bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian – droga w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Profil podłużny

Ze względu na ukształtowanie terenu i istniejącą zabudowę (wjazdy na posesję, skrzyżowania) zaprojektowano niweletę po istniejącym terenie. Z uwagi na bliskość posesji i wjazdów  niweleta krawężnika oraz wjazdy muszą być starannie dopasowane do stanu istniejącego.

- Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych , oraz na podstawie badań  określono:

- kategoria ruchu  KR 1

- warunki wodne: przeciętne

- grupa nośności podłoża gruntowego: G1

Po wykonaniu mechanicznego profilowania należy zagęścić podłoże do osiągnięcia modułu sprężystości E2 większego od 100 MPa. W celu zapewnienia właściwej nośności należy wykonać  podbudowę i  wykonać nowe warstwy bitumiczne.

- Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny

Chodnik na ul. 7 Dywizji zaprojektowano w następującej konstrukcji:

- kostka betonowa holland  grub. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa, grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 25 cm.

- Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branży drogowej dotyczą:

- mechaniczne korytowanie drogi.

- Branża telekomunikacyjna

W projekcie założono przestawienie 4 słupów telekomunikacyjnych wg projektu wykonawczego odrębnego opracowania  z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci telekomunikacyjnej.

- Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej, nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych  obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Projektowane zamierzenie – roboty budowlane związane z przebudową  drogi gminnej  w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ulic i ich otoczenia.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: Dz. Nr 793/1 810 dr obręb 002 Gryfów Śląski

Obszar oddziaływania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 124.2016).

- Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt  nie obejmuje wycinki drzew zgodnie z procedurą opisaną w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, 	rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

- Ocena oddziaływania na środowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji środowiskowej.

- Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

- Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia       skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Nie dotyczy.

- Uwagi końcowe

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w  budownictwie – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Podczas prowadzenie robót rozbiórkowych należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

- Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować.

- Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne.

- Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej, dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni należy uwzględnić rzeczywiste domiary do ewidencyjnych granic działek.