## SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Przebudowa drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu (zbiornik wodny Spółki Wodnej)

Dz. nr 251dr, 249dr, 247dr, 298dr

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Opis techniczny

- Rysunek nr 1 – Plan orientacyjny

- Rysunek nr 2.1 – Projekt zagospodarowania terenu

- Rysunek nr 2.2 – Projekt zagospodarowania terenu

- Rysunek nr 3 – Przekrój konstrukcyjny

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Przebudowa drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

(zbiornik wodny Spółki Wodnej) dz. nr 251dr, 249dr, 247dr, 298dr

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa dla zadnia: Przebudowa drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu (zbiornik wodny Spółki Wodnej) dz nr 251dr, 249dr, 247dr, 298dr

- Podstawa opracowania

- Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Miasto i Gmina Gryfów Śląski a Firmą MG-TECH Inżynieria Lądowa;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- Własne pomiary geodezyjne inwentaryzujące szczegóły istniejącego stanu terenu pasa drogowego ulicy;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.);

- Wytyczne projektowania ulic z 1992 roku;

- Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowiązujące normy i katalogi związane z przedmiotem projektu;

- Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

- Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Część kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz STWiOR;

#### Przedmiot robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu (zbiornik wodny Spółki Wodnej) dz nr 251dr, 249dr, 247dr, 298dr.

#### Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Ubocze. Zakres opracowania obejmuje 2 odcinki drogi gminnej. Obecnie oba odcinki posiadają nawierzchnię tłuczniowo-ziemną. W ciągu drogi po obu stronach występuje teren niezabudowany. Na istniejącej drodze brakuje spadków poprzecznych, brakuje odwodnienia, które w prawidłowy sposób odprowadzałoby wodę z drogi. Oba odcinki nie nadają się do ruchu kołowego samochodów osobowych. Poruszają się nimi tylko pojazdy transportu rolnego. Droga posiada liczne wyboje wyrwy , a po opadach deszczu nie nadaje się do prowadzenia jakiegokolwiek transportu

W układzie komunikacyjnym przedmiotowa droga gminna łączy drogę powiatową z gruntami  rolnymi. Ze względów na konfigurację teren zalicza się do terenów płaskich.

- Projektowane zagospodarowani terenu

Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane projekt zagospodarowania terenu, sporządzony został na aktualnej mapie, obejmując: określenie granic terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów,  w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Mapa spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Projektuje się przebudowę obu odcinków drogi gminnej w Uboczu.

Projektuje się przebudowę drogi gminnej  na odcinku A-B oraz C-B-D w następujących parametrach:

- szerokość jezdni z nawierzchni bitumicznej 3m,

- poszczególne nawierzchnie obramowane będą poboczem z kruszywa

- nawierzchnia zjazdów z nawierzchni bitumicznej

Droga gminna posiadać będzie odwodnienie w postaci spadki poprzeczne i podłużny które poprowadzą wodę do istniejącego rowu wzdłuż drogi powiatowej.

- Powierzchnie i długości elementów podlegających przebudowie:

Odcinek A-B:

- długość odcinka 604mb,

- powierzchnia jezdni - 1900m2

- szerokość jezdni – 3m,

- pobocza- 604m2,

- zjazdy 60m2,

Odcinek C-B-D:

- długość odcinka 300mb,

- powierzchnia jezdni - 900m2

- szerokość jezdni – 3m,

- pobocza- 300m2,

- zjazdy 40m2,

- Przeznaczenie obiektu budowlanego – droga  w planie sytuacyjnym:

ODCINEK A-B i C-B-D

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m. W projekcie założono spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości 2%. Niweletę projektowaną należy dowiązać do niwelety wjazdów i skrzyżowania. Przewiduje się utrzymanie istniejącej niwelety projektowanego odcinka w celu zapewnienia odpowiedniej równości i utrzymania spadków podłużnych, a także płynnego dojazdu do przylegających pól. .

Odprowadzenie wód opadowych następować będzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne .

Cały odcinek będzie miały przekrój  drogowy, obwiednia poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego. Wjazdy w obrębie działek drogowych zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej. Każdy wjazd należy rozwiązać indywidualnie.

Odcinek drogi A-B przecina sieć gazu. Prace prowadzone w obrębie skrzyżowania drogi z siecią należy prowadzić pod nadzorem właściciela sieci

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostały zaprojektowane w sposób zapewniający warunki:

- bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian – droga w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Profil podłużny

Ze względu na ukształtowanie terenu i istniejącą zabudowę (wjazdy na pola, skrzyżowania) zaprojektowano niweletę po istniejącym terenie. Z uwagi na bliskość posesji i wjazdów  niweleta oraz wjazdy muszą być starannie dopasowane do stanu istniejącego.

- Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych , oraz na podstawie badań  określono:

- kategoria ruchu  KR 1

- warunki wodne: przeciętne

- grupa nośności podłoża gruntowego: G1

Po wykonaniu mechanicznego profilowania należy zagęścić podłoże do osiągnięcia modułu sprężystości E2 większego od 100 MPa. W celu zapewnienia właściwej nośności należy wykonać  podbudowę i  wykonać nowe warstwy bitumiczne.

- Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny

Nawierzchnię drogi gminnej na obu odcinkach A-B, C-B-D zaprojektowano w następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm – AC-0/11-S

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm – AC-0/16-W

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 20cm (tłuczeń 0-31,5),

- stabilizacja Rm 1,5-2,5MPa grub 15cmcm.

- Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branży drogowej dotyczą:

- mechaniczne korytowanie drogi

- Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej, nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych  obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Projektowane zamierzenie – roboty budowlane związane z przebudową  drogi gminnej  w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ulic i ich otoczenia.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: Dz. Nr 251dr, 249dr, 247dr, 298dr Ubocze obręb 0005

Obszar oddziaływania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 124.2016).

- Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt  nie obejmuje wycinki drzew zgodnie z procedurą opisaną w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, 	rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

- Ocena oddziaływania na środowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji środowiskowej.

- Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

- Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej niniejsze przedsięwzięcie nie podlega procedurze uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia       skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Nie dotyczy.

- Uwagi końcowe

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w  budownictwie – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Podczas prowadzenie robót rozbiórkowych należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

- Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować.

- Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne.

- Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej, dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni należy uwzględnić rzeczywiste domiary do ewidencyjnych granic działek.