ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

Budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym

| LP | OZNA-CZENIE | ARTYKUŁ | TYP, PRODUCENT/ DOSTAWCA | SPECYFIKACJA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1 | As | Kaskada dwóch agregatów skraplających | moc chłodnicza 2x22,4kW | - kaskada dwóch agregatów skraplających chłodzony powietrzem o wydajności nominalnej chłodzenia min. 22,4kW każdy agregat, łączna moc chłodnicza 44,8kW, kaskada kompatybilna z chłodnicą freonową centrali wentylacyjnej, - całkowity pobór mocy przy chłodzeniu 2x5,20kW, - stelaż montażowy do zamocowania do konstrukcji dachu, - podkładki zapobiegające przenoszeniu drgań na konstrukcje budynku, - automatyka kompatybilna z automatyką centrali wentylacyjnej, - 2 moduły do podłączenia do centrali wentylacyjnej; | kpl | 1 |
| 2 | Φ 19,05 | Rura instalacyjna chłodnicza instalacji freonowej |  | - rura miedziana twarda w sztangach 19,05x1,0; typ: JIS H3300 C1220T-H Cu wg PN-EN 12735-1:2010 (R410A) | mb | 20 |
| 3 | Φ 9,52 | Rura instalacyjna chłodnicza instalacji freonowej |  | - rura miedziana twarda w sztangach 9,52x1,0; typ: JIS H3300 C1220T-H Cu wg PN-EN 12735-1:2010 (R410A) | mb | 20 |

Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym.

ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równoważności który, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom równoważnym.

Wszystkie użyte typy i nazwy produktów należy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące minimalne wymagania dla danego produktu.

Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących wymagania lub produktów równoważnych.

Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równoważny to:

- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiału,

- wydajność,

- spręż,

- wymagana maksymalna temperatura pracy,
- moc urządzenia.