# SKRÓTY I WYBRANE TERMINY:

| AC | Klimatyzacja |
| --- | --- |
| ADR | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych |
| ALR | Rezerwy gruntów rolnych |
| BL | Linia bituminizacji |
| BRAWTC | Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice |
| CCTF | Zakład przerobu skażonego betonu (Contaminated concrete treatment facility) |
| CSSF | Zakład sortowania skażonej gleby (Contaminated soil sorting facility) |
| DBL | Nieciągła linia bituminizacji |
| DN | Punkt odkażania |
| EBO | Elektrownia Bohunice |
| FCC | Kontener z betonu włóknistego (Fibre-concrete container) |
| FLR | Rezerwy gruntów leśnych (Forest land reserves) |
| FP LRAW | Ostateczne przetwarzanie ciekłych odpadów radioaktywnych (Final Processing of Liquid Radioactive Waste) |
| FTF | Zakład przerobu zużytego paliwa jądrowego w celu transportu |
| HC | Komora gorąca |
| JAVYS, a. s. | Jadrová a vyrad'ovacia spoločnost', a.s. (Firma zajmująca się likwidacją obiektów jądrowych) |
| LCDL | Linia odkażania o dużej przepustowości |
| LRAW | Ciekłe odpady radioaktywne |
| MoH SR | Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Republiki Słowackiej |
| MSK-64 | 12-stopniowa skala makrosejsmiczna (Miedwiediew, Sponheuer, Karnik) |
| NC SR | Rada Narodowa Republiki Słowackiej |
| NDB | Nowe koryto odwadniające (New draining bed) |
| NPP, NPF, NF | Elektrownia jądrowa, obiekt energetyki jądrowej, obiekt jądrowy |
| NRA SR | Urząd Nadzoru Jądrowego Republiki Słowackiej |
| NRAWR | Krajowe Repozytorium Odpadów Radioaktywnych |
| TCLSF | Przerób odpadów z obiektu przechowywania długoterminowego |
| PHA SR | Urząd Publicznej Służby Zdrowia Republiki Słowackiej |
| PS | Substancje zanieczyszczające |
| RA | Radioaktywny |
| RAS | Substancje radioaktywne |
| RAW | Odpady radioaktywne |
| RAWPTT | Zakład technologiczny przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych |
| RC | Kontrola promieniowania |
| RP | Ochrona przed promieniowaniem |
| SE a. s. | Slovenské elektrárne a.s. |
| SE-EBO | SE a.s., Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, závod ((SE a.s., Elektrownia jądrowa Mochovce) |
| SFF | Zakład zestalania osadu |
| SRAW | Stałe odpady radioaktywne |
| UHG | Podziemny zbiornik gazu pod wysokim ciśnieniem |
| VICHR | Zakład witryfikacji |
| WWTP | Oczyszczalnia ścieków |

DOWTHERM – organiczne chłodziwo do zużytych elementów paliwowych;

CHROMPIK – nieorganiczne chłodziwo do zużytych elementów paliwowych;

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE – promieniowanie, w którym energia jest przekazywana w formie cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm lub częstotliwości 3.1015 Hz lub wyższej, które w sposób bezpośredni lub pośredni może generować jony;

NAPROMIENIENIE – narażenie na efekty promieniowania jonizującego;

NATURALNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO – źródło promieniowania jonizującego, które jest naturalnego, ziemskiego bądź kosmicznego pochodzenia;

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM – ochrona ludności i środowiska przed napromienieniem i jego skutkami, w tym środki zapewniające taką ochronę;

SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE – skażenie materiału, powierzchni, środowiska lub osób przez substancje radioaktywne. W przypadku skażenia ciała ludzkiego, skażenie promieniotwórcze oznacza skażenia skóry, jak również skażenia wewnętrzne niezależnie od drogi wniknięcia radionuklidu.

SUBSTANCJA PROMIENIOTWÓRCZA – każda substancja zawierająca jeden lub więcej nuklidów promieniotwórczych, których aktywność, aktywność wagowa lub objętościowa nie może być pominięta z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem.

EMITER PROMIENIOWANIA – emiter promieniowania, którego aktywność i aktywność wagowa przekracza wartości podane w załączniku 2 do rozporządzenia rządowego nr 345/2006;

PRZETWARZANIE ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH – działalność mająca na celu oddzielenie radionuklidów od odpadów radioaktywnych, zmianę ich składu i zmniejszenie ich objętości w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności ekonomicznej przerobu odpadów radioaktywnych;

SZTUCZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO – źródło promieniowania jonizującego inne niż źródło naturalne;

PRZERÓB ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH – działanie, którego produktem są zapakowane odpady radioaktywne, przygotowane zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z odpadami, ich składowania i transportu.

# WPROWADZENIE

Technologię przetwarzania i przeróbki odpadów radioaktywnych w zakładzie Jaslovské Bohunice tworzono i uzupełniano stopniowo, i w niektórych przypadkach początkowo wykorzystywano obiekty eksperymentalne.

Niektóre obiekty technologiczne były zaprojektowane dla celów procesu przerobu odpadów radioaktywnych powstałych podczas likwidacji elektrowni jądrowej A1 (o niewznawianiu eksploatacji elektrowni, która uległa awarii, zdecydował rząd Czechosłowacji w rezolucji nr 135 z 1979 r.), która to likwidacja jest obecnie na etapie II. Proces zatwierdzania dla głównych obiektów rozpoczął się w okresie, gdy nie obowiązywała jeszcze ustawa NR SR nr 127/1994 Z. o ocenie oddziaływania na środowisko, np. w przypadku Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice – w 1993 r., a dla linii rozdrabniania i odkażania w 1987 r., podobnie w innych przypadkach.

W miarę upływu czasu zespół działających jednostek i części zakładu technologicznego, jak również same jednostki i elementy, były stopniowo rozwijane lub adaptowane do wymaganych celów i zapotrzebowania, w wyniku czego wiele z nich przeszło szereg zmian i modyfikacji. Obecnie (czy też po ostatnio wprowadzonych zmianach – więcej na ten temat w rozdziale II.8) przedmiotowy zakład technologiczny oraz stacje przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych są w pełni funkcjonalnymi jednostkami przetwarzania odpadów radioaktywnych produkowanych nie tylko w procesie likwidacji elektrowni jądrowej A1 oraz eksploatacji elektrowni jądrowych na Słowacji, ale również przy likwidacji zakładu V1 NF i przetwarzaniu RAW ze źródeł instytucjonalnych – spoza obiektów energetyki jądrowej.

Pomimo tego, że niektóre części zakładu technologicznego przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych podlegały ocenie w ramach procesu oceny etapu I realizacji obiektu jądrowego A1 oraz warunków po ukończeniu etapu I, pewne elementy technologii i stacji roboczych miały wówczas inną postać niż obecnie, lub też nie dało się założyć ich dokładnej postaci, a zatem nie było możliwe dokonanie kompletnej oceny oddziaływania tych elementów na środowisko.

Ponieważ, jak już wspomniano, forma przedmiotowego zakładu technologicznego jest obecnie zoptymalizowana i ustabilizowana, wnioskodawca, po rozważeniu sprawy i konsultacjach z organami właściwymi i zatwierdzającymi, rozpoczął wspólną procedurę oceny oddziaływania proponowanej działalności na środowisko i skutków dla ludności.

# II.	PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

## 1.	Tytuł

ZAKŁAD TECHNOLOGICZNY PRZETWARZANIA I PRZEROBU ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH PROWADZONY PRZEZ FIRMĘ JAVYS, a.s. W LOKALIZACJI JASLOVSKÉ BOHUNICE

## 2.	Cel

Oceniana działalność ma na celu eksploatację zespołu obiektów technologicznych służących do przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych, prowadzonego przez firmę JAVYS, a.s., zlokalizowanego w miejscowości Jaslovské Bohunice.

Przedmiotowy zakład technologiczny służy do przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych o średniej i niskiej aktywności, powstających podczas likwidacji elektrowni jądrowej A1, obecnie będącej na etapie II, oraz likwidacji obiektu jądrowego V1 (obecnie na etapie I), jak również odpadów radioaktywnych produkowanych przez elektrownie jądrowe i pochodzących z różnych obszarów działalności człowieka, takich jak nauka, medycyna itp. (tak zwane odpady radioaktywne ze źródeł instytucjonalnych).

Prace w tym zakresie wykonywane obecnie ukierunkowane są przede wszystkim na likwidację pierwotnych, nieeksploatowanych obecnie obiektów technologicznych energetyki jądrowej (w tym jednostki produkcyjnej) oraz konstrukcji budowlanych pozostałych po opuszczeniu obiektów; obróbkę skażonej gleby i betonu; przerób odpadów z obiektu długoterminowego składowania przy użyciu chłodziwa Chrompik do elementów paliwowych i ich zestalania; stopniowe oczyszczanie chłodziwa organicznego do elementów paliwowych (Dowtherm) oraz jego spalanie; przetwarzanie (zagęszczanie, cementowanie) historycznych ciekłych odpadów radioaktywnych; sortowanie, przetwarzanie i przerób historycznych stałych odpadów radioaktywnych; a także przetwarzanie i przerób stałych i ciekłych odpadów radioaktywnych powstających w procesie likwidacji w celu przechowywania przetworzonych i przerobionych RAW, zabezpieczonych w kontenerach z betonu włóknistego w NRAWR w Mochovcach.

Zasadniczą częścią projektowanego zespołu technologicznego jest obiekt „Zakład technologiczny przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych”, na który składa się przede wszystkim Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice (BRAWTC) obejmujący zakład zagęszczania ciekłych opadów radioaktywnych, zakład sortowania stałych odpadów radioaktywnych, spalarnię stałych RAW i ciekłych RAW organicznych, zakład wysokociśnieniowego prasowania RAW oraz zakład cementowania, w którym zachodzi końcowe pokrywanie przetworzonych RAW mieszaniną cementową w zbiornikach z betonu włóknistego. Omawiany obiekt jądrowy zawiera również linie bituminizacji, oczyszczalnię ścieków radioaktywnych oraz inne jednostki przerobu RAW. Ten zakład technologiczny przerobu RAW obejmuje również elementy technologiczne wykorzystywane obecnie do wykonywania szczególnych zadań związanych z przerobem RAW w ramach likwidacji elektrowni jądrowej A1, które następnie będą przesunięte do obiektu jądrowego RAWTPT.

## 3.	Użytkownik

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnost', a.s.

Tomášikova 22

821 02 Bratislava

## 4.	Charakter proponowanej działalności

Jest to aktualnie prowadzona działalność w przedmiotowej lokalizacji, którą można zakwalifikować, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do ustawy nr 24/2006 Z. o ocenie oddziaływania na środowisko i o zmianie niektórych przepisów (z późniejszymi zmianami), w następujący sposób:

Rozdział 2	Energetyka

Pozycja 10	 Obiekt do przetwarzania, przerobu i składowania odpadów o średniej i niskiej aktywności powstałych w wyniku eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych oraz wykorzystania radionuklidów

Proponowana działalność podlega obowiązkowej ocenie bez ograniczeń.

Proponowana działalność została przedstawiona do oceny jako jedyny wariant. Wykonawca prosił o rezygnację z rozwiązania alternatywnego w piśmie nr 2012/12343 z dnia 9 sierpnia 2012 roku.

Wykonawca uzasadnił swój wniosek faktem, że ze względu na specyficzny charakter sytuacji (zob. Wprowadzenie), nie ma sensu rozpatrywanie innego wariantu przedmiotowej działalności, ponieważ działalność opiera się wyłącznie na zatwierdzonej technologii, której przydatność i optymalny charakter stosowanych procedur zostały udowodnione, jak również potwierdzono możliwość zapewnienia przestrzegania ustalonych limitów, i z lokalizacyjnego punktu widzenia jest działalnością powiązaną z lokalizacją obiektów jądrowych będących w eksploatacji lub w likwidacji.

## 5.	Lokalizacja proponowanej działalności

| Region: | Trnava |
| --- | --- |
| Powiat: | Trnava |
| Gmina: | Jaslovské Bohunice |
| Terytorium katastralne: | Bohunice |

| Nr budynku | Nr działki |
| --- | --- |
| 30 | 704/56 |
| 32 | 704/55 |
| 34 | 704/54 |
| 46 | 704/57 |
| 41 | 704/65, 704/68 |
| 44/10 | 704/62, 704/69, 704/70 |
| 44/20 | 704/96 |
| 808 | 704/99 |
| 809 | 704/67 |
| 28 | 704/66 |
| 723 | 701/37 |

Budynki, w których znajdują się zakłady przetwarzania i przerobu RAW, położone są w obszarze elektrowni jądrowej A1 (obecnie w trakcie likwidacji), na północny zachód od budynków głównej jednostki produkcyjnej obejmującej inne elementy technologiczne przetwarzania i przerobu RAW, pełniące bezpośrednio na miejscu funkcje związane z elektrownią jądrową A1.

## 8.	Krótki opis rozwiązań technicznych i technologicznych

Oceniana działalność dotyczy zespołu obiektów technologicznych służących do przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych przez firmę JAVYS, a.s. z siedzibą w miejscowości Jaslovské Bohunice.

W celu ułatwienia orientacji ten zespół eksploatacyjny lub zespół jednostek eksploatacyjnych można podzielić, w zależności od organizacji i miejsca, w następujący sposób:

- Zespół technologiczny tworzący część obiektu jądrowego „Zakład technologiczny przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych (RWPTT)”

- Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice (BRAWTC)

- Zagęszczanie

- Cementowanie

- Sortowanie

- Spalanie

- Prasowanie wysokociśnieniowe

- Linie bituminizacji (BL)

- Linie bituminizacji PS 44 i PS 100

- Nieciągła linia bituminizacji (DBL)

- Oczyszczalnia ścieków – jednostka w eksploatacji (WWTP)

- Przetwarzanie metalicznych RAW (linia rozdrabniania)

- Przetwarzanie wkładów do klimatyzacji

- Linia odkażania o dużej przepustowości

- Zespół urządzeń technologicznych do usuwania odpadów radioaktywnych, służący obecnie do szczególnych zadań związanych z usuwaniem RAW w ramach procesu likwidacji elektrowni jądrowej A1, położony w byłych budynkach eksploatacyjnych elektrowni jądrowej A1

- Zakład zestalania osadu (SFF)

- Miejsce unieszkodliwiania skażonego betonu (CCDU)

- Jednostka sortowania skażonej gleby (CSSU)

- Sprzęt do sortowania w budynku nr 44/20

- Zakład odkażania zbiorników na gaz DEZAPLYN

- Zakład kruszenia i sortowania bloków betonowych

- Zespół urządzeń technologicznych do usuwania odpadów radioaktywnych, służący obecnie do szczególnych zadań związanych z usuwaniem RAW w ramach procesu likwidacji elektrowni jądrowej A1, położony w obiektach byłej głównej jednostki produkcyjnej elektrowni jądrowej A1

- Zakład witryfikacji (VICHR)

- Zakład przerobu zużytego paliwa jądrowego w celu transportu (FTF)

- Nowe koryto odwadniające (NDB)

- Przerób odpadów z obiektu przechowywania długoterminowego (TCLSF)

- Punkt odkażania (DN) w korytarzu O-P

- Zakład oczyszczania chłodziwa DOWTHERM

- SUZA DS – zakład przetwarzania osadów

- Komora gorąca (HC)

- Zakład rozdrabniania metalicznych odpadów radioaktywnych o dużych rozmiarach

- Zakład rozdrabniania FRAGIS I

- Zakład odkażania FRAGIS II

- Obiekt jądrowy „Zakład technologiczny przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych (RWPTT)” obejmuje:

### 8.1.	Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice (budynek nr 808)

Centrum Przerobu Odpadów Radioaktywnych Bohunice zajmuje się przetwarzaniem odpadów radioaktywnych, które można podzielić na następujące kategorie:

- palne odpady stałe i ciekłe,

- prasowalne odpady stałe,

- odpady niepalne i nieprasowalne,

- koncentraty,

- żywice jonowymienne (osad),

- inne skażone płyny i osady.

Przetwarzanie takich odpadów odbywa się w kilku zakładach:

- Zakład zagęszczania ciekłych odpadów radioaktywnych – parownik (PS 03)

W zakładzie tym nieorganiczne ciekłe odpady radioaktywne są zagęszczane i przekazywane do zbiornika dawkującego cement, w którym są dalej przetwarzane.

Powstający kondensat używany jest do spłukiwania rur w zakładzie zagęszczania lub jako wypełniacz do płuczek w systemie oczyszczania gazów odlotowych ze spalarni. Po oczyszczeniu w oczyszczalni (budynek nr 41 lub nr 809) wszelkie nadmiarowe ilości powstającego kondensatu ulegają odprowadzeniu do środowiska.

## 3.	INFORMACJE NA TEMAT OCZEKIWANEGO BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

### 3.1.	Oddziaływanie na ludność

Mieszkańcy gminy Jaslovské Bohunice na terytorium katastralnym, na którym znajduje się obiekt A1 FPP z z zakładem technologicznym przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych, bezpośrednio odczuwają skutki eksploatacji obiektu.

Do celów niniejszego opracowania mieszkańcy gmin położonych w promieniu ok. 5 km od środka narażonego na skutki części terenu wnioskodawcy są również uznawani za ludność odczuwającą skutki. Ten punkt środkowy wyznaczono dla celów definicji obszaru zagrożonego i jego scharakteryzowania na podstawie raportu na temat bezpieczeństwa przed oddaniem do eksploatacji dla RAWPTT, gdzie za wspólny obszar katastrofy uznano zespół obiektów wnioskodawcy składający się z elektrowni jądrowej A1, RAWPTT, magazynu przejściowego na zużyte paliwo (ISFSF) oraz wewnętrznego magazynu (IW) odpadów radioaktywnych (zgodnie z rozporządzeniem NRA SR nr 55/2006 Z. o szczegółach w planowaniu awaryjnym na wypadek katastrofy albo awarii oraz decyzją NRA SR nr 97/2006), wyznaczony granicą sąsiedniego terenu elektrowni jądrowej V1 określoną poprzez barierę odgradzającą strzeżony obszar tego obiektu jądrowego. Pierwsza strefa (strefa A) o promieniu 5 km uznana została za obszar zagrożony w ocenie potencjalnego wpływu na naturalne i antropogeniczne elementy środowiska oraz na mieszkańców zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej nr 533/2006 Z. o szczegółach ochrony mieszkańców przed skutkami działania substancji niebezpiecznych.

Poprawność tego podejścia potwierdzają wyniki obliczeń rzeczywistej dawki efektywnej dla mieszkańców (zob. rozdział IV.2.5), zgodnie z którymi, przykładowo, najwyższą dawkę we wszystkich obiektach wnioskodawcy w danej lokalizacji (7.01E-08 Sv) wyliczono dla niezamieszkanego obszaru na północ od terenu wnioskodawcy – potencjalną grupą krytyczną byłyby tu dzieci w wieku 2-12 lat – a dla terenów zamieszkanych najwyższą dawkę (4.14E-08 Sv) obliczono dla sektora 76 (Ratkovce, Žlkovce) w odległości 5 km na południowy wschód. W tym przypadku grupą krytyczną również są dzieci w wieku 2-12 lat.

Ponadto zgodnie z tymi wyliczeniami wskazano dziewięć gmin, których mieszkańcy mogą być zagrożeni:

- Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce i Dolné Dubové w powiecie Trnava;

- Žlkovce i Ratkovce w powiecie Hlohovec;

- Vel'ké Kostol'any, Nižná i Pečeňady w powiecie Piešt’any.

Obszary miejskie znajdujące się najbliżej terenów wnioskodawcy to miasta w gminach Jaslovské Bohunice i Radošovce, znajdujące się w odległości ok. 2 km.

Z uwagi na brak etapu realizacji nie ma on skutków dla ludności w związku z proponowaną działalnością.

Eksploatacja RAWPTT oraz zakład technologiczny likwidacji elektrowni jądrowej A1 powodują zarówno pozytywne jak i negatywne skutki; wpływ na ludność jest bezpośredni i pośredni.

Skutki pozytywne (o charakterze pośrednim) dla mieszkańców obejmują możliwość systematycznego i kompleksowego podejścia do przerobu odpadów radioaktywnych pochodzących z: likwidacji elektrowni jądrowej A1, która stanowi część zagrożonego obszaru i której eksploatacja zakończyła się z powodu wypadku w 1977 r., likwidacji elektrowni jądrowej V1, eksploatacji innych obiektów jądrowych na Słowacji, RAW ze źródeł instytucjonalnych i przerobu ZRAM; są to także stabilne miejsca pracy w przedmiotowym obszarze.

Potencjalne, najważniejsze negatywne skutki wspomnianej działalności dla zagrożonej ludności obejmują przyczynianie się do zwiększenia obciążenia promieniotwórczego obszaru i powiązanego obciążenia związanego z ruchem pojazdów, w tym hałasu, oraz emisję typowych zanieczyszczeń ze spalarni odpadów radioaktywnych.

Wyniki oceny skutków i uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu RAWPTT i likwidacji elektrowni jądrowej A1 pokazują, że w obiekcie w większości przestrzegane są ustalone limity, a dawka efektywna na osobę (generowana przez wszystkie obiekty wnioskodawcy w danej lokalizacji wykorzystujące niemal 60% potencjału przetwarzania głównych elementów technologicznych), jest o kilka rzędów wielkości mniejsza niż graniczna dawka efektywna ustanowiona przez PHA SR wyłącznie dla RAWPTT, elektrowni jądrowej A1 i ISFSF (zob. rozdział IV.2.5).

W odniesieniu do obciążenia ruchem pojazdów w lokalizacji, z ostrożnych szacunków (czyli oceny maksymalnej częstotliwości związanej z transportem towarowym) wynika, że udział wspomnianej działalności w obciążeniu ruchem pojazdów w monitorowanej strefie, na którą ma wpływ połączenie komunikacyjne obiektu jądrowego Jaslovské Bohunice, stanowiłby jedynie 3,7% transportu towarowego i 0,5% całkowitego ruchu pojazdów w ostatnim monitorowanym roku.

Jeśli chodzi o obciążenie promieniotwórcze w wyniku transportu RAW, można wywnioskować, że spełniono wszystkie wymagania prawne w zakresie kontroli dotyczącej napromieniowania mieszkańców.

Emisje typowych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania odpadów są monitorowane w zakresie określonym przez prawodawstwo dotyczące ochrony. Jeżeli chodzi o najgorszą dopuszczalną sytuację emisyjną, wysokość komina służącego do uwalniania emisji spełnia podstawowy warunek wynikający z prawodawstwa dotyczącego ochrony powietrza w zakresie dyspersji, a mianowicie wymóg minimalnej wysokości komina. Szczególny wpływ na sytuację emisyjną w otoczeniu obiektu jądrowego oraz na stan zdrowia ludności zostanie szczegółowo wyjaśniony na podstawie złożonej oceny emisji przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę.

Dzięki temu, że ilość typowych odpadów eksploatacyjnych jest ograniczona (RAW powstające podczas wspomnianej działalności są przetwarzane bezpośrednio w RAWPTT w miejscowości Jaslovské Bohunice), odprowadzanie zwykłej wody czy wody deszczowej, ani też zwykłe zanieczyszczenia z kotłowni gazowej itp. nie stanowią źródła poważnych skutków dla zagrożonej populacji w kategorii ich znaczenia i rodzaju – chodzi tu np. o przerób odpadów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem z naciskiem na odzyskiwanie preferencyjne, eksploatację źródeł zanieczyszczenia powietrza zgodnie z odpowiednim prawodawstwem, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków do rzeki będącej odbiorcą przy spełnieniu ustalonych warunków – oraz dzięki odległości od najbliższego obszaru zabudowanego (przykładowo w odniesieniu do źródeł zanieczyszczenia powietrza).

Ze względu na odległość i lokalizację najbliższego nieprzemysłowego obszaru miejskiego i charakter działalności nie ma potrzeby uwzględniania większych skutków emisji hałasu z zainstalowanych urządzeń technologicznych dla ludności.

Pośrednie, trudne jednak do ujęcia ilościowego negatywne skutki dla ludności to uczucie dyskomfortu psychicznego u niektórych osób, wynikające z ich obaw dotyczących obecności takiego obiektu w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

### 3.2.	Wpływ na środowisko geologiczne, minerały, zjawiska geodynamiczne i warunki geomorfologiczne

Bezpośredni wpływ na środowisko geologiczne, czy też skutki pośrednie – w postaci zanieczyszczenia – nie mają znaczenia dla typowej eksploatacji ze względu na charakter działalności. Ryzyko skażenia w wyniku niestandardowych warunków pracy (np. wyciek ciekłych materiałów promieniotwórczych na skutek nieszczelności sprzętu lub orurowania, wypadki podczas napełniania i transportu pakietów / beczek / FCC itp.) może zostać zniwelowane poprzez zastosowanie środków nadzwyczajnych dla wszystkich działających obiektów (uszczelnione połączenia między podłogami a ścianami, wodoodporne podłogi i ściany do rozsądnej wysokości, nachylone powierzchnie prowadzące do systemu odprowadzania ścieków radioaktywnych, przechowywanie substancji niebezpiecznych zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska nr 100/2005 Z., itp.)..

Ryzyko zanieczyszczenia środowiska geologicznego w związku z transportem jest niwelowane dzięki przestrzeganiu wymagań prawnych w zakresie kontroli promieniowania i wymogów w zakresie transportu zgodnie z ADR.

Ryzyko zanieczyszczenia warstwy gleby przez wycieki substancji niebezpiecznych z pojazdów (np. olej, benzyna), możliwe do usunięcia przez typowe działania zaradcze, wydaje się być najbardziej realistyczne.

Złoża mineralne nie są zagrożone przedmiotową działalnością.

Wspomniany obszar nie znajduje się na terytorium, gdzie występują aktywne egzogenne zjawiska geodynamiczne (osuwiska, zwiększenie erozji wodnej lub wiatrowej itp.), i odnośna działalność, z jej specyficznym charakterem, nie wywołuje takich zjawisk w zagrożonej lokalizacji. W projekcie budynków elektrowni jądrowej A1 wraz z odnośnym zakładem technologicznym wzięto pod uwagę wyniki oceny ryzyka sejsmicznego w zagrożonej lokalizacji. Z późniejszego przeglądu zagrożeń sejsmicznych w danej lokalizacji nie wynikała konieczność zabezpieczenia budynków przed aktywnością sejsmiczną.

Przy swojej lokalizacji i charakterze proponowana działalność nie ma żadnych skutków dla lokalnych warunków geomorfologicznych.

### 3.3.	Wpływ na warunki klimatyczne

Oceniana działalność obejmuje proces spalania (spalanie zanieczyszczeń – kocioł LOOS i odpady radioaktywne), przez co jest źródłem gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla. Znaczenie tych źródeł jest proporcjonalne do niewielkiego udziału emisji CO2 w stosunku do ogólnej emisji gazów cieplarnianych na Słowacji.

Działalność jest zlokalizowana w istniejących budynkach dużego kompleksu NF w miejscowości Jaslovské Bohunice, co wskazuje, że nie ma ona wpływu na lokalny mikroklimat na przykład w związku ze zmianami na obszarze, na którym położone są budynki.

### 3.4.	Wpływ na powietrze

Z uwagi na brak etapu wdrożenia nie ma on skutków dla powietrza.

W RAWPTT i zakładzie likwidacji elektrowni jądrowej A1 powstają przede wszystkim gazy odlotowe zanieczyszczone radionuklidami. Powietrze to jest absorbowane poza obiektami strefy kontroli i zakładem technologicznym jako takim. W przypadku wykorzystania pełnego potencjału projektowego zainstalowanego systemu klimatyzacji objętość gazów odlotowych uwalnianych do atmosfery, po oczyszczeniu i przez trzy otwory wylotowe, wynosi około 628 600 m3/h (komin wentylacyjny budynku nr 46 jest podzielony pionową ścianą na dwa wyloty). Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale IV.2.1. W 2011 r., przy wykorzystaniu 60% zdolności przetwarzania głównych elementów zakładu technologicznego, uwolnione zostało około 1,869x109m3 takiego powietrza, a jego radioaktywność była o wiele rzędów wielkości niższa od limitu ustanowionego przez PHA SR (zob. rozdział IV.2.1).

W związku z eksploatacją spalarni RAW (części BRAWTC) do atmosfery uwalniane są również emisje gazów odlotowych zawierających typowe zanieczyszczenia. Gazy odlotowe są odprowadzane do komina wspólnego dla powietrza wychodzącego z budynku BRAWTC (o wysokości 40 m). Stężenia zanieczyszczeń w gazach odlotowych są regularnie monitorowane zgodnie z odnośnym prawodawstwem dotyczącym ochrony powietrza. Na podstawie przepływów emisji odpowiadających najgorszej dopuszczalnej sytuacji emisyjnej przyjmuje się, że wymogi prawne dotyczące minimalnej wysokości komina zapewniającej dyspersję są spełnione. Szczególny wpływ na sytuację emisyjną w otoczeniu obiektu jądrowego zostanie wyjaśniony na podstawie oceny emisji przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przetwarzanie i przerób odpadów radioaktywnych za pomocą niektórych elementów technologicznych również powoduje powstanie typowych zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenia stałe na skutek manipulacji materiałami pylącymi podczas cementowania czy kruszenia, lotne zanieczyszczenia organiczne podczas obróbki podgrzanego asfaltu itp. W stosownych przypadkach zanieczyszczenia takie usuwa się z powietrza odlotowego za pomocą specjalnego urządzenia wychwytującego. Przy obecnej wysokości stosowanych kominów wentylacyjnych substancje takie nie mogą mieć istotnego wpływu na sytuację emisyjną w otoczeniu, przy założeniu, że ich powstawanie pozostaje proporcjonalne do zakresu prowadzonej działalności.

Działalność RAWPTT i zakładu technologicznego w elektrowni jądrowej A1 ma również pośredni wpływ na emisje do powietrza powodowane przez ruch pojazdów na przedmiotowym obszarze. Ten wpływ będący skutkiem działalności wnioskodawcy nie ma jednak znaczących skutków dla jakości powietrza w zagrożonym obszarze (przykładowo, transport towarowy poza terenem zakładu stanowi maksymalnie 0,5% transportu łącznego, a ruch na terenie zakładu to 1-2 transporty dziennie).

### 3.5.	Wpływ na warunki wodne

Z uwagi na brak etapu wdrożenia nie ma on skutków dla warunków wodnych.

Prowadzeniu działalności towarzyszy produkcja typowych ścieków i ścieków deszczowych w ilościach odpowiadających powierzchni i liczbie pracowników. Ścieki przed odprowadzeniem do odbiorcy (dla wody deszczowej jest nim rzeka Dudváh, dla ścieków zaś rzeka Váh) są oczyszczane w mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków w elektrowni jądrowej V1 lub w ORL. Ścieki są odprowadzane do rzek odbiorców na podstawie decyzji Regionalnego Urzędu Ochrony Środowiska w Trnavie. Przykładowo w 2011 r. nie przekroczono żadnych limitów ustalonych dla skażenia chemicznego odprowadzanych ścieków. Radioaktywność wody deszczowej również jest monitorowana (zob. poniżej).

Ścieki technologiczne trafiają do rzeki Váh. Są one odprowadzane do tej rzeki po oczyszczeniu do wymaganego poziomu radioaktywności w oczyszczalni ścieków radioaktywnych (budynek 41) oraz po monitorowaniu.

Graniczne poziomy promieniotwórczości dla wody odprowadzanej z RAWPTT i elektrowni jądrowej A1 ustalane są w drodze decyzji PHA SR. Z monitorowania wynika, że ustalonych limitów przestrzegano z dużym zapasem – przykładowo w 2011 r. przy wykorzystaniu w 60% przepustowości przetwarzania głównych obiektów danego zespołu technologicznego aktywność radionuklidów uwalnianych do atmosfery dla żadnego z monitorowanych wskaźników (trytu) nie przekroczyła 3,5% ustalonego limitu.

Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wody w wyniku niestandardowych warunków pracy jest zniwelowane dzięki konstrukcji pomieszczeń roboczych (szczelne połączenia między podłogami i ścianami, wodoodporne podłogi i ściany do uzasadnionej wysokości, nachylone powierzchnie prowadzące do systemu odprowadzania ścieków radioaktywnych) oraz procedurom stosowanym w ramach zatwierdzonego planu operacyjno-ratowniczego.

Z warunków przepływowych odbiorców wynika, że operator obiektu działa zgodnie ze wszelkimi pozwoleniami i decyzjami dotyczącymi odprowadzania ścieków do odbierających rzek powierzchniowych Dudváh i Váh.

Jeśli chodzi o warunki drenażowe w lokalizacji, przez długi czas wpływ na te warunki miało istnienie budynków elektrowni jądrowej A1, w których zainstalowane są urządzenia technologiczne do przetwarzania i przerobu RAW.

Uwaga:

Na wody gruntowe w lokalizacji ma wpływ likwidacja elektrowni jądrowej A1 (ale nie jest to bezpośredni wpływ przedmiotowego zakładu technologicznego) poprzez pompowanie odzyskanej wody zgodnie z odpowiednią decyzją Regionalnego Urzędu Ochrony Środowiska w Trnavie.

### 3.6.	Wpływ na glebę

Z uwagi na brak etapu wdrożenia nie występuje wpływ na glebę w tym zakresie.

Obiekt RAWPTT oraz zakład technologiczny likwidacji A1 znajduje się w istniejących budynkach byłej elektrowni jądrowej A1, czyli wpływ obiektu na zajęcie nowych terenów jest bez znaczenia.

W odniesieniu do potencjalnych skutków wywołanych przez zanieczyszczenia, w zakresie typowych zanieczyszczeń można założyć, że w normalnych warunkach pracy RAWPTT i zakład technologiczny likwidacji 1 NPP nie są źródłem typowych zanieczyszczeń w ilościach odpowiadających zagrożeniu skażeniem gleby, wystąpieniu zmian w jej składzie chemicznym (zakwaszenie) itp.

Wpływ emisji RAS na gleby, np. przez opady deszczu lub wypłukiwanie przez deszcz, jest kontrolowany za pomocą kompleksowego systemu monitorowania oddziaływania obiektów jądrowych w miejscowości Jaslovské Bohunice. W 2011 r. (jak również w perspektywie długoterminowej) wpływ ten został na podstawie wyników monitorowania oceniony jako minimalny.

Potencjalne ryzyko skażenia w wyniku niestandardowych warunków pracy oceniono przykładowo w raporcie na temat bezpieczeństwa przed oddaniem do eksploatacji dla RAWPTT, gdzie obszar wyznaczony przez granicę sąsiedniego terenu elektrowni jądrowej V1 uznano za wspólny obszar katastrofy dla zespołu obiektów wnioskodawcy składającego się z elektrowni jądrowej A1, RAWPTT, magazynu przejściowego na zużyte paliwo (ISFSF) oraz wewnętrznego magazynu (IW) odpadów radioaktywnych. W różnych branych pod uwagę scenariuszach awaryjnych nie zakładano przekroczenia poziomów interwencyjnych i wskazanych wartości wymagających stosowania natychmiastowych i dalszych środków zaradczych.

Typowym, niestandardowym sytuacjom, takim jak zdarzenia w transporcie (np. wyciek oleju i benzyny z pojazdów silnikowych do niechronionej gleby), można zaradzić przez typowe działania naprawcze.

### 3.7.	Wpływ na faunę, florę i ich biotopy

Z uwagi na brak etapu wdrożenia nie nastąpią skutki dla fauny, flory i ich biotopów.

Budynki elektrowni jądrowej A1, w których zainstalowane są urządzenia technologiczne do przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych, od dziesięcioleci są częścią kompleksu obiektów jądrowych w lokalizacji Jaslovské Bohunice. Kompleks ten otoczony jest obszarami wiejskimi o przeważnie rolniczym charakterze. Najbliżej na północ od budynków wnioskodawcy leżą grunty rolne. Wiąże się to ze spodziewanym występowaniem fauny i flory (gatunków synantropijnych znajdujących się na obrzeżach osiedli) oraz niską różnorodnością gatunkową.

Najbliższe, mniej zmienione przez człowieka biotopy o większym prawdopodobieństwie różnorodności gatunkowej to biotopy stanowiące część niewielkich stref chronionych, takich jak obszar chroniony Dedova jama położony ok. 6 km na wschód of obiektu jądrowego.

Wpływ działalności na obciążenie promieniotwórcze obszaru jest praktycznie zaniedbywalny; można zatem przyjąć, że działalność ta nie stanowi źródła wpływu o większym znaczeniu dla fauny, flory i ich biotopów (prawodawstwo słowackie nie określa norm dla ekspozycji biotopów innych niż środowisko człowieka).

### 3.8.	Wpływ na krajobraz i jego stabilność ekologiczną

Z uwagi na brak etapu wdrożenia nie wystąpią skutki dla krajobrazu i dla jego stabilności ekologicznej.

Zakład technologiczny przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych mieści się w budynkach elektrowni jądrowej A1 w kompleksie obiektów jądrowych w miejscowości Jaslovské Bohunice, zaprojektowanym jako standardowy teren przemysłowy.

W dalszej okolicy znajduje się wiele budynków o wartości historycznej i kulturowej. Proponowana działalność, ze względu na swój charakter i lokalizację, nie ma wpływu na te obiekty.

### 3.11.	Wpływ na wykopaliska archeologiczne

W bezpośrednim sąsiedztwie danego zakładu technologicznego (części kompleksu obiektów jądrowych w miejscowości Jaslovské Bohunice) nie ma wykopalisk archeologicznych.

### 3.12.	Wpływ na wykopaliska paleontologiczne i ważniejsze strefy geologiczne

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu proponowanej działalności nie ma istotnych stref geologicznych ani znanych miejsc wykopalisk paleontologicznych, które mogłyby być narażone na skutki tej działalności.

### 3.13.	Wpływ na niematerialne wartości kulturowe

Jak wskazano powyżej, w omawianym obszarze nie występują obiekty o materialnej bądź niematerialnej wartości kulturowej, które mogłyby być bezpośrednio zagrożone przez przedmiotową działalność. Charakter proponowanej działalności wyklucza wpływ na lokalne zwyczaje i tradycje.

### 3.14.	Inne skutki

W obszarze zagrożonym nie zidentyfikowano skutków proponowanej działalności innych niż podane powyżej, które mogłyby wpłynąć na komfort i jakość życia mieszkańców zagrożonych gmin lub ludności na dalszych terenach, na środowisko naturalne czy na krajobraz.

## 4.	OCENA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA

Jak sugeruje powyższe omówienie wpływu przedmiotowej działalności, potencjalnie istotne w odniesieniu do zdrowia publicznego są ewentualne zagrożenia powstające w przypadku, gdy działalność ta wiąże się z obciążeniem promieniotwórczym i emisją zanieczyszczeń ze spalania odpadów.

Dla obiektów RAWPTT i zakładu likwidacji elektrowni jądrowej A1 (w tym magazynu przejściowego na zużyte paliwo) urząd PHA SR przewidział decyzją nr OOZPŽ/7119/2011 z dnia 21 października 2011 r. wymóg zagwarantowania, że efektywna dawka spowodowana przez uwalnianie RAS do powietrza i wód powierzchniowych przypadająca na reprezentatywnego członka populacji nie przekroczy podstawowej wartości dopuszczalnej 12 µSv/rok (tzn. 12xl0-6 Sv/rok).

Niezamieszkany sektor 1 na północ od zakładów wnioskodawcy zidentyfikowano, zgodnie z obliczeniami, jako sektor narażony w 2011 r. na największe skutki w związku ze wszystkimi obiektami wnioskodawcy znajdującymi się w przedmiotowej lokalizacji. Potencjalną grupą krytyczną byłyby tu dzieci w wieku 2-12 lat. Wyliczona łączna dawka efektywna oraz dawka obciążająca dla wszystkich rozważanych organów wynosiłaby 7.01E-08 Sv. Jako sektor zamieszkany, którego mieszkańcy otrzymaliby maksymalną łączną dawkę efektywną, wskazano sektor 76 (Ratkovce, Žlkovce). Grupą krytyczną są dzieci w wieku 2-12 lat. Wyliczona łączna dawka efektywna oraz dawka obciążająca dla wszystkich rozważanych organów w tej kategorii wynosiłaby 4.14E-08 Sv na osobę reprezentatywną. Wartości te są o kilka rzędów wielkości niższe niż podstawowa wartość graniczna ustalona wyłącznie dla RAWPTT, elektrowni jądrowej A1 i TWSF.

Wynika z tego, że RAWPTT ani zakłady likwidacji elektrowni jądrowej A1 nie stanowią, przy normalnych warunkach pracy, żadnego ryzyka dla stanu zdrowia zagrożonej ludności.

Potencjalne ryzyko skażenia w wyniku niestandardowych warunków pracy oceniono przykładowo w raporcie na temat bezpieczeństwa przed oddaniem do eksploatacji dla RAWPTT, gdzie obszar wyznaczony przez granicę sąsiedniego terenu elektrowni jądrowej V1 uznano za wspólny obszar katastrofy dla zespołu obiektów wnioskodawcy składającego się z elektrowni jądrowej A1, RAWPTT, magazynu przejściowego na zużyte paliwo (TSFSF) oraz wewnętrznego magazynu (IW) odpadów radioaktywnych. W różnych branych pod uwagę scenariuszach awaryjnych nie zakładano przekroczenia poziomów interwencyjnych i wskazanych wartości wymagających stosowania natychmiastowych i dalszych środków zaradczych, a wszystkie wyliczone dawki efektywne były niższe od limitu napromienienia dla mieszkańców podczas zwykłej eksploatacji.

Mieszkańcy niektórych okolicznych gmin mogą być ewentualnie narażeni na obciążenie promieniotwórcze również w związku z transportem RAW. W celu zmniejszenia tego ryzyka transport taki jest prowadzony zgodnie z ADR (Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) oraz rozporządzeniem MoH SR nr 545/2007 Z. ustanawiającym wymagania w celu zapewnienia ochrony przed promieniowaniem w działalności powodującej napromienianie i działaniach istotnych w odniesieniu do ochrony przed promieniowaniem.

W kwestii emisji typowych zanieczyszczeń ze spalania odpadów ze wstępnej oceny wynika, że wpływ na sytuację emisyjną w otoczeniu przedmiotowego zakładu jest minimalny i nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia na obszarach miejskich w odległości 2 m i dalszych.

Dlatego też nie przewiduje się spowodowanego tym ryzyka dla zdrowia mieszkańców zagrożonych gmin.

## 5.	INFORMACJE O SPODZIEWANYCH SKUTKACH PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI DLA CHRONIONYCH OBSZARÓW

Proponowana działalność zlokalizowana jest na obszarze objętym pierwszym, najniższym stopniem ochrony terytorialnej zgodnie z ustawą nr 543/2002 Z. o ochronie przyrody i krajobrazu z późniejszymi zmianami. Realizacja przedmiotowej działalności nie będzie miała zatem wpływu na żaden mały ani duży obszar chroniony ani na ich strefy ochronne.

## 7.	PRZEWIDYWANE SKUTKI PONAD GRANICAMI PAŃSTWA

Z poprzednich rozdziałów wynika, że wpływ RAWPTT i zakładów technologicznych likwidacji elektrowni jądrowej A1 na obciążenie promieniotwórcze zarówno przy normalnej eksploatacji, jak i w sytuacji awaryjnej lub innych niestandardowych warunkach pracy, jest minimalny (nie było konieczne zaproponowanie obszaru katastrofy dla tego obiektu na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych będących wynikiem wycieku niebezpiecznych zanieczyszczeń, które mogłyby wydostać się poza teren wnioskodawcy; maksymalna dawka efektywna wyliczona dla wszystkich obiektów wnioskodawcy w przedmiotowej lokalizacji wynosiła w 2011 r. 7.01E-08 Sv, dotyczyła niezamieszkanego sektora 1 na północ od terenu RAWPTT i była o kilka rzędów wielkości niższa od limitu ustalonego przez PHA SR, dotyczącego tylko RAWPTT i NPP A1 wraz z ISFSF).

Na podstawie krótkiego podsumowania wniosków z poprzednich rozdziałów można stwierdzić, że nie ma powodu spodziewać się negatywnych skutków sięgających poza granice państwa.

Należy tu wspomnieć, że w związku z planem usuwania odpadów radioaktywnych pochodzących z etapu II likwidacji NPP A1, Komisja Europejska, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom, wydała dnia 9 czerwca 2009 r. opinię, w której stwierdzono, że w zakresie przedmiotowej działalności Komisja doszła do wniosku, że działalność ta nie powinna spowodować skażenia promieniotwórczego wód, gleby bądź powietrza w innym państwie członkowskim ani podczas normalnej eksploatacji, ani w razie wypadku mającego opisany zakres i zasięg (pełny tekst opinii wraz z towarzyszącym jej sprawozdaniem jest dostępny na życzenie w siedzibie wnioskodawcy).

## 8.	STWORZONE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ SKUTKI W ODNIESIENIU DO BIEŻĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA ZAGROŻONYM OBSZARZE

Nie określono takich warunków.

## 9.	INNE RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Przy istniejącej konstrukcji budynków i obiektów oraz kwalifikacjach i przeszkoleniu personelu efekty zdarzenia eksploatacyjnego spowodowanego czynnikami wewnętrznymi będą ograniczone tylko do przedmiotowej jednostki eksploatacyjnej. Żadne zdarzenia spowodowane czynnikami wewnętrznymi nie spowodują naruszenia integralności budynku, a konsekwencje zdarzeń można wyeliminować środkami technicznymi w poszczególnych budynkach RAWPTT, nie wpływając przy tym na środowisko.

## 13.	DALSZE KROKI OCENY ODDZIAŁYWANIA I W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI NAJPOWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW

Wymogi dotyczące oceny przedmiotowej działalności zostaną podane w ramach ustalonego zakresu oceny na podstawie opinii właściwych organów zatwierdzających.

# V.	Porównanie wariantów proponowanej działalności i propozycja optymalnego wariantu (w tym porównanie z wariantem zero)Chyba! Zalozka nie je definovana.

## 1.	DEFINICJA OKREŚLONYCH KRYTERIÓW I USTALENIE ICH ZNACZENIA DLA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU

Definicja kryteriów oceny opierała się na założeniu, że wszelkie działania na przedmiotowym obszarze mogą mieć wpływ na stan każdej części środowiska, a także na cechy krajobrazu ekologicznego i funkcje społeczno-gospodarcze obszaru.

W odniesieniu do charakteru proponowanej działalności, skutki spowodowane przez obecność i przerób materiałów radioaktywnych, łącznie z ich transportem, oraz skutki spowodowane przez eksploatację spalarni RAW, można ogólnie określić jako najważniejsze kryteria oceny, ponieważ ta technologia przetwarzania ma również szczególne, niezwiązane z promieniowaniem skutki. Znaczenie proponowanej działalności dla bezpieczeństwa i złożoności usuwania odpadów radioaktywnych – nie tylko tych związanych z likwidacją NPP A1 – jest również ważnym kryterium oceny.

## 2.	WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU LUB OKREŚLENIE KOLEJNOŚCI OCENIANYCH WARIANTÓW POD WZGLĘDEM ADEKWATNOŚCI

Proponowaną działalność przedstawiono do celów oceny jako jedną z opcji (wariant 1), obejmującą eksploatację zespołu technologicznego do przetwarzania i przerobu odpadów radioaktywnych wykorzystywanego przy likwidacji elektrowni jądrowej A1 oraz w przerobie RAW o niskiej i średniej promieniotwórczości powstających przy tej działalności, jak również w innych jednostkach eksploatacyjnych, w których usuwane są materiały promieniotwórcze (elektrownie jądrowe, nauka, medycyna itp.).

Wnioskodawca prosił o rezygnację z rozwiązania alternatywnego w piśmie nr 2012/12343 z dnia 9 sierpnia 2012 roku. Wniosek został zatwierdzony w piśmie Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej nr 7243/2012 z dnia 2 października 2012 roku.

Zgodnie z prawem inny wariant będący przedmiotem oceny to wariant zero (brak działania) reprezentujący przypadek niezrealizowania proponowanej działalności na przedmiotowym obszarze.

Kolejność wariantów proponowanej działalności pod względem ich adekwatności:

Wariant 1

Wariant 0

Wstępne porównanie ocenianych wariantów proponowanej działalności, obejmujące ogólną ocenę poszczególnych wywołanych skutków i efektów, sugeruje, że realizacja działalności wydaje się być bardziej optymalnym rozwiązaniem ze względu na powstawanie RAW o niskiej i średniej promieniotwórczości w procesie likwidacji elektrowni jądrowej A1 oraz innych obiektów jądrowych lub przy innej działalności człowieka (nauka, medycyna itp.).

## 3.	UZASADNIENIE PROPOZYCJI OPTYMALNEGO WARIANTU

Przedmiotowa działalność stwarza warunki do kompleksowego, bezpiecznego usuwania odpadów radioaktywnych o niskiej i średniej promieniotwórczości powstających podczas eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych (warunki te zapewnia obecnie technologia przetwarzania odpadów radioaktywnych stosowana głównie w procesie likwidacji elektrowni jądrowych A1 i V1).

Zespół technologiczny jest zoptymalizowany i zaprojektowany w taki sposób, że ostatecznymi produktami są materiały (gleba, beton, metale), które przy ich poziomie promieniotwórczości (obniżonym poprzez zastosowanie odpowiednich procesów) można uwolnić do środowiska, oraz odpady radioaktywne zabezpieczone w kontenerach z betonu włóknistego za pomocą mieszaniny cementowej w celu zapewnienia przestrzegania limitów i spełnienia warunków granicznych dla ich przechowywania, transportu i złożenia w NRAWR w Mochovcach.

W przedmiotowym zakładzie technologicznym można również unieszkodliwić wszystkie odpady radioaktywne produkowane przy przetwarzaniu i przerobie odpadów.

Biorąc pod uwagę charakter proponowanej działalności oraz odległość i lokalizację najbliższych nieprzemysłowych terenów niezabudowanych oraz lokalizację odpowiednich budynków zespołu obiektów jądrowych Jaslovské Bohunice, emisje hałasu z zainstalowanego wyposażenia technologicznego, typowe ścieki i ścieki deszczowe (oczyszczane w mechanicznych i biologicznych WWTP lub ORL, odprowadzanych zgodnie z odpowiednią decyzją) mają niewielki wpływ negatywny na zagrożony obszar, lub też wpływ ten jest mało intensywny, krótkotrwały lub ma niewielki zasięg terytorialny. To samo dotyczy skutków związanych z produkcją akceptowalnych ilości typowych odpadów eksploatacyjnych (przeważnie nadających się do recyklingu), skutków dla krajobrazu, wyglądu itp.

Spośród skutków negatywnych tylko skutki związane z obciążeniem promieniotwórczym obszaru wywołanym przez obiekt, powstałe obciążenia komunikacyjne oraz emisje typowych zanieczyszczeń ze spalania odpadów wydają się mieć potencjalnie większe znaczenie.

Wyniki oceny skutków i uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu RAWPTT i likwidacji elektrowni jądrowej A1 pokazują, że w obiekcie z dużym zapasem przestrzegane są ustalone limity, a dawka efektywna na osobę, generowana przez wszystkie obiekty wnioskodawcy w danej lokalizacji, jest o kilka rzędów wielkości mniejsza niż graniczna dawka efektywna ustanowiona przez PHA SR (w 2011 r.) dla przedmiotowych obiektów (w tym TWSF).