SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	3

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2.	CEL I ZAKRES OPROACOWANIA	4

2.1	CEL OPRACOWANIA	4

2.2	ZAKRES OPRACOWANIA	4

3.	LOKALIZACJA OBIEKTU	5

4.	STAN ISTNIEJACY	5

4.1	PLAN SYTUACYJNY	5

4.2	PROFIL PODŁUŻNY	5

4.3	PRZEKROJE POPRZECZNE	6

4.4	ODWODNIENIE	6

4.5	UZBROJENIE TERENU	6

5.	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	6

5.1	PLAN SYTUACYJNY	6

5.2	PROFIL PODŁUŻNY	6

5.3	PRZEKROJE POPRZECZNE	7

5.4	KONSTUKCJA	7

5.5	ODWODNIENIE	7

5.6	URZĄDZENIA OBCE I KOLIZJE, ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE	8

6.	ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA                        Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8

7.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA	8

8.	OCHRONA ZABYTKÓW	8

9.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	8

10.	INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSWTA I OCHRONY ZDROWIA	9

10.1	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	9

10.2	WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	9

10.3	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	10

10.4	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRESLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA	10

10.5	SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	12

10.6	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSWTOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	12

UZGODNIENIA, DECZYJE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

RYSUNKI

# OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią następujące dokumenty, przepisy oraz  materiały:

- 	umowa pomiędzy Gminą Herby a jednostką projektową MPJ PROJEKT Rafał Popiołek;

- 	pomiary i wizja w terenie;

- 	mapa do celów projektowych;

- 	wytyczne Inwestora – Urzędu Gminy Herby;

-	uzgodnienia, decyzje, opinie;

-	literatura branżowa;

- 	rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- 	rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

-	inne przepisy i normy.

# CEL I ZAKRES OPROACOWANIA

## CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Ogrodowej w Herbach, która poprawi stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników. Ponadto celem niniejszej dokumentacji jest również wydzielenie miejsc parkingowych przy istniejącym cmentarzu.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zakłada wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 4cm zabudowę wpustów ulicznych oraz ich połączenie do istniejącego kanału deszczowego w ul. Ogrodowej, a także przebudowę istniejących chodników i budowę parkingu przy cmentarzu.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujący zakres robót:

-	prace przygotowawcze;

- 	roboty rozbiórkowe;

-	roboty ziemne;

- 	roboty kanalizacyjne;

-	profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego;

-	ułożenie krawężników i obrzeży;

- 	wykonanie nakładki z betonu asfaltowego;

- 	wykonanie konstrukcji chodników, zjazdów, parkingów i poboczy;

# LOKALIZACJA OBIEKTU

Ulica Ogrodowa stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Herby, w gminie Herby, powiat lubliniecki. Zarządcą pasa drogowego ulicy jest Wójt Gminy Herby.

Przedsięwzięcie mieści się w granicach działek nr:

| 52/6 | obr. 3 Herby ark. 2 Boronów Las |
| --- | --- |
| 219/8 |  |
| 220/8 |  |
| 314/7 |  |
| 315/7 |  |
| 318/8 |  |
| 542/8 |  |
| 585/8 |  |
| 586/8 |  |
| 587/8 |  |
| 588/8 |  |
| 589/8 |  |

# STAN ISTNIEJACY

## PLAN SYTUACYJNY

Obecnie ulica Ogrodowa posiada jezdnię bitumiczna o zmiennej szerokości od 6m do 6,3m.

## PROFIL PODŁUŻNY

Obecny profil drogi charakteryzuje się zmiennymi spadkami od 0,17% na odcinku od km 0+500 do 0+524 do wartości 2,17% na odcinku od km 0+072 do 0+104,2.

## PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroje poprzeczne są zdeformowane i nieregularne, przez co w miejscach zaniżeń po opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody.

## ODWODNIENIE

Na odcinku od km 0+000 do km 0+188,6 w ul. Ogrodowej zlokalizowany jest kanał deszczowy śr. 400mm.

## UZBROJENIE TERENU

W granicach opracowania oraz w bezpośredniej bliskości projektowanego remontu zlokalizowane są następujące sieci infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej;

- sieć wodociągowa,

- kabel elektroenergetyczny wraz z oświetleniem ulicznym,

- kanalizacja teletechniczna;

- sieć gazowa.

# PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny projektowanych obiektów został dostosowany do istniejącego układu drogowego. Projekt zakłada uregulowanie szerokości jezdni, tak aby miała na całej długości 6m. Chodniki wzdłuż jezdni zaprojektowano o szerokości 2m. Ponadto projekt zakłada remont istniejącego utwardzonego pobocza oraz wybudowanie zatoki parkingowej składającej się z 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,65m x 6m.

Na odcinku od km 0+293,1 do 0+568,3 z lewej strony należy wykonać pobocza o szerokości 0,7m z warstwy destruktu bitumicznego o gr. 15cm.

Szczegółowy schemat przyjętych rozwiązań przedstawiony został na rys. nr 2.

## PROFIL PODŁUŻNY

W związku z tym, że zgodnie z wytycznymi Inwestora projekt obejmują wyłącznie wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni profil podłużny jezdni nie ulegnie zmianie.

Istniejący profili podłużny jezdni przedstawiono na rys. nr 3.

## PRZEKROJE POPRZECZNE

Na odcinku od km 0+000 do 0+040,15 przekrój poprzeczny jezdni należy wykonać jako daszkowy dwuspadowy o pochyleniu 2%. Na pozostałym odcinku należy wykonać jezdnię o jednostronnym pochylenie 2% w kierunku wschodnim.

Przekroje przedstawiono na rys. nr 4.

## KONSTUKCJA

Na podstawie wytycznych inwestora przyjęto następujące układy konstrukcyjny remontowanych obiektów:

Konstrukcja jezdni:

- w-wa z betonu asfaltowego AC 11S, śr. gr. 4cm;

- w-wa wyrównawcza , śr. gr. 4cm (w miejscach tego wymagających);

- istniejąca konstrukcja jezdni

Konstrukcja zjazdów:

- w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

Konstrukcja chodników:

- w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm;

Konstrukcja parkingu i utwardzonego pobocza:

- w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

## ODWODNIENIE

W celu poprawienia odwodnienia jezdni należy uzupełnić istniejące odwodnienie poprzez zabudowę 9 wpustów ulicznych płaskich o śr. 500mm, klasy co najmniej D400. Wpusty te należy połączyć z istniejącym kanałem deszczowym  przykanalikami z rur PVC-U SN 8 (lite) śr. 200mm.

Wzdłuż utwardzonego pobocza i projektowanej zatoki parkingowej na wysokości cmentarza należy zabudować ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej szarej gr. 8cm układanej w dwóch rzędach.

## URZĄDZENIA OBCE I KOLIZJE, ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE

Wszystkie przejścia poprzeczne kablami pod zjazdami należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi o śr. 110mm.

Ponadto w ramach robót realizowanych w oparciu o niniejsza dokumentację należy wyregulować wszystkie zawory i studnie zlokalizowane w miejscu prowadzenia robót, do poziomu projektowanych elementów.

# ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA                        Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowana przebudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania niniejszej inwestycji ogranicza się wyłącznie do istniejącego układu drogowego i mieści się w granicach działek  wskazanych w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego.

# OCHRONA ZABYTKÓW

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.

# WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowany remont nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto zlokalizowane jest w całości poza obszarami Natura 2000. Projekt nie zakłada wycinki drzew oraz krzewów.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dn. 25 sierpnia 2008r. W sprawie Parku Krajobrazowego „lasy nad Górną Liswartą (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 163 poz. 3071 z dn. 2 września 2008r.), cały obszar Gminy Herby znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

W trakcie realizacji robót budowlanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia mogą wystąpić niewielkie emisje pyłów, hałasu oraz drgania które zazwyczaj towarzyszą wykonywaniu robót budowlanych. Prowadzenie robót przyczynia się także do wytwarzania odpadów, które winny być gromadzone, przechowywane, transportowane i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym, z uwagi na charakter i zasięg planowanych prac inwestycja ta nie będzie negatywnego wpływu na środowisko.

# INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSWTA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przewidywane roboty budowlane w zakresie dróg :

- rozbiórka istniejących elementów drogi (np. nawierzchnie, krawężniki),

- roboty ziemne,

- zabudowa nowych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

-  zabudowa krawężników i obrzeży,

- wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni,

- wykonanie konstrukcji chodników, zjazdów, utwardzonych poboczy i parkingów.

## WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym :

- jezdnia drogi,

- linia elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieć wodociągowa,

- sieć teletechniczna,

- sieć gazowa.

## ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrożenie może powodować praca bezpośrednio przy:

- linii elektroenergetycznej,

- sieci gazowaniczej,

- ciągłym ruchu samochodowym na jezdni.

## PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRESLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- teletechniczne,

- gazowej

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie.

## SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

## ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSWTOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

# UZGODNIENIA, DECZYJE

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

oświadczam, że projekt budowany:

„Przebudowa ul. Ogrodowej w Herbach”

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

# RYSUNKI