### Załącznik Nr 8do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt 
i samochody ratowniczo-gaśnicze” – zakup sprzętu dla jednostek OSP

| Sprzęt do usuwania skutków powodzi i podtopień |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Specyfikacja – minimalne parametry | Ilość [szt] | Wyposażane OSP | Nazwa i informacje o oferowanym sprzęcie (Model, Typ) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| 1. | Łódź pneumatyczna "Orka 2" lub równoważny | DANE TECHNICZNE: - Wymiary /cm/ 315 x 150 - Waga /kg/ 47 - Ilość osób 4 - Maksymalne obciążenie /kg/ 480 - Ilość komór 4 + stępka - Średnica komór /cm/ 40 - Wymiar łodzi spakowanej w pokrowiec /cm/ 130 x 60 x 30 - Zalecana moc silnika /kW/ 8 - Maksymalna moc silnika /kW/ 12,6 Wyposażenie łodzi ORKA: - Podłoga drewniana - Ławeczka drewniana szt. 2 - Mieszek (pompka) - Wiosła dł. 1,4m - Zestaw naprawczy - Pokrowiec | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 2. | Kamizelka asekuracyjna 80 N z uprzężą i sygnalizatorem | - Ułatwia prowadzenie akcji ratowniczych, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi. - Kamizelka została wyposażona w sygnalizator świetlny Lifejacket LED Flashing "Safelite II" – lampka ratunkowa, tzw. „znacznik pozycji”. Zgodna z konwencją SOLAS. Aktywowana automatycznie (przy kontakcie z wodą) lub ręcznie. Prosta i szybka w montażu. - Dodatkowo w zestawie nóż oraz rzutka ratownicza. - Kamizelka posiada certyfikat PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012 | 4 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 3. | Kołowrót ratowniczy z liną o śr. 10 mm 100 mb | Kołowrót z 100 m nietonącą liną (o średnicy 10mm) o dużej wytrzymałości, zakończoną pływakiem i szelką ratowniczą; z możliwością dopięcia karabińczyków lub uprzęży asekuracyjnej oraz zwiększenia długości liny. Służy do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych m.in. na lodzie i wodach szybko płynących. | 4 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 4. | Sanie lodowe (deska lodowa) | Sanie lodowe (deska lodowa) ze składanymi pałąkami. W skład zestawu wchodzi : -Wiosło lodowe składane -Bosak teleskopowy -Rzutka ratownicza -Kolce lodowe -Pasy asekuracyjne Długość całkowita 3,43 m Szerokość 0,68 m Wysokość całkowita 0,73 m Waga w stanie pustym ~ 35 kg | 2 | Chwostek Lisów |  |  |  |
| 5. | Boja ratownicza SP | Boja ratownicza SP, pomarańczowy plastikowy pływak z uchwytami, liną 2m oraz szelką. | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 6. | Pas ratowniczy "Węgorz" | Składa się z elastycznego, nietonącego podłużnego pływaka wraz z szelką ratowniczą i linką. Szczególnie przydatny przy indywidualnych akcjach ratunkowych na wodach otwartych. Dzięki możliwości opięcia pasem można holować osobę nieprzytomną. Zgodny z parametrami pasa ILS. | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 7. | Kask do pracy w wodzie | Lekki kask przeznaczony do ratownictwa wodnego. Osłania czoło, skronie i uszy. Wygodna i prosta regulacja pozwala łatwo dopasować kask w zakresie 51 - 60 cm. Kask wyposażony jest także w otwory ułatwiające wypływ wody. Odpowiada europejskiej normie bezpieczeństwa CE EN 1385. | 8 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 8. | Rzutka ratownicza na pasie | Rzutka ratownicza na pasie wyposażona w linę 25m, średnica 6mm. | 4 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 9. | Megafon (tuba głośnomówiąca) | - Tuba akustyczna doręcznym kablem spiralnym (podłączony na stałe) - Blokowany przycisk aktywujący i regulator głośności na mikrofonie przewodowym - Syrena (włączana) - Gniazdo zewnętrznego zasilania 12V - W komplecie kabel zasilający do samochodu - Moc wyjściowa25WMAXSPL (1W/1m)119dBZasilanie8 x 1.5V - zewn. 12V prąd stały /2A - Gniazdo zasilania 12VXWymiaryØ 230mm x 340mmWaga1.7kg | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 10. | Sprzęt ABC | Płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania | 4 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 11. | Skafander do pracy w wodzie "Classic Straż" | Kombinezon suchy classic (ratownictwo wodne dla straży) Charakterystyka produktu: - wodoodporny i oddychający suchy kombinezon wykonany z 3-warstwowej membrany - lateksowe skarpety - lateksowe gilzy w mankietach i na szyi - dodatkowe wzmocnienia na kolanach i siedzeniu warunkujące niezawodność w newralgicznych miejscach Przepuszczalność pary: 15.000 g/sqm/24h Wodoodporność: 20.000 mm D | 4 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 12. | Spodnie do pracy w wodzie | Spodnie i wodery z tkanin gumowanych mogą być stosowane w kontakcie z: wodą, ściekami, roztworami soli, środkami ochrony roślin, ciekłymi i sypkimi nawozami sztucznymi i naturalnymi, ściekami zanieczyszczonymi olejami i smarami, roztworami amoniaku, rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, alkoholem, formaliną, detergentami | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 13. | Radiotelefon przenośny Motorola DP4600 lub równoważny | - zintegrowany system GPS, -przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, -funkcję przesyłania wiadomości tekstowych, - 4-wierszowy wyświetlacz -funkcję Inteligentny dźwięk -dostosowywaną do potrzeb funkcję powiadomień głosowych. Ilość kanałów 1000 Moc 1-5W VHF, 1-4W UHF Zakres częstotliwości 136-174 MHz, Odstęp międzykanałowy 12.5/25 Spełnia normę IP57 (odporność na zanurzenie w wodzie) Dostępny w pasmach częstotliwości: 136-174 MHz (VHF) | 12 | Chwostek Tanina Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 14. | Motopompa szlamowa WT 30X Honda lub równoważny | -Wydajność: 1210 l/min -Maksymalna wysokość podnoszenia: 27 m -Maksymalna wysokość ssania: 8 m -Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 3” tłoczny 3” -Typ silnika: GX240 -Moc silnika:7,1KM -Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l -Zużycie paliwa:1,8 l/h -Masa: 0 kg -Dł x szer x wys:660 x 495 x 515 mm -Czujnik poziomu oleju tak -Średnica zanieczyszczeń 30 mm | 2 | Olszyna Kalina |  |  |  |
| 15. | Motopompa szlamowa WT 40X Honda lub równoważny | Motopompa przeznaczona do przepompowywania dużych ilości wody czystej oraz szlamu ośrednicy zanieczyszczeń do 30mm. Przystosowane do podawania wody gaśniczej, napełniania wozów strażackich. Doskonałe do ciągłej ciężkiej pracy, przy akcjach powodziowych, pracach budowlanych i wykopach. -Wydajność: 1640 l/min -Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m -Maksymalna wysokość ssania: 8 m -Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 4” tłoczny 4” -Typ silnika: GX340 -Moc silnika: 9,5KM -Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 l -Maksymalne zużycie paliwa: 4,0 l/h -Masa: 78 kg -Dł x szer x wys:735 x 535 x 565 mm -Czujnik poziomu oleju tak -Średnica zanieczyszczeń 30 mm | 2 | Hadra Lisów |  |  |  |
| 16. | Wąż ssawny WS 110/2,5 GRUNWALD lub równoważny | Elastyczny wąż ssawny wąskie kły SUPER FLEX Masa: 2,7kg/ 1 metr promień zgięcia:275mm Zgodność EN ISO 14557 | 4 | Chwostek Hadra |  |  |  |
| 17. | Smok ssawny SK 7 GRUNWALD lub równoważny | Najnowsza konstrukcja profilu przepływu pozawala na szybsze podanie wody do pompy Kompaktowa konstrukcja odlew aluminiowy nowoczesny profil przepływu dwa zawory zwrotne 90º waga: 2750 g długość: 170 mm Norma DIN: 14362 | 2 | Chwostek Hadra |  |  |  |
| 18. | Pompa szlamowa EVAK 50EUB-5.20NS 500l/min, zasilanie 230V | ## Zastosowania: -Pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi cząstkami ściernymi -Odwadnianie budynków, wykopów budowlanych, zbiorników przemysłowych -Odwadnianie piwnic, parkingów, zalanych posesji, studzienek, szybów windowych ## Parametry użytkowe -Wydajność max 500l/min -Moc 1,5 kW -Waga 24kg -Zasilanie 230V -Nasada storz 2" -Długość kabla: 10m -Wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 7mm -Wirnik półotwarty z materiału HYTREL o bardzo wysokiej odporności na ścieranie (idealna równowaga pomiędzy twardością i elastycznością, odporny na oleje i węglowodory), wyważony dynamicznie, dzięki czemu obciążenie łożysk i wału jest zredukowane do minimum -Doskonałe chłodzenie korpusu pompowaną cieczą pozwalające na pracę bez całkowitego zanurzenia (wystarczy, że zanurzony jest kosz ssawny w dolnej części pompy) -Podwójne uszczelnienie mechaniczne wykonane z węglika krzemu od strony pompowanego medium pracujące w kąpieli olejowej dla zwiększonej odporności na ścieranie -Automatyczne zabezpieczenie termiczne -Kompaktowa i lekka konstrukcja, łatwa obsługa i konserwacja -Zaprojektowane do pracy ciągłej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM) -Całkowicie szczelne zadławienie kablowe -Dostępne także w wersji z wyłącznikiem pływakowym -Uchwyt: Stal EN10025:ST44-2 -Obudowa zewnętrzna: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) -Kosz ssawny: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) -Wał i rotor silnika: Stal nierdzewna 1.4006 (AISI 410) -Śruby i nakrętki: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) -Obudowa silnika: Aluminium EN-AC 46100 -Pokrywa silnika: Aluminium EN-AC 46100 -Płyta wlotowa: Żeliwo szare GG20 -Wirnik: elastomer termoplastyczny Hytrel -Uszczelki: guma olejoodporna NBR -Uszczelnienie mechaniczne: podwójne uszczelnienie - zewnętrzne SiC/SiC, wewnętrzne Ca/Ce -Łożyska: bezobsługowe, nasmarowane na cały okres eksploatacji -Wspornik silnika: Stal ST44-2 | 4 | Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 19. | Namiot ratunkowy szybkorozstawialny 3m x 6m | Namioty mogą być wykorzystywane jako miejsca noclegowe, biura, sztaby kierownicze w terenie, magazyny, szpitale polowe, jadalnie, namioty sanitarne. Są także stosowane przez grupy szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych. Dzięki konstrukcji modułowej można je rozstawiać pojedynczo lub w zespołach kilku połączonych namiotów tworzących obóz operacyjny. Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zintegrowany ze stelażem dach umożliwia szybkie i łatwe ustawienie na każdym terenie. | 2 | Lisów Hadra |  |  |  |
| 20. | Silnik zaburtowy do pontonu Suzuki DF 15 AS 15 kM lub równoważny | Zaburtowy silnik do pontonu o mocy 11kW/15KM. | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| 21. | Przyczepa pod ponton | Jednoosiowa przyczepa samochodowa DMC 750 kg przystosowana do załadunku pontonu pneumatycznego. | 2 | Chwostek Olszyna |  |  |  |
| Całkowita wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

| Sprzęt do usuwania skutków wichur i huraganów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Specyfikacja – minimalne parametry | Ilość [szt] | Wyposażane OSP | Nazwa i informacje o oferowanym sprzęcie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| 1. | Przecinarka Stihl TS 700 lub równoważny | Bardzo mocna, wysokowydajna przecinarka z systemem filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym. Spełnia wymogi norm EPA II i EU II. Przeznaczona do stosowania w przypadku, gdy rodzaj i grubość materiału przeznaczonego do cięcia wymagają dużej mocy silnika. Ergonomiczny design, zoptymalizowane pozycje uchwytu. ElastoStart, kompensator i zawór dekompresyjny. W seryjnym wyposażeniu przyłącze wody i tarcza tnąca z żywic syntetycznych (średnica 350 mm). Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 2 | 4 | Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 2. | Pilarka Stihl MS 291 lub równoważny | Sprawdzona, niezawodna pilarka spalinowa o mocy 4,1 KM, MockW/KM3,0/4,1Pojemność skokowa cm³56,5Długość prowadnicy cm37Ciężar kg 5,9Stosunek ciężaru do mocy kg/kW2,0Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s²4,6/5,7Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)102,0Poziom mocy akustycznej dB(A) 113,0 | 4 | Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 3. | Piła ratownicza Stihl MS 461R lub równoważny | Wysokowydajna pilarka łańcuchowa o dużej mocy do zastosowania podczas akcji ratowniczych i przy zwalczaniu pożarów. Jednostka napędowa o niezwykłej mocy już w środkowym zakresie obrotów. Specjalna piła łańcuchowa. Na potrzeby długotrwałych zastosowań ostrza zębów tnących posiadają zbrojenie wykonane z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności. Dane techniczne Moc 4,4 kW/6,0 KM Pojemność skokowa 76,5 cm³ Piła łańcuchowa Oilomatic Podziałka/Typ 3/8" Rapid Duro R Ciężar 1) 7,0 kg Stosunek ciężaru do mocy 1,6 kg/kW Wartość drgań uchwyt przedni/tylny 2) 3,1/6,4 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego 101,0 dB(A) Poziom mocy akustycznej 3) 113,0 dB(A) Moc kW/KM4,4/6,0Pojemność skokowa cm³76,5Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Podziałka/Typ3/8" Rapid Duro RCiężar kg 7,0Stosunek ciężaru do mocy kg/kW1,6Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s² 3,1/6,4Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)101,0Poziom mocy akustycznej dB(A)113,0Moc kW/KM4,4/6,0Pojemność skokowa cm³76,5Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Podziałka/Typ3/8" Rapid Duro RCiężar kg 7,0Stosunek ciężaru do mocy kg/kW1,6Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s² 3,1/6,4Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)101,0Poziom mocy akustycznej dB(A) 113,0 | 4 | Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 4. | Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równoważny | #### Charakterystyka -Wczesne ostrzeżenie o wysokim napięciu -Bezpieczeństwo i łatwość obsługi -Nadzwyczajna czułość. -Opatentowane układy zapewniają szeroki zakres pracy. -Niedrogi, trwały, niezawodny -Przenośny, zasilany z baterii -Niezbędny dla ratownictwa technicznego -Dla częstotliwości do 100 Hz Detektor Prądu Przemiennego AC Hot Stick z bezpiecznej odległości ostrzega o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem elektrycznym. AC Hot Stick z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i migającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania powierzchni, która jest pod niebezpiecznym napięciem. Sygnał dźwiękowy wydawany przez AC Hot Stick oraz migający sygnał wizualny diody LED zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia. Zastosowania Akcje Ratownicze i Poszukiwawcze w Terenach Zurbanizowanych: Wykrywanie nieznanych i nieekranowanych źródeł potencjalnie niebezpiecznych napięć przemiennych. Weryfikacja prawidłowego wyłączenia napięcia. Straż Pożarna: identyfikacja bliskiej obecności wysokich napięć i zagrożenia od przewodów elektrycznych podczas gaszenia, dogaszania i prac dochodzeniowych po pożarze. Wypadki Samochodowe: Szybka kontrola miejsca wypadku i pojazdu pod kątem potencjalnego zagrożenia od linii sieciowych napięcia przemiennego. Weryfikacja i kontrola wyłączenia napięcia w sieci. Ratownictwo w Zamkniętych Pomieszczeniach: Weryfikacja wyłączenia napięcia i właściwego odcięcia zasilania przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń, a także kontrola wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie przy przypadkowym włączeniu. Klęski Żywiołowe: Po trzęsieniach ziemi, wichurach i burzach lodowych lub powodziach w celu identyfikacji przewodów pod napięciem leżących na drogach lub w częściach zawalonych albo zalanych budynków. Szybka kontrola rozległości awarii energetycznej. | 2 | Tanina Chwostek |  |  |  |
| 5. | Przenośny miernik gazów MSA Altair 4X - czterogazowy lub równoważny | Przenośny detektor Altair przeznaczony do wykrywania metanu (CH4), siarkowodoru (H2S), tlenku węgla oraz ubytku tlenu. Wyposażony w innowacyjne sensory XCell o podwyższonej żywotności oraz dodatkowe funkcje, takie jak: MotionAlert i InstantAlert. Miernik posiada trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych. Budowa urządzenia umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem. Polecany do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in.: na stanowisku pracy, w studzienkach, kanałach, zbiornikach, oczyszczalniach ścieków i wysypiskach oraz podczas akcji ratowniczych. | 2 | Tanina Chwostek |  |  |  |
| 6. | Latarka kontowa Adalit L-3000 z ładowarką 12V/230V lub równoważny | Adalit L-3000 to profesjonalna latarka o wysokich parametrach technicznych łącząca wysoką intensywność światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym wyświetlaczem i eleganckim wzornictwem. Cechy latarki ADALIT L3000: - 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła - światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny - technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża - tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji - wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwił łatwe naciśnięcie - 3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia - poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu - przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90° - obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję - wykonanie przeciwwybuchowe z dopuszczeniem do strefy „zero” Certyfikowana na zgodność z ATEX LOM 12ATEX2087 X – I 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67 ¦ II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da Stopień ochrony – IP67 System czasu świecenia – użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia, co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 4 do maksimum 8 godzin Czas świecenia – rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii – dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować Specjalistyczna podwójna optyka latarki ADALIT L3000: - Opcja FLOOD – unikalne rozwiązania „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik. - Opcja Fokus – BOOSTER – funkcja świecenia na dużą odległość strumieniem światła o dużej sile penetracyjnej Bateria – litowa ¦ napięcie: 3,7 V Akcesoria – pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności Ładowarki do latarki ADALIT L3000: - oznakowanie: CE e9 - stopień ochrony: IP54 - odłączenie po naładowaniu: automatyczne - wskaźnik naładowania: czerwona dioda (LED) – proces ładowania w toku ¦ zielona dioda (LED) –latarka jest naładowana - źródło zasilania: DC 12 V ¦ AC: 100/240 V 50/60 Hz | 4 | Olszyna Lisów Hadra Kalina |  |  |  |
| 7. | Narzędzie ratownicze Halligan Bar 91 cm lub równoważny | Halligan Bar - narzędzie ze stali kutej produkt USA Znane i cenione przez Strażaków narzędzie ratownicze. Służy m.in. do: wywarzania drzwi, wyłamywania zamków, kłódek, wyciągania gwoździ, zamykania kurków, podważania i ukręcania elementów utrudniających akcje ratowniczą. Końcówki wykonane są z wysokiej jakości stali, zapewniając najwyższą wytrzymałość na nacisk. Specjalne tłoczenia na rękojeści zwiększają pewność uchwytu zapobiegając poślizgowi dłoni. Szczegóły techniczne: - długość 91 cm - wersja standardowa – łapka do podważania,wyłamywania zamków itp. | 4 | Chwostek Olszyna Lisów Hadra |  |  |  |
| 8. | Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 5T i 20T | Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar składa się z poduszek o nośności 5 i 20 ton w skład zestawy wchodzi reduktor 200/300bar sterownik podwójny prosty 2x wąż zasilający 5mb butla nie wchodzi w skład kompletu | 2 | Lisów Chwostek |  |  |  |
| 9. | Maszt oświetleniowy PELI 9490 lub równoważny | Przenośny system oświetlenia PELI RALS 9490 to urządzenie uniwersalne. Moc maksymalna to 6000 lumenów. Czas pracy zależny jest od nastawionej mocy i wynosi od 3 do 24 godzin. Kontrola mocy i czasu pracy jest płynna. Masz rozkładany jest do wysokości 182 cm. Istnieje możliwość rozstawienia masztu pionowo nawet na pochyłym terenie. Kąt rozproszenia światła to 125 stopni. Na wyświetlaczu sprawdzimy poziom rozładowania baterii. Obudowa akumulatora jest modułowa – można go wypiąć i pracować na nowym. Akumulator wewnątrz obudowy jest w standardowych wymiarach, wykonany w technologii żelowej – ogólnie dostępny. Maksymalny czas ładowania to 8 godzin od pełnego rozładowania. Żywotność akumulatora to 500 ładowań od zera i 1000 ładowań od połowy poziomu naładowania. Zestaw ma szczelność IP54 więc można pracować także w deszczu i wilgoci. Z akumulatora można doładowywać inne przenośne urzadzenia za pomocą gniazdka 12VDC. Żywotność diód LED to 50 000 godzin. Urządzenie posiada poręczny pasek na ramię. Waga 14,5 kg. Wymiary złożonego urzadzenia to 16,5×50,8×28,6 cm. Korpus wykonany jest z ultratrwałego tworzywa ABS. Urządzenie występuje w kolorze żółtym i czarnym. | 2 | Lisów Hadra |  |  |  |
| 10. | Latarka PELI 2460 lub równoważny | Latarka Peli modelStealthLite 2460 Recoil LED akumulatorowa Źródło światła:diodowy moduł świetlny Akumulator:Pakiet NiMH (w komplecie) 28Lumenów 1W Czas pracy (godz): 32 Długość: 16,50cm Masa z akumulatorem: 0,22 kg Kolor: żółty Wodoszczelna | 12 | Olszyna Lisów Hadra Kalina Chwostek Tanina |  |  |  |
| 11. | Agregat prądotwórczy EP13500TE AVR 400V Honda lub równoważny | Agregat prądotwórczy trójfazowy EP13500 TE AVR wyposażony jest w stabilizację napięcia. | 1 | Hadra |  |  |  |
| Całkowita wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!!

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego dla oferowanego sprzętu należy bezwzględnie w Załączniku nr 8 podać dokładny typ i model oferowanego sprzętu wraz z kartą katalogową/charakterystyką oferowanego sprzętu bądź informację gdzie można nieodpłatnie uzyskać do nich dostęp, np. poprzez podanie strony internetowej.