Postępowanie nr IZ.271.57.2021.Z                                                                                 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- PFU –

„Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby”

Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)  dla zadania „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby ”.

Etap 1.

- Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Parkowej w Herbach (dz. nr 587/8),

droga gminna dł. ok. 181,00 m.b.; wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z  przyłączami i budową kanalizacji deszczowej.

Zakres prac projektowych:

Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z betonu asfaltowego

- konstrukcja chodników

- konstrukcja przebudowywanych wjazdów,

- elementy prefabrykowane (krawężniki i obrzeża)

Zakres planowanego przedsięwzięcia do projektowania:

Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni	- nawierzchnia z betonu asfaltowego/ z kostki betonowej.

- klasa dróg 			- D

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 100kN/oś

- chodnik z kostki betonowej

- wjazdy do posesji.

- Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Leśnej w Herbach (dz. nr 602/6, 443/6, 242/6, 52/6, 519/6, 82/4, 80/6, 50/14),

droga gminna dł. ok. 1140,00 m.b.; wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami.

Zakres prac projektowych:

Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z betonu asfaltowego

- konstrukcja drogi z trylinki

- konstrukcja chodników

- konstrukcja przebudowywanych parkingów,

- elementy prefabrykowane (krawężniki i obrzeża)

Zakres planowanego przedsięwzięcia do projektowania:

Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni	- nawierzchnia z betonu asfaltowego/ z kostki betonowej.

- klasa dróg 			- L i D

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 100kN/oś

- elementy prefabrykowane (krawężniki i obrzeża)

- chodnik z kostki betonowej

- parkingi osiedlowe

Etap 2.

- Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki w Herbach (dz. nr 585/2, 378/2),

droga gminna dł. ok. 333,00 m.b.; wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami.

Zakres prac projektowych:

Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z betonu asfaltowego

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

Zakres planowanego przedsięwzięcia do projektowania:

Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni	- nawierzchnia z betonu asfaltowego/ z kostki betonowej.

- klasa dróg 			- D

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 100kN/oś

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

- wjazdy do posesji

- Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kilińskiego w Herbach (dz. nr 661/2),

droga gminna dł. ok. 76,00 m.b.; wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami.

Zakres prac projektowych:

Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z betonu asfaltowego

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

Zakres planowanego przedsięwzięcia do projektowania:

Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni	- nawierzchnia z betonu asfaltowego/ z kostki betonowej.

- klasa dróg 			- D

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 100kN/oś

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

- wjazdy do posesji

- Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Głowackiego w Herbach (dz. nr 312/2),

droga gminna dł. ok. 55,00 m.b.; wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami.

Zakres prac projektowych:

Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z betonu asfaltowego

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

Zakres planowanego przedsięwzięcia do projektowania:

Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni	- nawierzchnia z betonu asfaltowego/ z kostki betonowej.

- klasa dróg 			- D

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m							          - kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 100kN/oś

- elementy prefabrykowane (krawężniki)

- wjazdy do posesji

W programie funkcjonalno-użytkowym uwzględnić należy:

- wykonanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejących sieci

- w pasie drogowym remontowanych dróg należy przewidzieć wymianę istniejących hydrantów i rozbudowę  sieci wodociągowej o  sieć hydrantową w celu zapewnienia ochrony p.poż istniejących budynków

- w pasie drogowym ul. Leśnej należy przewidzieć wymianę odcinka sieci wodociągowej wody surowej i uzdatnionej.

- dla każdego etapu należy opracować Projekt stałej organizacji ruchu

- w pasie drogowym remontowanych dróg należy przewidzieć wymianę istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz wymianą opraw oświetleniowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie kompleksowej dokumentacji PFU z uwzględnieniem:

a) zaprojektowanie wymiany/budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

b) zaprojektowanie przyłączy do nieruchomości objętych zakresem opracowania wraz z wpięciem istniejących budynków.

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień.

- Dla każdego zadania osobno, Wykonawca jest zobowiązany do:

  - weryfikacji zakresu i obszaru objętego projektem umożliwiającej realizację całego zadania,

  - uzyskania na własny koszt aktualnych podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do opracowania dokumentacji, w tym mapy do celów projektowych- jeżeli jest ona niezbędna,

  - uzyskania zgody zarządców dróg na umieszczenie sieci w pasie drogowym (jeżeli wymagane),

  - uzyskania wypisu z planów zagospodarowania przestrzennego terenów objętych przedmiotową inwestycją,

  - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeżeli wymagane),

- Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

- Wybrany Wykonawca ustali szczegóły dotyczące dokumentacji PFU z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac przy dokumentacji PFU.

.