OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CIAGU DRÓG GMINNYCH

NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU

NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

NR G105068R UL.  JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziany do  przebudowy ciąg dróg gminnych znajduje się w miejsc. Horyniec – Zdrój na osiedlu Dąbrowskiego na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd mieszkańców do swoich posesji i do drogi powiatowej. Administratorem drogi jest Gmina                             Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy ciągu dróg gminnych obejmuje:

- DROGA GMINNA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

- DROGA GMINNA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

- DROGA GMINNA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

- DROGA GMINNA NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna dróg L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 - 2

- szerokość jezdni:

DROGA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127): 4.50m z płyt drogowych

DROGA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706): 3.00m z płyt drogowych

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105): 4.50m z płyt drogowych

DROGA NR G105068R UL. GEN. KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1): 5.20m bitumiczna

- pobocza ziemnego str. L i P poza krawężnikiem  szerokość zmienna 3.00m – 5.00m

- nawierzchnie drogi z płyt drogowych i bitumiczna

- odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie płaskim. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, miejscowości Horyniec – Zdrój osiedle Dąbrowskiego. Drogi gminne stanowią dojazd mieszkańców do swoich posesji i dojazd do drogi powiatowej. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Horyniec – Zdrój działki                  nr ewidencyjny: 2127, 2706, 2707, 2105, 2123/1.

3.3 Nawierzchnia

Istniejące  ciągi dróg gminnych posiadają  nawierzchnię ul. Legionów, ul. Cypriana Godebskiego                                       i ul. Józefa Wybickiego z płyt drogowych, natomiast ul. Generała Karola Kniaziewicza jest bitumiczna. Nawierzchnie drogi są w złym stanie technicznym posiadają liczne ubytki przy krawędziach, wyboje, spękania podłużne, poprzeczne. Istniejące jezdnie posiadają nienormatywne spadki poprzeczne na prostych. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, drogi są przejezdne.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 3.00m – 5.00m poza krawężnikiem. Pobocza są nieregularne i zawyżone.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących  cieków wodnych.

- Zjazdy

Na omawianych odcinkach występują zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej, kamiennej, betonowej,                            z kostki.. Zjazdy wymagają przebudowy. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach dróg. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

- z drogą powiatową nr 1663R Horyniec-Zdrój – Radruż poza zakresem opracowania stan dobry

3.8 Oznakowanie pionowe

Ciągi objęte opracowaniem posiadą następujące oznakowanie pionowe.

- ul. Legionów km 0 + 017 str. L znak A – 7, słupek metalowy stan zły

- ul. Generała Karola Kniaziewicza km 0 + 077 str. P znak A – 7, słupek betonowy  stan zły

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna dróg kategoria  L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 - 2

- szerokość jezdni:

DR. NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127): 6.00m: KM 0+000 – KM 0+163

DR. NR G105066R UL. CYP. GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706): 6.00m: KM 0+000 – KM 0+208

DR. NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105): 6.00m:  KM 0+000 – KM 0+091

DR. NR G105068R UL. GEN. K. KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1): 5.20m: KM 0+000 – KM 0+085

- teren płaski

- przekrój poprzeczny uliczny

- szerokość chodnika  str. L: 2.00m

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna

- projektowane przebudowy płyty skrzyżowania:

ul. Legionów z ul. Cypriana Godebskiego

ul. Józefa Wybickiego z ul. Generała Karola Kniaziewicza

- odwodnienie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy ciągu dróg gminnych obejmuje:

- DROGA GMINNA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

- DROGA GMINNA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

- DROGA GMINNA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

- DROGA GMINNA NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

Projektowana przebudowa znajduje w granicach pasa drogowego stanowiącego własność    Gminy                           Horyniec – Zdrój. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny  Horyniec – Zdrój działki nr ewidencyjny                       2127, 2706, 2707, 2105, 2123/1.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu i istniejących zjazdów do posesji.  Przed rozpoczęciem robót należy rozebrać istniejące płyty drogowe następnie wykonać koryto, warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm podbudowę z kruszywa sortowanego gr. 20cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1-2 i ścieralnej gr. 4cm  z betonu asfaltowego KR 1-2. Spadki podłużne i poprzeczne projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% od jezdni, spadek chodników 2% w kierunku jezdni. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Chodnik z kostki wibroprasowanej szerokości  2.00m. Chodnik ograniczony krawężnikiem drogowym 15 x 30 x 100 na ławie betonowej  z oporem z beton   B – 10  i obrzeżem 8 x 30 x 100 na podsypce cementowo i piaskowej. Promienie łuków na skrzyżowaniach wg planu sytuacyjnego.

Projektowana nawierzchnia:

DROGA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127): KM 0 + 000 – KM 0 + 163

DROGA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706): KM 0 + 000 – KM 0 + 208

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105) : KM 0 + 000 - KM 0 + 045

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- 5cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63

- 20cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga! Po wykonaniu warstwy profilowej z kruszywa sortowanego należy ją  skropić lepiszczem

asfaltowym

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105):  KM 0 + 045 - KM 0 + 091

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- 3cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego dla KR 1-2

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)  KM 0 + 045 - KM 0 + 091

uzupełnienie ubytków str. P szer. 1.50m

- 20cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63

- 20cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga! DROGA GMINNA NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA                                                  (DZ. NR EWID. 2123/1) nawierzchnia bez zmian projektuje się wymianę krawężnika str. L i str. P i wykonanie chodnika str. L

Projektowana nawierzchnia chodników:

DROGA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

DROGA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

DROGA GMINNA NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA  (DZ. NR EWID. 2123/1)

- 6cm kostka wibroprasowana 75% szara, 25% kolorowa typ HOLLAND lub równoważna

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4

- 7cm górna warstwa z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia zjazdów:

DROGA NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

DROGA NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

DROGA NR G105068R JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

DROGA GMINNA NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA  (DZ. NR EWID. 2123/1)

- 8cm kostka wibroprasowana szara typ HOLLAND lub równoważna

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4

- 15cm  górna warstwa nawierzchni  z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

  - Odwodnienie, elementy techniczne odwodnienia

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do  istniejących cieków wodnych. W celu poprawy odwodnienia projektuje:

- wykonanie regulacji pionowej istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej (studzienka betonowa z włazem

żeliwnym) oraz studzienek ściekowych (studzienka betonowa z kratką żeliwną) do wymaganej rzędnej

niwelety  jezdni z odsłonięciem studzienki, regulacją pionową na betonie B – 10 z użyciem pierścieni

dystansowych

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do posesji. Lokalizacja   i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

4.8 Skrzyżowania

- z drogą powiatową nr 1663R Horyniec-Zdrój – Radruż poza zakresem opracowania stan dobry

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Na ciągach objętych opracowaniem projektuje się następujące oznakowanie pionowe wg „Projektu stałej organizacji ruchu”

ul. Legionów:

- km 0 + 012 str. L znak  A – 7 , słupek stalowy

- km 0 + 012 str. P znak  D – 1, słupek stalowy

- km 0 + 025 str. L znak  D – 2 , słupek stalowy

- km 0 + 076 str. L znak  D – 6 + A – 7, słupek stalowy

- km 0 + 076 str. L znak  D – 6, słupek stalowy

- km 0 + 127 str. P znak  D – 1 + T – 6a, słupek stalowy

- km 0 + 163 str. L znak  A – 7, słupek stalowy

ul. Cypriana Godebskiego:

- km 0 + 029 str. L znak  D – 1 + T – 6a, słupek stalowy

- km 0 + 166 str. P znak  D – 1 + T – 6a, słupek stalowy

- km 0 + 200 str. P znak  A – 7, słupek stalowy

ul. Józefa Wybickiego:

- km 0 + 025 str. L znak  D – 1 + T – 6a, słupek stalowy

- km 0 + 060 str. P znak  D – 1, słupek stalowy

- km 0 + 088 str. L znak  D – 6 + A – 7, słupek stalowy

- km 0 + 088 str. L znak  D – 6, słupek stalowy

- km 0 + 088 str. P znak  A – 7, słupek stalowy

ul. Generała Karola Kniaziewicza:

- km 0 + 063 str. P znak  D – 2 , słupek stalowy

- km 0 + 078 str. P znak  A – 7, słupek stalowy

- km 0 + 078 str. L znak  D – 1, słupek stalowy

Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmiany. Projektuje się wykonanie wymiany istniejących słupków                     i tablic znaków. Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

Projektuje się dostawę i ustawienie poręczy łańcuchowych U - 12b z łańcuchem podwójnym, słupki fi 60mm                       o rozstawie 1.50m i wysokości nad azylem dla pieszych 1.10m.  Słupki i łańcuch malowane (biało – czerwono)

ul. Legionów km 0 + 076 str. L – 13mb + 19mb = 32mb

ul. Wybickiego km 0 + 088 str. P – 20mb + 20mb = 40mb

Projektuje się oczyszczenie nawierzchni i malowanie przejścia dla pieszych farbą chlorokauczukową cienkowarstwowo

ul. Legionów km 0 + 076 str. L – 4m x 0.5m = 2m2 x 5 szt. = 10m2

ul. Wybickiego km 0 + 088 str. P – 4m x 0.5m = 2m2 x 5 szt. = 10m2

5.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działki obręb geodezyjny

Horyniec - Zdrój  działki nr ewidencyjny 2127, 2706, 2707, 2105, 2123/1