KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA CIAGU DRÓG GMINNYCH

NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU

NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

NR G105068R UL.  JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykopy wykonywane ręcznie o szerokości do 1mb i gł. 1mb z transportem samochodami samowyładowczymi urobku na odległość do 1km w gruncie kat. III z wyprofilowaniem dna wykopu | m3 | 19.75 |  |  |
| 2. | Wykonanie ręczne podsypki piaskowej o grubości 10cm, z wyprofilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 31.50 |  |  |
| 3. | Wykonanie rurociągu, przykanalika z rur PCV fi 200 lub równoważnych na przygotowanym podłożu | mb | 10.00 |  |  |
| 4. | Wykonanie rurociągu, przykanalika z rur PCV fi 300 lub równoważnych na przygotowanym podłożu | mb | 53.00 |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż studzienki ściekowej z rur żelbetowych fi 50 (komplet) dł. 1m z osadnikiem bez syfonu wg KPED 02.13 z zamontowaniem kratki ściekowej żeliwnej typ ciężki i ustawieniem do wymaganej rzędnej nawierzchni | szt. | 4.00 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane \mechanicznie w gruncie kat. III | m2 | 121.00 |  |  |
| 7. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 121.00 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 grubość warstwy 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 121.00 |  |  |
| 9. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) Uwaga! po wykonaniu warstwy z kruszywa należy nawierzchnię skropić lepiszczem asfaltowym) | m2 | 121.00 |  |  |
| 10. | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 121.00 |  |  |
| 11. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 121.00 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ustawienie krawężnika wibroprasowanego szarego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem beton B – 10 na podsypce cementowo – piaskowej z wykonaniem rowka pod krawężnik | mb | 38.00 |  |  |
| 13. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 24.00 |  |  |
| 14. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku z gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 24.00 |  |  |
| 15. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 24.00 |  |  |
| 16. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej typu HOLLAND lub równoważnej (75% szara, 25% kolorowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem) gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24.00 |  |  |
| 17. | Ustawienie obrzeży betonowych szarych wibroprasowanych 30 x 8 na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 17.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |