TABELA ZJAZDÓW

PRZEBUDOWA CIAGU DRÓG GMINNYCH

NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU

NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

KM 0 + 000 – KM 0 + 085

| Lp. | Kilometr drogi | Rozbiórka [m2] | Kostka wibroprasowana gr. 8cm [m2] | Kruszywo kamienne gr. 15cm [m2] | Rodzaj zjazdu [fi/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+005 str. P | - | - | - | zjazd do gosp. |
| 2. | 0+016 str. P | płytki 10m2 | - | - | zjazd do gosp. |
| 3. | 0+024 str. L | - | 6m x 2m = 12m2 | 6m x 2m = 12m2 | zjazd do gosp. |
| 4. | 0+026 str. P | trylinka 15m2 | - | - | zjazd do gosp. |
| 5. | 0+039 str. L | - | 6m x 2m = 12m2 | 6m x 2m = 12m2 | zjazd do gosp. |
| 6. | 0+044 str. L | - | 6m x 2m = 12m2 | 6m x 2m = 12m2 | zjazd do gosp. |
| 7. | 0+046 str. P | - | - | - | zjazd do gosp. |
| 8. | 0+059 str. P | płytki 15m2 | - | - | zjazd do gosp. |

Rozebranie płytki: 25m2

Rozebranie nawierzchni z trylinki:: 15m2

Kostki wibroprasowana gr. 8cm: 36m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 36m2

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 36m2

Wykop: 36m2 x 0.35m = 12.60m3

TABELA ZJAZDÓW

PRZEBUDOWA CIAGU DRÓG GMINNYCH

NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU

NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

KM 0 + 000 – KM 0 + 085

| Lp. | Kilometr drogi | Obrzeże wibroprasowane [mb] | Kostka wibroprasowana gr. 8cm [m2] | Kruszywo kamienne gr. 15cm [m2 | Rodzaj zjazdu [fi/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+005 str. P | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 2. | 0+016 str. P | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 3. | 0+024 str. L | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 4. | 0+026 str. P | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 5. | 0+039 str. L | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 6. | 0+044 str. L | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 7. | 0+046 str. P | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |
| 8. | 0+059 str. P | 2 x 3.50m = 7m | 6m x 3.50m = 21m2 | 6m x 3.50m = 21m2 | zjazd do gosp. |

Kostki wibroprasowana gr. 8cm: 168m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 168m2

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 168m2

Wykop: 168m2 x 0.35m = 58.80m3

Obrzeże wibroprasowane: 56mb