KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA CIAGU DRÓG GMINNYCH

NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU

NR G105067R UL. LEGIONÓW (DZ. NR EWID. 2127)

NR G105066R UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO (DZ. NR EWID. 2706)

NR G105068R UL.  JÓZEFA WYBICKIEGO (DZ. NR EWID. 2707, 2105)

NR G105068R UL. GENERAŁA KAROLA KNIAZIEWICZA (DZ. NR EWID. 2123/1)

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych 2127, 2706, 2707, 2105, 2123/1 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.547 |  |  |
| 2. | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wyjęciem słupka, fundamentu, załadunkiem, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | szt. | 2.00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni koparką z płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 1579.50 |  |  |
| 4. | Ręczne rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej, z załadunkiem, odwiezieniem na odległość 3km i rozładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 1094.00 |  |  |
| 5. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki gr. 6cm z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 126.00 |  |  |
| 6. | Ręczne rozebranie nawierzchni z płytki chodnikowej gr. 7cm z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 55.00 |  |  |
| 7. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 46.00 |  |  |
| 8. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej warstwa gr. 10cm koparką z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 56.00 |  |  |
| 9. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej warstwa gr. 5cm koparką z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 50.00 |  |  |
| 10. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3km grunt. kat. III, wykonanie koryta | m3 | 1098.96 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta | m3 | 218.80 |  |  |
| 12. | Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III | m3 | 218.80 |  |  |
| 13. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 1094.00 |  |  |
| 14. | Wykonanie regulacji pionowej istniejących studzienki kanalizacji sanitarnej (studzienka betonowa z włazem żeliwnym) do wymaganej rzędnej niwelety jezdni z odsłonięciem studzienki, regulacją na betonie B – 10 z użyciem pierścieni dystansowych | szt. | 19.00 |  |  |
| 15. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. III | m2 | 69.00 |  |  |
| 16. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane \mechanicznie w gruncie kat. III | m2 | 2523.00 |  |  |
| 17. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 69.00 |  |  |
| 18. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 2523.00 |  |  |
| 19. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej szczotkami z usunięciem zanieczyszczeń i wywozem poza teren budowy | m2 | 732.00 |  |  |
| 20. | Wykonanie ręczne dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 grubość warstwy 20cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem | m3 | 13.80 |  |  |
| 21. | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 grubość warstwy 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 2523.00 |  |  |
| 22. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) Uwaga! po wykonaniu warstwy z kruszywa należy nawierzchnię skropić lepiszczem asfaltowym) | m2 | 2523.00 |  |  |
| 23. | Mechaniczne wykonanie profilowania i wyrównania z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi, (Uwaga! przed wykonaniem profilowania należy istniejącą nawierzchnię skropić lepiszczem asfaltowym) | t | 25.20 |  |  |
| 24. | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 2523.00 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 2859.00 |  |  |
| 26. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi z zacięciem krawędzi | m2 | 573.00 |  |  |
| 27. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 678.00 |  |  |
| 28. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 678.00 |  |  |
| 29. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem, i zagęszczeniem walcem | m2 | 678.00 |  |  |
| 30. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej wibroprasowanej typu HOLLAND lub równoważnej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 678.00 |  |  |
| 31. | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm z wykopaniem dołu, zabetonowaniem i zasypaniem dł. słupka 3.50 wg „Projektu stałej organizacji ruchu” | szt. | 3803: 152288 + 07tr. P: 435 + 50 i zwiększeniem szerokości nasypu00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018.00 |  |  |
| 32. | Przymocowanie tablic (tablice wykonawcy) do słupków, tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie wg „Projektu stałej organizacji ruchu” | in), słSkolin), słupek metalowy000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 szt. | 24.00 |  |  |
| 33. | Dostawa i ustawienie poręczy łańcuchowych U - 12b z łańcuchem podwójnym, słupki fi 60mm o rozstawie 1.50m i wysokości nad azylem dla pieszych 1.10m. Słupki i łańcuch malowane (biało – czerwono) | mb | 72.00 |  |  |
| 34. | Oczyszczenie nawierzchni i malowanie przejścia dla pieszych farbą chlorokauczukową cienkowarstwowo | m2 | 20.00 |  |  |
| 35. | Ustawienie krawężnika wibroprasowanego szarego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem beton B – 10 na podsypce cementowo – piaskowej z wykonaniem rowka pod krawężnik | mb | 1051.00 |  |  |
| 36. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 814.00 |  |  |
| 37. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku z gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 814.00 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem, i zagęszczeniem walcem | m2 | 814.00 | 12.00 |  |
| 39. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej typu HOLLAND lub równoważnej (75% szara, 25% kolorowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem) gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 814.00 | 62.00 |  |
| 40. | Ustawienie obrzeży betonowych szarych wibroprasowanych 30 x 8 na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 662.00 | 30.00 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |