TABELA ZJAZDÓW

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 1 + 160

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU KM 0 + 290

| Lp. | Kilometr drogi | Beton asfaltowy gr. 5cm [m2] | Kruszywo kamienne [m2] | Rodzaj zjazdu [fi/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+168 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. |
| 2. | 0+250 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. |
| 3. | 0+250 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. |
| 4. | 0+306 str. P | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do pól |
| 5. | 0+450 str. P | (13.50m + 3.50m)/2 x 5m = 42.50m2 | (13.50m + 3.50m)/2 x 5m = 42.50m2 | zjazd zbiorczy |
| 6. | 0+805 str. P | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do lasu |
| 7. | 0+943 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do pól |
| 8. | 1+160 str. P | (13.50m + 3.50m)/2 x 5m = 42.50m2 | (13.50m + 3.50m)/2 x 5m = 42.50m2 | zjazd zbiorczy |

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm: 193m2

Warstwa z tłucznia kamiennego gr. 20cm: 193m2

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 193m2

Wykop: 193m2 x 0.40m = 77.20m3